SALVI STUDIO

COLUMNS

Aplicación para diseño, cálculo, selección y definición industrial de columnas de alumbrado público

DOCUMENTO GENERAL DE CONTEXTO Y PLAN DE DESARROLLO

Versión 0.2 · Documento general consolidado para revisión interna y desarrollo detallado por fases

CM SALVI, S.L.
Uso interno técnico-comercial, ingeniería de producto y oficina técnica

Este documento define el contexto, alcance, arquitectura y fases. No sustituye a las especificaciones funcionales y de cálculo detalladas de cada fase, que se redactarán como documentos independientes y versionados.

# Control del documento

| Campo | Contenido |
| --- | --- |
| Proyecto | Salvi Studio · Columns |
| Documento | Contexto general, arquitectura y fases del proyecto |
| Versión | 0.2 |
| Estado | Borrador consolidado para aprobación como documento rector |
| Propietario funcional | Salvi Lighting · Dirección / Oficina Técnica |
| Usuarios objetivo | Técnico comercial, ingeniero de producto y oficina técnica |
| Naturaleza de los resultados | Cálculo interno; resultado final tras validación de Oficina Técnica |
| Confidencialidad | Uso interno de Salvi y colaboradores autorizados |
| Normativa de referencia | Serie EN 40 y normas subsidiarias versionadas; marco europeo de productos de construcción |
| Horizonte geométrico | Columnas hasta 30 m; diseño por tramos cuando la longitud exceda 12 m |
| Fecha de revisión | 13/07/2026 |
| Cambios principales v0.2 | Niveles de madurez, matriz de alcance, jerarquía normativa, ubicación y procedencia, arquitectura cerrada, papel de IA, modelo numérico, segmentación, aluminio, hormigón, geotecnia, optimización, CAD y criterios cuantitativos de aceptación. |

Principio rector La aplicación debe ser conservadora, trazable y auditable. Ningún resultado deberá depender de una fórmula opaca, un valor por defecto no declarado o una decisión automática que el usuario no pueda revisar.

# Contenido

| 1. Resumen ejecutivo | 13. Diseño geométrico, CAD y documentación industrial |
| --- | --- |
| 2. Contexto estratégico dentro de Salvi Studio | 14. Costes, peso y huella de carbono |
| 3. Visión y objetivos del producto | 15. Experiencia de usuario y coherencia con Salvi Studio |
| 4. Alcance funcional global | 16. Informes y entregables |
| 5. Límites y exclusiones iniciales | 17. Seguridad, trazabilidad y validación |
| 6. Base normativa y gestión de versiones | 18. Estrategia de pruebas |
| 7. Usuarios, roles y responsabilidades | 19. Especificaciones reforzadas del documento rector |
| 8. Flujo end-to-end | 20. Plan de fases |
| 9. Arquitectura funcional | 21. Gobernanza, metodología y criterios de aceptación |
| 10. Arquitectura técnica | 22. Riesgos principales y mitigaciones |
| 11. Modelo de datos y bibliotecas maestras | 23. Información pendiente para las fases detalladas |
| 12. Motor de cálculo y filosofía de verificación | Anexos A y B |

# 1. Resumen ejecutivo

Salvi Studio · Columns será la aplicación corporativa para configurar, calcular, seleccionar, optimizar y documentar columnas y báculos de alumbrado público. Formará parte de la suite Salvi Studio y compartirá con el resto de aplicaciones su identidad visual, estructura de navegación, gestión de proyectos, bibliotecas, trazabilidad y filosofía de trabajo.

Versión 0.2: esta revisión consolida el documento como base rectora, cierra decisiones de arquitectura, trazabilidad, niveles de madurez, papel de la IA, motor numérico, geodatos, optimización y validación. Las especificaciones de cada fase deberán ser compatibles con estas reglas.

El sistema no se limitará a verificar un fuste. Debe resolver el producto completo: acciones ambientales y funcionales; geometría de la columna; materiales; tramos y uniones; luminarias, brazos y accesorios; cables de catenaria; puerta y refuerzos; soldaduras; placa base; pernos; empotramiento; cimentación; documentación de fabricación; lista de materiales; coste industrial; margen; precio de venta; peso; CO2; memoria de cálculo y documentación para cliente.

La aplicación trabajará inicialmente con acero, aluminio y hormigón pretensado centrifugado hueco, para alturas de hasta 30 m. Se admitirán columnas con placa base y empotradas, geometrías cilíndricas, troncocónicas, circulares, poligonales, plegadas, extrusionadas y escalonadas. Las piezas de más de 12 m se dividirán en tramos compatibles con galvanizado y transporte.

El motor de selección comparará las necesidades del proyecto con el catálogo estándar de Salvi y elegirá la referencia válida inmediatamente superior conforme al margen de utilización configurado. Cuando no exista una referencia estándar adecuada, generará una solución a medida optimizada por coste, peso o CO2, respetando las capacidades de fabricación y subcontratación definidas.

Resultado esperado Un proyecto deberá poder pasar de “ubicación + configuración de luminarias y accesorios + condiciones de instalación” a una solución fabricable, verificable y presupuestable, con toda la cadena de decisiones registrada.

# 2. Contexto estratégico dentro de Salvi Studio

Salvi Studio se concibe como el paraguas común de las aplicaciones técnicas y comerciales de Salvi. Columns debe integrarse como un módulo especializado, pero no aislado. Compartirá el mismo lenguaje de producto y proyecto con las aplicaciones de cálculo lumínico, carreteras, túneles, configuración de luminarias, Smartec, auditoría y futuras herramientas de diseño urbano.

| Elemento común | Aplicación en Columns |
| --- | --- |
| Proyecto activo | El usuario trabaja siempre dentro de un proyecto, cliente, país, ubicación, oferta y revisión. |
| Biblioteca de productos | Luminarias, brazos, paneles solares, baterías, sensores, cámaras y accesorios aportan peso, área al viento, centro de gravedad y reglas de montaje. |
| Norma activa | El proyecto fija edición de EN 40, anexos nacionales y normas subsidiarias. La edición queda congelada en cada revisión. |
| Identidad y navegación | Barra superior, paneles laterales plegables, área central de diseño, panel de resultados y auditoría. |
| Idiomas | ES / EN / FR / CA / IT / PT, con terminología técnica controlada. |
| Exportaciones | PDF, DOCX, XLSX/CSV, DXF, STEP y paquetes de producción. |
| Gestión documental | Versiones, estados, aprobaciones, comparaciones y archivos asociados. |
| Datos corporativos | Catálogo estándar, costes, proveedores, materiales, procesos y factores de CO2. |

El módulo debe diseñarse con APIs y entidades compartidas, evitando duplicar catálogos o fórmulas ya disponibles en otros servicios. Por ejemplo, una luminaria definida en el configurador corporativo debe poder aportar automáticamente masa, área proyectada, coeficiente aerodinámico, orientación, superficie de panel y punto de aplicación de cargas.

# 3. Visión y objetivos del producto

## 3.1 Visión

Convertir el conocimiento estructural e industrial de Salvi en un sistema reproducible, auditable y escalable que permita responder con rapidez a una configuración comercial, sin perder el rigor exigido por una oficina técnica y por la fabricación.

## 3.2 Objetivos principales

Reducir el tiempo de selección y cálculo de columnas estándar y especiales.

Evitar soluciones sobredimensionadas mediante optimización controlada.

Prevenir errores de transferencia entre comercial, ingeniería, compras, proveedor y producción.

Unificar criterios de cálculo, coeficientes de seguridad, hipótesis y formatos de memoria.

Mantener trazabilidad completa de normativa, datos, fórmulas, versiones y responsables.

Generar documentación suficiente para fabricar internamente o subcontratar sin ambigüedad.

Incorporar coste, peso y CO2 como variables de decisión desde el inicio.

Permitir evolución hacia CAD paramétrico, automatización de ensayos, analítica y aprendizaje sobre diseños validados.

## 3.3 Indicadores de éxito

| Indicador | Objetivo conceptual |
| --- | --- |
| Tiempo de respuesta estándar | Selección y verificación inicial en minutos, no horas. |
| Repetibilidad | Mismos datos y misma versión de motor producen idéntico resultado. |
| Trazabilidad | 100 % de valores automáticos con origen, unidad, edición y responsable. |
| Cobertura | Todos los componentes estructurales incluidos en el alcance tienen estado de verificación explícito. |
| Fabricabilidad | Ninguna solución se libera si viola restricciones activas de proceso, transporte o material. |
| Auditoría | Toda modificación relevante queda registrada y puede compararse con revisiones anteriores. |
| Calidad documental | Informes de cliente y producción coherentes con la misma revisión de cálculo. |

# 4. Alcance funcional global

## 4.1 Tipologías y configuraciones

Columnas con placa base y pernos de anclaje.

Columnas empotradas directamente en el terreno o en un bloque de cimentación.

Columnas rectas, báculos, brazos simples o múltiples, y configuraciones asimétricas.

Hasta seis cables de catenaria por columna, introducidos inicialmente por tensión, cota y dirección; el futuro anexo de catenarias calculará tensiones de manera automática.

Una o varias luminarias en diferentes cotas, excentricidades y orientaciones.

Paneles solares, baterías, armarios, carteles, banderolas, semáforos, cámaras, sensores, antenas y elementos Smartec.

Columnas de alta altura dentro del límite de 30 m, incluyendo soluciones segmentadas.

Geometrías cilíndricas, troncocónicas, circulares, poligonales, plegadas, extrusionadas y escalonadas.

## 4.2 Materiales

| Familia | Alcance inicial |
| --- | --- |
| Acero | S235, S275, S355 y otras calidades incorporables mediante biblioteca; chapa, tubo y perfiles; protección por galvanizado, pintura o sistema dúplex. |
| Aluminio extrusionado | Aleaciones y temples configurables, incluyendo 6060, 6063 y 6082 cuando se incorporen a la biblioteca validada. |
| Aluminio de chapa | 5083, espesores nominales de 2,5 a 6 mm; evaluación de HAZ según aleación, temple, dirección y proceso de soldadura. |
| Hormigón | Columnas huecas centrifugadas y pretensadas; diámetro exterior mínimo inicial de 150 mm. |
| Pernos y elementos de unión | Clases, geometrías L o J, rosca superior, placas y accesorios definidos en bibliotecas. |

## 4.3 Límites geométricos y logísticos confirmados

| Parámetro | Regla inicial |
| --- | --- |
| Altura máxima | 30 m. |
| Longitud máxima por tramo | 12 m por galvanizado y transporte. |
| Diámetro mínimo acero/aluminio | 60 mm. |
| Diámetro mínimo hormigón | 150 mm. |
| Espesor máximo general previsto | 8 mm, sujeto a material y proceso. |
| Aluminio 5083 plegado | 2,5 a 6 mm. |
| Conicidades estándar | 11/1000 y 13/1000. |
| Conicidades optimizadas | Se permitirán valores superiores cuando mejoren el diseño y sean fabricables. |
| Direcciones de viento | Barrido inicial cada 30 grados, con posibilidad futura de búsqueda adaptativa. |

# 5. Límites y exclusiones iniciales

La definición de límites evita que una función parcial se interprete como una verificación completa. Cada proyecto y cada componente tendrá un estado: no aplicable, pendiente, calculado, verificado, advertencia, no conforme o validado por Oficina Técnica.

Los cables de catenaria se modelarán por tensiones y direcciones introducidas; el cálculo completo de la catenaria será una fase posterior.

Los herrajes de anclaje de los cables no se dimensionarán inicialmente, aunque se registrarán su posición y las acciones transmitidas.

En la primera versión se verificará el efecto estructural del hueco de puerta y de sus refuerzos, no la resistencia del cierre o de la hoja de la puerta.

En hormigón no se modelará hueco de puerta salvo ampliación expresa del alcance.

La cimentación generará geometría optimizada y verificaciones geotécnicas/estructurales; inicialmente no generará un despiece completo de armaduras.

La aplicación no sustituye la validación final de Oficina Técnica ni la firma profesional cuando sea exigible.

La compatibilidad con STEP y DXF se desarrollará progresivamente; ningún archivo CAD se considerará plano de fabricación hasta superar controles geométricos y de versión.

Los valores automáticos de ubicación deberán ser confirmables y editables, especialmente cuando existan mapas nacionales, microzonificación o requisitos del cliente.

# 6. Base normativa y gestión de versiones

El sistema se apoyará en la serie EN 40 y en normas subsidiarias. La normativa no se codificará como texto fijo disperso en el código. Se implementará una biblioteca normativa versionada, con reglas, parámetros, fórmulas, unidades, ámbito, fecha de vigencia, estado, anexos nacionales y evidencias de validación.

## 6.1 Núcleo normativo inicial

| Documento | Uso principal |
| --- | --- |
| EN 40-2 | Requisitos generales, dimensiones, puertas, pasos de cable, fijaciones, empotramiento, placa y tolerancias. |
| EN 40-3-1:2013 | Cargas características y acciones de viento para columnas y equipos. |
| EN 40-3-2:2013 | Verificación mediante ensayo y correlación con familias de producto. |
| EN 40-3-3:2013 | Verificación por cálculo: resistencia, deformación, modificaciones y fatiga. |
| EN 40-4 | Columnas de hormigón armado y pretensado. |
| EN 40-5 | Columnas de acero, materiales, soldadura, protección, conformidad y marcado. |
| EN 40-6 | Columnas de aluminio, materiales, soldadura, corrosión, conformidad y marcado. |
| EN 12767 | Seguridad pasiva cuando se requiera para la configuración y el mercado. |
| Eurocódigos y normas de ejecución | Cimentación, acero, aluminio, hormigón, anclajes, soldadura y acciones no cubiertas totalmente por EN 40. |

## 6.2 Marco de productos de construcción

La arquitectura documental deberá soportar el Reglamento (UE) 2024/3110 y su transición desde el Reglamento (UE) 305/2011. El sistema separará claramente: cálculo de proyecto, evaluación de prestaciones, documentación de conformidad, declaración aplicable, marcado y evidencias de control de producción. Las plantillas dependerán de la especificación armonizada y del régimen aplicable en la fecha y mercado del proyecto.

## 6.3 Reglas de implementación normativa

Cada proyecto congela una “instantánea normativa” que no cambia automáticamente al actualizar la biblioteca.

Las actualizaciones normativas generan alertas y una opción de migración, nunca un recálculo silencioso.

Cada resultado debe enlazar con la regla normativa y la cláusula de origen, sin reproducir extensamente texto protegido.

Los anexos nacionales y parámetros locales prevalecen donde corresponda y se registran por país o región.

Las reglas Salvi adicionales se identifican como criterio interno, diferenciadas de la exigencia normativa.

La aplicación debe soportar coexistencia de ediciones para proyectos históricos y revisiones contractuales.

Las fórmulas se almacenarán con pruebas unitarias y ejemplos de referencia revisados por Oficina Técnica.

# 7. Usuarios, roles y responsabilidades

| Rol | Responsabilidad y permisos previstos |
| --- | --- |
| Técnico comercial | Crear proyecto, definir configuración, utilizar datos automáticos de ubicación, seleccionar catálogo, generar propuesta preliminar y precio. No puede validar cálculos finales. |
| Ingeniero de producto | Crear y modificar geometría, materiales, cargas, uniones, restricciones, costes y optimización; revisar resultados detallados. |
| Oficina Técnica | Validar hipótesis, excepciones y resultado final; bloquear revisión; autorizar documentación final. |
| Administrador de bibliotecas | Mantener materiales, productos, costes, factores de CO2, proveedores, procesos y versiones. |
| Administrador normativo | Publicar nuevas reglas normativas y gestionar migraciones. |
| Auditor/consulta | Acceso de solo lectura a proyectos, evidencias e historial. |

La matriz final de permisos se definirá durante la fase de arquitectura funcional. Hasta entonces, el principio será “mínimo privilegio” y separación entre preparación, modificación de bibliotecas y validación final.

# 8. Flujo end-to-end

| Etapa | Contenido |
| --- | --- |
| 1. Crear proyecto | Cliente, país, ubicación, idioma, moneda, uso, altura, vida útil, estado y normativa objetivo. |
| 2. Completar entorno | La ubicación propone viento, altitud, terreno, nieve, temperatura, sismo, corrosividad y parámetros nacionales; el usuario confirma o modifica. |
| 3. Configurar cargas y equipos | Luminarias, brazos, catenarias, paneles, baterías, cámaras, sensores, semáforos, carteles y otros accesorios. |
| 4. Elegir modo | Selección estándar, comprobación de una referencia existente o diseño a medida. |
| 5. Generar variantes | Material, geometría, conicidad, espesores, tramos, placa/empotramiento, puerta y proceso. |
| 6. Calcular acciones | Casos de viento, peso, nieve/hielo, sismo, cables, montaje, mantenimiento, accidental y fatiga según alcance. |
| 7. Verificar | Fuste, secciones, puerta, uniones, soldadura, placa, pernos, empotramiento, cimentación y deformaciones. |
| 8. Optimizar | Coste, peso o CO2 con restricciones de fabricación, catálogo y margen de utilización. |
| 9. Seleccionar solución | Referencia estándar inmediatamente superior o producto especial completo. |
| 10. Revisar y validar | Diagnóstico, advertencias, sensibilidad, comparación y validación de Oficina Técnica. |
| 11. Documentar | Informes cliente y producción, BOM, coste, precio, CAD, especificaciones y registros. |
| 12. Congelar revisión | Hash de entradas y motor, estado, responsable, fecha y archivos emitidos. |

# 9. Arquitectura funcional

| Módulo | Responsabilidad |
| --- | --- |
| Gestor de proyectos | Clientes, oportunidades, ubicaciones, revisiones, estados, unidades, idiomas y permisos. |
| Servicio de geodatos | Viento, nieve, sismo, altitud, rugosidad, temperatura, corrosividad y fuentes nacionales/europeas. |
| Configurador 3D | Fuste, tramos, brazos, placas, puertas, accesorios, cables y coordenadas. |
| Biblioteca de cargas | Luminarias y equipos con masa, áreas, coeficientes, centro de gravedad y montaje. |
| Motor de acciones | Casos, combinaciones, direcciones, factores dinámicos y matrices de carga. |
| Motor estructural | Modelo de barras 3D, propiedades variables, esfuerzos, deformaciones, estabilidad y fatiga. |
| Verificadores locales | Puerta, soldaduras, uniones, placa, pernos, empotramiento y cimentación. |
| Selector de catálogo | Filtrado, verificación, ranking y selección de referencia superior. |
| Optimizador | Búsqueda multiobjetivo coste-peso-CO2 con restricciones y solución explicable. |
| Motor industrial | Despiece, BOM, peso, superficies, procesos, tiempos, proveedores y costes. |
| Generador CAD | DXF 2D, STEP 3D y metadatos para SolidWorks. |
| Generador documental | Memorias, resumen cliente, informe extenso, informe de producción, fichas y exportaciones. |
| Gestor de validación | Advertencias, excepciones, revisión técnica, bloqueo e historial. |
| Administrador de bibliotecas | Materiales, normas, catálogo, costes, CO2, plantillas, procesos y reglas. |

# 10. Arquitectura técnica

## 10.1 Principios

Arquitectura modular y orientada a servicios, con separación estricta entre interfaz, dominio, cálculo, datos y generación documental.

Motor de cálculo determinista e independiente del front-end.

APIs versionadas para integrar otros módulos de Salvi Studio y herramientas externas.

Base de datos transaccional para proyectos y bibliotecas; almacenamiento de objetos para archivos CAD, informes y evidencias.

Cola de trabajos para cálculos pesados, optimizaciones y generación CAD/documental.

Contenedores reproducibles y despliegue controlado por entornos.

Observabilidad: registros, métricas, trazas y versión exacta del motor.

Diseño “API first” para permitir una futura aplicación de escritorio, web o integración con SolidWorks.

## 10.2 Capas propuestas

| Capa | Tecnología/función conceptual |
| --- | --- |
| Front-end web | Aplicación SPA responsiva; visualización 2D/3D; formularios con unidades; paneles plegables; comparación de variantes. |
| API Gateway / Backend | Autenticación, proyectos, catálogos, permisos, orquestación y acceso a servicios. |
| Dominio de ingeniería | Entidades y reglas independientes de UI y persistencia. |
| Servicio de cálculo | Biblioteca numérica validada; análisis 3D; verificadores; combinaciones; optimización. |
| Servicio de geodatos | Conectores a mapas y fuentes, caché, procedencia y confirmación del usuario. |
| Servicio CAD | Generación de DXF/STEP y, más adelante, conectores SolidWorks/3DEXPERIENCE. |
| Servicio documental | Plantillas DOCX/PDF, tablas, gráficos, anexos, idiomas y firmas/estados. |
| PostgreSQL | Datos relacionales, versionado, relaciones y auditoría. |
| Almacenamiento de objetos | STEP, DXF, PDFs, fotografías, certificados, ensayos y adjuntos. |
| Cola de procesos | Ejecuciones asíncronas, reintentos, prioridad y registro de artefactos. |
| Identidad y seguridad | SSO corporativo, roles, MFA cuando proceda y segregación de funciones. |

## 10.3 Backend

El backend será el propietario de la verdad del proyecto. El front-end nunca calculará valores normativos críticos de forma autónoma. Podrá realizar previsualizaciones, pero todos los resultados oficiales deberán proceder de una ejecución identificada del motor de cálculo.

API para proyectos, revisiones, escenarios, variantes, materiales, productos, costes e informes.

Validación de esquema y unidades en entrada y salida.

Conversión centralizada de unidades; almacenamiento interno preferente en SI.

Servicio de reglas para valores por defecto, restricciones y compatibilidad.

Mecanismo de “snapshot” para congelar bibliotecas usadas por un proyecto.

Comparación estructurada de revisiones y variantes.

Generación de eventos de auditoría para cambios críticos.

Gestión de trabajos de cálculo con estados queued/running/succeeded/failed/cancelled.

## 10.4 Front-end

La interfaz seguirá la estructura común de Salvi Studio: barra superior corporativa, proyecto y norma activos; navegación lateral por etapas; zona central de configuración y visualización; panel derecho de resultados y advertencias; panel inferior opcional de cálculo o historial.

Asistente inicial para usuario técnico-comercial y modo experto para ingeniería.

Validación inmediata de datos, sin ocultar valores incompletos o incompatibles.

Visualización 3D con ejes, cotas, elementos, cargas y deformada amplificada.

Mapas para ubicación y capas ambientales.

Editor de secciones y tramos con tabla y manipulación gráfica.

Indicadores de utilización por componente y por caso, con semáforo accesible y valores numéricos.

Trazabilidad al hacer clic sobre un resultado: fórmula, entradas, unidades, norma, cláusula, combinación y versión.

Comparador de soluciones estándar y especiales.

Edición multilingüe con glosario técnico único.

# 11. Modelo de datos y bibliotecas maestras

El modelo de datos debe distinguir entre definición reutilizable, instancia de proyecto, revisión y resultado de ejecución. Nunca se modificará retrospectivamente un proyecto por cambiar un material o precio maestro.

| Entidad | Contenido |
| --- | --- |
| Project | Cliente, país, ubicación, moneda, unidades, uso, responsables y estado. |
| ProjectRevision | Instantánea de entradas, bibliotecas y motor; número, fecha y estado. |
| DesignScenario | Configuración de cargas, normativa y criterios para una revisión. |
| ColumnVariant | Solución estándar o especial con geometría, material y componentes. |
| Segment | Tramo con longitud, sección inicial/final, espesor, material y unión. |
| SectionProfile | Circular, poligonal, plegada, extrusionada, hormigón hueco u otra. |
| Attachment | Luminaria, brazo, panel, batería, cartel, cámara, sensor, antena o semáforo. |
| CatenaryLoad | Tensión, azimut, inclinación, cota, identificación y situación de carga. |
| DoorOpening | Geometría, posición, radios, orientación, refuerzo y soporte interior. |
| BaseSystem | Placa y pernos, empotramiento u otra solución. |
| Foundation | Geometría, materiales, suelo, verificaciones y coste. |
| MaterialGrade | Propiedades características, diseño, módulo, densidad, soldadura y corrosión. |
| ManufacturingProcess | Corte, plegado, extrusión, soldadura, galvanizado, pintura, FSW y control. |
| StandardProduct | Referencia Salvi, límites, certificación, geometría, coste y disponibilidad. |
| CalculationRun | Versión de motor, hash de entradas, tiempo, estado y resultados. |
| CheckResult | Componente, cláusula, demanda, resistencia, utilización, estado y evidencia. |
| CostItem | Cantidad, unidad, precio, merma, proceso, moneda y fecha. |
| CarbonFactor | kgCO2e por unidad, fuente, país, fecha, alcance y calidad del dato. |
| Artifact | Informe, CAD, BOM, ficha, certificado o paquete emitido. |
| Approval | Responsable, acción, comentario, fecha y estado. |

## 11.1 Biblioteca de materiales

Cada material incluirá propiedades mecánicas por espesor, temperatura y condición de suministro; propiedades elásticas; densidad; coeficientes parciales; límites de aplicación; normas de producto; soldabilidad; propiedades de HAZ; radios de plegado; tolerancias; corrosión; acabados compatibles; disponibilidad y coste.

## 11.2 Biblioteca estándar Salvi

Se incorporarán referencias estándar con geometría completa, material, puerta, placa/empotramiento, pernos, pesos, acabados, certificados, ensayos, límites de carga y coste. El sistema debe admitir familias paramétricas y referencias discretas. Los datos de ensayo se vincularán como evidencias, nunca como simples archivos sin relación.

# 12. Motor de cálculo y filosofía de verificación

## 12.1 Modelo global

El modelo principal será espacial y capaz de representar flexión biaxial, axil, cortante, torsión y deformaciones. Las propiedades podrán variar a lo largo del fuste. La discretización se densificará en cambios de geometría, apoyos, uniones, puertas, aplicación de cargas y zonas críticas.

## 12.2 Casos de carga

Peso propio de columna, brazos, placas, refuerzos y accesorios.

Peso y excentricidad de luminarias y equipos.

Viento sobre cada componente, con orientación y coeficiente aerodinámico.

Barrido de direcciones cada 30 grados como mínimo inicial.

Nieve e hielo cuando sean aplicables.

Sismo según ubicación, categoría, masa y normativa activa.

Hasta seis tensiones de cable en cualquier dirección y cota.

Cargas de mantenimiento, montaje y situaciones transitorias definidas.

Casos accidentales configurables, incluida futura rotura de cable.

Fatiga y vibraciones inducidas por viento/vórtices desde la primera versión.

## 12.3 Verificaciones

| Componente | Verificación mínima |
| --- | --- |
| Fuste | Resistencia de sección, interacción, estabilidad, pandeo local/global, torsión, ovalización, deformación y fatiga. |
| Puerta | Sección neta, reducción de rigidez, concentración, refuerzos, soldaduras y orientación crítica. |
| Uniones de tramos | Solape, bridas, pernos, soldaduras, contacto, deslizamiento y transferencia de esfuerzos según tipo. |
| Soldaduras | Garganta, longitud, interacción de tensiones, fatiga, ejecución y compatibilidad de materiales. |
| Aluminio HAZ | Reducción de propiedades según aleación, temple, proceso, dirección y geometría de la zona afectada. |
| Placa base | Flexión local, compresión de apoyo, tracción/cortante de pernos, contacto, cartelas y soldadura fuste-placa. |
| Pernos | Unión no pretensada, tracción, cortante, interacción, anclaje, geometría L/J y opciones postinstaladas. |
| Empotramiento | Profundidad, presión lateral, rotación, resistencia local, drenaje y corrosión en línea de suelo. |
| Cimentación | Vuelco, deslizamiento, capacidad portante, excentricidad, levantamiento, flexión, cortante y coste. |
| Servicio | Desplazamiento y giro en luminarias y accesorios; clase seleccionable con explicación normativa. |

## 12.4 Valores por defecto y geotecnia mínima

Dado que el usuario a menudo no dispondrá de estudio geotécnico, el sistema permitirá un modo de predimensionamiento con familias de suelo y parámetros conservadores. Cada valor deberá mostrar claramente su origen, nivel de confianza y limitación. El usuario podrá elegir entre “datos de estudio”, “datos del cliente”, “valor cartográfico” y “valor conservador Salvi”.

Advertencia obligatoria Una cimentación calculada con parámetros genéricos debe marcarse como predimensionamiento condicionado a validación del terreno. El informe no deberá presentarla como diseño geotécnico definitivo sin datos suficientes.

## 12.5 Margen y selección

El margen Salvi se aplicará como límite máximo de utilización configurable por proyecto. La aplicación mostrará el valor normativo, el límite interno y la reserva resultante. En selección estándar se elegirá la primera referencia que cumpla todos los controles y restricciones; el criterio de “inmediatamente superior” se aplicará sobre la jerarquía de catálogo definida, no solo sobre peso o altura.

# 13. Diseño geométrico, CAD y documentación industrial

## 13.1 Parametrización geométrica

Altura sobre rasante, longitud enterrada, longitud total y división en tramos.

Diámetros o dimensiones entre caras por cota.

Conicidad constante o variable; valores estándar 11/1000 y 13/1000 y alternativas optimizadas.

Número de caras para perfiles poligonales y geometría de pliegues.

Espesor constante o por zonas, sujeto a material y fabricación.

Curvas y geometría de brazos, conexiones y orientaciones.

Puertas, pasacables, soportes interiores, refuerzos, placas y cartelas.

Secciones extrusionadas con propiedades geométricas importadas o calculadas.

Hormigón hueco centrifugado con armaduras/pretensado definidos por familia.

## 13.2 Segmentación

Toda solución superior a 12 m deberá dividirse en tramos. El algoritmo propondrá posiciones de unión que reduzcan momento, coste y complejidad, evitando zonas críticas como puertas, cambios de sección, altas concentraciones o anclajes. Se evaluarán alternativas telescópicas, embridadas, soldadas en taller u otras aprobadas.

## 13.3 Generación CAD

| Formato | Contenido previsto |
| --- | --- |
| DXF | Desarrollos de chapa, contornos, taladros, placas, cartelas, puertas, perfiles, cotas y capas normalizadas. |
| STEP | Modelo 3D sólido de columna, tramos, placa, refuerzos, brazos y componentes geométricos. |
| SolidWorks | Destino de trabajo; inicialmente mediante STEP/DXF, con futura automatización nativa o API 3DEXPERIENCE. |
| Metadatos | Referencia, revisión, material, espesor, masa, unidades, sistema de coordenadas y hash del proyecto. |

Los ficheros CAD se someterán a validaciones automáticas: unidades, cuerpos cerrados, interferencias, continuidad, espesores, radios, colisiones, taladros, correspondencia con BOM y coincidencia de revisión.

## 13.4 Instrucciones de fabricación

Secuencia de corte, plegado, conformado, extrusión, mecanizado y soldadura.

Tipo de unión y preparación de bordes.

Proceso de soldadura permitido, consumible y requisitos de cualificación.

Zonas sensibles de HAZ en aluminio y límites de tratamiento posterior.

Galvanizado, ventilación y drenaje, pintura o acabado.

Tolerancias dimensionales y de rectitud.

Inspecciones, puntos de control y ensayos.

Embalaje, protección y límites de transporte por tramo.

# 14. Costes, peso y huella de carbono

El optimizador deberá trabajar con tres objetivos seleccionables: coste, peso y CO2. La optimización no puede usar precios o factores sin fecha y procedencia. Los resultados mostrarán la sensibilidad a cambios de precio y la diferencia entre solución estándar y especial.

| Bloque de coste | Ejemplos |
| --- | --- |
| Materia prima | Chapa, tubo, perfil, aluminio, hormigón, acero de pretensado, placa y pernos. |
| Transformación | Corte, plegado, cilindrado, extrusión, mecanizado y soldadura. |
| Protección | Galvanizado, pintura, anodizado, sistema dúplex y preparación. |
| Montaje y control | Mano de obra, plantillas, inspección, ensayos y embalaje. |
| Subcontratación | Proveedor, lote mínimo, utillaje, transporte y margen de incertidumbre. |
| Cimentación | Excavación, hormigón, encofrado, pernos, transporte y ejecución. |
| Comercial | Coste industrial, margen deseado y precio de venta. |

El cálculo de CO2 debe distinguir, como mínimo, material, transformación, acabado, transporte y cimentación. Cada factor tendrá unidad, fuente, geografía, fecha, alcance y calidad. La aplicación mostrará tanto kgCO2e totales como por unidad y, cuando proceda, por año de vida útil.

# 15. Experiencia de usuario y coherencia con Salvi Studio

La aplicación debe resultar reconocible como parte de Salvi Studio: interfaz clara, técnica y sobria, con prioridad para el dibujo y los datos. El modo claro será el inicial. La densidad de información se gestionará con paneles plegables, vistas guardadas y niveles de detalle.

| Vista | Objetivo |
| --- | --- |
| Resumen de proyecto | Estado, ubicación, norma, configuración, solución, coste y alertas. |
| Entorno | Mapa y valores de viento, nieve, sismo, terreno, corrosión y temperatura. |
| Geometría | Editor 3D/2D de columna, tramos, puerta, placa, brazos y accesorios. |
| Cargas | Tabla y representación vectorial de acciones y combinaciones. |
| Cálculo | Resultados globales, diagramas, deformada y casos críticos. |
| Detalles | Puerta, soldadura, placa, pernos, empotramiento y cimentación. |
| Alternativas | Comparación de catálogo y diseños especiales por coste, peso y CO2. |
| Producción | BOM, procesos, planos, tolerancias e inspección. |
| Documentos | Informes, CAD, revisiones, certificados y exportaciones. |
| Auditoría | Historial, diferencias, reglas, versiones y validaciones. |

# 16. Informes y entregables

## 16.1 Informe para cliente

Resumen ejecutivo y descripción de solución.

Normativa, ubicación y principales hipótesis.

Geometría y materiales principales.

Equipos instalados y condiciones de carga.

Resultados críticos y márgenes de utilización.

Cimentación y condiciones de instalación.

Limitaciones, responsabilidades y estado de validación.

Opcionalmente, versión resumida comercial y versión extensa de ingeniería.

## 16.2 Informe extenso de cálculo

Lista completa de entradas, unidades y procedencia.

Normas, ediciones, anexos y reglas internas.

Casos, combinaciones, direcciones y factores.

Modelo estructural, discretización y propiedades.

Esfuerzos, deformaciones, modos críticos y verificaciones.

Puerta, refuerzos, uniones, soldaduras, placa, pernos y cimentación.

Fatiga, vibración y comprobaciones especiales.

Resumen de conformidad y lista de advertencias.

Identificación de motor, hash y revisión.

## 16.3 Informe de producción

Plano general y planos de detalle.

Despiece y BOM.

Materiales, espesores, pesos y superficies.

Soldaduras y procesos.

Acabados y protección contra corrosión.

Tolerancias y controles.

Secuencia de fabricación y subcontratación.

Embalaje y transporte.

Archivos DXF/STEP asociados.

# 17. Seguridad, trazabilidad y validación

Autenticación corporativa y permisos por rol.

Cifrado en tránsito y en reposo.

Auditoría inmutable de cambios críticos.

Hash de entradas, bibliotecas y versión de motor por ejecución.

Bloqueo de revisiones validadas; cualquier cambio crea nueva revisión.

Separación entre cálculo preliminar, cálculo interno y cálculo validado.

Advertencias no descartables sin justificación y responsable.

Backups, recuperación y retención de documentos.

Gestión de propiedad intelectual de normas y modelos.

No exposición de costes internos en informes de cliente.

El resultado final será válido internamente una vez revisado por Oficina Técnica. Aunque no se exige firma electrónica en la primera etapa, el modelo de datos debe permitir incorporarla más adelante sin rediseñar el flujo.

# 18. Estrategia de pruebas

## 18.1 Niveles de prueba

| Nivel | Contenido |
| --- | --- |
| Unitarias | Fórmulas, interpolaciones, unidades, materiales, secciones y reglas. |
| Casos normativos | Ejemplos manuales revisados para cada cláusula y familia. |
| Regresión | Comparación automática entre versiones del motor. |
| Integración | Proyecto completo desde entrada hasta informe y CAD. |
| Comparación independiente | Cálculos manuales, hojas históricas, software externo y ensayos. |
| Catálogo | Reproducción de columnas estándar y límites certificados. |
| Robustez | Datos extremos, incompletos, incompatibles y fallos de servicios externos. |
| Rendimiento | Barridos, optimización y lotes de variantes. |
| Usabilidad | Técnico comercial e ingeniería con tareas reales. |
| Documental/CAD | Consistencia de BOM, dibujos, unidades, revisiones y resultados. |

## 18.2 Golden cases

Se creará una biblioteca de “casos oro” aprobados por Oficina Técnica: columna simple con placa, empotrada, con puerta, con brazo, múltiples luminarias, panel solar, catenarias, aluminio soldado, hormigón pretensado, columna segmentada y cimentaciones en distintos suelos. Cada caso conservará entradas, resultados esperados, tolerancias y evidencia de revisión.

# 19. Especificaciones reforzadas del documento rector

Esta sección consolida decisiones que deben quedar cerradas antes de redactar las especificaciones detalladas de cada fase. Su objetivo es evitar ambigüedades entre dirección, Oficina Técnica, equipo de software, proveedores de cálculo y herramientas de inteligencia artificial. En caso de contradicción, estas reglas prevalecerán sobre descripciones generales anteriores y deberán trasladarse a los documentos de fase.

## 19.1 Niveles de madurez y autoridad del resultado

Todo proyecto, variante, cálculo, plano e informe tendrá un nivel de madurez explícito. El nivel no será un texto decorativo: gobernará los permisos, la validez documental, las advertencias, las exportaciones y el flujo de aprobación.

| Nivel | Finalidad | Datos mínimos | Salidas permitidas | Autoridad |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| M0 · Borrador | Captura inicial y comparación comercial | Geometría básica, ubicación aproximada, luminarias y cargas conocidas | Vista preliminar, estimación no contractual | Técnico comercial |
| M1 · Predimensionamiento | Selección y presupuesto orientativo | Ubicación confirmada, hipótesis visibles, materiales y criterios de proyecto | Resumen técnico, coste preliminar, alternativas | Técnico comercial / ingeniería |
| M2 · Cálculo interno | Verificación completa para revisión | Entradas completas o incertidumbres declaradas, motor validado y snapshot normativo | Memoria interna completa, CAD preliminar, BOM | Ingeniero de producto |
| M3 · Validado OT | Resultado aceptado por Oficina Técnica | Revisión técnica cerrada, incidencias resueltas, trazabilidad completa | Informe cliente, memoria final y documentación contractual | Oficina Técnica |
| M4 · Liberado fabricación | Definición industrial congelada | Planos, BOM, procesos, tolerancias, revisión y proveedor/fábrica definidos | Paquete de producción y control | Responsable autorizado de producto |

La transición de nivel deberá registrarse con usuario, fecha, versión del motor, versión normativa, cambios respecto a la revisión anterior y comentario de validación. Ningún documento de nivel inferior podrá mostrar expresiones como “apto para fabricar”, “cálculo final” o “conforme” sin el estado correspondiente.

## 19.2 Matriz de alcance por material y configuración

| Función | Acero | Aluminio plegado | Aluminio extrusionado | Hormigón pretensado centrifugado |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Fuste cilíndrico | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Fuste troncocónico | Sí | Sí | Según perfil | Sí |
| Fuste poligonal/plegado | Sí | Sí | No habitual | Según molde |
| Escalonado | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Placa base | Sí | Sí | Sí | Sí, según solución |
| Empotramiento | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Puerta y refuerzo | Sí | Sí | Sí | No en alcance inicial |
| Segmentación >12 m | Sí | Sí | Sí | Según fabricación y transporte |
| Soldadura | Sí | Sí | Según perfil/unión | No aplicable al fuste |
| Reducción HAZ | No | Obligatoria | Obligatoria cuando exista soldadura | No |
| Catenarias hasta 6 cables | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Luminarias, brazos y accesorios | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Solar, semáforos, carteles, cámaras y antenas | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Fatiga y vibraciones | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Coste, peso y CO2 | Sí | Sí | Sí | Sí |

## 19.3 Jerarquía normativa y separación de responsabilidades

El sistema distinguirá tres capas normativas y de decisión. Esta separación aparecerá en la interfaz, en la memoria y en el registro de cálculo:

Capa A - EN 40 y normas armonizadas: cargas características, resistencia global, deformación, fatiga, dimensiones y requisitos específicos del material.

Capa B - normas subsidiarias: Eurocódigos y normas de acero, aluminio, hormigón, geotecnia, pernos, anclajes, soldadura, galvanizado, corrosión, ejecución, seguridad pasiva y sostenibilidad.

Capa C - reglas Salvi: límite de utilización, selección del modelo inmediatamente superior, restricciones industriales, valores conservadores, márgenes comerciales, criterios de coste y flujos de validación.

Cada regla deberá almacenar identificador, edición, país, anexo nacional, cláusula, fórmula o procedimiento, unidades, fecha de vigencia, prioridad, estado de implementación, responsable de validación y conjunto de pruebas. Un proyecto congelará una instantánea completa de estas reglas.

| Conflicto | Prioridad propuesta | Acción del sistema | Registro obligatorio |
| --- | --- | --- | --- |
| Especificación contractual vs valor automático | Contrato, salvo ilegalidad o incoherencia | Solicitar confirmación y advertir desviación | Fuente contractual y aprobador |
| Anexo nacional vs mapa europeo | Anexo nacional vigente | Aplicar el anexo y conservar el valor alternativo | Edición y ámbito territorial |
| Norma local vs EN 40 | Regla de proyecto definida | Calcular ambas si se exige y mostrar gobernante | Norma gobernante y comparación |
| Dato de estudio vs valor por defecto | Estudio validado | Sustituir el valor genérico | Documento y fecha |
| Regla Salvi vs mínimo normativo | La más exigente | Aplicar y etiquetar como criterio interno | Regla Salvi y justificación |

## 19.4 Ubicación, geodatos y procedencia

La localización deberá cumplimentar automáticamente los parámetros de viento, nieve, sismo, temperatura y entorno disponibles para Europa, sin ocultar su procedencia ni sustituir la confirmación profesional. Cada parámetro ambiental se almacenará como un objeto trazable, no como un número aislado.

| Campo | Descripción | Ejemplo de estado |
| --- | --- | --- |
| Valor y unidad | Valor usado por el cálculo en SI y unidad de presentación | 26 m/s |
| Fuente | Servicio, mapa, norma, anexo o documento | Anexo nacional |
| Resolución | Escala espacial y precisión de la fuente | Celda 1 km |
| Fecha/edición | Fecha de consulta y versión | 2026-07 / edición vigente |
| Confianza | Alta, media, baja o desconocida | Media |
| Origen | Automático, importado, introducido, calculado o conservador | Automático |
| Confirmación | Usuario y fecha de aceptación | Confirmado por ingeniería |
| Sustitución | Valor anterior y motivo del cambio | Especificación cliente |
| Aplicabilidad | Persistente, temporal, accidental o específica de fase | Persistente |

Cuando un servicio externo no esté disponible, la app utilizará la última caché válida o solicitará entrada manual. Nunca inferirá silenciosamente un valor crítico. Los proyectos deberán poder operar sin conexión una vez congelados los datos.

## 19.5 Definición cerrada del motor numérico

El motor oficial será determinista, versionado y reproducible. Claude u otra IA no calculará ni aprobará resultados estructurales. La IA podrá asistir en desarrollo, documentación, búsqueda de inconsistencias y explicación, pero todas las verificaciones oficiales procederán de funciones aprobadas y ensayadas.

Modelo global principal de barras espaciales 3D con seis grados de libertad por nodo.

Propiedades de sección variables por tramo y discretización automática en cambios de geometría, espesores, uniones, puertas, apoyos y puntos de carga.

Flexión biaxial, axil, cortante, torsión, excentricidades y transformaciones entre ejes locales y globales.

Análisis lineal de primer orden como base y activación de segundo orden/no linealidad geométrica cuando los criterios de esbeltez o la norma lo requieran.

Apoyos rígidos o elásticos y representación específica de placa, empotramiento o interacción simplificada con cimentación.

Recuperación de esfuerzos y desplazamientos en cualquier sección, con envolventes por caso y combinación.

Control de convergencia, tolerancias numéricas, advertencias y condición de fallo seguro.

Verificadores locales analíticos desacoplados del solver global; futura conexión FEM para detalles no cubiertos con fiabilidad analítica.

## 19.6 Barrido de viento, direcciones y catenarias

El barrido inicial de viento será cada 30 grados entre 0 y 330 grados. Además, se añadirán automáticamente direcciones asociadas a cables, brazos, luminarias asimétricas y caras relevantes de la sección. Si la envolvente muestra un máximo próximo a una dirección interior o una variación significativa, se realizará un refinamiento local automático, por defecto cada 5 grados.

Cada uno de los hasta seis cables se definirá inicialmente mediante identificación, cota de aplicación, azimut, inclinación, tensión, diámetro informativo, situación de carga y factor de simultaneidad. El motor calculará su vector y combinación con viento, peso y acciones accidentales. El cálculo de flecha y tensión de la catenaria se incorporará en una fase posterior, sin modificar el esquema de datos. Los herrajes quedan fuera del dimensionamiento inicial, pero sus acciones y puntos de aplicación se incluirán en el informe.

## 19.7 Columnas segmentadas y logística

Toda columna cuya longitud de fabricación, galvanizado o transporte exceda 12 m deberá dividirse en tramos. La segmentación será una decisión de ingeniería y fabricación, no un simple corte geométrico.

Tipos de unión: telescópica, embridadada, atornillada, soldada de taller u otra aprobada.

Posición de junta condicionada por esfuerzos, diámetro, espesores, longitud comercial, baño de galvanizado, transporte, izado, montaje, estética y mantenimiento.

Verificación de transmisión de axil, cortante, flexión y torsión; contacto, deslizamiento, solape, pernos y soldaduras según tipo.

Tolerancias de ajuste, montaje y alineación; protección anticorrosiva y drenaje en la unión.

Instrucciones de montaje, medios auxiliares y secuencia; identificación inequívoca de cada tramo.

El optimizador no podrá proponer una unión no incluida en la biblioteca industrial aprobada.

## 19.8 Reglas específicas de aluminio

El módulo de aluminio distinguirá aleación, temple, forma de producto, espesor, dirección de laminación/extrusión, proceso de unión y orientación del cordón. Para chapa 5083 se admitirán inicialmente espesores de 2,5 a 6 mm, dentro del límite geométrico general de 8 mm cuando se incorporen otras familias.

Reducción de propiedades en zona afectada térmicamente según aleación, temple, proceso, dirección y geometría.

Ancho efectivo de HAZ y posición respecto a la sección crítica.

Diferenciación entre soldadura por arco y friction stir welding cuando esta última se habilite.

Comprobaciones de fatiga de detalles soldados y uniones.

Corrosión galvánica y aislamiento frente a acero, pernos y accesorios.

Deformaciones de fabricación, secuencia de soldadura y tolerancias.

Registro de dirección de laminación y orientación de soldaduras en CAD, BOM e instrucciones de producción.

## 19.9 Reglas específicas de hormigón pretensado

La familia inicial será de hormigón hueco centrifugado y pretensado, con diámetro exterior mínimo de 150 mm. El modelo de datos deberá admitir desde el inicio la información completa del pretensado aunque alguna verificación se implemente de forma progresiva.

Geometría exterior e interior, conicidad, espesor variable y secciones de control.

Clase de hormigón, resistencia en transferencia y resistencia final.

Número, posición, diámetro y material de cordones; fuerza inicial y secuencia.

Pérdidas instantáneas y diferidas de pretensado.

Tensiones en transferencia, transporte, izado, montaje, servicio y estado último.

Recubrimiento, durabilidad, fisuración, deformación y fatiga cuando proceda.

Puntos de apoyo, izado y transporte; tolerancias de fabricación y control del centrifugado.

Anclajes y accesorios externos sin puerta de registro en el alcance inicial.

## 19.10 Geotecnia mínima y cimentación

La dificultad habitual para disponer de datos geotécnicos obliga a distinguir tres modos de trabajo. La interfaz y los informes deberán evitar cualquier apariencia de precisión injustificada.

| Modo | Entrada | Uso | Calificación del resultado |
| --- | --- | --- | --- |
| G1 · Estudio geotécnico | Parámetros del informe y documento adjunto | Diseño verificable del emplazamiento | Cálculo final sujeto a validación OT |
| G2 · Suelo simplificado | Familia de suelo y pocos parámetros confirmados | Predimensionamiento técnico avanzado | Condicionado a confirmación del terreno |
| G3 · Valores conservadores Salvi | Solo ubicación y supuestos mínimos | Presupuesto y geometría preliminar | Predimensionamiento no geotécnico |

Las familias simplificadas incluirán, como mínimo, roca, grava densa, arena densa, arena media, arcilla firme, arcilla blanda, relleno controlado y terreno desconocido. Cada familia tendrá valores conservadores versionados, rango de aplicabilidad y advertencia. El diseño deberá separar estabilidad geotécnica, resistencia estructural del bloque, geometría constructiva y coste. En la primera etapa se generará geometría de cimentación, sin despiece completo de armaduras.

## 19.11 Optimización multiobjetivo y selección estándar

La selección estándar y el diseño especial compartirán un evaluador común. Toda alternativa debe cumplir primero las restricciones normativas e industriales; solo después podrá compararse por coste, peso o CO2.

El optimizador generará, como mínimo, cuatro soluciones explicables: menor coste, menor peso, menor CO2 y solución equilibrada. Las restricciones incluirán utilización máxima del proyecto, deformación, fatiga, espesores disponibles, diámetros mínimos, conicidades, tramos de 12 m, familias de pernos, puerta, procesos y límites de proveedor. Las conicidades estándar 11/1000 y 13/1000 se considerarán preferentes, pero podrán estudiarse valores superiores cuando reduzcan coste, peso o CO2 sin infringir las restricciones.

Para catálogo estándar, la aplicación ordenará referencias válidas y propondrá la inmediatamente superior según la política seleccionada. El usuario podrá configurar el límite máximo de utilización, pero cualquier valor fuera del rango aprobado requerirá advertencia y autorización.

## 19.12 Modelo de datos, inmutabilidad y arquitectura de software

La primera implementación se recomienda como monolito modular, con fronteras de dominio estrictas y servicios desacoplables. Se reservarán servicios separados para cálculo, geodatos, CAD, documentos y optimización. Esta estrategia reduce complejidad inicial sin impedir una evolución futura a microservicios.

PostgreSQL para datos transaccionales, reglas, revisiones, catálogos y auditoría.

Almacenamiento de objetos para STEP, DXF, informes, ensayos, certificados y adjuntos.

Cola de trabajos para cálculos, barridos, optimización, CAD e informes.

APIs versionadas y contratos de esquema; almacenamiento interno en unidades SI.

Ejecuciones de cálculo inmutables: un recálculo crea una nueva ejecución y nunca sobrescribe resultados anteriores.

Hash de entradas, bibliotecas, motor y archivos para demostrar correspondencia entre cálculo, CAD, BOM e informe.

Permisos por rol y por estado; bibliotecas maestras publicadas mediante workflow de revisión.

Entidades mínimas adicionales a las ya definidas: NormativeSnapshot, RuleVersion, GeoParameter, Uncertainty, ApprovalTransition, CalculationRun, SolverLog, CriticalDirection, ManufacturingConstraint, OptimizationRun, ParetoAlternative, CADArtifact, ProductionRelease y ValidationEvidence.

## 19.13 CAD, DXF, STEP y destino SolidWorks

El CAD oficial deberá generarse mediante un kernel geométrico determinista. Claude podrá generar código o ayudar a describir geometrías, pero no producirá directamente un STEP oficial sin pasar por el servicio CAD y sus validaciones.

STEP preferente AP242, sólido B-Rep, unidades y sistema de coordenadas explícitos.

DXF con capas normalizadas para contorno, plegado, mecanizado, cotas, textos, soldaduras y referencias.

Piezas y cuerpos nombrados con referencia y revisión; metadatos coherentes con BOM.

Desarrollos de chapa con radios, líneas de plegado y compensación documentada.

Control automático de masas, espesores, interferencias, cuerpos abiertos y geometrías inválidas.

Integración inicial con SolidWorks mediante STEP/DXF; futura creación nativa SLDPRT/SLDASM mediante API de SolidWorks/3DEXPERIENCE.

Ningún archivo CAD será de fabricación hasta alcanzar el nivel M4.

## 19.14 Incertidumbre, sensibilidad y calidad del dato

Cada entrada crítica tendrá estado: confirmado, calculado, importado, estimado, conservador, pendiente o no disponible. El motor deberá identificar qué incertidumbres pueden modificar la conformidad o la alternativa seleccionada.

Se incluirán análisis de sensibilidad, al menos, para viento, coeficiente aerodinámico, masa y área de accesorios, tensión de cables, suelo, precios y factores de CO2. Cuando una variación razonable cambie el cumplimiento, el sistema bloqueará la liberación final hasta confirmar el dato.

## 19.15 Criterios cuantitativos de aceptación

| Área | Criterio inicial | Evidencia |
| --- | --- | --- |
| Fórmulas unitarias | Coincidencia con casos manuales dentro de tolerancia definida por tipo de cálculo | Pruebas unitarias aprobadas |
| Esfuerzos globales | Desviación objetivo <= 1 % frente a referencia independiente en casos lineales | Golden cases |
| Deformaciones | Desviación objetivo <= 2 % frente a referencia independiente | Golden cases/ensayos |
| Verificaciones locales | Reproducción exacta de ejemplos aprobados y sensibilidad correcta | Casos por componente |
| Regresión | Ningún cambio no explicado en resultados congelados | Informe automático de diferencias |
| CAD-BOM | Diferencia de masa <= 1 % salvo tolerancias justificadas | Chequeo geométrico automático |
| Reproducibilidad | Mismas entradas y versiones producen el mismo resultado y hash | Ejecución repetida |
| Rendimiento | Proyecto estándar completo en tiempo objetivo definido por fase | Prueba de carga |
| Trazabilidad | 100 % de resultados finales enlazados a entradas, reglas y versión | Auditoría automática |
| Seguridad | Fallo seguro ante dato crítico ausente o inconsistente | Pruebas negativas |

# 20. Plan de fases

| Fase | Alcance |
| --- | --- |
| Fase 0 · Gobierno, normativa y arquitectura | Documento rector v1.0, inventario normativo, matriz de cláusulas, roles, niveles de madurez, arquitectura, modelo de dominio y plan de validación. |
| Fase 1 · Núcleo de proyecto y revisiones | Proyectos, escenarios, snapshots, unidades, usuarios, estados, permisos, auditoría y bibliotecas maestras. |
| Fase 2 · Geometría paramétrica | Fustes, secciones, tramos, brazos, equipos, puertas, bases, catenarias y visor 2D/3D. |
| Fase 3 · Ubicación, acciones y combinaciones | Geodatos europeos, viento local, nieve, sismo, peso, accesorios, cables, casos y combinaciones. |
| Fase 4 · Motor estructural común | Solver 3D, discretización, esfuerzos, deformaciones, estabilidad, barrido direccional, fatiga y resultados. |
| Fase 5 · Acero | Materiales, secciones, puerta, soldadura, corrosión, reglas EN 40 y validación de catálogo de acero. |
| Fase 6 · Aluminio | Extrusión, chapa 5083, plegado, soldadura, HAZ, dirección de laminación, FSW futuro y corrosión galvánica. |
| Fase 7 · Hormigón pretensado | Sección hueca centrifugada, pretensado, pérdidas, servicio, resistencia, transporte y fabricación. |
| Fase 8 · Puertas, soportes y detalles locales | Huecos, refuerzos, soporte interior, fijación de equipos y verificadores locales. |
| Fase 9 · Uniones y segmentación | Juntas telescópicas, bridas, soldaduras, logística de tramos, montaje y tolerancias. |
| Fase 10 · Placa, pernos y anclajes | Placas, cartelas, pernos L/J, familias 200/250/300, anclajes embebidos y postinstalados. |
| Fase 11 · Cimentación y geotecnia | Modos G1-G3, estabilidad, bloque, geometría, coste y advertencias. |
| Fase 12 · Catálogo y selección estándar | Importación de modelos Salvi, ensayos, límites, ranking y selección de referencia superior. |
| Fase 13 · Optimización, costes y CO2 | Alternativas Pareto, restricciones industriales, tablas de coste, margen, precio y factores ambientales. |
| Fase 14 · CAD, BOM y fabricación | STEP AP242, DXF, desarrollos, BOM, procesos, tolerancias, inspección y futura API SolidWorks. |
| Fase 15 · Informes y liberación | Informes cliente corto/extenso, memoria de cálculo, producción, estados M0-M4 y liberación. |
| Fase 16 · Validación industrial | Golden cases, comparación con ensayos, catálogo, regresión, rendimiento y aprobación OT. |
| Fase 17 · Catenarias automáticas | Cálculo de flecha, tensión, temperatura, hielo y viento; integración sin cambio del modelo de datos. |
| Fase 18 · Integraciones avanzadas | SolidWorks/3DEXPERIENCE nativo, conexión con otros módulos Salvi Studio, analítica y automatización ampliada. |

# 20.1 Dependencias

Las fases no son compartimentos aislados. El núcleo de proyecto, modelo de datos y motor de unidades debe preceder a cualquier cálculo. El configurador geométrico y el motor de acciones deben estabilizarse antes de cerrar verificadores de material. Los informes y CAD pueden prototiparse pronto, pero solo se liberarán cuando las entidades y resultados estén congelados.

# 20.2 Entregables por fase

Especificación funcional y técnica detallada.

Modelo de datos y contratos API.

Prototipos UX y reglas de validación.

Matriz normativa y de trazabilidad.

Casos de prueba y criterios de aceptación.

Código, migraciones y documentación.

Resultados de validación y discrepancias conocidas.

Manual de usuario y operación cuando proceda.

# 21. Gobernanza, metodología y criterios de aceptación

El desarrollo seguirá el principio “vísteme despacio que tengo prisa”: primero se definen dominio, fuentes, unidades, excepciones y pruebas; después se implementa. Ninguna fase se considerará cerrada por disponer de pantallas o código si no existe validación técnica reproducible.

# 21.1 Ciclo de cada fase

Contexto y objetivos.

Alcance y exclusiones.

Entradas, salidas, unidades y valores por defecto.

Reglas funcionales y normativas.

Modelo de datos y APIs.

Diseño UX y estados de error.

Algoritmos y pseudocódigo.

Casos de prueba y resultados esperados.

Revisión de Oficina Técnica.

Implementación y pruebas.

Validación independiente y documentación.

Aprobación y congelación de versión.

# 21.2 Criterios de aceptación generales

No existen entradas críticas sin unidad, origen y validación.

Cada verificación identifica demanda, resistencia, utilización, estado y cláusula.

Los casos de referencia se reproducen dentro de tolerancias aprobadas.

No se generan documentos inconsistentes con la revisión activa.

Los errores de servicio externo no producen valores silenciosos.

La solución estándar seleccionada cumple todos los criterios, no solo el fuste.

La solución especial respeta restricciones de fabricación y logística.

El usuario puede explicar por qué una solución fue elegida o rechazada.

# 22. Riesgos principales y mitigaciones

| Riesgo | Mitigación |
| --- | --- |
| Interpretación normativa incorrecta | Matriz de cláusulas, revisión técnica, casos oro y versionado independiente del código. |
| Datos ambientales incompletos | Fuente y confianza visibles, confirmación del usuario y valores conservadores explícitos. |
| Falsa precisión geotécnica | Modo predimensionamiento, advertencias y condiciones en informe. |
| Optimización no fabricable | Restricciones de proceso obligatorias y validación industrial. |
| Diferencias entre cálculo y CAD | Modelo geométrico único, hashes y verificaciones cruzadas. |
| Catálogo desactualizado | Propietario de datos, fechas de vigencia y workflow de publicación. |
| Costes o CO2 obsoletos | Fecha, fuente, versión, sensibilidad y aprobación. |
| Dependencia de Claude/IA | La IA ayuda a desarrollar, documentar y probar; el motor oficial será código determinista validado. |
| Complejidad excesiva en V1 | Fases con entregables y criterios de cierre; prototipos desacoplados. |
| Uso comercial de resultado preliminar | Marcas de estado y bloqueo de documentos finales. |

# 23. Información pendiente para las fases detalladas

Catálogo completo de columnas estándar y jerarquía de selección.

Informes de ensayo y reglas de extensión de familias.

Biblioteca de luminarias, brazos y accesorios con datos estructurales.

Tablas de precios, procesos, proveedores, mermas y factores de CO2.

Detalles estándar de puertas, refuerzos, soportes, soldaduras y placas.

Familias de pernos L/J y datos de anclajes postinstalados.

Aleaciones y temples exactos de aluminio extrusionado.

Familias de hormigón pretensado, cordones, diámetros y procesos.

Normas de dibujo, capas DXF, codificación de piezas y formatos de BOM.

Plantillas corporativas de informes y documentos de producción.

Matriz definitiva de roles y permisos.

Países prioritarios para el servicio de viento, nieve y sismo.

# Anexo A. Decisiones confirmadas

| Tema | Decisión |
| --- | --- |
| Cobertura inicial | Acero, aluminio y hormigón desde el inicio del programa, desarrollados por fases. |
| Altura | Hasta 30 m. |
| Accesorios | Luminarias, brazos, solar, alta altura, semáforos, carteles, cámaras, sensores y antenas. |
| Catenarias | Alumbrado suspendido; hasta 6 cables; tensión y dirección introducidas inicialmente; cálculo automático posterior. |
| Ámbito territorial | Europa, viento local, nieve, sismo y cumplimentación por ubicación. |
| Geometrías | Cilíndrica, troncocónica, circular, poligonal, plegada, extrusionada y escalonada. |
| Fabricación | Subcontratación sin límites iniciales; futura chapa de aluminio 5083 plegada y soldada, con consideración de arco/FSW. |
| Dimensiones | Espesor hasta 8 mm; diámetros mínimos 60 mm metal y 150 mm hormigón; tramos máximos 12 m. |
| Conicidad | 11/1000 y 13/1000 estándar, más conicidades superiores optimizables. |
| CAD | STEP y DXF, con destino SolidWorks. |
| Aluminio | 5083 de 2,5 a 6 mm y HAZ según aleación, proceso y dirección. |
| Hormigón | Hueco, centrifugado y pretensado. |
| Puerta | Sin tamaños estándar; selección por equipamiento; IP seleccionable; verificar hueco y refuerzo; soporte interior incluido. |
| Placas | Patrones estándar 200x200, 250x250 y 300x300; otros a medida. |
| Pernos | L o J, rosca superior, unión no pretensada; embebidos y postinstalados. |
| Cimentación | Diseño y optimización de coste; geometría sin despiece completo inicial de armaduras. |
| Servicio | Clase seleccionable con información normativa. |
| Margen | Límite máximo de utilización seleccionable. |
| Puerta y viento | Orientación favorable automática; barrido cada 30 grados. |
| Dinámica | Fatiga y vibraciones incluidas. |
| Optimización | Coste, peso y CO2. |
| Usuarios | Técnico comercial, ingeniero de producto y Oficina Técnica. |
| Validez | Cálculo interno; final tras validación por Oficina Técnica. |
| Trazabilidad | Registro completo obligatorio. |
| Informes | Producción y cliente; resumen y versión extensa con cálculos. |

# Anexo B. Registro normativo inicial

Este registro es una base de trabajo y deberá confirmarse al inicio de la fase normativa. Las normas adjuntas se utilizarán únicamente en sus ediciones más actuales disponibles dentro del conjunto documental de Salvi, y se complementarán con referencias oficiales vigentes.

| Referencia | Estado de uso en el proyecto |
| --- | --- |
| UNE-EN 40-2:2006 / EN 40-2:2004 | Base dimensional y de requisitos generales adjunta. |
| UNE-EN 40-3-1:2013 | Base de cargas características adjunta y verificada en catálogo AENOR. |
| UNE-EN 40-3-2:2013 | Base de verificación mediante ensayo adjunta. |
| UNE-EN 40-3-3:2013 | Base de verificación por cálculo adjunta y verificada en catálogo AENOR. |
| UNE-EN 40-4:2006 | Base de columnas de hormigón armado y pretensado adjunta. |
| UNE-EN 40-5:2003 | Base de columnas de acero adjunta; las normas citadas se resolverán a ediciones actuales. |
| UNE-EN 40-6:2003 | Base de columnas de aluminio adjunta; las normas citadas se resolverán a ediciones actuales. |
| Reglamento (UE) 2024/3110 | Marco europeo vigente de comercialización de productos de construcción, con transición normativa que debe gestionarse por versión. |

Fuentes oficiales consultadas para confirmar el marco general: EUR-Lex, Reglamento (UE) 2024/3110; catálogo AENOR para UNE-EN 40-3-1:2013, UNE-EN 40-3-3:2013 y UNE-EN 40-5:2003. Las cláusulas y fórmulas concretas se documentarán en las especificaciones de cada fase.

FIN DEL DOCUMENTO GENERAL DE CONTEXTO · V0.1