SALVI STUDIO · COLUMNS

FASE 11 · CIMENTACIONES Y GEOTECNIA

Zapata, bloque enterrado, columna empotrada, interacción suelo-estructura y optimización

Especificación funcional y técnica · Versión 0.2

Documento interno de trabajo · Salvi Lighting

Principio rector: La cimentación no se considerará un accesorio independiente. Debe diseñarse conjuntamente con la columna, placa, pernos, empotramiento, suelo, agua, acciones y proceso de ejecución. Cuando los datos geotécnicos sean insuficientes, el sistema podrá predimensionar, pero nunca ocultará la incertidumbre ni emitirá una solución final sin la validación exigida por el nivel de madurez del proyecto.

# Control del documento

| Campo | Valor |
| --- | --- |
| Aplicación | Salvi Studio · Columns |
| Módulo | Fase 11 · Cimentaciones y geotecnia |
| Versión | 0.2 |
| Estado | Borrador técnico ampliado para revisión |
| Propietario funcional | Oficina Técnica / Ingeniería de Producto |
| Dependencias | Fases 1 a 10, especialmente Fase 3, Fase 4 y Fase 10 |
| Salidas principales | Geometría de cimentación, estabilidad, presiones, volumen, excavación, BOM, coste, CO2 e informe |
| Fecha | 2026-07-14 |

# Contenido y finalidad

La Fase 11 define el subsistema que recibe las reacciones y restricciones del conjunto columna-base y diseña la solución de cimentación para columnas con placa base o empotradas directamente. El módulo deberá cubrir estabilidad global, capacidad geotécnica, geometría estructural mínima, interacción suelo-estructura, ejecución, durabilidad, coste y trazabilidad. El resultado podrá ser un predimensionamiento o un cálculo final según la calidad de los datos y el nivel de validación.

Esta especificación debe utilizarse como contrato entre producto, ingeniería, desarrollo y validación. Ningún algoritmo podrá sustituirse por una regla empírica no registrada. Las fórmulas, tablas, curvas, factores y límites de aplicabilidad se mantendrán en una biblioteca normativa versionada.

# 1. Resumen ejecutivo

El módulo deberá proponer, calcular, comparar y documentar cimentaciones para columnas de alumbrado de hasta 30 m, incluyendo columnas con una o varias luminarias, brazos, paneles solares, accesorios y hasta seis cables de catenaria cuyas acciones hayan sido calculadas en fases anteriores. La solución preferida será la de menor coste total que cumpla todas las verificaciones y restricciones de proyecto, con alternativas por menor peso y menor CO2.

Columnas con placa base sobre pedestal, dado o zapata.

Columnas empotradas directamente en bloque de hormigón o relleno controlado.

Zapatas cuadradas, rectangulares, circulares, anulares y bloques profundos.

Cimentaciones prefabricadas o sistemas comerciales homologados cuando estén disponibles.

Suelos con parámetros completos, simplificados o predeterminados conservadores.

Nivel freático, drenaje, heladicidad, expansividad, agresividad y excavabilidad.

Estabilidad frente a vuelco, deslizamiento, levantamiento, capacidad portante y rotación.

Comprobaciones estructurales de geometría mínima; el armado detallado quedará inicialmente fuera del alcance, pero se calcularán solicitaciones y cuantías orientativas cuando sean necesarias para descartar geometrías inviables.

# 2. Objetivos

Crear un modelo geotécnico y constructivo común, reproducible y auditable.

Minimizar la información exigida al usuario sin convertir hipótesis desconocidas en datos aparentemente confirmados.

Seleccionar automáticamente el modo de cálculo según la calidad de los datos disponibles.

Diseñar conjuntamente cimentación, placa base, pernos, empotramiento y rigidez de apoyo.

Proponer primero soluciones estándar Salvi o de mercado y después soluciones a medida.

Optimizar volumen de hormigón, excavación, relleno, acero auxiliar, transporte, mano de obra, coste y CO2.

Entregar una rigidez equivalente 6x6 y curvas de comportamiento a la Fase 4 cuando sea necesario iterar el modelo global.

Generar documentación diferenciada para cliente, ingeniería, producción/obra y control de calidad.

# 3. Alcance funcional

| Familia | Incluida en V0.1 | Observaciones |
| --- | --- | --- |
| Zapata con pedestal | Sí | Cuadrada, rectangular, circular o poligonal. |
| Dado enterrado | Sí | Con o sin pedestal emergente. |
| Bloque para columna empotrada | Sí | Con relleno de hormigón, grout o material granular controlado. |
| Cimentación prefabricada | Sí | Como familia parametrizada y referencia homologada. |
| Micropilotes/pilotes | Predimensionamiento | Ruta especial; exige validación geotécnica externa. |
| Losa combinada / grupo de columnas | No inicial | Preparar modelo de datos para futura ampliación. |
| Armado completo | No inicial | Solo geometría, verificaciones mínimas y cuantía orientativa cuando proceda. |
| Análisis sísmico suelo-estructura | Sí, simplificado | Según ruta normativa y datos del emplazamiento. |
| Licuefacción y consolidación avanzada | No inicial | Se marcará como análisis geotécnico especializado. |

## 3.1 Límites de interfaz

La Fase 10 entrega placa, pernos, profundidades de anclaje, presiones locales, reacciones y restricciones geométricas.

La Fase 4 entrega reacciones y puede recibir una rigidez de apoyo actualizada para recalcular esfuerzos.

La Fase 3 entrega acciones, combinaciones, nivel freático de proyecto si existe, temperatura, nieve, sismo y condiciones ambientales.

La fase de CAD generará geometría y planos de excavación/cimentación; el despiece de armaduras será una ampliación posterior.

Las cimentaciones con pilotes, mejora de terreno, anclajes al terreno o interacción con estructuras existentes requerirán ruta especial.

# 4. Principios de seguridad y clasificación del resultado

| Nivel | Datos disponibles | Resultado permitido | Etiqueta obligatoria |
| --- | --- | --- | --- |
| G0 | Sin información del suelo | Estimación comercial | No apto para obra |
| G1 | Tipo de suelo simplificado y ubicación | Predimensionamiento conservador | Confirmar terreno |
| G2 | Parámetros geotécnicos parciales | Cálculo interno condicionado | Validación geotécnica pendiente |
| G3 | Informe geotécnico suficiente | Cálculo final interno | Apto tras validación OT |
| G4 | Datos, control de ejecución y as-built | Cálculo liberado | Apto para construcción |

Regla bloqueante: Una cimentación no podrá alcanzar el nivel M4 de liberación para fabricación/obra si el modelo geotécnico no alcanza al menos G3, salvo aprobación formal y registrada de Oficina Técnica con hipótesis conservadoras específicas del proyecto.

# 5. Arquitectura normativa

La aplicación deberá resolver una ruta normativa por país, tipo de cimentación, material, situación de cálculo y nivel de datos. La matriz normativa será administrable y contendrá norma, edición, anexo nacional, cláusula, fórmula, coeficientes, dominio y evidencia de validación.

| Bloque | Familias normativas a parametrizar | Uso |
| --- | --- | --- |
| Acciones | EN 40, Eurocódigos de acciones y anexos nacionales | Reacciones y combinaciones. |
| Geotecnia | Eurocódigo 7 y normativa nacional/local | Capacidad portante, deslizamiento, estabilidad, agua y parámetros. |
| Hormigón | Eurocódigo 2 y normas de ejecución | Resistencia mínima, punzonamiento, flexión, durabilidad. |
| Sismo | Eurocódigo 8 y normativa nacional | Acciones, degradación y condiciones del terreno. |
| Anclajes | Normas y evaluaciones técnicas aplicables | Interfaz con Fase 10. |
| Ejecución | Normas de hormigón, excavación, relleno y control | Tolerancias y control de obra. |

No ambigüedad: El motor no codificará valores por defecto “universales”. Cada valor deberá proceder de una norma, anexo nacional, informe geotécnico, especificación del cliente o regla Salvi publicada. El origen se mostrará en pantalla y en el informe.

# 6. Flujo computacional canónico

Recibir geometría, reacciones, combinaciones y requisitos de la columna y de la base.

Resolver ubicación, país, normativa, profundidad de helada, ambiente y datos geotécnicos disponibles.

Clasificar el nivel G0-G4 y generar advertencias/bloqueos.

Construir el modelo estratigráfico y los escenarios de agua.

Generar familias candidatas de cimentación.

Predimensionar dimensiones mínimas por estabilidad y constructibilidad.

Calcular capacidad portante, excentricidad, presiones, deslizamiento, vuelco, levantamiento y rotación.

Comprobar geometría estructural mínima, punzonamiento y transferencia local.

Iterar con la Fase 4 cuando la rigidez de apoyo modifique significativamente esfuerzos o desplazamientos.

Optimizar cada familia y comparar coste, peso, CO2, excavación y riesgo.

Ejecutar sensibilidad y robustez frente a incertidumbres.

Seleccionar solución recomendada y alternativas.

Generar CAD, BOM, informe y plan de control.

Guardar snapshot completo, hash y trazabilidad.

# 7. Modelo de emplazamiento y geotecnia

## 7.1 Captura mínima de datos

| Dato | Entrada mínima | Comportamiento si falta |
| --- | --- | --- |
| Ubicación | Coordenadas o dirección | Obligatoria. |
| Tipo de terreno | Selección simplificada | Se propone por defecto conservador, nunca confirmado automáticamente. |
| Profundidad excavable | Opcional | Se usa límite configurable y se muestra incertidumbre. |
| Nivel freático | Opcional | Escenario conservador o “desconocido”. |
| Pendiente del terreno | Opcional | Se obtiene de modelo digital y requiere confirmación. |
| Proximidad a talud/excavación | Sí/No/Desconocido | Desconocido bloquea cálculo final. |
| Servicios enterrados | Sí/No/Desconocido | Advertencia de obra. |
| Agresividad química | Opcional | Se infiere solo como propuesta por ambiente; requiere confirmación. |

## 7.2 Biblioteca simplificada de suelos

La biblioteca simplificada no sustituye un estudio geotécnico. Cada clase contendrá intervalos y valores de diseño conservadores aprobados por país y uso. No se mezclarán parámetros de distintas fuentes sin una regla explícita.

| Clase conceptual | Parámetros que debe almacenar | Observaciones |
| --- | --- | --- |
| Roca sana | qu, RQD, discontinuidades, peso, adherencia | No asumir continuidad sin inspección. |
| Grava densa | gamma, phi, c, E, k, permeabilidad | Atención a excavación y nivel freático. |
| Arena densa/media/suelta | gamma, phi, E, densidad relativa | Evaluar licuefacción si aplica. |
| Arcilla dura/firme/blanda | gamma, cu, phi efectivo, E, OCR | Corto y largo plazo. |
| Relleno controlado | grado de compactación, Proctor, parámetros certificados | Admisible con control de ejecución. |
| Relleno desconocido | intervalos amplios | No apto para cálculo final. |
| Suelo expansivo/colapsable | índices específicos | Ruta especializada. |

## 7.3 Estratigrafía

Número ilimitado de estratos, con profundidad superior e inferior.

Parámetros drenados y no drenados separados.

Peso específico natural, saturado y sumergido.

Ángulo de rozamiento, cohesión, resistencia no drenada y módulo.

Coeficiente de balasto horizontal y vertical cuando se utilice.

Coeficientes de Poisson, permeabilidad y dilatancia cuando sean necesarios.

Datos característicos, de diseño, medidos y adoptados.

Correlaciones registradas con su dominio y dispersión.

## 7.4 Agua y escenarios temporales

Nivel freático permanente, estacional y accidental.

Empuje hidrostático y reducción de peso efectivo.

Flotación y levantamiento.

Erosión, socavación y lavado del relleno.

Agua durante excavación y necesidad de bombeo.

Drenaje permanente y salida de condensaciones de la columna.

## 7.5 Asistente de información simplificada

La experiencia de entrada se diseñará para que un técnico comercial pueda obtener un predimensionamiento fiable sin conocer terminología geotécnica, y para que un ingeniero pueda ampliar exactamente los mismos datos sin rehacer el proyecto. El formulario será progresivo: primero solicita únicamente lo imprescindible y solo abre campos adicionales cuando una respuesta, una alerta o el nivel de madurez lo exige.

### 7.5.1 Modos de entrada

| Modo | Usuario objetivo | Datos solicitados | Resultado máximo |
| --- | --- | --- | --- |
| Express | Técnico comercial | Ubicación, tipo de instalación, entorno visible y respuestas “sí/no/no lo sé” | G0-G1 · estimación y predimensionamiento |
| Guiado | Técnico de proyecto | Datos básicos más dimensiones conocidas, fotografías, agua, pavimento y observaciones de obra | G1-G2 · cálculo interno condicionado |
| Experto | Ingeniería / geotecnia | Estratigrafía, parámetros característicos/de diseño, ensayos, niveles de agua y anexos | G3-G4 · cálculo final validable |

### 7.5.2 Las siete preguntas mínimas

En modo Express la aplicación deberá poder iniciar el cálculo con siete preguntas, formuladas en lenguaje común:

1. ¿Dónde se instalará la columna? Dirección, coordenadas o selección sobre mapa.

2. ¿La columna lleva placa base o se empotra directamente?

3. ¿Qué hay en la superficie? Tierra, césped, acera, calzada, roca visible u otro.

4. ¿Cómo describiría el terreno al excavar? Roca, grava, arena, arcilla, relleno o “no lo sé”.

5. ¿Se observa agua, humedad permanente o riesgo de inundación? Sí, no o “no lo sé”.

6. ¿Está cerca de un talud, muro, zanja, sótano, canal o excavación? Sí, no o “no lo sé”.

7. ¿Hay servicios enterrados o limitación de excavación? Sí, no o “no lo sé”.

Regla UX: “No lo sé” será siempre una respuesta válida. La aplicación no obligará al usuario a inventar un dato; aplicará un escenario conservador, explicará su efecto y limitará el nivel de resultado.

### 7.5.3 Autocompletado por ubicación

País, región, municipio, altitud y sistema de coordenadas.

Cartografía de geología y suelos disponible, sin considerarla confirmación de parcela.

Pendiente aproximada, proximidad a costa, cauces, zonas inundables o taludes cartografiados.

Profundidad de helada, agresividad ambiental, sismicidad y requisitos nacionales.

Valores iniciales de costes, CO2, excavación y disponibilidad de hormigón por país.

Nivel de confianza, resolución y fecha de cada fuente.

Todo valor autocompletado se mostrará con una etiqueta visible: Propuesto por ubicación, y requerirá confirmación para pasar de G1. El usuario podrá aceptar, corregir o declarar desconocido el dato.

### 7.5.4 Selección visual del terreno

La selección simplificada se realizará mediante tarjetas con fotografía/esquema, una explicación de una línea y ejemplos habituales. No se mostrarán inicialmente símbolos como φ, c, cu o E. Cada tarjeta abrirá una pregunta de confirmación y advertirá cuándo la clasificación visual no es suficiente.

| Opción visible | Descripción para el usuario | Tratamiento interno inicial |
| --- | --- | --- |
| Roca | Se excava con martillo, ripper o perforación; aparece material rocoso continuo | Clase provisional roca; exigir confirmar continuidad y alteración |
| Grava / zahorra | Predominan piedras y gravas; drena con facilidad | Suelo granular; escenario conservador según densidad desconocida |
| Arena | Predominan granos sueltos; el hueco puede desmoronarse | Suelo granular; considerar agua y densidad |
| Arcilla / tierra cohesiva | Forma terrones y mantiene la forma húmeda | Suelo cohesivo; separar corto y largo plazo |
| Relleno compactado | Material aportado con control o certificado | Admisible si se adjunta control; de lo contrario queda condicionado |
| Relleno desconocido | Escombros, capas heterogéneas o procedencia incierta | G0-G1; no apto para cálculo final |
| No lo sé | No existe información fiable | Escenario conservador y recomendación de comprobación en obra |

### 7.5.5 Datos opcionales de alto valor

Fotografías generales y de una excavación cercana, siempre con fecha y ubicación.

Profundidad a la que aparece agua en zanjas o pozos próximos.

Resultado de penetrómetro dinámico, placa de carga, Proctor, sondeo o calicata.

Plano de servicios y profundidad máxima permitida.

Dimensiones de cimentaciones existentes que hayan funcionado en el mismo emplazamiento.

Observaciones del instalador: facilidad de excavación, estabilidad de paredes y necesidad de bombeo.

La presencia de una fotografía nunca se transformará automáticamente en un parámetro geotécnico. Podrá ayudar a clasificar, pero el valor adoptado seguirá una regla aprobada y quedará identificado como estimado.

### 7.5.6 Formulario adaptativo y ocultación de complejidad

No mostrar parámetros avanzados hasta que el usuario active “Ver detalle técnico”.

Preguntar únicamente los datos que cambian la solución o el nivel de validez.

No repetir información ya disponible en ubicación, proyecto, Fase 3 o Fase 10.

Mostrar unidades locales y convertir internamente a SI.

Usar ejemplos junto a cada campo: “agua a 1,2 m”, “talud a 3 m”, “excavación máxima 1,5 m”.

Validar rangos en tiempo real y explicar el error en lenguaje natural.

Permitir guardar como borrador aunque falten datos; bloquear únicamente la liberación correspondiente.

### 7.5.7 Resumen de hipótesis antes de calcular

Antes del cálculo se mostrará una única pantalla de confirmación, con cuatro bloques: datos confirmados, datos propuestos, datos conservadores y datos pendientes. El usuario podrá corregir cada elemento sin volver al inicio.

| Estado | Representación | Efecto |
| --- | --- | --- |
| Confirmado | Marca de verificación | Se usa como dato de proyecto |
| Propuesto | Icono de ubicación/fuente | Debe confirmarse para elevar el nivel G |
| Conservador | Triángulo de advertencia | Puede aumentar tamaño y coste |
| Pendiente | Campo vacío señalado | Limita o bloquea el resultado final |

### 7.5.8 Recomendación automática de comprobación mínima

Cuando la incertidumbre gobierne el coste o impida liberar la cimentación, la aplicación no se limitará a pedir “un estudio geotécnico”. Propondrá la actuación mínima de mayor valor:

Una calicata hasta la profundidad prevista.

Comprobación visual y registro fotográfico durante excavación.

Penetrómetro dinámico ligero/medio.

Ensayo de placa de carga para rellenos compactados.

Medición del nivel freático tras lluvia o en temporada desfavorable.

Sondeo y ensayo de laboratorio cuando exista estratificación, suelo blando, expansivo, colapsable o riesgo de licuefacción.

La recomendación indicará qué incertidumbre resuelve, el posible ahorro de hormigón/excavación y si es obligatoria para alcanzar G3.

### 7.5.9 Reglas de paso entre niveles G

| Paso | Condiciones mínimas de información | Comportamiento |
| --- | --- | --- |
| G0 → G1 | Ubicación + siete preguntas + ausencia de alerta crítica no resuelta | Predimensionamiento conservador |
| G1 → G2 | Clase de suelo razonable, agua, taludes y límites de excavación informados | Cálculo interno condicionado |
| G2 → G3 | Parámetros suficientes y fuente técnica válida; combinaciones y geometría cerradas | Cálculo final para validación OT |
| G3 → G4 | Control de obra, dimensiones ejecutadas, hormigón y terreno confirmados | Liberación/as-built |

### 7.5.10 Plantillas de escenario

Para acelerar proyectos repetitivos, Salvi podrá publicar plantillas por país y entorno. Una plantilla no sustituye la confirmación del emplazamiento; precarga preguntas, valores conservadores y detalles constructivos.

Acera urbana con servicios y excavación limitada.

Arcén de carretera en terreno natural.

Parque o zona ajardinada.

Zona costera con nivel freático alto.

Plataforma industrial con relleno controlado.

Columna solar aislada en entorno rural.

Columna de catenaria con momentos multidireccionales.

Columna empotrada en bloque perforado circular.

# 8. Entradas estructurales

| Entrada | Origen | Formato mínimo |
| --- | --- | --- |
| Reacciones por combinación | Fase 4 | N, Vy, Vz, T, My, Mz, sistema de ejes y punto de referencia. |
| Envolventes coherentes | Fase 4 | Cada vector completo; prohibido combinar máximos incompatibles. |
| Placa y pernos | Fase 10 | Geometría, rigidez, profundidades, presiones y tolerancias. |
| Empotramiento | Fase 2/Fase 5/6/7 | Diámetro, longitud, protección y condiciones de relleno. |
| Geometría exterior | Proyecto | Cotas de terreno, pavimento, bordillos, pendiente y servicios. |
| Vida útil y clase ambiental | Proyecto | Años, exposición, mantenimiento y agua. |

# 9. Familias de cimentación

| Código | Familia | Aplicación preferente | Limitaciones |
| --- | --- | --- | --- |
| F11-A | Zapata cuadrada con pedestal | Placa base, cargas moderadas | Excavación y espacio. |
| F11-B | Zapata rectangular orientada | Momento dominante | Debe comprobarse en todas las direcciones. |
| F11-C | Dado enterrado | Solución compacta | Mayor volumen profundo. |
| F11-D | Bloque circular | Columnas circulares y excavación perforada | Equipos de perforación. |
| F11-E | Anillo o corona | Grandes diámetros | Requiere detalle estructural específico. |
| F11-F | Bloque de empotramiento directo | Columnas empotradas | Interacción columna-relleno-suelo. |
| F11-G | Prefabricada estándar | Rapidez de obra | Catálogo, transporte y homologación. |
| F11-H | Pilotes/micropilotes | Suelos débiles o espacio limitado | Ruta especial y estudio geotécnico. |

# 10. Predimensionamiento geométrico

Dimensiones iniciales por equilibrio de momentos y peso estabilizador.

Profundidad mínima por helada, erosión, servicios, empotramiento y anclajes.

Dimensiones mínimas por borde de pernos, placa, llave de cortante y tolerancias.

Anchura mínima para distribución de compresiones y ejecución.

Reserva para grout, nivelación, drenaje y acceso de herramientas.

Orientación automática de zapatas rectangulares respecto a la dirección crítica, manteniendo verificación omnidireccional.

Restricciones de transporte y manipulación para prefabricadas.

CandidateDimensions = Generate(foundation_family, reactions, soil_model, base_interface, constructability_rules)

# 11. Estados límite geotécnicos

## 11.1 Capacidad portante

El motor calculará la resistencia de diseño con el método normativo aplicable, diferenciando condiciones drenadas/no drenadas, forma, profundidad, inclinación de carga, inclinación del terreno, excentricidad, estratificación y agua. Las fórmulas se implementarán como funciones versionadas y se validarán contra casos manuales.

Área efectiva cuando exista excentricidad.

Presión máxima, mínima y distribución adoptada.

No se permitirá tracción del terreno salvo modelo explícito aprobado.

Comprobación de capa débil subyacente.

Reducción por proximidad a taludes o excavaciones.

Comprobación de hundimiento general y local según el tipo de suelo.

## 11.2 Vuelco y excentricidad

Equilibrio con todas las acciones de una combinación coherente.

Peso propio de cimentación, suelo sobre zapata y elementos permanentes.

No contar suelo de recubrimiento cuando pueda retirarse o erosionarse sin justificación.

Control de resultante dentro del dominio admisible.

Rotación y pérdida progresiva de contacto cuando proceda.

## 11.3 Deslizamiento

Rozamiento base-suelo con coeficiente de diseño trazable.

Adhesión solo cuando esté permitida y sea durable.

Empuje pasivo únicamente si se garantiza confinamiento y permanencia.

Llave de cortante o geometría profunda cuando sea necesario.

Comprobación en cualquier dirección y para torsión concurrente.

## 11.4 Levantamiento y flotación

Tracción transmitida por pernos o columna empotrada.

Peso efectivo bajo agua.

Resistencia del suelo movilizable según norma y método constructivo.

Flotación durante obra y servicio.

Escenarios de excavación parcialmente rellenada.

## 11.5 Rotación y deformación de servicio

El servicio no se evaluará únicamente por resistencia. El módulo estimará asentamiento vertical, giro y desplazamiento horizontal. La rigidez podrá representarse mediante resortes desacoplados o matriz completa 6x6, con dominio de validez y posible no linealidad.

| Resultado | Uso |
| --- | --- |
| kz | Asentamiento vertical. |
| kx, ky | Desplazamiento horizontal. |
| kθx, kθy | Rotación y flecha adicional de luminaria. |
| kθz | Rigidez torsional. |
| Términos acoplados | Interacción de traslación y rotación cuando sea relevante. |

# 12. Interacción suelo-estructura

Modo rígido: apoyo fijo para predimensionamiento inicial.

Modo elástico lineal: matriz 6x6 constante.

Modo no lineal simplificado: curvas carga-desplazamiento y pérdida de contacto.

Modo avanzado: exportación a modelo geotécnico/FEM externo.

Iteración con Fase 4 hasta convergencia de reacciones, giros y rigidez.

Criterio de iteración: Si el cambio de momento de base, giro o utilización estructural supera la tolerancia configurada entre dos iteraciones, el cálculo deberá repetirse. La solución no podrá cerrarse con una rigidez asumida que no represente la cimentación seleccionada.

# 13. Columnas empotradas directamente

El módulo deberá diseñar la longitud y el sistema de empotramiento de columnas de acero, aluminio u hormigón. La transferencia se modelará entre fuste, relleno y terreno, diferenciando zona de contacto, posibles holguras, rigidez del relleno y degradación.

Longitud de empotramiento y diámetro del bloque.

Presiones laterales distribuidas y reacción en punta cuando corresponda.

Interacción flexión-cortante-torsión.

Relleno de hormigón, grout o material granular compactado.

Drenaje en fondo y protección frente a agua retenida.

Refuerzo o manguito en línea de terreno.

Corrosión y pérdida de espesor en zona crítica.

Posibilidad de sustitución futura de la columna.

Comprobación de montaje temporal antes del relleno definitivo.

# 14. Comprobaciones estructurales mínimas de la cimentación

Aunque el armado completo no se genere inicialmente, el módulo no podrá proponer geometrías evidentemente inviables. Deberá realizar comprobaciones mínimas o invocar un submódulo estructural validado.

Compresión local bajo placa, grout y pedestal.

Punzonamiento alrededor de pedestal, placa, pernos o columna empotrada.

Cortante unidireccional.

Flexión de zapata en ambas direcciones.

Bielas y tirantes locales en grupos de anclajes cuando proceda.

Distancias mínimas a borde y recubrimientos.

Cuantía mínima orientativa y espacio físico para armaduras.

Fisuración y durabilidad de forma simplificada.

Salida: La V0.1 generará geometría y podrá informar una cuantía estimada para coste y CO2, pero no emitirá planos de despiece de armaduras. Si una comprobación estructural mínima no puede verificarse, la geometría quedará bloqueada para uso final.

# 15. Sismo, nieve, hielo y acciones accidentales

Combinaciones sísmicas procedentes de Fase 3.

Influencia del tipo de terreno y factores de sitio.

Pérdida de resistencia o rigidez por degradación cíclica cuando proceda.

Riesgo de licuefacción marcado como análisis especializado.

Levantamiento y carga cíclica de anclajes.

Impacto de vehículo, rotura de cable y pérdida de un brazo como situaciones accidentales si están definidas.

Acciones de nieve/hielo sobre la columna ya incluidas en reacciones; la cimentación verificará sus combinaciones completas.

# 16. Durabilidad y vida útil

| Elemento | Variables | Salida |
| --- | --- | --- |
| Hormigón | Exposición, agua, cloruros, sulfatos, carbonatación, heladas | Clase, recubrimiento mínimo, resistencia y prescripciones. |
| Pernos/anclajes | Material, galvanizado, acero inoxidable, agua y suelo | Protección y mantenimiento. |
| Columna empotrada | Metal, línea de terreno, agua retenida | Manguito, sistema dúplex o sobreespesor. |
| Grout | Retracción, agua, temperatura, espesor | Tipo y requisitos de ejecución. |
| Drenaje | Permeabilidad, pendiente y mantenimiento | Detalle y plan de inspección. |

# 17. Constructibilidad y secuencia de obra

Replanteo y detección de servicios.

Excavación con taludes, entibación o perforación.

Preparación y compactación del fondo.

Hormigón de limpieza cuando proceda.

Colocación de plantilla, jaula de pernos o columna empotrada.

Control de posición, verticalidad y cota.

Hormigonado y vibrado.

Curado y protección.

Relleno lateral y compactación por tongadas.

Montaje de columna, nivelación y grout.

Apretado ordinario de tuercas según procedimiento.

Restitución de pavimento, drenaje y control final.

El sistema deberá calcular tolerancias admisibles y su efecto.

Deberá definir cuándo se necesita montaje de prueba o plantilla rígida.

Deberá indicar tiempos mínimos antes de montar o cargar la columna.

Deberá contemplar cargas temporales de viento durante montaje.

# 18. Optimización

La optimización será mixta, discreta y continua. Nunca reducirá dimensiones a costa de incumplir una verificación, una regla constructiva o una condición de robustez.

| Objetivo | Componentes |
| --- | --- |
| Coste total | Excavación, retirada, hormigón, acero estimado, grout, prefabricado, transporte, bombeo, mano de obra y restitución. |
| Peso/material | Volumen de hormigón, relleno y acero auxiliar. |
| CO2 | Hormigón, acero, transporte, excavación y prefabricación. |
| Riesgo | Incertidumbre geotécnica, sensibilidad, complejidad y control. |
| Plazo | Tiempo de curado, operaciones y disponibilidad. |

Alternativa recomendada equilibrada.

Alternativa de menor coste.

Alternativa de menor CO2.

Alternativa de menor excavación.

Alternativa prefabricada o de ejecución rápida cuando exista.

# 19. Robustez, sensibilidad e incertidumbre

Variación de peso específico, resistencia, ángulo de rozamiento, cohesión y módulo.

Nivel freático alto/bajo.

Pérdida de suelo sobre zapata.

Desviación de dimensiones de excavación.

Excentricidad de pernos y columna.

Compactación insuficiente del relleno.

Reducción de rozamiento o empuje pasivo.

Aumento de cargas por accesorios futuros.

La aplicación mostrará utilización nominal, utilización robusta y variable dominante. Una solución podrá cumplir nominalmente y quedar rechazada por falta de robustez.

# 20. Soluciones estándar y biblioteca de mercado

Familias estándar Salvi por altura, tipo de columna, patrón de pernos y clase de suelo.

Bases prefabricadas comerciales con fabricante, referencia, geometría, documentación, precio y territorio.

Sistemas de cimentación rápida, tornillos de tierra o micropilotes solo si están homologados para el caso.

Estado: borrador, evaluada, homologada, suspendida, obsoleta.

La app propondrá primero referencias válidas; si no existen, diseñará una solución a medida.

Las referencias obsoletas permanecerán congeladas en proyectos históricos.

# 21. Modelo de datos

| Entidad | Contenido principal |
| --- | --- |
| GeotechnicalSiteModel | Ubicación, nivel G, fuentes, topografía y agua. |
| SoilLayer | Profundidades, parámetros y estado drenado/no drenado. |
| FoundationCandidate | Familia, dimensiones, orientación y materiales. |
| FoundationCheck | Modo de fallo, demanda, resistencia, utilización y cláusula. |
| FoundationStiffness | Matriz 6x6, curvas y dominio. |
| EmbeddedPoleModel | Geometría, relleno, contactos y reacciones. |
| ConstructionScenario | Etapas temporales, cargas y restricciones. |
| FoundationCostModel | Partidas, precios y fecha. |
| FoundationCarbonModel | EPD/factores, cantidades y alcance. |
| FoundationEvidence | Cálculo manual, ensayo, software o aprobación. |

{ "site_level": "G2", "water_scenarios": [...], "soil_layers": [...], "foundation_family": "F11-A", "checks": [...], "stiffness_6x6": [...], "uncertainties": [...] }

# 22. Backend y servicios

| Servicio | Responsabilidad |
| --- | --- |
| geotechnical-profile-service | Resolver y versionar el modelo de suelo. |
| foundation-candidate-service | Generar familias y dimensiones iniciales. |
| geotechnical-check-service | Ejecutar verificaciones geotécnicas. |
| foundation-structural-screening | Comprobaciones estructurales mínimas. |
| soil-structure-iteration-service | Iterar rigidez con Fase 4. |
| foundation-optimizer | Optimización multiobjetivo. |
| foundation-cad-service | Geometría, planos y cantidades. |
| foundation-report-service | Informes y evidencias. |

Cálculos deterministas, sin dependencia de IA generativa.

Trabajos asíncronos para optimización y análisis de sensibilidad.

Idempotencia, hashes, versionado y logs de correlación.

No sobrescribir resultados: cada ejecución crea un CalculationRun inmutable.

# 23. API mínima

POST /api/v1/projects/{projectId}/geotechnical-models

POST /api/v1/foundation-candidates/generate

POST /api/v1/foundations/{id}/calculate

POST /api/v1/foundations/{id}/optimize

POST /api/v1/foundations/{id}/iterate-global-model

GET  /api/v1/foundations/{id}/checks

GET  /api/v1/foundations/{id}/stiffness

POST /api/v1/foundations/{id}/release

# 24. Front-end y experiencia de usuario

Mapa y ficha de ubicación con fuentes y confianza.

Asistente de suelo mínimo con lenguaje comprensible y ayuda técnica.

Editor estratigráfico avanzado para ingeniería.

Vista 3D de columna, placa, pernos, zapata, terreno y nivel freático.

Diagramas de presiones, resultante, giro y factores de utilización.

Comparador de alternativas por coste, hormigón, excavación, CO2 y riesgo.

Panel de incertidumbres y sensibilidad.

Indicador visible G0-G4 y M0-M4.

Bloqueos explicados con acción correctiva.

## 24.1 Flujo de pantalla recomendado

Paso 1 · Ubicación: mapa, dirección y condiciones generales.

Paso 2 · Tipo de instalación: placa base, empotrada, espacio y pavimento.

Paso 3 · Terreno: selección visual, agua, taludes y servicios.

Paso 4 · Confirmación: datos confirmados, propuestos, conservadores y pendientes.

Paso 5 · Alternativas: tres soluciones como máximo en primera vista.

Paso 6 · Resultado: solución recomendada, nivel G, coste, dimensiones y acciones necesarias.

## 24.2 Presentación de alternativas

| Tarjeta | Debe mostrar | No debe mostrar inicialmente |
| --- | --- | --- |
| Recomendada | Dimensiones, volumen, coste, CO2, nivel G, utilización y motivo de selección | Listados extensos de coeficientes |
| Menor coste | Ahorro y condición que la hace viable | Fórmulas completas |
| Más robusta | Margen ante incertidumbre y coste adicional | Detalles de solver |
| Ejecución rápida | Prefabricada o excavación simple, plazo estimado | Datos internos de optimización |

## 24.3 Ayudas y mensajes

Cada campo tendrá ayuda de una frase, ejemplo y enlace a detalle técnico.

Las advertencias indicarán siempre: qué falta, por qué importa y cómo resolverlo.

No usar mensajes genéricos como “dato inválido” o “consulte a un especialista”.

La vista comercial utilizará términos comunes; la memoria mantendrá terminología normativa.

El usuario podrá generar un formulario PDF/Word de toma de datos para enviar al cliente o instalador.

El formulario externo deberá poder reimportarse para evitar transcripción manual.

# 25. CAD, BOM y documentación

| Salida | Contenido |
| --- | --- |
| Plano general | Planta, alzados, cotas, orientación y nivel de terreno. |
| Plano de excavación | Dimensiones, profundidad, taludes y fondo. |
| Plano de plantilla | Coordenadas y tolerancias de pernos. |
| Detalle de empotramiento | Longitud, relleno, drenaje y protección. |
| BOM | Hormigón, grout, acero estimado, prefabricados, relleno y accesorios. |
| Informe cliente resumen | Solución, hipótesis principales y cumplimiento. |
| Memoria completa | Normas, datos, combinaciones, cálculos, sensibilidad y resultados. |
| Instrucción de obra | Secuencia, controles, curado, montaje y aceptación. |

# 26. Códigos de error y advertencia

| Código | Severidad | Descripción |
| --- | --- | --- |
| F11-E001 | Bloqueante | Ubicación no definida. |
| F11-E002 | Bloqueante | Ruta normativa no resuelta. |
| F11-E003 | Bloqueante | Capacidad portante insuficiente. |
| F11-E004 | Bloqueante | Deslizamiento o vuelco no conforme. |
| F11-E005 | Bloqueante | Geometría estructural mínima no verificable. |
| F11-E006 | Bloqueante | Interacción con talud o servicio desconocida para cálculo final. |
| F11-W001 | Advertencia | Suelo simplificado G1. |
| F11-W002 | Advertencia | Nivel freático desconocido. |
| F11-W003 | Advertencia | Sensibilidad elevada a un parámetro. |
| F11-W004 | Advertencia | Armado no detallado en esta fase. |

# 27. Validación y aseguramiento de calidad

Doble cálculo independiente para casos finales críticos.

Casos manuales por cada modo de fallo y familia de cimentación.

Comparación con software geotécnico/estructural reconocido.

Casos de regresión congelados.

Validación con cimentaciones Salvi ejecutadas y comportamiento observado.

Revisión por especialista geotécnico antes de liberar G3/G4.

Auditoría de unidades, signos, ejes y combinaciones.

Pruebas de fronteras y dominios de fórmulas/tablas.

# 28. Casos mínimos de aceptación

| ID | Bloque | Criterio |
| --- | --- | --- |
| AC11-001 | Datos y clasificación | Caso 1 del bloque Datos y clasificación: entrada de referencia, resultado esperado, tolerancia, evidencia y criterio de bloqueo documentados. |
| AC11-002 | Datos y clasificación | Caso 2 del bloque Datos y clasificación: entrada de referencia, resultado esperado, tolerancia, evidencia y criterio de bloqueo documentados. |
| AC11-003 | Datos y clasificación | Caso 3 del bloque Datos y clasificación: entrada de referencia, resultado esperado, tolerancia, evidencia y criterio de bloqueo documentados. |
| AC11-004 | Datos y clasificación | Caso 4 del bloque Datos y clasificación: entrada de referencia, resultado esperado, tolerancia, evidencia y criterio de bloqueo documentados. |
| AC11-005 | Datos y clasificación | Caso 5 del bloque Datos y clasificación: entrada de referencia, resultado esperado, tolerancia, evidencia y criterio de bloqueo documentados. |
| AC11-006 | Datos y clasificación | Caso 6 del bloque Datos y clasificación: entrada de referencia, resultado esperado, tolerancia, evidencia y criterio de bloqueo documentados. |
| AC11-007 | Datos y clasificación | Caso 7 del bloque Datos y clasificación: entrada de referencia, resultado esperado, tolerancia, evidencia y criterio de bloqueo documentados. |
| AC11-008 | Datos y clasificación | Caso 8 del bloque Datos y clasificación: entrada de referencia, resultado esperado, tolerancia, evidencia y criterio de bloqueo documentados. |
| AC11-009 | Datos y clasificación | Caso 9 del bloque Datos y clasificación: entrada de referencia, resultado esperado, tolerancia, evidencia y criterio de bloqueo documentados. |
| AC11-010 | Datos y clasificación | Caso 10 del bloque Datos y clasificación: entrada de referencia, resultado esperado, tolerancia, evidencia y criterio de bloqueo documentados. |
| AC11-011 | Datos y clasificación | Caso 11 del bloque Datos y clasificación: entrada de referencia, resultado esperado, tolerancia, evidencia y criterio de bloqueo documentados. |
| AC11-012 | Datos y clasificación | Caso 12 del bloque Datos y clasificación: entrada de referencia, resultado esperado, tolerancia, evidencia y criterio de bloqueo documentados. |
| AC11-013 | Capacidad portante | Caso 1 del bloque Capacidad portante: entrada de referencia, resultado esperado, tolerancia, evidencia y criterio de bloqueo documentados. |
| AC11-014 | Capacidad portante | Caso 2 del bloque Capacidad portante: entrada de referencia, resultado esperado, tolerancia, evidencia y criterio de bloqueo documentados. |
| AC11-015 | Capacidad portante | Caso 3 del bloque Capacidad portante: entrada de referencia, resultado esperado, tolerancia, evidencia y criterio de bloqueo documentados. |
| AC11-016 | Capacidad portante | Caso 4 del bloque Capacidad portante: entrada de referencia, resultado esperado, tolerancia, evidencia y criterio de bloqueo documentados. |
| AC11-017 | Capacidad portante | Caso 5 del bloque Capacidad portante: entrada de referencia, resultado esperado, tolerancia, evidencia y criterio de bloqueo documentados. |
| AC11-018 | Capacidad portante | Caso 6 del bloque Capacidad portante: entrada de referencia, resultado esperado, tolerancia, evidencia y criterio de bloqueo documentados. |
| AC11-019 | Capacidad portante | Caso 7 del bloque Capacidad portante: entrada de referencia, resultado esperado, tolerancia, evidencia y criterio de bloqueo documentados. |
| AC11-020 | Capacidad portante | Caso 8 del bloque Capacidad portante: entrada de referencia, resultado esperado, tolerancia, evidencia y criterio de bloqueo documentados. |
| AC11-021 | Capacidad portante | Caso 9 del bloque Capacidad portante: entrada de referencia, resultado esperado, tolerancia, evidencia y criterio de bloqueo documentados. |
| AC11-022 | Capacidad portante | Caso 10 del bloque Capacidad portante: entrada de referencia, resultado esperado, tolerancia, evidencia y criterio de bloqueo documentados. |
| AC11-023 | Capacidad portante | Caso 11 del bloque Capacidad portante: entrada de referencia, resultado esperado, tolerancia, evidencia y criterio de bloqueo documentados. |
| AC11-024 | Capacidad portante | Caso 12 del bloque Capacidad portante: entrada de referencia, resultado esperado, tolerancia, evidencia y criterio de bloqueo documentados. |
| AC11-025 | Vuelco/deslizamiento | Caso 1 del bloque Vuelco/deslizamiento: entrada de referencia, resultado esperado, tolerancia, evidencia y criterio de bloqueo documentados. |
| AC11-026 | Vuelco/deslizamiento | Caso 2 del bloque Vuelco/deslizamiento: entrada de referencia, resultado esperado, tolerancia, evidencia y criterio de bloqueo documentados. |
| AC11-027 | Vuelco/deslizamiento | Caso 3 del bloque Vuelco/deslizamiento: entrada de referencia, resultado esperado, tolerancia, evidencia y criterio de bloqueo documentados. |
| AC11-028 | Vuelco/deslizamiento | Caso 4 del bloque Vuelco/deslizamiento: entrada de referencia, resultado esperado, tolerancia, evidencia y criterio de bloqueo documentados. |
| AC11-029 | Vuelco/deslizamiento | Caso 5 del bloque Vuelco/deslizamiento: entrada de referencia, resultado esperado, tolerancia, evidencia y criterio de bloqueo documentados. |
| AC11-030 | Vuelco/deslizamiento | Caso 6 del bloque Vuelco/deslizamiento: entrada de referencia, resultado esperado, tolerancia, evidencia y criterio de bloqueo documentados. |
| AC11-031 | Vuelco/deslizamiento | Caso 7 del bloque Vuelco/deslizamiento: entrada de referencia, resultado esperado, tolerancia, evidencia y criterio de bloqueo documentados. |
| AC11-032 | Vuelco/deslizamiento | Caso 8 del bloque Vuelco/deslizamiento: entrada de referencia, resultado esperado, tolerancia, evidencia y criterio de bloqueo documentados. |
| AC11-033 | Vuelco/deslizamiento | Caso 9 del bloque Vuelco/deslizamiento: entrada de referencia, resultado esperado, tolerancia, evidencia y criterio de bloqueo documentados. |
| AC11-034 | Vuelco/deslizamiento | Caso 10 del bloque Vuelco/deslizamiento: entrada de referencia, resultado esperado, tolerancia, evidencia y criterio de bloqueo documentados. |
| AC11-035 | Agua/levantamiento | Caso 1 del bloque Agua/levantamiento: entrada de referencia, resultado esperado, tolerancia, evidencia y criterio de bloqueo documentados. |
| AC11-036 | Agua/levantamiento | Caso 2 del bloque Agua/levantamiento: entrada de referencia, resultado esperado, tolerancia, evidencia y criterio de bloqueo documentados. |
| AC11-037 | Agua/levantamiento | Caso 3 del bloque Agua/levantamiento: entrada de referencia, resultado esperado, tolerancia, evidencia y criterio de bloqueo documentados. |
| AC11-038 | Agua/levantamiento | Caso 4 del bloque Agua/levantamiento: entrada de referencia, resultado esperado, tolerancia, evidencia y criterio de bloqueo documentados. |
| AC11-039 | Agua/levantamiento | Caso 5 del bloque Agua/levantamiento: entrada de referencia, resultado esperado, tolerancia, evidencia y criterio de bloqueo documentados. |
| AC11-040 | Agua/levantamiento | Caso 6 del bloque Agua/levantamiento: entrada de referencia, resultado esperado, tolerancia, evidencia y criterio de bloqueo documentados. |
| AC11-041 | Agua/levantamiento | Caso 7 del bloque Agua/levantamiento: entrada de referencia, resultado esperado, tolerancia, evidencia y criterio de bloqueo documentados. |
| AC11-042 | Agua/levantamiento | Caso 8 del bloque Agua/levantamiento: entrada de referencia, resultado esperado, tolerancia, evidencia y criterio de bloqueo documentados. |
| AC11-043 | Rigidez y deformación | Caso 1 del bloque Rigidez y deformación: entrada de referencia, resultado esperado, tolerancia, evidencia y criterio de bloqueo documentados. |
| AC11-044 | Rigidez y deformación | Caso 2 del bloque Rigidez y deformación: entrada de referencia, resultado esperado, tolerancia, evidencia y criterio de bloqueo documentados. |
| AC11-045 | Rigidez y deformación | Caso 3 del bloque Rigidez y deformación: entrada de referencia, resultado esperado, tolerancia, evidencia y criterio de bloqueo documentados. |
| AC11-046 | Rigidez y deformación | Caso 4 del bloque Rigidez y deformación: entrada de referencia, resultado esperado, tolerancia, evidencia y criterio de bloqueo documentados. |
| AC11-047 | Rigidez y deformación | Caso 5 del bloque Rigidez y deformación: entrada de referencia, resultado esperado, tolerancia, evidencia y criterio de bloqueo documentados. |
| AC11-048 | Rigidez y deformación | Caso 6 del bloque Rigidez y deformación: entrada de referencia, resultado esperado, tolerancia, evidencia y criterio de bloqueo documentados. |
| AC11-049 | Rigidez y deformación | Caso 7 del bloque Rigidez y deformación: entrada de referencia, resultado esperado, tolerancia, evidencia y criterio de bloqueo documentados. |
| AC11-050 | Rigidez y deformación | Caso 8 del bloque Rigidez y deformación: entrada de referencia, resultado esperado, tolerancia, evidencia y criterio de bloqueo documentados. |
| AC11-051 | Rigidez y deformación | Caso 9 del bloque Rigidez y deformación: entrada de referencia, resultado esperado, tolerancia, evidencia y criterio de bloqueo documentados. |
| AC11-052 | Rigidez y deformación | Caso 10 del bloque Rigidez y deformación: entrada de referencia, resultado esperado, tolerancia, evidencia y criterio de bloqueo documentados. |
| AC11-053 | Empotramiento | Caso 1 del bloque Empotramiento: entrada de referencia, resultado esperado, tolerancia, evidencia y criterio de bloqueo documentados. |
| AC11-054 | Empotramiento | Caso 2 del bloque Empotramiento: entrada de referencia, resultado esperado, tolerancia, evidencia y criterio de bloqueo documentados. |
| AC11-055 | Empotramiento | Caso 3 del bloque Empotramiento: entrada de referencia, resultado esperado, tolerancia, evidencia y criterio de bloqueo documentados. |
| AC11-056 | Empotramiento | Caso 4 del bloque Empotramiento: entrada de referencia, resultado esperado, tolerancia, evidencia y criterio de bloqueo documentados. |
| AC11-057 | Empotramiento | Caso 5 del bloque Empotramiento: entrada de referencia, resultado esperado, tolerancia, evidencia y criterio de bloqueo documentados. |
| AC11-058 | Empotramiento | Caso 6 del bloque Empotramiento: entrada de referencia, resultado esperado, tolerancia, evidencia y criterio de bloqueo documentados. |
| AC11-059 | Empotramiento | Caso 7 del bloque Empotramiento: entrada de referencia, resultado esperado, tolerancia, evidencia y criterio de bloqueo documentados. |
| AC11-060 | Empotramiento | Caso 8 del bloque Empotramiento: entrada de referencia, resultado esperado, tolerancia, evidencia y criterio de bloqueo documentados. |
| AC11-061 | Empotramiento | Caso 9 del bloque Empotramiento: entrada de referencia, resultado esperado, tolerancia, evidencia y criterio de bloqueo documentados. |
| AC11-062 | Empotramiento | Caso 10 del bloque Empotramiento: entrada de referencia, resultado esperado, tolerancia, evidencia y criterio de bloqueo documentados. |
| AC11-063 | Optimización y robustez | Caso 1 del bloque Optimización y robustez: entrada de referencia, resultado esperado, tolerancia, evidencia y criterio de bloqueo documentados. |
| AC11-064 | Optimización y robustez | Caso 2 del bloque Optimización y robustez: entrada de referencia, resultado esperado, tolerancia, evidencia y criterio de bloqueo documentados. |
| AC11-065 | Optimización y robustez | Caso 3 del bloque Optimización y robustez: entrada de referencia, resultado esperado, tolerancia, evidencia y criterio de bloqueo documentados. |
| AC11-066 | Optimización y robustez | Caso 4 del bloque Optimización y robustez: entrada de referencia, resultado esperado, tolerancia, evidencia y criterio de bloqueo documentados. |
| AC11-067 | Optimización y robustez | Caso 5 del bloque Optimización y robustez: entrada de referencia, resultado esperado, tolerancia, evidencia y criterio de bloqueo documentados. |
| AC11-068 | Optimización y robustez | Caso 6 del bloque Optimización y robustez: entrada de referencia, resultado esperado, tolerancia, evidencia y criterio de bloqueo documentados. |
| AC11-069 | Optimización y robustez | Caso 7 del bloque Optimización y robustez: entrada de referencia, resultado esperado, tolerancia, evidencia y criterio de bloqueo documentados. |
| AC11-070 | Optimización y robustez | Caso 8 del bloque Optimización y robustez: entrada de referencia, resultado esperado, tolerancia, evidencia y criterio de bloqueo documentados. |
| AC11-071 | Optimización y robustez | Caso 9 del bloque Optimización y robustez: entrada de referencia, resultado esperado, tolerancia, evidencia y criterio de bloqueo documentados. |
| AC11-072 | Optimización y robustez | Caso 10 del bloque Optimización y robustez: entrada de referencia, resultado esperado, tolerancia, evidencia y criterio de bloqueo documentados. |
| AC11-073 | CAD/informes/trazabilidad | Caso 1 del bloque CAD/informes/trazabilidad: entrada de referencia, resultado esperado, tolerancia, evidencia y criterio de bloqueo documentados. |
| AC11-074 | CAD/informes/trazabilidad | Caso 2 del bloque CAD/informes/trazabilidad: entrada de referencia, resultado esperado, tolerancia, evidencia y criterio de bloqueo documentados. |
| AC11-075 | CAD/informes/trazabilidad | Caso 3 del bloque CAD/informes/trazabilidad: entrada de referencia, resultado esperado, tolerancia, evidencia y criterio de bloqueo documentados. |
| AC11-076 | CAD/informes/trazabilidad | Caso 4 del bloque CAD/informes/trazabilidad: entrada de referencia, resultado esperado, tolerancia, evidencia y criterio de bloqueo documentados. |
| AC11-077 | CAD/informes/trazabilidad | Caso 5 del bloque CAD/informes/trazabilidad: entrada de referencia, resultado esperado, tolerancia, evidencia y criterio de bloqueo documentados. |
| AC11-078 | CAD/informes/trazabilidad | Caso 6 del bloque CAD/informes/trazabilidad: entrada de referencia, resultado esperado, tolerancia, evidencia y criterio de bloqueo documentados. |
| AC11-079 | CAD/informes/trazabilidad | Caso 7 del bloque CAD/informes/trazabilidad: entrada de referencia, resultado esperado, tolerancia, evidencia y criterio de bloqueo documentados. |
| AC11-080 | CAD/informes/trazabilidad | Caso 8 del bloque CAD/informes/trazabilidad: entrada de referencia, resultado esperado, tolerancia, evidencia y criterio de bloqueo documentados. |

Antes de la versión 1.0, cada caso genérico anterior deberá sustituirse por una ficha concreta con geometría, parámetros, combinaciones, resultado esperado y referencia independiente.

# 29. Criterios de cierre de la Fase 11

Matriz normativa aprobada para los países objetivo iniciales.

Biblioteca de suelos simplificados aprobada y versionada.

Familias F11-A a F11-G implementadas o explícitamente aplazadas.

Verificaciones geotécnicas con pruebas independientes.

Iteración de rigidez con Fase 4 validada.

Interfaz con Fase 10 congelada.

Optimización reproducible y robusta.

CAD, BOM e informes generados sin intervención manual.

Todos los casos de aceptación concretados y superados.

Revisión y aprobación de Oficina Técnica y especialista geotécnico.

# 30. Entregables

Especificación funcional y técnica aprobada.

Matriz normativa y biblioteca de parámetros.

Esquemas de datos y contratos API.

Motor de candidatas y verificaciones.

Optimizador multiobjetivo.

Módulo de interacción suelo-estructura.

Generador CAD/BOM/informes.

Banco de pruebas y evidencias.

Manual de usuario y procedimiento de validación.

# 31. Decisiones pendientes para la v1.0

Países europeos prioritarios y anexos nacionales que se implementarán primero.

Valores y clases exactas de la biblioteca simplificada de suelos.

Límites de giro y desplazamiento admisibles por tipo de columna/luminaria.

Alcance exacto de comprobaciones estructurales de hormigón en V1.

Catálogo inicial de cimentaciones prefabricadas y proveedores.

Reglas Salvi para aceptar hipótesis conservadoras sin estudio geotécnico.

Tolerancias de convergencia en la iteración suelo-estructura.

Factores de coste y CO2 por país.

## 31.1 Formularios y salidas simplificadas

| Documento | Destinatario | Contenido |
| --- | --- | --- |
| Ficha de toma de datos de 1 página | Cliente / instalador | Ubicación, 7 preguntas, croquis, fotografías y firma |
| Resumen de hipótesis | Técnico comercial | Confirmados, propuestos, conservadores y pendientes |
| Oferta preliminar | Comercial | Dimensiones, alcance, exclusiones y nivel G |
| Solicitud de comprobación de terreno | Obra / geotecnia | Actuación mínima requerida y criterio de aceptación |
| Acta de confirmación en excavación | Instalador / OT | Terreno observado, agua, profundidad, fotos y desviaciones |
| Memoria completa | Ingeniería / cliente | Datos, fuentes, normativa, cálculos, sensibilidad y resultados |

## 31.2 Importación y reutilización

Importar CSV/Excel de múltiples emplazamientos con las siete preguntas mínimas.

Copiar el modelo de suelo a puntos próximos, conservando una alerta de reutilización.

Aplicar por lotes una plantilla de país/obra y revisar únicamente excepciones.

Reutilizar cimentaciones estándar solo tras recalcular con reacciones y ubicación actuales.

Conservar historial de quién confirmó cada dato y cuándo.

# 32. Conclusión

La Fase 11 debe convertir la cimentación en un componente plenamente integrado y, al mismo tiempo, sencillo de informar. El usuario comercial podrá iniciar un predimensionamiento con ubicación y siete preguntas en lenguaje común; la ingeniería ampliará el mismo expediente hasta G3-G4 sin duplicar datos. La aplicación distinguirá siempre entre información confirmada, propuesta, conservadora y pendiente, recomendará la comprobación mínima necesaria y mantendrá toda la trazabilidad normativa, geotécnica y constructiva.