SALVI STUDIO · COLUMNS

FASE 12 · CATÁLOGO Y
SELECCIÓN ESTÁNDAR

Importación de modelos Salvi, familias de producto, ensayos, dominios de validez, equivalencias, ranking y selección de la referencia inmediatamente superior

Especificación funcional y técnica · Versión 0.2

Documento interno de trabajo · Salvi Lighting

Ámbito: catálogo corporativo de columnas de acero, aluminio y hormigón pretensado; productos con placa o empotrados; referencias de una pieza o segmentadas; selección comercial rápida y verificación técnica completa.

# Control del documento

| Campo | Valor |
| --- | --- |
| Documento | Salvi Studio · Columns · Fase 12 · Catálogo y selección estándar |
| Versión | 0.1 |
| Estado | Borrador técnico completo para revisión interna |
| Propietario funcional | Ingeniería de Producto / Oficina Técnica / Comercial Técnico |
| Usuarios | Técnico comercial, ingeniería de producto, Oficina Técnica, producto, compras y calidad |
| Dependencias | Contexto General v0.2 y Fases 1 a 11 |
| Salidas consumidoras | Fase 13 Optimización, Fase 14 CAD/BOM, Fase 15 Informes y Fase 16 Validación industrial |
| Resultado máximo permitido | Selección preliminar o cálculo interno; validación final por Oficina Técnica |
| Fecha | 14/07/2026 |
| Clasificación | Uso interno Salvi Lighting |
| Principio rector | Una referencia estándar solo puede recomendarse dentro de un dominio de validez explícito, con datos y evidencias versionados. |

# Contenido

| 1 | 1. Resumen ejecutivo |
| --- | --- |
| 2 | 2. Objetivos y alcance |
| 3 | 3. Principios no negociables |
| 4 | 4. Conceptos y taxonomía de catálogo |
| 5 | 5. Jerarquía de producto y “referencia inmediatamente superior” |
| 6 | 6. Arquitectura de bibliotecas |
| 7 | 7. Modelo canónico de producto estándar |
| 8 | 8. Importación y normalización de datos |
| 9 | 9. Calidad, estados y gobierno del catálogo |
| 10 | 10. Evidencias, ensayos y familias verificadas |
| 11 | 11. Dominio de aplicabilidad |
| 12 | 12. Motor de filtrado obligatorio |
| 13 | 13. Verificación de candidatos |
| 14 | 14. Algoritmo de selección y ranking |
| 15 | 15. Equivalencias y sustituciones |
| 16 | 16. Configuraciones, opciones y compatibilidades |
| 17 | 17. Disponibilidad, mercado y ciclo de vida |
| 18 | 18. Selección rápida y modo experto |
| 19 | 19. Experiencia de usuario |
| 20 | 20. Modelo de datos |
| 21 | 21. Backend, servicios y API |
| 22 | 22. Auditoría, seguridad e invalidación |
| 23 | 23. Rendimiento y operación |
| 24 | 24. Informes y exportaciones |
| 25 | 25. Estrategia de validación |
| 26 | 26. Casos de aceptación |
| 27 | 27. Entregables y cierre |
| 28 | 28. Riesgos y decisiones pendientes |
| 29 | Anexos A-D |

# 1. Resumen ejecutivo

La Fase 12 convierte los cálculos, geometrías, materiales y evidencias definidos en las fases anteriores en un catálogo corporativo capaz de responder de forma inmediata a una necesidad de proyecto. El sistema deberá identificar qué referencias estándar de Salvi son compatibles, verificar que siguen dentro de su dominio aprobado y seleccionar la referencia válida inmediatamente superior según una jerarquía controlada.

El catálogo no será una tabla comercial aislada. Cada referencia será un objeto técnico completo vinculado a geometría, material, puerta, base, uniones, fabricación, ensayos, certificados, límites de aplicación, coste indicativo, disponibilidad, revisión y estado de homologación. El mismo identificador deberá sostener la selección comercial, la memoria de cálculo, la BOM, el CAD y la trazabilidad histórica.

Resultado esperado · Con las condiciones del proyecto ya definidas, el usuario obtendrá en segundos una solución estándar recomendada, alternativas válidas, motivos de descarte y reserva estructural. Si ninguna referencia cumple, el sistema derivará el proyecto a diseño especial sin forzar una selección inadecuada.

# 2. Objetivos y alcance

Importar y mantener el catálogo actual y futuro de columnas Salvi sin perder revisiones históricas.

Definir familias paramétricas y referencias discretas para acero, aluminio y hormigón pretensado.

Vincular cada producto con ensayos EN 40, cálculos, certificados, planos, materiales y procesos.

Filtrar candidatos mediante restricciones duras antes de aplicar cualquier ranking comercial.

Verificar automáticamente los candidatos con el motor de cálculo cuando el proyecto no esté cubierto por una evidencia precalculada suficiente.

Aplicar el criterio Salvi de seleccionar el modelo inmediatamente superior dentro de una jerarquía declarada.

Explicar por qué una referencia cumple, no cumple o queda condicionada.

Gestionar equivalencias, sustituciones, obsolescencia, mercados y disponibilidad.

Proporcionar una experiencia rápida para comercial y una trazabilidad completa para Oficina Técnica.

## 2.1 Incluido

| Incluido | Descripción |
| --- | --- |
| Catálogo corporativo | Referencias Salvi, familias, variantes, accesorios y configuraciones homologadas. |
| Productos de terceros | Solo cuando sean aprobados como componentes o soluciones de mercado integrables. |
| Familias por cálculo | Productos definidos por reglas paramétricas y verificados automáticamente. |
| Familias por ensayo | Productos cuya prestación se sustenta en ensayos y reglas de extensión aprobadas. |
| Selección estándar | Filtrado, cálculo, ranking, reserva, disponibilidad y recomendación. |
| Configuración | Puerta, base, brazo, acabado, tramos, uniones, accesorios y mercado. |
| Histórico | Revisiones, sustituciones, proyectos afectados y trazabilidad completa. |

## 2.2 Fuera de alcance directo

Optimización geométrica completa de un producto especial, tratada en la Fase 13.

Generación final de STEP, DXF, BOM y rutas de fabricación, tratada en la Fase 14.

Emisión y liberación documental final, tratada en la Fase 15.

Validación global del catálogo mediante campaña industrial, tratada en la Fase 16.

Cálculo automático de tensiones de catenaria, tratado en la Fase 17.

# 3. Principios no negociables

| Principio | Regla ejecutable |
| --- | --- |
| Primero cumplir, después rankear | Ningún criterio de coste, stock o preferencia puede rescatar una referencia que no cumpla todas las restricciones duras. |
| Dominio explícito | Toda referencia tendrá un dominio de validez; fuera de él se recalcula o se bloquea. |
| No seleccionar por altura únicamente | La altura nominal no basta: deben comprobarse cargas, accesorios, puerta, base, entorno, material, deformación, fatiga y compatibilidades. |
| No extrapolar ensayo | Las extensiones de familia solo se aplican con reglas aprobadas y evidencia suficiente. |
| Datos congelados | Cada selección conserva snapshot de catálogo, motor, normativa y disponibilidad. |
| Explicabilidad | La recomendación mostrará filtros, verificaciones, jerarquía y razón de selección. |
| Fallo seguro | Si falta un dato crítico de producto o evidencia, la referencia no puede alcanzar estado final. |
| IA subordinada | Claude podrá explicar o ayudar a importar datos, pero no modificar dominios, límites o estados de homologación. |

# 4. Conceptos y taxonomía de catálogo

| Concepto | Definición |
| --- | --- |
| Familia | Conjunto de productos relacionados por material, geometría, proceso, ensayo o diseño común. |
| Serie | Agrupación comercial/técnica dentro de una familia. |
| Modelo | Diseño base identificable, normalmente ligado a altura y tipología. |
| Referencia | Código vendible y fabricable con configuración suficientemente cerrada. |
| Variante | Cambio controlado de acabado, puerta, base, brazo, unión u opción permitida. |
| Configuración | Instancia concreta de una referencia con opciones compatibles. |
| Prestación | Capacidad o propiedad declarada bajo condiciones y dominio específicos. |
| Evidencia | Ensayo, cálculo, certificado, informe o aprobación que sustenta una prestación. |
| Dominio | Conjunto de condiciones en que una referencia o evidencia puede utilizarse. |
| Jerarquía | Orden técnico-comercial para determinar la referencia inmediatamente superior. |
| Sustitución | Relación controlada entre una referencia retirada y otra equivalente o superior. |

## 4.1 Clasificación mínima de productos

Por material: acero, aluminio plegado, aluminio extrusionado, hormigón pretensado.

Por base: placa base, empotramiento, base especial.

Por geometría: cilíndrica, troncocónica circular, poligonal, escalonada, plegada, extrusionada.

Por altura: nominal y total; una pieza o segmentada.

Por montaje de luminaria: post-top, lateral, brazos, cruceta, suspendida o especial.

Por método de verificación: cálculo, ensayo, combinación cálculo-ensayo o método especial.

Por madurez: borrador, candidato, homologado, restringido, obsoleto o retirado.

# 5. Jerarquía de producto y “referencia inmediatamente superior”

La expresión “inmediatamente superior” no se interpretará como la siguiente altura ni como el producto más pesado. Será el primer elemento de una jerarquía publicada que cumpla todas las restricciones y ofrezca una reserva igual o superior al límite definido en el proyecto.

## 5.1 Jerarquía primaria propuesta

Misma familia, material, geometría, sistema de base y configuración funcional.

Misma altura nominal o la mínima altura superior permitida por el proyecto.

Misma interfaz de luminaria/brazo y misma necesidad de puerta/equipos.

Primera clase de capacidad que cumpla el límite máximo de utilización.

Mínima desviación respecto a la configuración solicitada.

Menor coste industrial o precio objetivo entre referencias equivalentes.

Menor peso y CO₂ como desempates configurables.

Mayor disponibilidad y menor riesgo de suministro como criterio operativo.

## 5.2 Escalones de capacidad

Cada familia deberá definir sus escalones mediante un ordinal explícito. El ordinal puede representar espesor, diámetro, clase resistente, masa de luminaria, área al viento, momento admisible u otra lógica aprobada. No se deducirá automáticamente del código comercial.

| Campo | Ejemplo conceptual |
| --- | --- |
| hierarchy_id | STEEL_TC_BASEPLATE_STD |
| rank_ordinal | 10, 20, 30, 40 |
| comparison_basis | Conjunto completo de verificaciones |
| upgrade_rule | Seleccionar el menor ordinal que cumpla |
| cross_family_allowed | Solo con autorización o ausencia de candidato |
| fallback | Diseño especial |

Regla de bloqueo · Si dos referencias no pertenecen a una jerarquía comparable, el sistema no puede declarar una como “inmediatamente superior” sin una regla de equivalencia aprobada.

# 6. Arquitectura de bibliotecas

| Biblioteca | Contenido | Propietario |
| --- | --- | --- |
| Familias de producto | Taxonomía, jerarquías, reglas y dominios | Producto / Oficina Técnica |
| Referencias | Geometría, material, opciones, estado y códigos | Producto |
| Prestaciones | Límites, capacidades y condiciones | Oficina Técnica |
| Evidencias | Ensayos, cálculos, certificados y revisiones | Calidad / Oficina Técnica |
| Compatibilidades | Luminarias, brazos, puertas, bases, uniones y accesorios | Producto |
| Mercados | Países, normas, disponibilidad y restricciones | Comercial / Calidad |
| Proveedores | Fabricantes, plantas, capacidades y homologación | Compras / Calidad |
| Costes indicativos | Coste base y fecha; interfaz con Fase 13 | Compras / Finanzas |
| Sustituciones | Equivalencias, vigencia y migración | Producto / Oficina Técnica |

# 7. Modelo canónico de producto estándar

La referencia estándar deberá ser reproducible como geometría y como objeto de cálculo. No será suficiente almacenar una ficha PDF o un código ERP.

## 7.1 Datos obligatorios

| Bloque | Campos mínimos |
| --- | --- |
| Identidad | reference_id, code, name, family_id, revision, status, owner |
| Geometría | altura, longitud total, tramos, secciones, espesores, conicidad, puerta, base, uniones |
| Material | calidad/aleación, producto, espesor, condición, propiedades y versión |
| Interfaces | fijación luminaria, brazos, accesorios, equipos interiores, puesta a tierra |
| Carga y capacidad | dominio, prestaciones, factores, límites y evidencia |
| Fabricación | proceso, proveedor/planta, acabado, tolerancias, restricciones |
| Logística | longitud/peso por pieza, embalaje, montaje y transporte |
| Conformidad | norma, método de evaluación, certificados, ensayos y vigencia |
| Comercial | mercados, moneda, lead time, mínimo de pedido y estado de venta |
| Sostenibilidad | masa, factores de material/proceso y EPD si existe |

## 7.2 Geometría de referencia

Debe enlazar con un GeometryDefinition compatible con la Fase 2.

Debe distinguir geometría nominal, de cálculo y de fabricación.

Las opciones permitidas se expresan como cambios paramétricos controlados, nunca como texto libre.

Cada variante que altere resistencia, rigidez, masa, área al viento o fatiga deberá tener recalculo o evidencia propia.

La masa declarada se contrastará con la geometría/CAD cuando exista.

# 8. Importación y normalización de datos

## 8.1 Fuentes admitidas

Excel/CSV de catálogo y tarifas.

ERP o PIM corporativo mediante API.

Planos DXF/DWG y modelos STEP como evidencia geométrica.

Hojas de cálculo históricas de cálculo.

Informes de ensayo, certificados y memorias.

Bases de datos de proveedores homologados.

Entrada manual controlada para referencias puntuales.

## 8.2 Pipeline de importación

Cargar archivo y registrar origen, fecha, usuario, hash y licencia.

Detectar formato, columnas, unidades, idioma y codificación.

Mapear campos a esquema canónico mediante plantilla versionada.

Normalizar unidades y conservar valor original.

Validar identificadores, duplicados, rangos y consistencia geométrica.

Resolver materiales, procesos, opciones y relaciones existentes.

Crear staging sin publicar.

Generar informe de errores, advertencias y cambios.

Revisar muestra y aprobar por responsable de biblioteca.

Publicar nueva versión y ejecutar análisis de impacto.

## 8.3 Reglas de normalización

| Situación | Regla |
| --- | --- |
| Código duplicado | Bloqueo salvo revisión explícita del mismo producto. |
| Unidad ausente | No inferir silenciosamente; solicitar plantilla o confirmación. |
| Altura inconsistente | Comparar altura nominal, sobre rasante y total. |
| Masa discrepante | Advertencia y bloqueo si excede tolerancia configurada. |
| Material textual | Resolver a MaterialGrade publicado; no crear material genérico. |
| Ensayo sin dominio | Importar como evidencia no aplicable hasta revisión. |
| Referencia sin geometría | Puede existir como legado, pero no seleccionable para cálculo final. |

# 9. Calidad, estados y gobierno del catálogo

| Estado | Uso permitido |
| --- | --- |
| DRAFT | Edición interna; no visible en selección. |
| CANDIDATE | Visible solo en ingeniería y pruebas. |
| HOMOLOGATED | Seleccionable dentro del dominio aprobado. |
| RESTRICTED | Seleccionable solo en mercados/proyectos definidos. |
| SUSPENDED | No usar en nuevos proyectos; revisar proyectos abiertos. |
| OBSOLETE | Histórico; sustituir por relación aprobada. |
| RETIRED | No fabricable ni vendible; solo trazabilidad. |

## 9.1 Publicación y doble revisión

Los cambios que afecten a geometría, material, resistencia, ensayo, dominio, proceso o código comercial requerirán revisión técnica y de producto. Los cambios de precio o disponibilidad podrán seguir un flujo diferente, pero quedarán versionados.

## 9.2 Análisis de impacto

Proyectos abiertos que utilizan la referencia.

Ofertas emitidas y pendientes.

Familias y variantes dependientes.

Certificados o ensayos que dejan de aplicar.

Planos/CAD/BOM asociados.

Relaciones de sustitución y stock existente.

# 10. Evidencias, ensayos y familias verificadas

Cada evidencia se almacenará como un objeto estructurado con alcance y calidad. El archivo adjunto es una parte de la evidencia, no la evidencia completa.

| Campo de evidencia | Contenido |
| --- | --- |
| evidence_type | Ensayo, cálculo, certificado, inspección, FEM, declaración, aprobación. |
| source | Laboratorio, Oficina Técnica, proveedor o entidad emisora. |
| date_and_revision | Fecha, edición y vigencia. |
| tested_object | Referencia, prototipo o configuración exacta. |
| conditions | Carga, posición, dirección, material, puerta, base, unión, temperatura. |
| results | Prestaciones, deformaciones, carga límite, modo de fallo y observaciones. |
| applicability | Familias/referencias cubiertas y reglas de extensión. |
| quality_status | Pendiente, revisada, aprobada, caducada o rechazada. |
| file_hash | Integridad del documento y relación con la revisión. |

## 10.1 Regla de extensión de familia

No extrapolación libre · Una referencia no quedará cubierta por un ensayo únicamente por pertenecer a la misma serie comercial. Deben cumplirse las reglas de extensión aprobadas para geometría, material, espesor, puerta, base, accesorios, proceso y carga.

Identificar evidencia base y configuración ensayada.

Definir variables que pueden cambiar y límites permitidos.

Demostrar que el cambio no reduce la prestación o aplicar factor conservador aprobado.

Confirmar igualdad o superioridad de material y proceso.

Comprobar que puerta, unión y base no introducen un modo de fallo distinto.

Guardar la regla, responsable, casos de prueba y fecha de aprobación.

# 11. Dominio de aplicabilidad

El dominio de cada referencia se expresará como reglas evaluables. Puede combinar límites discretos, intervalos, listas, expresiones y relaciones con evidencias.

| Dimensión del dominio | Ejemplos |
| --- | --- |
| Geometría | altura, diámetros, conicidad, espesor, nº de caras, tramos. |
| Material | grado/aleación, producto, espesor, proveedor o proceso. |
| Configuración | puerta, base, brazo, luminaria, panel, accesorios, cables. |
| Acciones | momento, torsión, axil, cortante, fatiga, área y masa. |
| Entorno | viento, nieve/hielo, sismo, corrosividad, temperatura. |
| Normativa | edición, país, anexo nacional, método de verificación. |
| Fabricación | planta/proveedor, WPS, galvanizado, tolerancias. |
| Comercial | mercados autorizados, fechas y disponibilidad. |

## 11.1 Estados de aplicabilidad

| Estado | Significado |
| --- | --- |
| COVERED | Dentro del dominio y con evidencia suficiente. |
| RECALCULATE | Producto geométricamente válido, pero requiere cálculo completo. |
| CONDITIONAL | Necesita confirmar un dato, ensayo o restricción. |
| OUT_OF_SCOPE | Fuera de dominio; no seleccionar. |
| UNKNOWN | Datos insuficientes; fallo seguro. |

# 12. Motor de filtrado obligatorio

El filtrado se ejecutará antes de calcular el score. Los filtros se ordenan para descartar pronto y reducir cálculos innecesarios, pero el resultado final debe ser idéntico independientemente del orden de evaluación.

Estado y vigencia del producto.

Mercado, norma y método de verificación permitido.

Material y tipología solicitados.

Altura, base, geometría, segmentación y transporte.

Interfaces de luminaria, brazos y accesorios.

Puerta, equipos interiores y paso de cables.

Compatibilidad de acabado, ambiente y vida útil.

Dominio de carga/prestación precalculada.

Disponibilidad mínima y restricciones comerciales.

Requisitos de madurez y evidencia para el nivel M0-M4 solicitado.

## 12.1 Motivos de descarte codificados

| Código | Motivo |
| --- | --- |
| CAT-MARKET-001 | Referencia no autorizada en el mercado del proyecto. |
| CAT-GEO-002 | Altura o geometría incompatible. |
| CAT-LOAD-003 | Capacidad insuficiente o dominio de carga excedido. |
| CAT-DOOR-004 | Puerta/equipamiento incompatible. |
| CAT-BASE-005 | Sistema de base no disponible. |
| CAT-EVID-006 | Evidencia insuficiente para el nivel de salida. |
| CAT-SUPPLY-007 | Referencia suspendida o sin suministro autorizado. |
| CAT-NORM-008 | Ruta normativa no admitida. |
| CAT-CONFIG-009 | Combinación de opciones no homologada. |
| CAT-DATA-010 | Datos críticos ausentes o incoherentes. |

# 13. Verificación de candidatos

Un candidato que supera el filtrado puede resolverse por una de tres rutas. La ruta y su nivel de confianza aparecerán en el resultado.

| Ruta | Cuándo se usa | Resultado |
| --- | --- | --- |
| A · Prestación cubierta | Proyecto dentro de dominio precalculado/ensayado | Cumplimiento por evidencia; cálculo de comprobación opcional. |
| B · Recálculo completo | Geometría estándar, cargas no cubiertas o accesorios distintos | Ejecución Fases 3-11 sobre la referencia exacta. |
| C · Método especial | Fuera de fórmulas o configuración singular | Bloqueo o proceso aprobado por Oficina Técnica. |

## 13.1 Verificaciones mínimas

Resistencia global y local del fuste.

Deformación y giro en los puntos funcionales.

Fatiga y vibración cuando aplique.

Puerta, refuerzo y soporte interior.

Uniones de tramos.

Placa, pernos, anclajes o empotramiento.

Cimentación con el nivel geotécnico disponible.

Compatibilidad de fabricación, transporte y montaje.

Durabilidad y acabado.

Validez de evidencia y normativa.

## 13.2 Caché de verificación

Los resultados podrán reutilizarse cuando coincidan hashes de referencia, configuración, cargas, normativa, motor y bibliotecas. Un cambio de precio o disponibilidad no invalida el cálculo; un cambio de geometría, material o regla técnica sí.

# 14. Algoritmo de selección y ranking

## 14.1 Secuencia canónica

Construir requirement_vector del proyecto.

Obtener catálogo publicado para mercado y fecha.

Aplicar filtros duros y registrar descartes.

Clasificar candidatos por jerarquía comparable.

Verificar o recuperar resultado válido de cada candidato.

Aplicar límite máximo de utilización del proyecto.

Identificar el menor escalón que cumple en cada jerarquía.

Calcular score secundario entre soluciones equivalentes.

Recomendar una solución principal y hasta tres alternativas.

Si no existe candidato, emitir NEEDS_CUSTOM_DESIGN con diagnóstico.

## 14.2 Score secundario

El score solo ordena candidatos ya válidos. Los pesos son versionados por perfil de proyecto y nunca alteran el cumplimiento.

| Componente | Ejemplo de peso inicial |
| --- | --- |
| Desviación respecto a configuración solicitada | 25 % |
| Coste/precio indicativo | 20 % |
| Reserva estructural razonable | 15 % |
| Disponibilidad/lead time | 15 % |
| Peso | 10 % |
| CO₂ | 10 % |
| Riesgo técnico y calidad de evidencia | 5 % |

Evitar sobredimensionamiento · La mayor reserva no implica mejor ranking. El algoritmo penalizará reservas excesivas cuando impliquen coste, peso o CO₂ innecesarios, manteniendo siempre el mínimo interno Salvi.

## 14.3 Resultado de selección

| Salida | Contenido |
| --- | --- |
| recommended | Referencia principal, configuración y estado. |
| alternatives | Menor coste, menor peso/CO₂ y mayor disponibilidad si son distintas. |
| governing_check | Verificación y combinación que gobiernan. |
| utilization | Máximo, límite interno y reserva. |
| selection_trace | Filtros, jerarquía, score y desempates. |
| discarded_summary | Principales candidatos descartados y razón. |
| confidence | Alta, media, baja o condicionada. |
| next_action | Aceptar, confirmar datos, recalcular, OT o diseño especial. |

# 15. Equivalencias y sustituciones

La equivalencia será multidimensional. Dos productos solo serán equivalentes para una aplicación concreta si cumplen las mismas funciones, interfaces, prestaciones y restricciones del proyecto.

| Tipo | Definición |
| --- | --- |
| Exacta | Misma geometría, material, proceso, prestación e interfaces. |
| Técnica | Diferente referencia pero cumple todas las exigencias del proyecto. |
| Comercial | Producto sustituible en oferta, sujeto a confirmación técnica. |
| Superior | Mayor escalón dentro de jerarquía, sin incompatibilidades. |
| Condicionada | Requiere adaptar brazo, placa, acabado, logística u otro componente. |
| No equivalente | Alguna exigencia dura no se mantiene. |

## 15.1 Reglas de sustitución

Una sustitución nunca modifica revisiones congeladas.

El sistema propondrá migración en proyectos abiertos y mostrará diferencias.

La referencia sustituta debe recalcularse bajo las cargas del proyecto salvo cobertura explícita.

Los cambios de interfaz generan adaptación visible en BOM y CAD.

La cadena de sustituciones se resolverá sin ciclos y conservará historial.

# 16. Configuraciones, opciones y compatibilidades

El catálogo debe diferenciar una referencia cerrada de una familia configurable. Las reglas de opciones se expresarán como constraints evaluables.

| Grupo de opción | Ejemplos | Efecto técnico |
| --- | --- | --- |
| Base | Placa 200/250/300, a medida, empotramiento | Geometría, cálculo, BOM y cimentación. |
| Puerta | Sin puerta, tamaños, posición, refuerzo | Sección, fatiga, accesibilidad. |
| Cabeza | Ø60, Ø76, post-top, lateral, adaptador | Compatibilidad luminaria/brazo. |
| Brazos | Simple, doble, cruceta, orientaciones | Cargas, torsión y CAD. |
| Tramos/unión | Una pieza, telescópica, brida, manguito | Rigidez, transporte y montaje. |
| Acabado | Galvanizado, pintura, dúplex, anodizado | Durabilidad, coste y plazo. |
| Equipamiento | Soporte, bornero, Smartec, batería | Puerta, masa y espacio. |
| Mercado | Marcado, idioma, accesorios locales | Conformidad y disponibilidad. |

## 16.1 Motor de compatibilidad

Reglas requires, excludes, one_of, at_least_one y conditional.

Compatibilidades por revisión de producto y mercado.

Efectos derivados en geometría, cargas, cálculo, coste y documentación.

Configuraciones preaprobadas para selección rápida.

Bloqueo de combinaciones no ensayadas o no fabricables.

# 17. Disponibilidad, mercado y ciclo de vida

| Campo | Uso |
| --- | --- |
| sales_regions | Países/regiones donde puede ofertarse. |
| manufacturing_sites | Plantas/proveedores autorizados. |
| lead_time | Plazo normal y rango de incertidumbre. |
| minimum_order | Cantidad mínima o coste de lote. |
| stock_status | Stock, bajo pedido, prototipo, suspendido. |
| valid_from/to | Vigencia comercial y técnica. |
| supply_risk | Bajo, medio, alto con motivo. |
| currency/date | Fecha y moneda de datos comerciales. |

La disponibilidad no alterará el cumplimiento, pero puede modificar el ranking y la recomendación operativa. Una referencia técnicamente válida pero no suministrable aparecerá separada de las alternativas ofertables.

# 18. Selección rápida y modo experto

## 18.1 Modo Express

Orientado al técnico comercial. Usa los datos ya definidos por ubicación y configuración y muestra solo decisiones esenciales: material, altura, base, luminaria/brazo, ambiente, disponibilidad y margen interno. Las hipótesis permanecen visibles, pero los parámetros avanzados quedan protegidos.

## 18.2 Modo Ingeniería

Permite revisar filtros, dominios, prestaciones, verificaciones, jerarquías, evidencia, variantes y motivos de descarte. Puede forzar un candidato para comprobación, pero no marcarlo como recomendado si incumple.

## 18.3 Modo Administrador de catálogo

Gestiona familias, referencias, opciones, relaciones, evidencias y publicación. No debe mezclar tareas de mantenimiento de catálogo con aprobación final del cálculo del proyecto.

# 19. Experiencia de usuario

## 19.1 Pantallas principales

| Vista | Contenido |
| --- | --- |
| Buscador de catálogo | Filtros técnicos, comerciales y de estado; búsqueda por código. |
| Ficha de referencia | Geometría, variantes, prestación, evidencia, disponibilidad y revisión. |
| Comparador | Candidatos válidos y descartados con diferencias resaltadas. |
| Árbol de selección | Trazabilidad de filtros, jerarquía y ranking. |
| Dominio y evidencias | Gráficos de dominio, ensayos y reglas de extensión. |
| Configurador | Opciones compatibles y efecto en cálculo/producción. |
| Administrador | Importación, staging, revisión, publicación e impacto. |

## 19.2 Tarjeta de recomendación

Código, nombre, imagen/3D y revisión.

Estado de cumplimiento y madurez.

Utilización máxima, reserva y caso gobernante.

Configuración aplicada y diferencias frente a solicitud.

Coste/precio orientativo según permisos.

Disponibilidad y plazo.

Calidad de evidencia y advertencias.

Acciones: seleccionar, comparar, recalcular, solicitar especial.

# 20. Modelo de datos

| Entidad | Responsabilidad |
| --- | --- |
| ProductFamily | Taxonomía, material, proceso, jerarquía y reglas. |
| StandardProduct | Modelo/referencia técnica principal. |
| ProductRevision | Snapshot de datos y vigencia. |
| ProductVariant | Configuración discreta o paramétrica permitida. |
| ProductOption | Opción y efectos derivados. |
| CompatibilityRule | Dependencias y exclusiones. |
| PerformanceEnvelope | Prestaciones y dominio evaluable. |
| EvidenceRecord | Ensayo, cálculo, certificado o aprobación. |
| ExtensionRule | Regla de aplicación de evidencia a familia. |
| HierarchyDefinition | Orden y criterio de “superior”. |
| SubstitutionRelation | Equivalencia o sustitución entre referencias. |
| MarketAvailability | Región, proveedor, plazo y estado. |
| SelectionRun | Entrada, catálogo, algoritmo y resultados. |
| CandidateEvaluation | Filtros, cálculo, score y estado por candidato. |
| CatalogImportJob | Archivo, mapeo, staging, errores y publicación. |

## 20.1 Inmutabilidad

ProductRevision, EvidenceRecord aprobado y SelectionRun son inmutables. Las correcciones crean nuevas revisiones y relaciones de superseded_by. Los proyectos congelan los identificadores exactos utilizados.

# 21. Backend, servicios y API

## 21.1 Servicios

| Servicio | Función |
| --- | --- |
| catalog-service | CRUD versionado, publicación, búsqueda y filtros. |
| import-service | Ingesta, mapeo, staging y validación masiva. |
| evidence-service | Evidencias, dominios y reglas de extensión. |
| compatibility-service | Resolución de opciones y configuraciones. |
| selection-service | Filtrado, verificación, jerarquía, score y explicación. |
| availability-service | Mercados, proveedores, plazos y estado. |
| impact-service | Proyectos afectados por cambios de catálogo. |

## 21.2 Endpoints conceptuales

| Método y ruta | Uso |
| --- | --- |
| GET /v1/catalog/products | Buscar referencias publicadas. |
| GET /v1/catalog/products/{id}/revisions/{rev} | Leer snapshot exacto. |
| POST /v1/catalog/imports | Crear trabajo de importación. |
| POST /v1/catalog/imports/{id}/publish | Publicar staging aprobado. |
| POST /v1/selections | Ejecutar selección para un proyecto/revisión. |
| GET /v1/selections/{id} | Resultado, candidatos y trazabilidad. |
| POST /v1/products/{id}/verify | Recalcular referencia/configuración. |
| GET /v1/products/{id}/evidence | Evidencias y dominio. |
| POST /v1/catalog/impact-analysis | Analizar impacto de un cambio. |

## 21.3 Contratos

API versionada, unidades SI, valores originales conservados y esquemas JSON publicados.

Idempotency-Key en importaciones, publicaciones y selecciones.

ETags y optimistic locking para mantenimiento de catálogo.

Jobs asíncronos para importaciones y recalculado masivo.

Paginación por cursor y filtros expresivos, sin exponer consultas SQL.

Errores estructurados con código, severidad, campo y acción recomendada.

# 22. Auditoría, seguridad e invalidación

Toda publicación registra autor, revisores, diferencias, fecha y motivo.

Los costes internos y proveedores se protegen por rol.

Los ensayos y certificados pueden tener acceso restringido por licencia o confidencialidad.

Una modificación técnica invalida prestaciones y selecciones dependientes según grafo de dependencias.

Una modificación comercial no recalcula estructura, pero actualiza ranking si el usuario lo solicita.

Los proyectos M3/M4 nunca se actualizan automáticamente por cambios de catálogo.

Las exportaciones de catálogo y evidencias quedan auditadas.

# 23. Rendimiento y operación

| Métrica | Objetivo inicial |
| --- | --- |
| Búsqueda catálogo habitual | < 500 ms p95 |
| Filtrado de 10.000 referencias | < 2 s p95 |
| Selección con prestaciones cubiertas | < 5 s p95 |
| Selección con 20 recálculos completos | Trabajo asíncrono; progreso visible |
| Importación 5.000 referencias | < 5 min sin documentos pesados |
| Disponibilidad servicio catálogo | 99,5 % horario operativo |
| Reproducibilidad | Mismo snapshot y motor = mismo resultado/hash |

# 24. Informes y exportaciones

| Salida | Contenido |
| --- | --- |
| Informe de selección | Requisitos, candidatos, filtros, verificaciones, jerarquía y recomendación. |
| Ficha de producto interna | Datos técnicos completos, dominio, evidencias y revisión. |
| Ficha cliente | Información aprobada sin costes ni datos confidenciales. |
| Comparativo | Alternativas válidas y diferencias técnicas/comerciales. |
| Informe de descartes | Motivos codificados y acción para cumplir. |
| Informe de impacto | Proyectos y documentos afectados por cambio de catálogo. |
| Exportación maestra | XLSX/CSV/JSON controlado para integración y revisión. |

# 25. Estrategia de validación

## 25.1 Pirámide

Pruebas unitarias de filtros, reglas, jerarquías y scores.

Pruebas de esquema e importación con errores conocidos.

Reproducción de selecciones históricas Salvi aprobadas.

Recálculo de referencias estándar con Fases 3-11.

Comparación entre prestaciones de catálogo y cálculo independiente.

Correlación con ensayos y certificados disponibles.

Pruebas de sustitución, obsolescencia y revisiones.

Pruebas de rendimiento y concurrencia.

Validación de usabilidad con comercial e ingeniería.

Auditoría de una muestra antes de liberar el catálogo inicial.

## 25.2 Criterios cuantitativos

| Área | Criterio |
| --- | --- |
| Importación | 100 % de campos críticos mapeados o bloqueados; cero inferencias silenciosas. |
| Selección | 100 % de candidatos incumplidores descartados antes del ranking. |
| Reproducibilidad | Resultado y hash idénticos con mismos snapshots. |
| Jerarquía | Referencia recomendada coincide con casos manuales aprobados. |
| Trazabilidad | Cada recomendación enlaza a reglas, cálculos y revisión. |
| Regresión | Ningún cambio de selección no explicado entre versiones. |
| Rendimiento | Cumplimiento de objetivos p95 definidos. |

# 26. Casos mínimos de aceptación

| ID | Caso |
| --- | --- |
| AC12-001 | Referencia exacta cumple y se selecciona. |
| AC12-002 | Referencia solicitada incumple; se selecciona escalón siguiente. |
| AC12-003 | Dos familias no comparables: no usar “superior” sin regla. |
| AC12-004 | Ninguna referencia cumple: derivación a diseño especial. |
| AC12-005 | Producto obsoleto propone sustituto y conserva histórico. |
| AC12-006 | Referencia suspendida no aparece como ofertable. |
| AC12-007 | Producto válido técnicamente pero no disponible se separa. |
| AC12-008 | Mercado no autorizado bloquea selección. |
| AC12-009 | Norma/edición incompatible bloquea. |
| AC12-010 | Dato crítico ausente produce UNKNOWN y no recomendación. |
| AC12-011 | Importación Excel con unidades correctas. |
| AC12-012 | Importación con unidad ausente se bloquea. |
| AC12-013 | Código duplicado detectado. |
| AC12-014 | Revisión existente se actualiza creando nueva versión. |
| AC12-015 | Staging no visible en selección. |
| AC12-016 | Publicación requiere doble revisión técnica. |
| AC12-017 | Rollback conserva versiones y proyectos. |
| AC12-018 | Hash de documento de ensayo verificado. |
| AC12-019 | Ensayo sin dominio queda no aplicable. |
| AC12-020 | Regla de extensión válida cubre variante permitida. |
| AC12-021 | Cambio de puerta fuera de regla de extensión fuerza recálculo. |
| AC12-022 | Cambio de material fuera de ensayo bloquea. |
| AC12-023 | Prestación cubierta evita recálculo innecesario. |
| AC12-024 | Caché se invalida al cambiar geometría. |
| AC12-025 | Cambio de precio no invalida cálculo. |
| AC12-026 | Cambio de norma invalida selección. |
| AC12-027 | Configuración de brazo incompatible descartada. |
| AC12-028 | Acabado incompatible con ambiente descartado. |
| AC12-029 | Longitud de pieza >12 m sin segmentación descartada. |
| AC12-030 | Producto segmentado compatible se selecciona. |
| AC12-031 | Placa 200x200 requerida y referencia disponible. |
| AC12-032 | Placa requerida no disponible: variante condicionada. |
| AC12-033 | Puerta/equipo interior incompatible. |
| AC12-034 | Post-top Ø60 compatible. |
| AC12-035 | Adaptador necesario aparece en configuración y BOM futura. |
| AC12-036 | Catenaria activa descarta dominio estándar no especial. |
| AC12-037 | Altura >20 m fuerza ruta ampliada. |
| AC12-038 | Sismo gobernante obliga recálculo. |
| AC12-039 | Fatiga no cubierta bloquea nivel M3. |
| AC12-040 | Cimentación preliminar limita madurez de salida. |
| AC12-041 | Límite de utilización 90 % selecciona escalón adecuado. |
| AC12-042 | Cambio a 80 % selecciona referencia superior. |
| AC12-043 | Reserva excesiva penalizada en ranking. |
| AC12-044 | Menor coste gana entre candidatos equivalentes. |
| AC12-045 | Menor CO₂ gana con perfil ESG. |
| AC12-046 | Disponibilidad desempata referencias equivalentes. |
| AC12-047 | Score nunca rescata incumplidor. |
| AC12-048 | Explicación incluye candidato anterior descartado. |
| AC12-049 | Resultado reproduce selección con snapshot. |
| AC12-050 | Ejecución concurrente es determinista. |
| AC12-051 | Sustitución exacta migra proyecto abierto. |
| AC12-052 | Sustitución condicionada exige adaptación visible. |
| AC12-053 | Cadena de sustitución sin ciclos. |
| AC12-054 | Ciclo de sustitución bloqueado. |
| AC12-055 | Referencia retirada sigue visible en histórico. |
| AC12-056 | Proyecto M4 no se actualiza automáticamente. |
| AC12-057 | Análisis de impacto lista ofertas abiertas. |
| AC12-058 | Cambio de proveedor no altera prestación si proceso homologado. |
| AC12-059 | Proveedor no homologado limita selección. |
| AC12-060 | Certificado caducado cambia estado a condicionado. |
| AC12-061 | Modo Express oculta controles avanzados pero muestra hipótesis. |
| AC12-062 | Modo Ingeniería fuerza candidato para cálculo sin recomendarlo. |
| AC12-063 | Usuario comercial no publica catálogo. |
| AC12-064 | Administrador de catálogo no valida proyecto final. |
| AC12-065 | Costes internos ocultos al rol no autorizado. |
| AC12-066 | Exportación de evidencia queda auditada. |
| AC12-067 | Búsqueda por código parcial y familia. |
| AC12-068 | Filtro por mercado y disponibilidad. |
| AC12-069 | Comparador muestra diferencias de geometría y evidencia. |
| AC12-070 | Ficha cliente excluye información confidencial. |
| AC12-071 | Importación de 5.000 referencias cumple rendimiento. |
| AC12-072 | Filtrado de 10.000 referencias cumple p95. |
| AC12-073 | Error de cálculo parcial no elimina candidatos ya evaluados. |
| AC12-074 | Servicio de disponibilidad caído usa caché marcada. |
| AC12-075 | Sin caché de disponibilidad, resultado técnico separado del ofertable. |
| AC12-076 | Formato de moneda no altera valor almacenado. |
| AC12-077 | Multilingüe conserva código y valores. |
| AC12-078 | Regresión detecta cambio de recomendación. |
| AC12-079 | Golden case histórico reproducido. |
| AC12-080 | Auditoría completa desde requisito a evidencia. |

# 27. Entregables y criterio de cierre

Esquema canónico y migraciones de base de datos.

Biblioteca inicial importada con al menos familias representativas de acero, aluminio y hormigón.

Motor de búsqueda, filtros, jerarquía, selección y explicación.

Gestión de evidencias, dominios y reglas de extensión.

Administrador de catálogo con staging y publicación.

APIs, auditoría, permisos y análisis de impacto.

Interfaz Express, Ingeniería y comparación.

Golden cases y batería de aceptación superada.

Manual de importación, administración y selección.

Criterio de cierre · La fase no se considerará terminada por mostrar un catálogo. Debe demostrar que ninguna referencia se recomienda fuera de su dominio, que el criterio de “inmediatamente superior” es reproducible y que toda selección puede reconstruirse con sus snapshots.

# 28. Riesgos y decisiones pendientes

| ID | Decisión / riesgo | Responsable propuesto |
| --- | --- | --- |
| D12-01 | Inventario y calidad real del catálogo actual. | Producto / Oficina Técnica |
| D12-02 | Jerarquías y escalones de capacidad por familia. | Oficina Técnica / Comercial |
| D12-03 | Lista de ensayos y reglas de extensión disponibles. | Calidad / Oficina Técnica |
| D12-04 | Códigos ERP/PIM y sistema maestro de identidad. | Producto Digital / ERP |
| D12-05 | Mercados y restricciones comerciales por referencia. | Comercial / Calidad |
| D12-06 | Política de obsolescencia y sustitución. | Producto |
| D12-07 | Datos de disponibilidad, lead time y stock. | Compras / Operaciones |
| D12-08 | Pesos del score por perfil de proyecto. | Dirección / Comercial / OT |
| D12-09 | Tolerancia de masa entre catálogo, CAD y fabricación. | Producto / Calidad |
| D12-10 | Alcance de productos de terceros. | Dirección / Compras |
| D12-11 | Nivel de madurez mínimo por tipo de informe. | Oficina Técnica |
| D12-12 | Plan de depuración y validación del catálogo inicial. | Dirección Técnica |

# Anexo A · Pseudocódigo de selección

requirements = build_requirements(project_revision)
catalog = get_published_catalog(market, date, snapshot)
candidates = []
for product in catalog:
    filter_result = evaluate_hard_filters(product, requirements)
    if not filter_result.pass:
        record_discard(product, filter_result.reasons)
        continue
    applicability = evaluate_domain(product, requirements)
    verification = resolve_or_run_verification(product, requirements, applicability)
    if not verification.complies(internal_utilization_limit):
        record_discard(product, verification.governing_failure)
        continue
    candidates.append(build_valid_candidate(product, verification))

groups = group_by_comparable_hierarchy(candidates)
for group in groups:
    select_lowest_compliant_ordinal(group)
rank(valid_group_winners, secondary_score_profile)
return recommendation_or_custom_design()

# Anexo B · Ejemplo de objeto de selección

{
  "selection_id": "SEL-2026-000184",
  "catalog_snapshot": "CAT-2026.07.14-r3",
  "project_revision": "PRJ-ANG-01-R05",
  "recommended": {
    "reference": "COL-TC-10000-S355-03",
    "revision": "07",
    "configuration_hash": "...",
    "utilization": 0.82,
    "internal_limit": 0.90,
    "governing_check": "door_section_fatigue",
    "hierarchy_ordinal": 30,
    "confidence": "HIGH"
  },
  "alternatives": [],
  "discarded_summary": {},
  "selection_trace_hash": "..."
}

# Anexo C · Plantilla de importación mínima

| Campo | Obligatorio | Notas |
| --- | --- | --- |
| product_code | Sí | Identificador único estable. |
| revision | Sí | Revisión técnica. |
| family_code | Sí | Debe existir o crearse en staging. |
| material_grade | Sí | Resolver a biblioteca publicada. |
| nominal_height_m | Sí | No confundir con longitud total. |
| base_type | Sí | PLATE / EMBEDDED / SPECIAL. |
| geometry_definition | Sí para selección final | JSON o relación Fase 2. |
| status | Sí | Estado de catálogo. |
| market_scope | Sí | Mercados autorizados. |
| evidence_ids | Según madurez | Ensayos/cálculos/certificados. |
| hierarchy_id/ordinal | Sí para “superior” | Orden explícito. |

# Anexo D · Reglas no negociables resumidas

No seleccionar por altura nominal únicamente.

No rankear productos que no han superado filtros duros.

No extrapolar ensayos sin regla aprobada.

No modificar retrospectivamente proyectos congelados.

No confundir equivalencia comercial con equivalencia técnica.

No recomendar un producto sin geometría y material trazables.

No ocultar disponibilidad, obsolescencia o evidencia insuficiente.

No permitir que una IA cambie dominios o jerarquías aprobadas.

No emitir “apto para fabricar” desde una selección que no haya alcanzado M4.

# 25. Revisión v0.2: ampliaciones para cerrar gaps de catálogo y selección

La versión 0.2 refuerza la Fase 12 en los puntos que más riesgo generan en una aplicación real: calidad de datos heredados, configuración válida de variantes, selección explicable, dominio normativo, sincronización con ERP/PIM, gestión de catálogo multinacional y control de cambios. El objetivo es que la selección estándar sea rápida para comercial, pero tan trazable y reproducible como un cálculo de ingeniería.

## 25.1 Matriz de calidad y completitud por referencia

Cada referencia deberá disponer de un índice de calidad calculado, pero ese índice nunca sustituirá los bloqueos por ausencia de datos críticos. La aplicación distinguirá completitud, coherencia, vigencia y evidencia.

| Dimensión | Ejemplos de control | Efecto |
| --- | --- | --- |
| Identidad | Código único, revisión, familia, estado, mercado | Bloqueante si falta o está duplicada |
| Geometría | Altura, diámetros, espesores, tramos, puerta, base | Bloqueante para cálculo/selección final |
| Material | Calidad, norma, temple, espesor aplicable | Bloqueante si no resuelve a biblioteca publicada |
| Prestación | Dominio de cargas, deformación, fatiga, ensayo o cálculo | Condiciona nivel de madurez |
| Fabricación | Proceso, tolerancias, acabado, proveedores homologados | Bloqueante para liberación industrial |
| Comercial | Coste, precio, lead time, mercados | No invalida técnicamente; separa ofertable de técnicamente válido |
| Documental | Planos, certificados, DoP, ensayos, fechas | Bloqueante según nivel M0-M4 |

## 25.2 Estados de dato y procedencia

| Estado | Significado | Uso permitido |
| --- | --- | --- |
| CONFIRMED | Dato aprobado por responsable y publicado | Selección final |
| IMPORTED | Importado sin revisión completa | Staging o análisis |
| CALCULATED | Derivado por motor versionado | Selección si hash válido |
| ESTIMATED | Estimación interna | Solo predimensionamiento |
| CONSERVATIVE | Valor conservador aprobado | Selección condicionada |
| PENDING | Pendiente de completar | No selección final |
| CONFLICT | Fuentes discrepantes | Bloqueo hasta resolución |

Cada campo técnico crítico guardará source_type, source_id, imported_at, approved_by, approved_at, confidence_level y valor original antes de normalización.

# 26. Configurador de variantes y reglas de compatibilidad

Una referencia estándar no puede modelarse como un código con opciones de texto libre. La configuración deberá resolverse mediante un grafo de reglas que determine qué combinaciones son permitidas, cuáles requieren recalculo y cuáles generan una nueva referencia.

## 26.1 Tipos de opción

| Tipo | Ejemplos | Tratamiento |
| --- | --- | --- |
| Cosmética | Color, textura, etiquetado | No cambia cálculo; puede cambiar coste/lead time |
| Geométrica menor | Adaptador, placa de tapa, orientación | Verificación de compatibilidad |
| Estructural | Puerta, brazo, espesor, unión, placa | Recalculo o evidencia específica |
| Material/proceso | Calidad, aleación, soldadura, galvanizado | Nueva revisión o variante homologada |
| Mercado | Idioma, embalaje, certificado local | Restricción comercial/documental |
| Accesorio | Luminaria, panel, cámara, equipo interior | Actualiza cargas, BOM y compatibilidad |

## 26.2 Lenguaje de reglas

Las reglas deberán almacenarse en un DSL declarativo versionado, no en código disperso. Deben admitir REQUIRE, EXCLUDE, IMPLIES, RANGE, ONE_OF, ALL_OF y expresiones sobre atributos. Cada evaluación devolverá PASS, FAIL o UNKNOWN, junto con la regla y los campos responsables.

| Ejemplo | Interpretación |
| --- | --- |
| IF door.height > 600 THEN shell.thickness >= 4 | Puerta grande exige espesor mínimo |
| IF material = AL5083 AND finish = HOT_DIP_GALV THEN FAIL | Acabado incompatible |
| IF segment_count > 1 THEN joint.family IN approved_joint_families | Unión segmentada homologada |
| IF arm.count > 2 THEN evidence.requires_recalculation = true | Recalculo obligatorio |

# 27. Dominio técnico multidimensional

El dominio de una referencia no debe reducirse a un único momento admisible. Se almacenará como una envolvente multidimensional capaz de considerar simultáneamente geometría, acciones, dirección, base, puerta, fatiga, deformación y condiciones ambientales.

## 27.1 Variables mínimas de dominio

| Grupo | Variables |
| --- | --- |
| Geometría | Altura, diámetro, espesor, conicidad, segmentos, puerta, brazos |
| Acciones | N, Vy, Vz, My, Mz, T, dirección de viento, masas excéntricas |
| Servicio | Flecha, giro, frecuencia, vibración, fatiga |
| Base | Placa, pernos, empotramiento, rigidez |
| Ambiente | Corrosividad, temperatura, nieve, hielo, sismo |
| Normativa | País, anexo nacional, edición, método |
| Fabricación | Proceso, proveedor, tolerancias, acabado |

Cuando el dominio precalculado no sea rectangular, se almacenará como conjunto de puntos/hipersuperficie o como función evaluable. No se interpolará fuera del dominio y cualquier extrapolación quedará prohibida.

# 28. Algoritmo de selección explicable y determinista

El algoritmo deberá separar cinco fases: normalización de requisitos, filtrado duro, resolución de configuración, verificación técnica y ranking. La explicación será un resultado de primera clase, no un texto generado después.

| Paso | Salida obligatoria |
| --- | --- |
| 1. Normalizar | RequirementSnapshot con unidades, hipótesis y nivel de madurez |
| 2. Filtrar | Lista de candidatos y motivos codificados de descarte |
| 3. Configurar | Variantes válidas, adaptadores y cambios requeridos |
| 4. Verificar | Utilizaciones, deformaciones, fatiga, evidencia y confianza |
| 5. Jerarquizar | Ordinal de familia y primer escalón válido |
| 6. Rankear | Coste, peso, CO2, disponibilidad y riesgo |
| 7. Explicar | Recomendado, alternativas, candidato inferior descartado y motivo |

## 28.1 Reglas para la referencia inmediatamente superior

La selección seguirá la jerarquía publicada de la familia. Si una familia no dispone de jerarquía aprobada, la aplicación no inferirá el orden a partir del código, peso o espesor. En ese caso ofrecerá candidatos válidos sin declarar ninguno como inmediatamente superior.

El candidato inmediatamente inferior deberá evaluarse y mostrarse expresamente para demostrar por qué no cumple. Esto es esencial para auditoría y para evitar sobredimensionamientos injustificados.

## 28.2 Desempates y perfiles de ranking

| Perfil | Prioridad propuesta |
| --- | --- |
| Comercial estándar | Cumplimiento > coste > disponibilidad > peso > CO2 |
| Ingeniería | Cumplimiento > reserva objetivo > robustez > coste |
| ESG | Cumplimiento > CO2 > peso > coste |
| Entrega urgente | Cumplimiento > stock/lead time > coste |
| Mantenimiento | Cumplimiento > durabilidad > desmontabilidad > coste |

# 29. Gestión de catálogo multinacional y normativas locales

Una misma geometría puede tener códigos, certificados o condiciones de venta diferentes según país. El modelo distinguirá identidad técnica, identidad comercial y autorización de mercado.

| Entidad | Función |
| --- | --- |
| TechnicalProduct | Geometría, material y prestación común |
| CommercialSKU | Código ERP, moneda, embalaje y precio |
| MarketAuthorization | País, norma, certificados y restricciones |
| LocalizationPack | Idioma, ficha, etiquetas y documentos |
| SupplyRoute | Fábrica/proveedor, lead time, MOQ y riesgo |

La selección técnica podrá ser válida mientras la selección comercial sea no ofertable. La interfaz mostrará ambos estados de forma separada.

# 30. Integración ERP, PIM, PLM y gestión de identidad

La aplicación deberá declarar un sistema maestro para cada clase de dato. No se permitirá sincronización bidireccional sin reglas de propiedad y resolución de conflictos.

| Dato | Sistema maestro recomendado | Sincronización |
| --- | --- | --- |
| Código comercial, precio, stock | ERP | ERP -> Columns; confirmación de escritura si procede |
| Ficha comercial, idiomas, imágenes | PIM | PIM <-> Columns mediante revisión |
| Geometría, planos, BOM | PLM/CAD | PLM -> Columns con hash |
| Cálculos, dominios, evidencias | Columns Studio | Columns -> ERP/PIM/PLM como referencia |
| Proveedores y homologación | ERP/QMS | Lectura y caché versionada |

## 30.1 Resolución de conflictos

Ante valores discrepantes, el sistema no elegirá silenciosamente el más reciente. Generará un conflicto, identificará ambos sistemas, mostrará el impacto y exigirá resolución por un responsable.

# 31. Catálogo de productos de terceros y componentes de mercado

El catálogo podrá incorporar referencias de proveedores externos, pero deberán distinguirse de los productos Salvi. Se almacenarán fabricante, territorio, estado de homologación, licencia de uso, documentación, disponibilidad y riesgo de obsolescencia.

| Estado tercero | Uso |
| --- | --- |
| DISCOVERED | Información preliminar; no seleccionable |
| UNDER_REVIEW | En homologación |
| APPROVED | Seleccionable en ámbitos autorizados |
| CONDITIONED | Seleccionable con limitaciones |
| SUSPENDED | No ofertable; histórico visible |
| WITHDRAWN | Retirado; sustitución obligatoria |

# 32. Salud del catálogo y mantenimiento continuo

La aplicación incorporará un panel de salud para evitar que el catálogo se degrade con el tiempo.

| Indicador | Ejemplo de alerta |
| --- | --- |
| Completitud crítica | Referencias sin geometría o material resuelto |
| Evidencia | Ensayos caducados o sin dominio |
| Coherencia | Masa de catálogo difiere del CAD |
| Obsolescencia | Producto sin sustituto |
| Disponibilidad | Proveedor suspendido o lead time excesivo |
| Regresión | Cambio de recomendación no explicado |
| Uso | Referencias nunca usadas o demasiado seleccionadas |
| Duplicidad | Productos técnicamente equivalentes con códigos distintos |

Cada indicador deberá poder filtrarse por familia, material, mercado, fábrica y responsable. Las alertas críticas crearán tareas y podrán bloquear la publicación.

# 33. Migración inicial y depuración del catálogo Salvi

La puesta en marcha deberá ejecutarse por oleadas controladas, no mediante una importación única masiva.

| Oleada | Contenido | Criterio de aceptación |
| --- | --- | --- |
| 0. Inventario | Fuentes, responsables, duplicados y cobertura | Mapa de datos aprobado |
| 1. Familias prioritarias | Productos más vendidos y ensayados | Selección manual reproducida |
| 2. Resto de estándar | Referencias activas | Datos críticos completos |
| 3. Obsoletos/históricos | Trazabilidad y sustituciones | Histórico reconstruible |
| 4. Terceros | Componentes y soluciones homologadas | Dominio y proveedor aprobados |

La migración conservará código original, fuente, unidad original y fecha. Las transformaciones serán repetibles mediante plantillas de mapeo versionadas.

# 34. Seguridad, permisos y segregación de información

| Rol | Permisos clave |
| --- | --- |
| Técnico comercial | Buscar, configurar y seleccionar; sin ver costes sensibles si no autorizado |
| Ingeniero de producto | Editar datos técnicos en staging, verificar candidatos |
| Oficina Técnica | Aprobar dominios, evidencias y jerarquías |
| Producto/Marketing | Gestionar fichas y mercados |
| Compras/Operaciones | Disponibilidad, proveedor y lead time |
| Administrador catálogo | Publicar, retirar, gestionar migraciones |
| Auditor | Lectura completa de historial y evidencias |

Los documentos de ensayo, costes, márgenes y datos de proveedores se clasificarán por sensibilidad. Toda exportación masiva quedará auditada.

# 35. API ampliada y eventos de dominio

| Método / evento | Descripción |
| --- | --- |
| POST /v1/catalog/products/{id}/configurations/resolve | Resolver opciones, incompatibilidades y adaptadores |
| POST /v1/catalog/products/{id}/domain/evaluate | Evaluar requisitos frente al dominio |
| GET /v1/catalog/health | Indicadores de salud y alertas |
| POST /v1/catalog/conflicts/{id}/resolve | Resolver conflicto entre sistemas |
| catalog.product.published | Nueva revisión publicada |
| catalog.product.suspended | Referencia suspendida |
| catalog.evidence.expired | Evidencia caducada |
| catalog.selection.changed | Cambio de recomendación en regresión |
| catalog.substitution.created | Nueva sustitución aprobada |

Los eventos incluirán tenant, product_id, revision, actor, timestamp, correlation_id y before/after hash. Los consumidores deberán ser idempotentes.

# 36. Requisitos UX adicionales

La pantalla de selección deberá mostrar en una sola vista: requisitos, hipótesis, candidato recomendado, escalón inferior descartado, alternativas, utilización, estado técnico, estado comercial, evidencia y acciones para mejorar la solución.

| Vista | Contenido |
| --- | --- |
| Buscador catálogo | Código, familia, filtros, estado, mercado y disponibilidad |
| Configurador | Opciones válidas y efectos en tiempo real |
| Comparador | Diferencias técnicas, comerciales y documentales |
| Explicación | Árbol de filtros, reglas y cálculo gobernante |
| Salud catálogo | Errores, caducidades, duplicados y responsables |
| Impacto | Proyectos/ofertas afectados por un cambio |

# 37. Pruebas adicionales v0.2

| ID | Caso |
| --- | --- |
| AC12-081 | Campo crítico con estado CONFLICT bloquea selección final. |
| AC12-082 | Índice de calidad no rescata una referencia con dato crítico ausente. |
| AC12-083 | Opción cosmética no invalida cálculo. |
| AC12-084 | Opción estructural fuerza recalculo. |
| AC12-085 | Regla REQUIRE se evalúa y explica. |
| AC12-086 | Regla EXCLUDE bloquea combinación inválida. |
| AC12-087 | Grafo de opciones detecta ciclo. |
| AC12-088 | Dominio multidimensional acepta punto interior. |
| AC12-089 | Dominio multidimensional rechaza extrapolación. |
| AC12-090 | Candidato inferior se evalúa y aparece descartado. |
| AC12-091 | Familia sin jerarquía no declara “inmediatamente superior”. |
| AC12-092 | Perfil ESG cambia desempate sin alterar filtros. |
| AC12-093 | SKU distinto comparte identidad técnica. |
| AC12-094 | Mercado no autorizado mantiene validez técnica pero no ofertabilidad. |
| AC12-095 | Conflicto ERP-PLM requiere resolución. |
| AC12-096 | Evento de publicación es idempotente. |
| AC12-097 | Producto tercero DISCOVERED no seleccionable. |
| AC12-098 | Producto tercero CONDITIONED muestra restricciones. |
| AC12-099 | Alerta de ensayo caducado crea tarea. |
| AC12-100 | Diferencia de masa CAD-catálogo supera tolerancia y bloquea. |
| AC12-101 | Migración conserva valor y unidad original. |
| AC12-102 | Reimportación con mismo hash no duplica revisión. |
| AC12-103 | Plantilla de mapeo distinta genera resultado trazable. |
| AC12-104 | Exportación masiva queda auditada. |
| AC12-105 | Rol comercial no ve margen interno. |
| AC12-106 | Configurador resuelve adaptador obligatorio. |
| AC12-107 | Adaptador altera BOM futura y masa. |
| AC12-108 | Cambio de disponibilidad no altera jerarquía técnica. |
| AC12-109 | Cambio de proveedor homologado conserva cálculo. |
| AC12-110 | Proveedor suspendido cambia ofertabilidad. |
| AC12-111 | Dashboard de salud filtra por familia. |
| AC12-112 | Regresión detecta recomendación distinta por nueva jerarquía. |
| AC12-113 | Cambio explicado y aprobado actualiza golden case. |
| AC12-114 | Selección parcial persiste ante fallo de un recálculo. |
| AC12-115 | Requisitos con incertidumbre muestran estado condicionado. |
| AC12-116 | Modo Express no oculta bloqueos críticos. |
| AC12-117 | Comparador muestra fuente y fecha de cada dato. |
| AC12-118 | Sustitución condicionada exige adaptación. |
| AC12-119 | Cadena de sustitución larga se resuelve sin ciclos. |
| AC12-120 | Publicación bloqueada por conflicto crítico. |
| AC12-121 | Producto con evidencia de cálculo y ensayo prioriza nivel aprobado. |
| AC12-122 | Cambio de anexo nacional invalida dominio afectado. |
| AC12-123 | Regla de extensión expirada deja variante UNKNOWN. |
| AC12-124 | Selección en lote conserva trazabilidad por emplazamiento. |
| AC12-125 | Importación masiva tolera errores parciales en staging. |
| AC12-126 | Coste en moneda local se normaliza con fecha de cambio registrada. |
| AC12-127 | SKU sin precio aparece técnico no ofertable. |
| AC12-128 | Productos equivalentes se agrupan sin perder identidad. |
| AC12-129 | Acceso offline usa snapshot claramente marcado. |
| AC12-130 | Restauración de snapshot reproduce resultado previo. |
| AC12-131 | Búsqueda fonética no altera códigos exactos. |
| AC12-132 | Multilingüe no traduce nombres normativos ni códigos. |
| AC12-133 | Documento cliente usa revisión publicada exacta. |
| AC12-134 | Oferta abierta recibe alerta por producto suspendido. |
| AC12-135 | Proyecto M4 permanece congelado tras actualización. |
| AC12-136 | Impacto distingue técnico, comercial y documental. |
| AC12-137 | Regla de compatibilidad con unidad incorrecta se bloquea. |
| AC12-138 | DSL rechaza expresión no segura. |
| AC12-139 | Auditor reconstruye origen de un valor normalizado. |
| AC12-140 | Golden dataset completo reproduce 100 % de selecciones aprobadas. |

# 38. Criterios de cierre revisados para v0.2

| Área | Criterio de cierre |
| --- | --- |
| Datos | 100 % de referencias activas prioritarias sin conflictos críticos |
| Configuración | Todas las opciones estructurales gobernadas por reglas evaluables |
| Dominio | No existe recomendación fuera de dominio ni extrapolación |
| Jerarquía | Familias prioritarias con orden aprobado y casos manuales reproducidos |
| Integración | Propiedad de datos y resolución de conflictos definida con ERP/PIM/PLM |
| Regresión | Golden dataset reproduce selecciones históricas aprobadas |
| Explicabilidad | Cada recomendación y descarte se reconstruye por reglas y snapshots |
| Operación | Panel de salud, alertas, responsables y proceso de mantenimiento activos |
| Seguridad | Roles, exportaciones y datos sensibles auditados |
| Rendimiento | Objetivos p95 cumplidos con volumen realista de catálogo |

# 39. Decisiones adicionales pendientes

| ID | Decisión | Responsable propuesto |
| --- | --- | --- |
| D12-13 | Sistema maestro para identidad técnica y comercial | Producto Digital / ERP / PLM |
| D12-14 | DSL definitivo de compatibilidad y dominio | Arquitectura / Oficina Técnica |
| D12-15 | Tolerancias de discrepancia de masa y geometría | Calidad / Ingeniería |
| D12-16 | Perfiles de ranking y pesos por mercado | Dirección / Comercial |
| D12-17 | Política de catálogo de terceros | Dirección / Compras / Calidad |
| D12-18 | Frecuencia de revisión de evidencias y certificados | Calidad |
| D12-19 | Familias prioritarias para migración inicial | Producto / Comercial |
| D12-20 | Modelo de permisos y confidencialidad de costes | Dirección / IT |
| D12-21 | Criterio de equivalencia técnica entre códigos | Oficina Técnica |
| D12-22 | Golden dataset y responsable de regresión | Oficina Técnica / QA |

# 40. Conclusión v0.2

Con estas ampliaciones, la Fase 12 deja de ser únicamente un catálogo técnico y pasa a definir un sistema corporativo de decisión de producto. La selección estándar queda separada en cumplimiento, jerarquía, ranking y ofertabilidad; se controla la calidad de los datos; se evitan inferencias silenciosas; y cada resultado puede reconstruirse desde sus fuentes, reglas, cálculos y revisiones.

La implementación no deberá comenzar por el algoritmo de ranking, sino por la identidad de producto, la calidad de datos, las jerarquías aprobadas, el grafo de compatibilidades y el dominio técnico. Solo después deberá activarse la selección automática para usuarios comerciales.