SALVI STUDIO

COLUMNS

FASE 14

CAD paramétrico, BOM y documentación industrial

Especificación técnica funcional y de arquitectura

Versión 0.3 · Julio 2026

Uso interno · Salvi Lighting

# Control del documento

| Campo | Valor |
| --- | --- |
| Documento | Salvi Studio · Columns — Fase 14 |
| Título | CAD paramétrico, BOM y documentación industrial |
| Versión | 0.3 |
| Estado | Especificación completada para revisión técnica |
| Propietario funcional | Oficina Técnica / Ingeniería de Producto |
| Propietario técnico | Equipo Salvi Studio |
| Clasificación | Uso interno |

## Historial de cambios

| 0.3 | Julio 2026 | Versión completada: modelo industrial integral, contratos de datos, reglas CAD/BOM/planos, proveedores, embalaje, trazabilidad, liberación, validación y anexos de implementación. |
| --- | --- | --- |
| Versión | Fecha | Descripción |
| 0.2 | Julio 2026 | Revisión ampliada: contrato CAD ejecutable, MBD/PMI, GD&T, reglas de planos, BOM industrial, rutas, calidad, proveedor, liberación y validación cruzada. |
| 0.2 | Julio 2026 | Ampliación ejecutable: feature graph, MBD/PMI, GD&T, motor de planos, BOM, rutas, soldaduras, calidad, as-built, integraciones, IA controlada y gates de liberación. |

# Resumen ejecutivo

La Fase 14 convierte una solución técnica validada —estándar o especial— en una definición industrial coherente, fabricable, comprable, trazable y reutilizable. Es la fase que transforma resultados dispersos de geometría, cálculo, materiales, uniones, placa, cimentación, catálogo y optimización en un paquete único de producto: modelo CAD paramétrico, ensamblaje, planos, desarrollos, BOM multinivel, rutas de fabricación, controles, instrucciones, costes y documentación para producción, proveedor, montaje, cliente y archivo regulatorio.

El principio central es que no existirán varias “verdades” independientes. La geometría liberada, la BOM, los planos, el peso, el coste y los documentos deberán proceder de un mismo snapshot de producto. Un cambio en cualquier parámetro crítico invalidará de forma selectiva todos los artefactos dependientes. Ningún plano o archivo CAD podrá declararse apto para fabricación si no coincide con la revisión estructural validada, las bibliotecas congeladas y la lista de materiales publicada.

La IA podrá asistir en la clasificación de planos, redacción de instrucciones, revisión de coherencia, explicación de diferencias y extracción de datos de documentos heredados. No podrá generar de manera autónoma geometría oficial, cotas críticas, tolerancias, soldaduras, materiales o BOM sin que esos datos procedan del modelo determinista y de reglas aprobadas.

# 1. Objetivo, alcance y resultados esperados

## 1.1 Objetivo

Definir el sistema industrial digital que materializa cada diseño aprobado como un conjunto completo de datos y documentos, preparado para fabricación interna, subcontratación, compra, inspección, transporte, montaje y mantenimiento. La fase debe reducir al mínimo la interpretación manual y garantizar que todos los entregables sean consistentes entre sí.

## 1.2 Resultados obligatorios

Modelo maestro paramétrico y versionado del producto.

Ensamblaje 3D con piezas, subensamblajes, referencias, materiales y relaciones de montaje.

Exportación STEP AP242 y visualización ligera GLB; DXF para corte, plegado, plantillas y desarrollos.

Planos 2D de conjunto y detalle con cotas, tolerancias, soldaduras, acabados y notas de fabricación.

BOM de ingeniería, fabricación, compra, montaje, expedición y servicio.

Rutas de proceso, operaciones, tiempos, recursos, utillajes, controles y puntos de parada.

Peso neto, de compra, tratado, embalado y expedido; centro de gravedad e inercias por conjunto.

Coste industrial, contingencia, margen deseado y precio de venta, con segregación por permisos.

Paquetes documentales diferenciados para cliente, Oficina Técnica, producción, calidad, proveedor y obra.

Matriz de trazabilidad entre requisito, cálculo, geometría, pieza, BOM, plano, operación e inspección.

## 1.3 Alcance material y tipológico

Se incluyen acero, aluminio plegado o extrusionado y hormigón pretensado centrifugado; columnas con placa o empotradas; geometrías cilíndricas, troncocónicas, poligonales, plegadas, extrusionadas y escalonadas; columnas hasta 30 m en uno o varios tramos; brazos, luminarias, accesorios, paneles solares, baterías, cámaras, antenas, señales y hasta seis cables de catenaria como acciones aplicadas.

## 1.4 Exclusiones iniciales

Programación directa de máquinas CNC propietarias sin postprocesador homologado.

Generación nativa de SLDPRT/SLDASM en servidor sin integración oficial con SolidWorks.

Diseño completo de herrajes de catenaria.

Despiece completo de armaduras de cimentación.

Liberación automática para producción sin validación definida por permisos y madurez.

# 2. Principios no negociables

| Principio | Regla |
| --- | --- |
| Fuente única de verdad | CAD, BOM, planos, coste y documentos deben derivarse del mismo ProductSnapshot. |
| Determinismo | Con las mismas entradas, bibliotecas y versión del motor se obtendrán artefactos equivalentes y hashes reproducibles. |
| Trazabilidad | Cada cota, material, soldadura, tolerancia y cantidad debe enlazar con su origen. |
| Inmutabilidad | Los artefactos liberados no se sobrescriben; una modificación crea nueva revisión. |
| Fabricabilidad | No se generará geometría oficial que incumpla restricciones de proceso, transporte, galvanizado, herramientas o suministro. |
| Segregación de madurez | Borrador, revisión, aprobado, liberado y obsoleto tendrán marcas y permisos diferentes. |
| No ambigüedad | Toda instrucción crítica deberá ser estructurada; el texto libre será complementario. |
| Validación cruzada | Masa CAD, BOM, longitudes, superficies, taladros, soldaduras y planos deberán reconciliarse automáticamente. |
| Neutralidad CAD | El modelo canónico no dependerá de una única aplicación de escritorio. |
| IA asistiva | La IA no será autoridad sobre geometría ni fabricación. |

# 3. Posición de la fase en el flujo end-to-end

Congelar revisión técnica validada y bibliotecas.

Construir ProductSnapshot industrial.

Resolver arquitectura de producto y codificación.

Generar piezas paramétricas y ensamblaje.

Calcular propiedades físicas y reconciliar con cálculo.

Generar BOM y rutas de fabricación.

Generar planos, DXF, STEP y paquetes documentales.

Ejecutar validaciones automáticas y revisión humana.

Liberar revisión industrial y publicar a ERP/PDM/PLM.

Gestionar cambios, sustituciones y as-built.

La fase recibirá únicamente soluciones con estado técnico compatible. Un diseño preliminar podrá generar artefactos marcados como “NO APTO PARA FABRICACIÓN”, pero no podrá publicar una BOM productiva ni un plano liberado.

# 4. Arquitectura del producto digital

## 4.1 ProductSnapshot

El ProductSnapshot será el contrato inmutable que agrupa la definición completa del producto en una revisión. Incluirá identificadores, geometría canónica, materiales, procesos, verificaciones, interfaces, catálogo congelado, costes aplicables, reglas de documentación y hashes de dependencias.

## 4.2 Jerarquía de producto

| Nivel | Ejemplos | Regla |
| --- | --- | --- |
| Producto | Columna completa | Objeto vendible y verificable. |
| Ensamblaje | Fuste + brazo + placa + accesorios | Agrupa piezas y relaciones de montaje. |
| Subensamblaje | Tramo superior, puerta reforzada, jaula de pernos | Puede comprarse, fabricarse o montarse. |
| Pieza | Chapa plegada, placa, refuerzo, perfil | Unidad geométrica y de trazabilidad. |
| Operación | Corte, plegado, soldadura, galvanizado | Transformación controlada. |
| Consumible | Hilo, gas, pintura, mortero | Se calcula por regla o cantidad. |
| Documento | Plano, certificado, informe | Artefacto ligado a revisión. |

## 4.3 Identidad y codificación

Cada objeto tendrá UUID técnico, código humano y revisión. Se distinguirán código de diseño, referencia Salvi, SKU comercial, código de pieza, lote y número de serie. La codificación no deberá incorporar demasiada semántica mutable. El sistema admitirá reglas por familia, planta y mercado.

# 5. Modelo CAD canónico

## 5.1 Kernel y representación

El CAD oficial se generará mediante un kernel geométrico determinista. Se recomienda Open Cascade Technology u otro kernel industrial con B-Rep robusta, operaciones booleanas, superficies desarrollables, STEP AP242 y control de tolerancias. El visor web utilizará una representación derivada ligera, nunca será la fuente geométrica oficial.

## 5.2 Niveles de representación

| Nivel | Uso | Contenido |
| --- | --- | --- |
| G0 Esquemático | Configuración rápida | Ejes, envolventes y puntos de interfaz. |
| G1 Cálculo | Motor estructural | Secciones, offsets, masas y discontinuidades. |
| G2 Ingeniería | Revisión técnica | Sólidos nominales, huecos, refuerzos y uniones. |
| G3 Fabricación | Planos/CAM | Espesores, desarrollos, biseles, taladros y tolerancias. |
| G4 As-built | Calidad/servicio | Mediciones, desviaciones y serialización. |

## 5.3 Sistemas de coordenadas

Sistema global del proyecto.

Sistema del producto con Z vertical nominal.

Sistema local por tramo y pieza.

Sistema de fabricación y desarrollo.

Sistema de montaje en obra.

Sistema angular común para puerta, costuras, brazos, pernos y cables.

## 5.4 Tolerancia geométrica

Se mantendrán separadas la tolerancia numérica del kernel, la tolerancia nominal de diseño y la tolerancia de fabricación. Las booleanas y exportaciones deberán ejecutarse con tolerancias controladas. Se bloquearán sólidos no manifold, caras degeneradas, aristas abiertas, auto-intersecciones o volúmenes negativos.

# 6. Generación paramétrica por familia

## 6.1 Fustes metálicos

Cilíndricos y troncocónicos circulares.

Poligonales de número de caras configurable.

Plegados con líneas, radios y secuencia de plegado.

Escalonados por estaciones y transiciones.

Segmentados con interfaces de Fase 9.

Huecos, puerta, refuerzos, soporte interior, drenajes y entradas de cable.

## 6.2 Aluminio extrusionado

Los perfiles se construirán desde una sección maestra versionada. Se conservarán identificación de matriz, aleación, temple, dirección de extrusión, cavidades, espesores y zonas mecanizables. Los mecanizados se definirán como features dependientes y no como sólidos desconectados.

## 6.3 Hormigón pretensado centrifugado

El modelo incluirá superficie exterior e interior, conicidad, cabezales, insertos, pasos, puntos de izado y representación de elementos activos. Se distinguirá geometría nominal de molde, geometría de cálculo y as-built. El CAD no sustituirá el modelo por fibras del cálculo, pero mantendrá correspondencia de estaciones.

## 6.4 Brazos y accesorios

Brazos rectos, curvos, plegados o soldados se modelarán con interfaces normalizadas. Luminarias y accesorios podrán usar modelos simplificados o detallados, siempre con masa, centro de gravedad, envolvente, interfaz y área proyectada coherentes.

# 7. Chapa, desarrollos y DXF

## 7.1 Desarrollo de fustes

El sistema calculará desarrollos de cilindros, troncos de cono y secciones poligonales plegadas. Para cada pieza producirá contorno, líneas de plegado, marcas, taladros, ranuras, biseles y referencias. La fórmula analítica se contrastará con el desarrollo geométrico del kernel.

## 7.2 Compensación de plegado

Los desarrollos de chapa incorporarán radio interior, K-factor o tabla de doblado, recuperación elástica, orientación de laminación y proceso. Los parámetros procederán de biblioteca por material, espesor, herramienta y planta. No se permitirá usar un K-factor genérico en piezas liberadas sin validación.

## 7.3 Convención DXF

| Capa | Contenido | Regla |
| --- | --- | --- |
| CUT_OUTER | Corte exterior | Contorno cerrado, sin duplicados. |
| CUT_INNER | Huecos y taladros | Contornos cerrados. |
| BEND_UP | Plegado positivo | Tipo de línea definido. |
| BEND_DOWN | Plegado negativo | Tipo de línea definido. |
| ETCH | Marcado | No estructural. |
| CENTER | Ejes y centros | No mecanizar. |
| BEVEL | Preparación de borde | Parámetros asociados. |
| NO_CUT | Información | Ignorada por CAM. |

## 7.4 Nesting

La primera versión podrá calcular consumo y aprovechamiento mediante rectángulos o polígonos, pero el nesting productivo se realizará con un motor homologado o integración CAM. Se almacenarán formato de chapa, margen, separación, sentido de laminación, remanente y rendimiento.

# 8. SolidWorks y formatos de intercambio

## 8.1 STEP AP242

STEP AP242 será el formato neutro principal. Debe conservar ensamblaje, nombres, colores funcionales, propiedades, unidades y, cuando sea viable, PMI. Se exportará con sistema de coordenadas estable y control de tolerancias.

## 8.2 Integración SolidWorks

La integración nativa se planteará mediante API oficial en un agente Windows controlado. Generará SLDPRT/SLDASM/SLDDRW desde parámetros o importará STEP y aplicará metadatos. La app web no fingirá producir historial de operaciones editable si no existe una integración real. Los archivos nativos se considerarán derivados y deberán llevar hash del modelo canónico.

## 8.3 Política de formatos

| Formato | Uso | Estado |
| --- | --- | --- |
| STEP AP242 | Intercambio 3D oficial | Obligatorio |
| DXF | Corte, plegado y plantillas | Obligatorio |
| PDF | Planos e informes | Obligatorio |
| GLB | Visor web | Derivado |
| SLDPRT/SLDASM | SolidWorks | Integración progresiva |
| IGES | Compatibilidad heredada | Solo excepción |
| STL | Prototipo visual | No oficial |

# 9. Planos 2D y PMI

## 9.1 Tipos de plano

Plano general del producto.

Plano de conjunto y montaje.

Plano de cada tramo.

Plano de chapa desarrollada.

Plano de puerta y refuerzos.

Plano de placa base y rigidizadores.

Plantilla y jaula de pernos.

Planos de brazos y accesorios.

Plano de uniones segmentadas.

Plano de cimentación geométrica.

Plano de embalaje e izado.

## 9.2 Contenido mínimo

Cada plano deberá incluir código, revisión, estado, material, masa, escala, unidades, proyección, tolerancias generales, acabado, soldaduras, notas, lista de piezas, referencias cruzadas y aprobación. Las cotas críticas se generarán desde features semánticos; no se permitirán cotas puramente gráficas desconectadas del modelo.

## 9.3 Soldaduras

Los símbolos se generarán desde WeldDefinition: proceso, tipo, garganta, longitud, continuidad, preparación, lado, calidad, categoría de fatiga, WPS y END. La soldadura representada en plano deberá reconciliarse con BOM de consumibles, ruta y verificaciones.

## 9.4 Tolerancias

Se aplicarán tolerancias generales por familia y tolerancias específicas por feature. El sistema detectará cadenas incompatibles, sobredefinición, tolerancias inferiores a la capacidad del proceso y cotas ausentes en características críticas.

# 10. BOM multinivel

## 10.1 Vistas de BOM

| Vista | Finalidad |
| --- | --- |
| EBOM | Definición de ingeniería. |
| MBOM | Fabricación y montaje por operaciones. |
| PBOM | Compra y subcontratación. |
| SBOM | Expedición y embalaje. |
| As-built BOM | Trazabilidad real por lote/serie. |
| Service BOM | Repuestos y mantenimiento. |

## 10.2 Tipos de línea

Pieza fabricada.

Componente comprado.

Materia prima.

Consumible calculado.

Servicio subcontratado.

Elemento fantasma para estructura de montaje.

Artículo alternativo u homologado.

Residuo o coproducto recuperable.

## 10.3 Cálculo de cantidades

Las cantidades podrán ser directas, geométricas, por fórmula, por rendimiento o por operación. Cada regla deberá indicar unidad base, redondeo, merma, lote mínimo y procedencia. La masa de cada línea se reconciliará con el CAD cuando exista geometría.

## 10.4 Sustituciones

Las alternativas deberán mantener equivalencia técnica explícita. Una sustitución de material, perno, pintura, perfil o consumible podrá requerir recálculo, revisión documental o aprobación. No se reemplazará una referencia por precio sin ejecutar las reglas de compatibilidad.

# 11. Materias primas, mermas y propiedades físicas

## 11.1 Estados de masa

Masa neta CAD.

Masa teórica por densidad nominal.

Masa de materia prima comprada.

Masa tras mecanizado.

Masa tras recubrimiento.

Masa de conjunto montado.

Masa de embalaje y expedición.

## 11.2 Reconciliación

La diferencia entre masa CAD y masa BOM se descompondrá por densidad, redondeo, consumibles, recubrimientos, holguras y piezas sin geometría. Se establecerán umbrales bloqueantes por familia.

## 11.3 Centro de gravedad e izado

El sistema calculará centro de gravedad, ejes principales e inercias de cada tramo y conjunto, tanto en configuración de transporte como de servicio. Estos datos alimentarán puntos de izado, embalaje, grúas, estabilidad temporal y documentación de montaje.

# 12. Rutas de fabricación y subcontratación

## 12.1 Routing

Cada artículo tendrá una o varias rutas homologadas, con operaciones secuenciales, alternativas, centros de trabajo, tiempos, capacidades, utillajes, entradas, salidas, controles y documentos.

## 12.2 Operaciones iniciales

Recepción y trazabilidad de material.

Corte láser/plasma/sierra.

Biselado y mecanizado.

Plegado o curvado.

Preparación y soldadura longitudinal.

Montaje de puerta y refuerzos.

Soldaduras circunferenciales y accesorios.

Enderezado y control dimensional.

Galvanizado, anodizado o pintura.

Mecanizados posteriores y reparación.

Montaje final, etiquetado y embalaje.

Inspección, liberación y expedición.

## 12.3 Make-or-buy

El motor podrá comparar fabricación interna y subcontratación mediante capacidad, plazo, coste, calidad, territorio, tamaño máximo y homologación. La decisión será explícita y podrá bloquearse por proyecto.

## 12.4 Instrucciones de trabajo

Las instrucciones combinarán datos estructurados, vistas, secuencia, herramientas, parámetros, puntos de control y riesgos. La IA podrá redactar texto a partir de estos datos, pero las variables críticas se insertarán directamente desde el modelo y quedarán protegidas.

# 13. Control de calidad e inspección

## 13.1 Plan de control

El plan de control se generará desde características críticas y ruta. Cada control tendrá método, instrumento, frecuencia, tolerancia, responsable, evidencia y reacción ante no conformidad.

## 13.2 Características críticas

Material, espesor y certificado.

Longitud, rectitud, conicidad y torsión.

Dimensiones y posición de puerta.

Patrón de pernos y planitud de placa.

Soldaduras y END.

Espesor y continuidad de recubrimiento.

Solapes y uniones de tramos.

Masa y centro de gravedad.

Pretensado y geometría en hormigón.

Marcado y trazabilidad.

## 13.3 As-built

Las mediciones reales podrán asociarse a lote o número de serie. Si una desviación modifica la capacidad o interfaz, se activará recalificación técnica. El as-built no sobrescribirá el nominal; generará una capa de conformidad y, si procede, un modelo actualizado.

# 14. Paquetes documentales

## 14.1 Paquete para cliente

Ficha de producto y configuración.

Plano general y dimensiones de interfaz.

Resumen de cumplimiento y prestaciones.

Peso, acabado y mantenimiento.

Memoria de cálculo resumida o extensa según contrato.

Documentación de conformidad aplicable.

## 14.2 Paquete de ingeniería

Modelo y planos completos.

Memoria de cálculo completa.

Matriz de hipótesis y verificaciones.

BOM de ingeniería.

Análisis de cambios y trazabilidad.

Resultados de validación y ensayos.

## 14.3 Paquete de producción/proveedor

Planos liberados.

DXF/STEP y lista de archivos.

MBOM/PBOM.

Ruta e instrucciones.

WPS, END y plan de control.

Requisitos de certificados, embalaje y entrega.

## 14.4 Paquete de obra

Plano de cimentación e interfaces.

Plantilla de pernos.

Secuencia de montaje e izado.

Pares de apriete cuando procedan.

Controles de recepción y verticalidad.

Checklist y acta de instalación.

## 14.5 Paquete regulatorio

Se generará según mercado, fecha, especificación armonizada y estado de evaluación. El sistema no asumirá que el cálculo de proyecto equivale por sí mismo a conformidad de producto.

# 15. Motor documental

## 15.1 Plantillas

Las plantillas serán versionadas por idioma, mercado, cliente, tipo de producto y nivel de detalle. Separarán contenido estructurado, cláusulas aprobadas, variables y anexos.

## 15.2 Idiomas

Se soportarán ES, EN, FR, CA, IT y PT. Los términos técnicos procederán de glosario controlado. Los valores y unidades no se traducirán mediante IA libre.

## 15.3 Generación y firma

Cada PDF incorporará código, revisión, estado, fecha, motor y hash. Se reservará integración futura con firma electrónica. Un documento sustituido conservará acceso histórico y marca de obsolescencia.

## 15.4 Uso de IA

Redactar explicaciones desde datos estructurados.

Resumir cambios entre revisiones.

Proponer notas de fabricación a partir de reglas.

Clasificar y extraer documentos heredados.

Detectar incoherencias lingüísticas.

Nunca modificar números, materiales o tolerancias confirmados.

# 16. Validación automática de coherencia

Hash del ProductSnapshot coincide en todos los artefactos.

Masa CAD reconciliada con BOM.

Número y diámetro de pernos coinciden entre CAD, plano y BOM.

Puerta, refuerzo y soporte coinciden con cálculo local.

Soldaduras coinciden entre verificación, plano, BOM y ruta.

Longitudes y diámetros de tramos coinciden con análisis estructural.

Desarrollos DXF reconstruyen la geometría nominal dentro de tolerancia.

Material y espesor coinciden con biblioteca congelada.

Acabado y sistema anticorrosivo coinciden en todas las vistas.

Uniones y solapes coinciden con Fase 9.

Placa y anclajes coinciden con Fase 10.

Cimentación coincide con Fase 11.

No existen referencias obsoletas o no homologadas sin excepción.

Todos los documentos tienen revisión y estado correctos.

No hay archivos huérfanos ni dependencias no publicadas.

Los errores se clasificarán como BLOCKING, ERROR, WARNING o INFO. Los bloqueantes impedirán liberar. Las excepciones requerirán motivo, usuario, fecha y aprobación.

# 17. Gestión de cambios y revisiones

## 17.1 ECR/ECO

Los cambios se gestionarán mediante solicitud y orden de cambio. La app calculará impacto en cálculos, CAD, BOM, stock, compras, producción, documentación, proyectos y productos ya instalados.

## 17.2 Clasificación del cambio

| Clase | Ejemplo | Acción |
| --- | --- | --- |
| Editorial | Nota o formato | No recálculo; regenerar documento. |
| Industrial | Proveedor equivalente | Validar compatibilidad y coste. |
| Geométrico no estructural | Taladro auxiliar | Revisar interferencia y fabricación. |
| Estructural | Espesor, diámetro, soldadura | Recálculo completo afectado. |
| Regulatorio | Norma o marcado | Revisar documentación y validez. |

## 17.3 Effectivity

Toda revisión podrá tener vigencia por fecha, lote, número de serie, planta, mercado o proyecto. ERP y producción recibirán solo revisiones liberadas y efectivas.

# 18. Arquitectura técnica

## 18.1 Servicios

| Servicio | Responsabilidad |
| --- | --- |
| product-definition-service | Construye y versiona ProductSnapshot. |
| cad-generation-service | Genera B-Rep, STEP, DXF, GLB y propiedades. |
| drawing-service | Genera vistas, cotas y planos. |
| bom-service | Construye y reconcilia EBOM/MBOM/PBOM/SBOM. |
| routing-service | Genera rutas e instrucciones. |
| document-service | Genera paquetes DOCX/PDF y manifiestos. |
| release-service | Orquesta validaciones, aprobaciones y publicación. |
| integration-service | ERP/PDM/PLM/SolidWorks/proveedores. |
| artifact-store | Almacena binarios inmutables y hashes. |
| quality-service | Plan de control, as-built y no conformidades. |

## 18.2 Ejecución asíncrona

CAD, planos y paquetes documentales se ejecutarán como trabajos asíncronos idempotentes. Cada trabajo registrará inputs, versión del contenedor, kernel, logs, artefactos y resultado. Los reintentos no crearán revisiones duplicadas.

## 18.3 Almacenamiento

PostgreSQL almacenará metadatos y relaciones; almacenamiento de objetos versionado conservará CAD, planos, informes y evidencias. Se aplicarán retención, copias, cifrado y permisos por proyecto y clasificación.

# 19. Modelo de datos

| Entidad | Finalidad |
| --- | --- |
| ProductSnapshot | Contrato industrial congelado. |
| ProductAssembly | Jerarquía de montaje. |
| PartDefinition | Pieza y parámetros. |
| FeatureDefinition | Hueco, taladro, pliegue, soldadura, etc. |
| InterfaceDefinition | Acoplamientos controlados. |
| CadArtifact | Archivo y metadatos CAD. |
| DrawingArtifact | Plano y revisión. |
| BomHeader | Cabecera de vista BOM. |
| BomLine | Componente, cantidad y regla. |
| MaterialRequirement | Materia prima, formato y merma. |
| Routing | Ruta homologada. |
| Operation | Proceso, recurso y tiempo. |
| WorkInstruction | Instrucción estructurada. |
| InspectionPlan | Plan de calidad. |
| InspectionCharacteristic | Control y tolerancia. |
| DocumentPackage | Conjunto por destinatario. |
| DocumentArtifact | Documento individual. |
| ReleaseRecord | Liberación y aprobación. |
| ChangeRequest | Solicitud de cambio. |
| ChangeOrder | Cambio aprobado. |
| SupplierManufacturingCapability | Límites del proveedor. |
| AsBuiltMeasurement | Medición real. |
| NonConformance | Desviación y disposición. |
| ArtifactManifest | Lista completa de archivos y hashes. |

# 20. API y contratos

## 20.1 Endpoints principales

| Endpoint | Función |
| --- | --- |
| POST /product-snapshots | Crear snapshot desde revisión validada. |
| POST /cad/jobs | Generar CAD y derivados. |
| GET /cad/jobs/{id} | Estado y manifiesto. |
| POST /drawings/jobs | Generar planos. |
| POST /boms/build | Construir vistas BOM. |
| POST /routings/build | Generar rutas. |
| POST /documents/packages | Generar paquete documental. |
| POST /releases/validate | Ejecutar gate de liberación. |
| POST /releases | Liberar revisión. |
| POST /changes/impact | Analizar impacto. |
| POST /integrations/erp/publish | Publicar datos liberados. |

## 20.2 Contrato de artefacto

Cada artefacto incluirá artifact_id, type, format, revision, state, source_snapshot_hash, generator_version, created_at, created_by, checksum, units, coordinate_system, dependencies y validation_status.

## 20.3 Idempotencia

Las solicitudes usarán idempotency_key. Si el snapshot, configuración y versión del generador coinciden, el sistema reutilizará artefactos válidos o regenerará de forma controlada.

# 21. Front-end y experiencia de usuario

## 21.1 Espacio de trabajo

Árbol de producto y revisiones.

Visor 3D con selección cruzada CAD–BOM–plano.

Panel de propiedades y features.

Editor de BOM con procedencia y reglas.

Editor de rutas y operaciones.

Panel de documentos y estado.

Centro de validación y discrepancias.

Comparador de revisiones 3D, BOM y documental.

## 21.2 Modos

| Modo | Usuario | Capacidad |
| --- | --- | --- |
| Express | Técnico comercial | Visualizar, generar paquete preliminar y solicitar revisión. |
| Ingeniería | Ingeniero de producto | Editar definición, revisar CAD/BOM y resolver errores. |
| Industrialización | Producción/compras | Rutas, proveedores, tiempos, embalaje. |
| Calidad | Calidad | Plan de control, as-built, NC. |
| Administrador | Responsable | Plantillas, reglas y liberaciones. |

## 21.3 Asistente IA

El asistente podrá responder “¿qué falta para liberar?”, explicar discrepancias, preparar una solicitud de cambio, localizar una pieza o interpretar un comentario. Toda acción propuesta se mostrará antes de aplicarse y quedará auditada.

# 22. Integraciones

## 22.1 ERP/PIM/PLM/PDM

Se definirán propietarios de cada dato. Salvi Studio será propietario de la definición técnica y de la evidencia de cálculo; ERP, de stock, compras y contabilidad; PIM, de atributos comerciales publicados; PDM/PLM, de archivos y cambios cuando exista. Los conflictos se resolverán mediante reglas, no por “último dato recibido”.

## 22.2 Proveedores

Se generarán paquetes seguros por proveedor, sin exponer costes internos o información no necesaria. La devolución de ofertas, capacidades, certificados y as-built se vinculará al mismo paquete y revisión.

## 22.3 SolidWorks

El conector deberá soportar generación, actualización, extracción de masa, comparación de geometría y publicación controlada. Se ejecutará en una infraestructura Windows con licencias y versiones gestionadas.

# 23. Seguridad, permisos y propiedad intelectual

Separación entre geometría, costes, márgenes, proveedores y documentación regulatoria.

Permisos por rol, proyecto, país y paquete.

Marcas de agua para borradores y documentos compartidos.

Expiración y revocación de enlaces de proveedor.

Cifrado en tránsito y reposo.

Auditoría de descargas y publicaciones.

Protección de modelos estándar, know-how y reglas Salvi.

No incluir archivos fuente innecesarios en paquetes externos.

# 24. Rendimiento y escalabilidad

| Operación | Objetivo inicial |
| --- | --- |
| Generar GLB preliminar | < 5 s para columna típica. |
| Generar STEP de producto | < 60 s típico; < 5 min complejo. |
| Construir BOM | < 3 s sin integraciones remotas. |
| Generar paquete documental | < 2 min típico. |
| Comparar revisiones | < 20 s para conjunto típico. |
| Publicar a ERP | Transacción controlada < 30 s, con cola si falla. |

Los objetivos deberán medirse con conjuntos de referencia reales. Se usará caché por snapshot y paralelización solo donde no comprometa determinismo.

# 25. Estrategia de validación

## 25.1 Niveles

V0: validación de esquema y reglas.

V1: propiedades geométricas frente a cálculos analíticos.

V2: comparación con CAD de referencia.

V3: reconciliación CAD–BOM–plano.

V4: fabricación piloto y medición as-built.

V5: auditoría del flujo completo y liberación productiva.

## 25.2 Casos de referencia

Columna acero circular de una pieza.

Columna poligonal plegada con puerta.

Columna de dos tramos slip-fit.

Columna aluminio 5083 soldada.

Columna extrusionada con mecanizados.

Columna hormigón pretensado.

Báculo con brazo y luminaria.

Columna solar con panel y batería.

Columna con placa y jaula estándar.

Columna especial con catenarias.

## 25.3 Tolerancias de validación iniciales

| Métrica | Criterio |
| --- | --- |
| Volumen CAD vs analítico | ≤ 0,1 % en geometrías simples. |
| Masa CAD vs BOM geométrica | ≤ 0,5 % sin consumibles/recubrimientos. |
| Área de chapa desarrollada | ≤ 0,2 % respecto a referencia. |
| Posición de interfaces | ≤ 0,1 mm o tolerancia funcional definida. |
| Reconstrucción DXF | Dentro de tolerancia de fabricación. |
| Cantidad de piezas | Coincidencia exacta. |
| Hash y revisión | Coincidencia exacta. |

# 26. Casos mínimos de aceptación

| Rango | Cobertura |
| --- | --- |
| AC14-001–020 | ProductSnapshot, inmutabilidad, estados, hashes y reproducibilidad. |
| AC14-021–040 | Generación de fustes, tramos, puertas, brazos y accesorios. |
| AC14-041–060 | Desarrollos, plegados, DXF, capas y reconstrucción. |
| AC14-061–080 | STEP AP242, ensamblajes, nombres, unidades y propiedades. |
| AC14-081–100 | Planos, cotas, soldaduras, tolerancias y notas. |
| AC14-101–120 | EBOM/MBOM/PBOM/SBOM, cantidades, mermas y sustituciones. |
| AC14-121–140 | Rutas, operaciones, instrucciones, proveedores y make-or-buy. |
| AC14-141–160 | Calidad, as-built, no conformidades y recalificación. |
| AC14-161–180 | Paquetes documentales, idiomas, permisos y publicación. |
| AC14-181–200 | Cambios, integraciones, rendimiento, seguridad y recuperación. |

Cada caso tendrá entradas, bibliotecas, versión, resultado esperado, tolerancia, evidencia y responsable. Los golden masters incluirán archivos CAD, imágenes renderizadas, BOM y documentos.

# 27. Criterios de cierre de la fase

ProductSnapshot aprobado y estable.

Kernel CAD y formatos definidos y validados.

Generación de al menos diez productos reales sin correcciones manuales críticas.

Reconciliación automática CAD–BOM–planos aprobada.

Planos y DXF aceptados por producción o proveedor piloto.

BOM multinivel publicada en entorno de prueba ERP.

Rutas e instrucciones validadas por industrialización.

Paquetes para cliente, proveedor y obra aprobados.

Gestión de revisiones y cambios demostrada end-to-end.

Casos AC14 obligatorios superados.

Permisos, auditoría, backup y recuperación verificados.

Oficina Técnica y Producción autorizan pasar a uso piloto.

# 28. Entregables

Especificación funcional y técnica v1.0.

Esquemas JSON y modelo relacional.

Biblioteca inicial de plantillas de producto.

Convenciones STEP, DXF, capas y nomenclatura.

Plantillas de planos y documentos.

Reglas EBOM–MBOM–PBOM–SBOM.

Biblioteca inicial de rutas y operaciones.

Motor de validación de coherencia.

Conectores piloto SolidWorks y ERP.

Suite de pruebas y golden masters.

Manual de administración y liberación.

Guía de proveedores y paquete de subcontratación.

# 29. Riesgos y mitigaciones

| Riesgo | Mitigación |
| --- | --- |
| Divergencia CAD/BOM | Fuente única, hashes y reconciliación bloqueante. |
| CAD no editable en SolidWorks | Conector nativo progresivo y declaración clara del nivel de editabilidad. |
| Errores en DXF | Capas controladas, reconstrucción y pilotos CAM. |
| Demasiadas variantes | Arquitectura modular y reglas de configuración. |
| Datos ERP inconsistentes | Gobierno de propiedad y staging. |
| Planos incompletos | Características críticas y checklist automático. |
| Dependencia de proveedor | Formatos neutros y arquetipos estándar. |
| IA altera datos críticos | Plantillas protegidas e inserción determinista. |
| Cambios no propagados | Grafo de dependencias e invalidación. |
| Fuga de know-how | Paquetes mínimos y permisos finos. |

# 30. Contrato CAD ejecutable y semántica geométrica

Esta sección convierte el modelo CAD en un contrato verificable. Cada feature deberá tener identidad, propósito, dependencia, parámetros, tolerancia, estado de madurez y relación con cálculo, BOM, plano y proceso. No se aceptarán operaciones geométricas anónimas ni sólidos “importados” sin procedencia cuando el producto se libere para fabricación.

## 30.1 Feature graph y reconstrucción determinista

Cada pieza tendrá un feature graph dirigido y acíclico con operaciones de referencia, croquis, extrusión, revolución, loft, plegado, corte, taladro, bisel, soldadura representada, mecanizado y acabado.

Cada feature incluirá feature_id estable, tipo, parámetros, sistema de coordenadas, dependencias, regla de supresión, fuente normativa o industrial y hash.

La regeneración deberá ser estable ante cambios pequeños de parámetros y evitar referencias topológicas frágiles. Se utilizarán referencias semánticas —estación, cara funcional, eje, interfaz— en lugar de índices de cara del kernel.

Cuando falle una operación, el sistema conservará el último estado válido, marcará el feature fallido y bloqueará la liberación. Nunca reparará silenciosamente la geometría.

| Objeto | Identificador estable | Parámetros mínimos | Validación |
| --- | --- | --- | --- |
| Estación | station_id | z, sección, orientación | Orden, continuidad y rango |
| Cara funcional | face_role | BASE, TOP, DOOR, SEAM, INTERFACE | Existencia y normal coherente |
| Hueco | opening_id | contorno, profundidad, radios | No intersección, ligamentos mínimos |
| Taladro | hole_id | diámetro, eje, tolerancia, rosca | Patrón, borde, herramienta |
| Pliegue | bend_id | línea, radio, ángulo, sentido | Tabla de plegado y colisión |
| Interfaz | interface_id | datums, envolvente, fijación | Compatibilidad y tolerancias |

## 30.2 Convenciones geométricas y unidades

El modelo canónico utilizará milímetros, radianes y kilogramos en almacenamiento interno, aunque la interfaz pueda mostrar otras unidades. Las conversiones se realizarán en los límites de API y deberán conservar precisión suficiente. Los ángulos de orientación se medirán en sentido antihorario vistos desde +Z, con 0° definido por el eje X del producto.

El origen del producto estará en el centro geométrico de la base nominal, salvo familias con regla específica.

Las estaciones longitudinales se expresarán desde la base hacia la coronación.

Las cotas de fabricación se derivarán del modelo nominal; las tolerancias no modificarán el sólido nominal salvo en estudios de extremos de tolerancia.

Cada exportación indicará unidad, sistema de coordenadas, orientación, revisión y checksum.

# 31. Model Based Definition, PMI y GD&T

La aplicación adoptará una estrategia MBD progresiva. El modelo 3D será portador de información de producto y fabricación, pero los planos 2D seguirán siendo obligatorios mientras los proveedores o procesos no estén homologados para trabajar exclusivamente con PMI 3D.

## 31.1 Datums funcionales

| Datum | Definición típica | Uso |
| --- | --- | --- |
| A | Plano inferior de placa o sección de empotramiento | Referencia axial y montaje |
| B | Eje nominal del fuste | Coaxialidad, rectitud y concentricidad |
| C | Dirección angular de puerta o costura | Orientación de brazos, huecos y pernos |
| D | Plano superior/interfaz de luminaria | Altura y perpendicularidad |
| E | Patrón de pernos | Posicionamiento respecto a base |

Las referencias deberán definirse por familia y no podrán cambiar entre revisiones sin un cambio mayor. Cada tolerancia geométrica deberá indicar datum reference frame, zona de tolerancia, condición de material cuando proceda, alcance y característica inspeccionable.

## 31.2 Reglas de acotación

No duplicar cotas de definición entre vistas ni entre 2D y PMI. La cota maestra será única.

Las cotas críticas se clasificarán CTQ-1, CTQ-2 o CTQ-3 y estarán ligadas al plan de inspección.

Las cadenas de cotas deberán analizar acumulación; las interfaces se acotarán desde datums funcionales y no por cadenas largas.

Las dimensiones de referencia se identificarán como REF y no gobernarán fabricación.

Los desarrollos de chapa se acotarán con dimensiones de corte y plegado diferenciadas de las dimensiones finales.

# 32. Motor de planos 2D: especificación de generación

El motor de planos no será un simple generador de vistas. Aplicará perfiles documentales por familia y detectará automáticamente las vistas, secciones, detalles y tablas necesarias para describir el producto sin ambigüedad.

## 32.1 Algoritmo de selección de vistas

| Condición detectada | Vista o detalle obligatorio |
| --- | --- |
| Puerta o hueco estructural | Alzado orientado, sección transversal y detalle de refuerzo |
| Placa base | Planta, sección por pernos, detalle de soldadura y tabla de anclajes |
| Unión segmentada | Sección longitudinal, detalle de montaje y tabla de pares/solapes |
| Báculo o brazo curvo | Alzado en plano de curvatura y sección de interfaz |
| Fuste poligonal | Sección con número de caras, orientación de costura y puerta |
| Pieza plegada | Desarrollo, secuencia de plegado y tabla de radios |
| Pretensado | Sección de distribución, tabla de elementos activos y secuencia |
| Puntos de izado | Vista con centro de gravedad y ángulos admisibles |

## 32.2 Contenido mínimo de cajetín y notas

Código, denominación, revisión, estado de madurez, escala, unidades, masa, material, acabado, autor, revisor y fecha.

Hash corto del ProductSnapshot y del artefacto CAD.

Normas y especificaciones aplicables mediante referencias versionadas.

Marca visible PRELIMINAR / NO APTO PARA FABRICACIÓN cuando corresponda.

Prohibición de escalar el plano y regla de prevalencia entre modelo 3D, cotas y notas.

Idioma del plano y perfil de mercado.

El motor ejecutará una revisión automática de densidad de cotas, colisiones de anotaciones, escalas ilegibles, vistas vacías, cotas fuera de hoja, símbolos no resueltos y referencias cruzadas rotas. Un plano con defectos de composición no podrá liberarse.

# 33. BOM multinivel: reglas industriales completas

La BOM deberá reflejar simultáneamente la definición técnica, la realidad de fabricación y la compra. No se permitirá transformar la EBOM en MBOM mediante edición manual sin regla trazable.

## 33.1 Tipos de línea y cantidades

| Tipo de línea | Ejemplo | Regla de cantidad |
| --- | --- | --- |
| Pieza fabricada | Fuste, placa, refuerzo | Unidades exactas |
| Materia prima | Chapa, tubo, perfil | Cantidad de compra + merma |
| Consumible | Hilo, gas, pintura | Fórmula por longitud/área/proceso |
| Componente comprado | Perno, puerta, luminaria | Cantidad exacta y sustitución aprobada |
| Servicio externo | Galvanizado, pintura, END | Unidad de compra por kg, m², lote o pieza |
| Embalaje | Cuna, film, tornillería de transporte | Regla por conjunto/logística |
| Documento | Certificado, plano, instrucción | Presencia obligatoria, sin coste material |

## 33.2 Efectividad, sustitución y alternativos

Cada línea tendrá vigencia por fecha, planta, mercado, número de serie o rango de proyecto.

Los alternativos se clasificarán como equivalentes, condicionados o no intercambiables.

Una sustitución estructural requerirá recálculo; una sustitución comercial solo podrá aplicarse si la equivalencia técnica ya está homologada.

La BOM liberada conservará la referencia histórica aunque el catálogo cambie posteriormente.

Las cantidades reales de as-built se compararán con MBOM y desviaciones relevantes abrirán no conformidad.

## 33.3 Reconciliaciones obligatorias

| Control | Fuente A | Fuente B | Tolerancia / regla |
| --- | --- | --- | --- |
| Masa estructural | CAD | EBOM geométrica | ≤ 0,5 % |
| Longitud de soldadura | Features CAD | Ruta/consumibles | Coincidencia por weld_id |
| Área de acabado | CAD | Servicio de pintura/galvanizado | ≤ 1 % o regla aprobada |
| Taladros | CAD | Plano/operación CNC | Coincidencia exacta |
| Cantidad de piezas | Ensamblaje | EBOM/MBOM | Coincidencia exacta |
| Material y espesor | PartDefinition | BOM y plano | Coincidencia exacta |
| Revisión | Snapshot | Todos los artefactos | Coincidencia exacta |

# 34. Rutas de fabricación, instrucciones y capacidad

La ruta se generará desde el tipo de pieza, material, geometría, acabado, tolerancias y planta. Cada operación tendrá precondiciones, entradas, salidas, recurso, tiempo, control, documento y criterio de aceptación.

## 34.1 Modelo de operación

| Campo | Descripción |
| --- | --- |
| operation_code | Código estable de corte, plegado, soldadura, mecanizado, acabado, montaje, inspección o embalaje |
| work_center | Centro de trabajo interno o proveedor homologado |
| setup/run time | Tiempo de preparación y tiempo por unidad |
| input/output state | Estado geométrico y documental antes/después |
| parameters | Programa, herramienta, temperatura, secuencia, consumible |
| inspection gate | Característica y método de control |
| hold point | Punto que requiere aceptación antes de continuar |
| evidence | Registro, certificado, fotografía, medición o firma |

## 34.2 Capacidad y fabricabilidad

Las capacidades de planta y proveedor serán bibliotecas versionadas: longitud, diámetro, espesor, tonelaje, mesa, horno, cuba, grúa, utillajes y certificaciones.

El sistema comprobará cada operación contra capacidad disponible y propondrá alternativas homologadas.

No se permitirá asignar una pieza a un proveedor que no tenga capacidad, proceso o cualificación vigente.

Para piezas >12 m, la ruta deberá incluir segmentación, transporte, montaje de prueba y verificación de interfaces.

La estimación de tiempo deberá separar tiempo estándar, contingencia y aprendizaje de primera unidad.

# 35. Soldaduras, WPS, END y mapa de uniones

Cada soldadura será un objeto trazable, no una nota gráfica. El weld_id enlazará cálculo, geometría, símbolo, WPS, cualificación, longitud, consumible, proceso, inspección y aceptación.

| Dato | Contenido mínimo |
| --- | --- |
| Geometría | Tipo de junta, preparación, garganta, penetración, longitud, retorno |
| Materiales | Metal base, espesor, material de aportación |
| Proceso | MIG/MAG/TIG/SAW/FSW u otro homologado |
| Ejecución | Posición, secuencia, precalentamiento, temperatura entre pasadas |
| Calidad | Nivel de aceptación, VT/PT/MT/UT/RT según riesgo |
| Fatiga | Categoría y acabado del detalle cuando aplique |
| Reparación | Procedimiento permitido y reinspección |
| Trazabilidad | Soldador, WPS, lote de consumible y registro |

El mapa de soldaduras aparecerá en plano y en una tabla estructurada. Las discrepancias entre símbolo, WPS y geometría serán bloqueantes. En aluminio, el objeto conservará HAZ, orientación de laminación/extrusión y proceso; en FSW incluirá cara de avance, retirada de herramienta y parámetros cualificados.

# 36. Calidad, inspección y as-built digital

El plan de control se generará desde CTQ, proceso, material, normativa, riesgo y evidencia histórica. Cada característica deberá ser medible y asociarse a un método, instrumento, frecuencia, muestra y criterio de aceptación.

## 36.1 Clasificación de características

| Clase | Ejemplos | Tratamiento |
| --- | --- | --- |
| CTQ-1 Seguridad | Espesor, soldadura estructural, patrón de pernos, pretensado | 100 % o plan aprobado; bloqueo ante NC |
| CTQ-2 Función | Rectitud, interfaz de luminaria, puerta, solape | Muestreo reforzado y tendencia |
| CTQ-3 Fabricación | Acabado visual, marcado, embalaje | Control estándar |
| Informativa | Peso real, tiempo, consumo | Registro para aprendizaje |

## 36.2 Gemelo as-built

El as-built registrará dimensiones reales, materiales/lotes, certificados, soldadores, resultados de END, espesor de recubrimiento y desviaciones aprobadas.

Las mediciones se vincularán a feature_id o CTQ_id, evitando fotografías o PDFs sin asociación estructurada.

Una desviación podrá aceptarse, reparar, recalificar por cálculo o rechazar. La decisión y su evidencia quedarán inmutables.

El modelo as-built no sobrescribirá el nominal; se almacenarán ambos y se calcularán diferencias.

# 37. Paquetes documentales y perfiles de destinatario

Cada paquete será un manifiesto versionado de artefactos, no una carpeta manual. El perfil definirá contenido, nivel de detalle, idioma, confidencialidad, firma, marca de agua y formato.

| Paquete | Contenido mínimo |
| --- | --- |
| Cliente resumen | Ficha, imagen, dimensiones principales, materiales, prestaciones, peso y mantenimiento |
| Cliente extenso | Memoria aprobada, planos de conjunto, certificados y documentación contractual |
| Producción | Planos liberados, MBOM, rutas, WPS, plan de control e instrucciones |
| Proveedor | Solo piezas/operaciones subcontratadas, especificaciones y criterios de aceptación |
| Compras | PBOM, alternativos, requisitos documentales y fechas |
| Obra | Plano de montaje, plantilla, izado, pares, secuencia y controles |
| Calidad | ITP, CTQ, formularios, certificados y dossier as-built |
| Regulatorio | DoP/CE aplicable, evidencias, normas, control de producción |
| Servicio | Service BOM, repuestos, inspección y mantenimiento |

El sistema verificará que no se filtre información restringida —costes, márgenes, know-how, proveedores o detalles de cálculo— a paquetes externos. Cada archivo se firmará con hash y se incluirá en el manifiesto.

# 38. Integraciones y propiedad del dato

| Dato maestro | Sistema propietario propuesto | Salvi Studio |
| --- | --- | --- |
| Geometría y revisión técnica | Salvi Studio / futuro PLM | Crea y gobierna |
| Código comercial y cliente | ERP/PIM | Consume y vincula |
| Coste real y proveedor | ERP/Compras | Consume con permisos |
| Existencias y plazos | ERP/MRP | Consulta |
| Archivos nativos SolidWorks | PDM | Publica derivados y enlaces |
| Certificados de calidad | QMS/PLM | Referencia y empaqueta |
| As-built y número de serie | QMS/ERP | Sincroniza |

Las integraciones utilizarán staging, validación y colas idempotentes. Ningún fallo remoto deberá dejar una liberación parcialmente publicada. La publicación será transaccional o tendrá compensación y reintento. Se almacenará correlation_id y estado por destino.

# 39. IA aplicada a documentación industrial

La IA podrá conversar con el usuario para completar campos no críticos, redactar instrucciones, resumir cambios y detectar incoherencias. Toda salida deberá distinguir claramente dato determinista, inferencia y texto editorial.

| Uso permitido | Condición |
| --- | --- |
| Redactar instrucciones | Solo desde parámetros estructurados y plantilla aprobada |
| Traducir notas | Glosario técnico y revisión de términos críticos |
| Explicar diferencias entre revisiones | Basado en diff estructurado |
| Clasificar documento heredado | Resultado provisional con confianza y revisión |
| Proponer pregunta faltante | No modifica el snapshot hasta confirmación |
| Detectar contradicción | Genera alerta; no decide el valor correcto |

Queda prohibido que la IA invente cotas, tolerancias, WPS, materiales, cantidades, proveedores, códigos, resultados de cálculo o criterios de aceptación. Los textos generados conservarán prompt template id, modelo, versión, entradas y aprobador.

# 40. Gate de liberación industrial y auditoría

La liberación se implementará como una máquina de estados con validaciones automáticas y aprobaciones explícitas. Los estados mínimos serán DRAFT, GENERATED, CHECKED, ENGINEERING_APPROVED, INDUSTRIAL_APPROVED, RELEASED, SUPERSEDED y OBSOLETE.

| Gate | Validaciones mínimas |
| --- | --- |
| G1 Geometría | Sólidos válidos, interfaces, masas, ausencia de colisiones críticas |
| G2 Ingeniería | Revisión estructural vigente, materiales y detalles coherentes |
| G3 Industrial | Fabricabilidad, capacidad, rutas, utillajes y proveedores |
| G4 Documentos | Planos, BOM, instrucciones y paquetes completos |
| G5 Reconciliación | CAD-BOM-plano-ruta-cálculo sin discrepancias bloqueantes |
| G6 Publicación | Aprobaciones, effectivity, firma, hashes y destinos preparados |

Cada excepción tendrá alcance, justificación, riesgo, aprobador y fecha de caducidad. Las excepciones no podrán ocultarse y aparecerán en los paquetes internos. La auditoría registrará quién cambió qué, desde qué valor, a qué valor, por qué y qué artefactos fueron invalidados o regenerados.

## 40.1 Criterios adicionales de aceptación v0.2

Regeneración reproducible del 100 % de golden masters dentro de tolerancias definidas.

Cero diferencias no explicadas entre CAD, BOM, planos y rutas en casos de liberación.

Reconstrucción correcta de DXF y verificación de todas las capas en pilotos CAM.

Generación de planos sin colisiones de anotación en al menos 95 % de casos estándar; el resto deberá generar tarea de revisión, no documento defectuoso.

Publicación idempotente a sistemas externos y recuperación tras fallos simulados.

Trazabilidad completa desde cada CTQ hasta plano, operación, inspección y registro as-built.

Prueba piloto con una columna estándar y una especial por cada material antes de liberar el módulo.

# 41. Decisiones pendientes para v1.0

Kernel CAD definitivo y modelo de licencia.

Alcance exacto de integración SolidWorks.

ERP/PDM/PLM objetivo y propietarios de datos.

Convención final de códigos y revisiones.

Plantillas corporativas de planos.

Capacidades reales de plantas y proveedores.

Reglas de merma y tiempos estándar.

Umbrales bloqueantes de reconciliación.

Firma electrónica y flujo de aprobación.

Política de almacenamiento y retención CAD.

Formatos nativos que se exigirán a proveedores.

Nivel de detalle de armaduras de cimentación en futuras ampliaciones.

# 42. Hoja de ruta de implementación

| Iteración | Contenido |
| --- | --- |
| 14.1 | ProductSnapshot, jerarquía y artefactos. |
| 14.2 | Kernel CAD, fustes y ensamblajes. |
| 14.3 | DXF y desarrollos. |
| 14.4 | STEP, GLB y visor. |
| 14.5 | Planos y PMI. |
| 14.6 | BOM multinivel y propiedades físicas. |
| 14.7 | Rutas, instrucciones y calidad. |
| 14.8 | Paquetes documentales y liberación. |
| 14.9 | SolidWorks y ERP piloto. |
| 14.10 | Fabricación piloto y cierre v1.0. |

# Anexo A. Contrato mínimo de ProductSnapshot

{
  "product_id": "COL-...",
  "revision": "A",
  "maturity": "ENGINEERING_APPROVED",
  "source_revision_hash": "sha256:...",
  "normative_snapshot_id": "...",
  "geometry": {"assembly_id": "...", "units": "mm"},
  "materials": [...],
  "interfaces": [...],
  "welds": [...],
  "finishes": [...],
  "verification_refs": [...],
  "bom_policy_id": "...",
  "routing_policy_id": "...",
  "document_profile_id": "..."
}

# Anexo B. Regla de liberación simplificada

El snapshot está congelado y técnicamente aprobado.

Todos los artefactos proceden del mismo hash.

No hay errores BLOCKING ni excepciones vencidas.

CAD, BOM, planos y rutas están reconciliados.

Las referencias y procesos están homologados.

Los paquetes exigidos están generados.

Las aprobaciones requeridas están registradas.

La revisión tiene effectivity definida.

# 43. Modelo de información industrial completo

La fase deberá implantar un modelo de información industrial explícito, normalizado y versionado. No será suficiente almacenar archivos; cada artefacto deberá estar relacionado con la revisión técnica que lo originó, con los objetos de producto a los que aplica y con el estado de liberación correspondiente.

## 43.1 Entidades maestras

| Entidad | Contenido mínimo | Regla de identidad |
| --- | --- | --- |
| ProductDefinition | Familia, modelo, variante, material, configuración y dominio de uso | Código técnico estable, independiente del idioma y del ERP |
| PartDefinition | Pieza, materia prima, geometría, material, tratamiento y masa | Número de pieza inmutable por revisión liberada |
| AssemblyDefinition | Estructura de montaje y relaciones padre-hijo | Identificador de ensamblaje más revisión |
| FeatureDefinition | Operación paramétrica, entradas, referencias y dependencias | UUID estable dentro del feature graph |
| DocumentDefinition | Tipo, plantilla, idioma, estado, hash y destinatario | Número documental más revisión |
| ManufacturingOperation | Centro de trabajo, secuencia, recursos, parámetros y tiempos | Código de operación versionado |
| InspectionCharacteristic | Característica, método, tolerancia, frecuencia y evidencia | ID CTQ ligado a pieza/operación |
| SupplierCapability | Proceso, rango dimensional, tolerancia, materiales, certificaciones | Proveedor-planta-proceso-revisión |
| ReleasePackage | Conjunto congelado de CAD, BOM, planos, rutas y documentos | Hash compuesto de todos los artefactos |

## 43.2 Estados y procedencia de datos

| Estado | Significado | Uso permitido |
| --- | --- | --- |
| DRAFT | Dato en edición | No puede alimentar fabricación |
| IMPORTED | Importado sin validación completa | Solo previsualización o análisis |
| CALCULATED | Generado por motor determinista | Válido si el motor y bibliotecas están aprobados |
| CONFIRMED | Confirmado por usuario competente | Puede alimentar una revisión |
| APPROVED | Aprobado por Oficina Técnica | Puede entrar en paquete de liberación |
| RELEASED | Congelado y publicado | Apto para uso industrial según alcance |
| AS_BUILT | Medición o configuración real de fabricación | Base de trazabilidad y mantenimiento |
| OBSOLETE | No válido para nuevas liberaciones | Conservado solo para histórico |

Cada atributo crítico deberá incluir valor, unidad, estado, fuente, fecha, usuario o servicio de origen, versión de biblioteca, regla de cálculo y nivel de confianza. Los atributos sin procedencia no podrán superar el gate G2 de liberación.

# 44. Contrato detallado del ProductSnapshot

El ProductSnapshot será el contrato inmutable entre las fases de diseño y la industrialización. Deberá ser autocontenido para reconstruir los artefactos oficiales sin consultar datos volátiles externos.

## 44.1 Bloques obligatorios

| Bloque | Contenido |
| --- | --- |
| identity | Proyecto, producto, variante, revisión, estado, cliente, mercado y códigos |
| normative_context | Normas, ediciones, anexos nacionales y reglas internas aplicadas |
| geometry | Árbol geométrico canónico, estaciones, secciones, uniones y referencias |
| materials | Materiales, productos, espesores, tratamientos y propiedades aprobadas |
| structural_results | Casos gobernantes, utilizaciones, deformaciones y restricciones de diseño |
| manufacturing_constraints | Procesos, límites de máquina, longitudes, tolerancias y proveedores |
| bom_seed | Componentes funcionales, cantidades lógicas y relaciones |
| quality_requirements | CTQ, inspecciones, END y criterios de aceptación |
| commercial_context | Costes autorizados, moneda, fecha base y reglas de margen |
| document_profile | Idiomas, destinatarios, confidencialidad, plantillas y marca |
| provenance | Hashes, versiones de motores, bibliotecas y usuarios aprobadores |

## 44.2 Reglas de inmutabilidad

Un ProductSnapshot liberado no se modifica; cualquier cambio genera una nueva revisión.

Los precios y plazos podrán refrescarse en una vista comercial, pero no alterarán el snapshot técnico liberado.

Los enlaces a proveedores deberán guardar una copia congelada de la especificación utilizada.

La regeneración con el mismo snapshot y la misma versión del motor deberá producir geometría y BOM equivalentes dentro de tolerancias definidas.

Cualquier dependencia ausente, obsoleta o no aprobada deberá bloquear la publicación.

## 44.3 Ejemplo mínimo de contrato

{
  "snapshot_id": "COL-PRJ-2026-001-R03",
  "status": "APPROVED",
  "geometry_hash": "sha256:...",
  "calculation_run_id": "RUN-...",
  "material_library_version": "MAT-2026.07",
  "parts": [{"part_no":"P-001","revision":"03","quantity":1}],
  "release_profile": {"market":"EU","languages":["es","en"]}
}

# 45. Reglas completas de codificación y nomenclatura

La aplicación deberá generar códigos legibles, únicos y estables, evitando que el nombre comercial se convierta en la identidad técnica.

## 45.1 Estructura recomendada

| Objeto | Formato propuesto | Ejemplo |
| --- | --- | --- |
| Producto | COL-[familia]-[altura]-[material]-[variante] | COL-TC-12000-S355-A |
| Pieza | PRT-[familia]-[secuencia] | PRT-TC-00125 |
| Ensamblaje | ASM-[familia]-[secuencia] | ASM-TC-00032 |
| Plano | DWG-[pieza/ensamblaje]-[tipo] | DWG-PRT-TC-00125-FAB |
| Documento | DOC-[proyecto]-[tipo]-[secuencia] | DOC-ANG-IC-0042 |
| BOM | BOM-[ensamblaje]-[vista] | BOM-ASM-TC-00032-MFG |
| Paquete | REL-[producto]-Rxx | REL-COL-TC-12000-S355-A-R03 |

## 45.2 Reglas

Los códigos no incluirán datos que puedan cambiar con frecuencia, como precio, proveedor o acabado comercial opcional.

Las revisiones se gestionarán en un campo separado del identificador base.

No se reutilizarán números anulados o retirados.

Los nombres de archivo deberán derivarse del identificador oficial y no de textos libres.

La codificación se validará contra ERP/PDM antes de publicar para evitar duplicados.

# 46. Especificación CAD por tipología de componente

## 46.1 Fustes metálicos plegados y soldados

Generación del sólido nominal, sólido de fabricación y desarrollo plano.

Definición del eje de costura, orientación de puerta, generatriz de referencia y cara cero.

Conservación de radios reales de plegado, transición entre tramos y recortes de extremos.

Creación automática de agujeros de drenaje, venteo y galvanizado según reglas aprobadas.

Identificación semántica de caras para soldadura longitudinal, placa, puerta, refuerzo y uniones.

Cálculo del ancho de chapa, longitud de fibra neutra y margen de recorte.

## 46.2 Columnas de aluminio extrusionado

Perfil maestro ligado al número de matriz de extrusión y revisión del proveedor.

Reglas de mecanizado posteriores: corte, fresado, taladrado, ranuras y alojamiento de puerta.

Mapa de material base, HAZ y zonas de soldadura cuando se incorporen piezas soldadas.

Control de longitud máxima de extrusión, rectitud, torsión y tolerancias del perfil.

## 46.3 Hormigón centrifugado pretensado

Modelo exterior e interior variable, espesores, cabeza, base e insertos.

Representación paramétrica de cordones, alambres o varillas activas y armadura pasiva.

Geometría de moldes, tapas, separadores, casquillos e insertos de izado.

Planos diferenciados de molde, armadura, pretensado, insertos y producto acabado.

Masa húmeda, masa desmoldeada, masa final y centros de gravedad por etapa.

## 46.4 Cimentaciones y elementos de obra

Cuando la cimentación forme parte del paquete, el CAD deberá incluir bloque, pedestal, huecos, jaula de pernos, plantilla, armadura esquemática, niveles, excavación y volumen de hormigón. La fase no sustituye el detalle completo de armadura cuando el alcance de la Fase 11 se haya limitado a geometría, pero deberá reservar las entidades y referencias necesarias.

# 47. Motor de planos: reglas de composición y contenido

## 47.1 Jerarquía de planos

| Nivel | Plano | Contenido obligatorio |
| --- | --- | --- |
| L0 | Plano de implantación | Cotas generales, orientación, interfaces y lista de conjuntos |
| L1 | Plano de conjunto | Despiece, posiciones, masas, centro de gravedad y notas de montaje |
| L2 | Plano de subconjunto | Uniones, soldaduras, tornillería y secuencia |
| L3 | Plano de pieza | Geometría completa, material, tolerancias, acabado y CTQ |
| L4 | Plano de proceso | Desarrollo, plegado, mecanizado, utillaje o plantilla |
| L5 | Plano de control | Puntos de medición, datums, métodos y frecuencia |

## 47.2 Reglas automáticas

Seleccionar la menor escala normalizada que mantenga legibilidad y permita colocar todas las cotas sin solapes.

Crear vistas auxiliares y secciones donde existan puertas, uniones, soldaduras o geometrías no definidas por vistas principales.

No duplicar cotas; cada dimensión funcional tendrá un único propietario.

Indicar las cotas de referencia entre paréntesis y diferenciarlas de las cotas de fabricación.

Generar detalles ampliados para radios, transiciones, agujeros, ranuras y preparación de soldadura.

Insertar automáticamente tabla de revisiones, notas de material, acabado, soldadura, inspección y masa.

Bloquear un plano que contenga cotas huérfanas, valores sobrescritos manualmente o referencias rotas.

## 47.3 Validaciones gráficas

| Control | Criterio |
| --- | --- |
| Solape de anotaciones | Cero solapes detectados en zona imprimible |
| Texto mínimo | Altura equivalente no inferior al estándar corporativo |
| Cotas fuera de vista | No permitido salvo líder explícito |
| Vistas vacías | No se publican |
| Escala incoherente | Bloqueo si no coincide cajetín-vista |
| Símbolos no resueltos | Bloqueo |
| Fuentes no corporativas | Advertencia o sustitución controlada |

# 48. BOM industrial completa y reglas de transformación

## 48.1 Transformación EBOM a MBOM

La MBOM no será una copia plana de la EBOM. El sistema deberá aplicar reglas de fabricación, aprovisionamiento, embalaje y montaje para convertir componentes funcionales en componentes industriales.

| Regla | Ejemplo |
| --- | --- |
| División por proceso | Fuste funcional se divide en chapa, refuerzo, placa y consumibles |
| Agrupación de compra | Tornillería idéntica se consolida por suministro |
| Phantom assembly | Kit lógico sin inventario propio |
| Make/buy | La misma pieza puede tener rutas alternativas controladas |
| Scrap allowance | Cantidad de compra incluye merma por corte o proceso |
| Process consumable | Hilo, gas, zinc, pintura o abrasivo se calculan por fórmula |
| Packing material | Se añade en SBOM, no necesariamente en EBOM |
| Service item | Repuesto puede existir aunque no sea pieza separada de producción |

## 48.2 Reglas de cantidad

Cantidad discreta: entero, con regla explícita de redondeo.

Cantidad por longitud: longitud neta más margen de proceso y merma.

Cantidad por área: área geométrica más coeficiente de solape o pérdida.

Cantidad por masa: masa teórica o pesada, según estado del producto.

Cantidad por consumo: fórmula ligada a operación, tiempo y tasa.

Cantidad por lote: mínimo de compra o embalaje sin alterar la cantidad técnica.

## 48.3 Control de obsolescencia y sustituciones

Cada sustitución deberá declarar si es geométrica, funcional, material, comercial o de proveedor; si requiere recálculo; desde qué fecha o número de serie aplica; y qué proyectos quedan afectados. Una sustitución no podrá modificar retroactivamente una BOM liberada.

# 49. Coste industrial y enlace con precio de venta

Aunque la optimización económica se origine en fases anteriores, la Fase 14 deberá calcular el coste industrial liberado con los datos reales de geometría, BOM, rutas y proveedores.

## 49.1 Estructura de coste

| Componente | Base de cálculo |
| --- | --- |
| Material directo | Cantidad de compra × precio vigente |
| Merma recuperable | Merma × coste menos valor de retorno |
| Mano de obra | Tiempo estándar × tarifa de centro |
| Máquina | Tiempo de ciclo × tarifa máquina |
| Subcontratación | Oferta o tarifa aprobada |
| Tratamiento superficial | Área, masa, lote o pieza |
| Inspección y END | Plan de control × tarifa |
| Utillaje | Amortización por lote o proyecto |
| Embalaje | SBOM y operaciones de acondicionamiento |
| Transporte interno | Ruta logística interna |
| Coste de calidad | Ensayos, certificados y provisión definida |

## 49.2 Márgenes y precio

El coste industrial será visible según permisos. El sistema podrá aplicar gastos indirectos, contingencia, margen objetivo y reglas comerciales para obtener precio de venta, pero estos valores deberán mantenerse separados del modelo técnico y con trazabilidad de la versión tarifaria.

# 50. Paquete de fabricación y subcontratación

## 50.1 Contenido mínimo para proveedor

| Elemento | Obligatorio |
| --- | --- |
| Plano liberado y modelo 3D neutro | Sí |
| BOM de suministro | Sí |
| Especificación de material y certificados | Sí |
| WPS o requisitos de soldadura | Cuando aplique |
| Plan de inspección y CTQ | Sí |
| Acabado y durabilidad | Sí |
| Plantillas y utillajes suministrados | Cuando aplique |
| Embalaje y etiquetado | Sí |
| Condiciones de aceptación y NCR | Sí |
| Revisión y fecha de validez | Sí |

## 50.2 Portal de proveedor

Acceso solo a paquetes autorizados y vigentes.

Confirmación de recepción y aceptación de revisión.

Carga de certificados, mediciones, fotos, informes END y no conformidades.

Bloqueo automático de uso de archivos obsoletos.

Trazabilidad del proveedor, planta, máquina, operador y lote cuando se requiera.

Comparación automática de la documentación recibida contra el plan de control.

# 51. Embalaje, logística, transporte e instalación

## 51.1 Diseño de embalaje

Definición de apoyos, separadores, cinchas, protecciones y puntos prohibidos.

Cálculo de dimensiones, masa bruta, centro de gravedad y apilabilidad.

Protección de superficies galvanizadas, pintadas, anodizadas o mecanizadas.

Control de corrosión por contacto y humedad durante transporte marítimo.

Identificación de bultos y correspondencia con SBOM.

## 51.2 Plan logístico

| Dato | Uso |
| --- | --- |
| Longitud máxima por pieza | Selección de vehículo/contenedor |
| Masa y centro de gravedad | Izado y estiba |
| Puntos de apoyo | Prevención de deformación |
| Secuencia de descarga | Plan de montaje |
| Piezas por bulto | Control de expedición |
| Restricciones de ruta | Transporte especial |
| Documentación aduanera | Exportación y origen |

## 51.3 Instrucciones de montaje

El sistema generará instrucciones ilustradas y secuenciales: identificación de piezas, medios de izado, posicionamiento, aprietes, solapes, conexiones, sellados, orientación, tolerancias de verticalidad y controles finales. Las instrucciones deberán distinguir datos calculados de recomendaciones generales.

# 52. Calidad, trazabilidad y dossier de fabricación

## 52.1 Trazabilidad mínima

| Objeto | Identificador trazable |
| --- | --- |
| Materia prima | Colada/lote/certificado |
| Chapa o perfil | Lote y proveedor |
| Soldadura | Soldador, WPS, fecha y cordón |
| Tratamiento | Lote, proveedor y certificado |
| Perno/anclaje | Lote y certificado |
| Hormigón | Amasada, probetas y fecha |
| Pretensado | Bancada, elemento, fuerza y medición |
| Inspección | Característica, resultado, equipo y operador |
| Producto acabado | Número de serie o lote de fabricación |

## 52.2 Dossier de fabricación

Planos y BOM liberados.

Certificados de materiales y componentes.

Registros de soldadura y END.

Registros dimensionales y CTQ.

Certificados de galvanizado, pintura, anodizado o tratamiento.

No conformidades, concesiones y acciones correctivas.

Configuración as-built y fotografías cuando se requiera.

Declaraciones y documentación regulatoria aplicable.

# 53. Gestión documental avanzada

## 53.1 Estados documentales

| Estado | Marca visible | Uso |
| --- | --- | --- |
| WORKING | BORRADOR | Edición interna |
| FOR_REVIEW | PARA REVISIÓN | Revisión técnica |
| APPROVED | APROBADO | Preparado para publicación |
| FOR_QUOTATION | PARA OFERTA | Consulta a proveedor |
| FOR_PRODUCTION | APTO PARA FABRICACIÓN | Fabricación autorizada |
| FOR_CONSTRUCTION | APTO PARA MONTAJE | Obra autorizada |
| AS_BUILT | CONFORME A FABRICADO | Registro final |
| SUPERSEDED | SUSTITUIDO | Histórico |
| CANCELLED | ANULADO | No usar |

## 53.2 Firma, sello y verificación

Firma digital o aprobación electrónica ligada al usuario, rol, fecha y hash.

Código QR o identificador verificable para consultar la revisión vigente.

Marca de agua automática según estado y confidencialidad.

Lista de aprobadores configurable por tipo de documento y mercado.

Imposibilidad de alterar el archivo firmado sin invalidar su hash.

## 53.3 Multilingüismo

Las plantillas deberán separar texto fijo, texto técnico y datos. El sistema mantendrá glosarios aprobados en ES, EN, FR, CA, IT y PT. Las traducciones de términos críticos se bloquearán a valores del glosario; la IA podrá proponer traducciones de texto libre, pero requerirá revisión antes de publicación externa.

# 54. Interfaces con ERP, PDM/PLM, QMS y SolidWorks

## 54.1 Propiedad del dato

| Dato | Sistema propietario propuesto |
| --- | --- |
| Geometría y revisión CAD | Salvi Studio / PDM |
| BOM técnica | Salvi Studio / PLM |
| SKU, stock y precio | ERP/PIM |
| Ruta y tiempos estándar | ERP/MES |
| Proveedores y compras | ERP |
| Plan de control y NCR | QMS |
| Archivos nativos SolidWorks | PDM |
| Paquete de liberación y auditoría | Salvi Studio |

## 54.2 Reglas de sincronización

Integraciones idempotentes y con identificadores externos persistentes.

No sobrescribir datos propietarios de otro sistema sin transacción autorizada.

Cola de reintentos y bandeja de errores para conflictos.

Registro de payload, respuesta, usuario técnico y fecha.

Validación previa en entorno de staging antes de publicar a producción.

Reconciliación periódica de BOM, revisiones y estados.

## 54.3 Integración SolidWorks

La integración futura deberá crear piezas y ensamblajes mediante API, asignar propiedades personalizadas, materiales, configuraciones, referencias y dibujos, registrar archivos en PDM y devolver identificadores. El modelo nativo será un derivado controlado del modelo canónico, no una fuente paralela de verdad.

# 55. Seguridad, propiedad intelectual y segregación de información

| Perfil | Acceso principal | Restricciones |
| --- | --- | --- |
| Comercial | Ficha, selección y documentos cliente | Sin costes desglosados ni procesos confidenciales |
| Ingeniería | CAD, cálculo, BOM técnica y planos | Sin modificar tarifas bloqueadas |
| Producción | MBOM, rutas, instrucciones y control | Sin reglas de cálculo estructural internas |
| Compras | PBOM, proveedores, precios y alternativas | Sin geometría confidencial completa cuando no sea necesaria |
| Proveedor | Paquete autorizado | Solo proyecto, revisión y alcance asignados |
| Calidad | Plan de control, registros y dossier | Acceso de lectura a diseño necesario |
| Administrador | Bibliotecas, plantillas e integraciones | Acciones sensibles con doble control |

Los paquetes para proveedores deberán aplicar minimización de información. La geometría, fórmulas, reglas internas, costes, datos de otros proveedores y know-how no necesarios deberán excluirse automáticamente.

# 56. Rendimiento, colas y resiliencia

| Proceso | Objetivo inicial |
| --- | --- |
| Generación de vista web | < 10 s para conjunto estándar |
| Generación STEP/DXF | < 2 min para columna estándar |
| Generación paquete completo | < 10 min para conjunto típico |
| Reconciliación BOM-CAD | < 30 s |
| Regeneración incremental | Solo artefactos afectados |
| Disponibilidad del servicio | Objetivo 99,5 % interno |
| RPO | ≤ 24 h para datos no transaccionales; menor para liberaciones |
| RTO | ≤ 8 h para servicio industrial |

Los trabajos largos se ejecutarán de forma asíncrona, con prioridad, progreso, cancelación segura y reanudación. Los artefactos parciales nunca deberán publicarse como liberados.

# 57. Validación integral y matriz de pruebas

## 57.1 Capas de validación

| Capa | Validación |
| --- | --- |
| Geométrica | Dimensiones, topología, masa, interferencias y reconstrucción |
| Documental | Planos, cotas, notas, idiomas, estados y firmas |
| BOM | Cantidades, unidades, revisiones, sustituciones y reconciliación |
| Fabricación | Rutas, procesos, capacidad, tolerancias y WPS |
| Calidad | CTQ, métodos, frecuencias, registros y trazabilidad |
| Integración | ERP/PDM/QMS, idempotencia y conflictos |
| Seguridad | Permisos, segregación, auditoría y exportación |
| Regresión | Golden masters y comparación de artefactos |

## 57.2 Casos adicionales de aceptación AC14-201 a AC14-320

| Rango | Contenido |
| --- | --- |
| AC14-201–215 | ProductSnapshot, procedencia, inmutabilidad y hashes |
| AC14-216–235 | Codificación, revisiones, nombres de archivo y duplicados |
| AC14-236–255 | CAD de acero, aluminio, hormigón y cimentación |
| AC14-256–270 | Planos, vistas, cotas, PMI, GD&T y cajetines |
| AC14-271–285 | EBOM, MBOM, PBOM, SBOM, as-built y servicio |
| AC14-286–295 | Costes, mermas, make-or-buy y tarifas |
| AC14-296–305 | Proveedor, portal, certificados, NCR y dossier |
| AC14-306–312 | Embalaje, transporte, izado y montaje |
| AC14-313–318 | Integraciones, permisos, auditoría y resiliencia |
| AC14-319–320 | Regeneración determinista y liberación completa |

## 57.3 Criterios cuantitativos

| Métrica | Criterio inicial |
| --- | --- |
| Diferencia masa CAD-BOM | ≤ 0,5 % salvo justificación |
| Dimensión STEP vs modelo canónico | ≤ 0,05 mm o tolerancia acordada |
| Cantidad BOM | 100 % coincidencia en componentes críticos |
| Referencias rotas en plano | 0 |
| Artefactos sin hash/procedencia | 0 en liberación |
| Cotas críticas sin origen | 0 |
| Archivos obsoletos en paquete | 0 |
| Repetibilidad de generación | Hashes equivalentes o diferencias justificadas |
| Cobertura de reglas críticas | 100 % con prueba automatizada |

# 58. Gates de liberación industrial completos

| Gate | Condición de entrada | Criterio de salida |
| --- | --- | --- |
| G0 Datos suficientes | Snapshot creado | Campos críticos completos o hipótesis aprobadas |
| G1 Geometría válida | Modelo regenerado | Sin errores topológicos ni interferencias bloqueantes |
| G2 Ingeniería aprobada | Cálculo y materiales válidos | Revisión aprobada por Oficina Técnica |
| G3 Industrialización válida | BOM, rutas, planos y calidad generados | Reconciliaciones y fabricabilidad superadas |
| G4 Proveedor/planta válido | Capacidad y documentación disponibles | Fuente de suministro autorizada |
| G5 Paquete aprobado | Artefactos completos | Firmas, hashes y estados correctos |
| G6 Liberación | Publicación transaccional | ERP/PDM/QMS sincronizados |
| G7 Cierre as-built | Fabricación e inspección terminadas | Dossier completo y configuración real registrada |

Cada gate deberá registrar fecha, responsable, evidencias, incidencias abiertas, excepciones y alcance. Una excepción tendrá caducidad, justificación y aprobador; no podrá transformarse silenciosamente en regla permanente.

# 59. Matriz RACI propuesta

| Actividad | Comercial | Ingeniería | Oficina Técnica | Producción | Calidad | Compras | IT |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Definir requisitos | R | A | C | I | I | I | I |
| Aprobar geometría | I | R | A | C | C | I | I |
| Liberar planos/BOM | I | R | A | C | C | I | I |
| Definir ruta | I | C | C | A/R | C | C | I |
| Homologar proveedor | I | C | C | C | A | R | I |
| Publicar integración | I | I | C | C | C | C | A/R |
| Cerrar as-built | I | C | A | R | R | I | I |

# 60. Plan de implementación detallado

| Iteración | Alcance | Resultado |
| --- | --- | --- |
| I1 | ProductSnapshot, identidad, revisiones y almacenamiento | Contrato de datos y auditoría |
| I2 | Kernel CAD y geometrías base | STEP/GLB de familias principales |
| I3 | DXF, desarrollos y reglas de chapa | Paquete de corte y plegado |
| I4 | Motor de planos y cajetines | Planos automáticos iniciales |
| I5 | EBOM/MBOM/PBOM y reconciliación | BOM industrial consistente |
| I6 | Rutas, costes y make-or-buy | Coste industrial liberado |
| I7 | Calidad, CTQ, dossier y as-built | Trazabilidad completa |
| I8 | Proveedor, embalaje, logística y montaje | Paquete externo operativo |
| I9 | ERP/PDM/QMS/SolidWorks | Integraciones transaccionales |
| I10 | Gates, firma, seguridad y piloto | Liberación industrial piloto |
| I11 | Regresión, rendimiento y hardening | Candidato a producción |
| I12 | Despliegue y mejora continua | Operación controlada |

# 61. Decisiones que deben congelarse antes de v1.0

| Decisión | Opciones | Responsable propuesto |
| --- | --- | --- |
| Kernel CAD | OpenCascade/comercial/híbrido | IT + Ingeniería |
| Formato STEP | AP242 obligatorio; AP214 compatibilidad | Ingeniería |
| PDM/PLM objetivo | 3DEXPERIENCE u otra arquitectura | Dirección Técnica + IT |
| Sistema propietario de BOM | Salvi Studio/ERP/PLM | Dirección Operaciones |
| Codificación | Esquema propuesto o corporativo existente | Oficina Técnica |
| Estándar GD&T | ISO GPS y reglas corporativas | Calidad + Ingeniería |
| Plantillas y firmas | Por mercado y destinatario | Calidad + Legal |
| RACI y gates | Aprobadores y excepciones | Dirección |
| Costes y tarifas | Fuente, actualización y permisos | Finanzas + Operaciones |
| Portal proveedor | Interno o plataforma externa | Compras + IT |

# Anexo C. Esquema mínimo de BOM

{
  "bom_id": "BOM-ASM-TC-00032-MFG",
  "revision": "03",
  "view": "MBOM",
  "effectivity": {"from":"2026-07-01"},
  "lines": [{
    "line_no": 10,
    "part_no": "PRT-TC-00125",
    "quantity": 1,
    "uom": "EA",
    "make_buy": "MAKE",
    "source_feature_ids": ["FTR-..."],
    "criticality": "STRUCTURAL"
  }]
}

# Anexo D. Esquema mínimo de operación de fabricación

{
  "operation_code": "OP-WELD-LONG",
  "sequence": 40,
  "work_center": "WELD-01",
  "inputs": ["PRT-SHELL-001"],
  "wps_id": "WPS-135-S355-01",
  "parameters": {"process":"MAG","length_mm":11800},
  "inspection_characteristics": ["CTQ-WELD-001"],
  "standard_time_min": 48
}

# Anexo E. Lista de comprobación para liberación

| Nº | Comprobación | Resultado |
| --- | --- | --- |
| 1 | ProductSnapshot aprobado y congelado | OK / NOK / N.A. |
| 2 | Geometría reconstruida sin errores | OK / NOK / N.A. |
| 3 | Cálculo estructural vigente | OK / NOK / N.A. |
| 4 | Materiales y espesores confirmados | OK / NOK / N.A. |
| 5 | Planos sin referencias rotas | OK / NOK / N.A. |
| 6 | BOM reconciliada con CAD | OK / NOK / N.A. |
| 7 | Rutas y centros de trabajo válidos | OK / NOK / N.A. |
| 8 | Proveedor o planta con capacidad aprobada | OK / NOK / N.A. |
| 9 | WPS y END definidos | OK / NOK / N.A. |
| 10 | CTQ y plan de control publicados | OK / NOK / N.A. |
| 11 | Coste industrial calculado | OK / NOK / N.A. |
| 12 | Embalaje y transporte definidos | OK / NOK / N.A. |
| 13 | Documentos cliente y proveedor generados | OK / NOK / N.A. |
| 14 | Permisos y confidencialidad correctos | OK / NOK / N.A. |
| 15 | Hashes y firmas válidos | OK / NOK / N.A. |
| 16 | Integraciones ERP/PDM/QMS confirmadas | OK / NOK / N.A. |
| 17 | Paquete liberado sin artefactos obsoletos | OK / NOK / N.A. |
| 18 | Dossier as-built previsto | OK / NOK / N.A. |

# Anexo F. Glosario industrial mínimo

| Término | Definición |
| --- | --- |
| EBOM | Lista de materiales orientada a función y diseño |
| MBOM | Lista de materiales orientada a fabricación y montaje |
| PBOM | Lista de compra y suministro |
| SBOM | Lista de expedición y embalaje |
| MBD | Definición basada en modelo 3D |
| PMI | Información de producto y fabricación asociada al modelo |
| CTQ | Característica crítica para la calidad |
| ECR/ECO | Solicitud/orden formal de cambio de ingeniería |
| Effectivity | Condición temporal, por lote o número de serie de una revisión |
| Golden master | Artefacto validado usado para pruebas de regresión |
| As-built | Configuración real finalmente fabricada e inspeccionada |
| ReleasePackage | Paquete inmutable de liberación industrial |