SALVI STUDIO

COLUMNS

FASE 16

Catenarias y alumbrado suspendido

Cálculo automático de cables, tensiones, flechas, estados térmicos y acciones sobre columnas

Especificación técnica funcional, estructural, normativa y de arquitectura

Versión 0.2 · Julio 2026

Uso interno · Salvi Lighting

# Control del documento

| Campo | Valor |
| --- | --- |
| Documento | Salvi Studio · Columns — Fase 16 · Catenarias y alumbrado suspendido |
| Versión | 0.2 |
| Fecha | Julio 2026 |
| Estado | Borrador técnico ampliado para revisión de Oficina Técnica |
| Propietario funcional | Dirección Técnica / Ingeniería de Producto |
| Clasificación | Uso interno · Información técnica y de producto |
| Dependencias principales | Fases 1–15; especialmente geometría, acciones, motor estructural, materiales, uniones, cimentación e informes |

## Historial de cambios

| Versión | Fecha | Descripción |
| --- | --- | --- |
| 0.1 | Julio 2026 | Primera especificación integral del módulo automático de catenarias y alumbrado suspendido. |
| 0.2 | Julio 2026 | Incorporación de importación DXF/mapa, reconstrucción de la red de cables, identificación de luminarias, cálculo automático de longitudes y reacciones resultantes por columna. |

## Objetivo del documento

Definir con precisión el módulo que calculará automáticamente la geometría, flecha, longitud, tensión y acciones de hasta seis cables de alumbrado suspendido conectados a una columna, considerando estados térmicos, peso propio, luminarias, viento, hielo, montaje, rotura accidental y compatibilidad con el sistema estructural completo. La fase sustituye la entrada manual inicial de tensiones por un cálculo físico trazable y permite mantener la introducción manual como modo de verificación o dato contractual.

## Relación con otras fases

La Fase 16 recibe geometría y puntos de anclaje de la Fase 2; datos climáticos y combinaciones de la Fase 3; rigideces y desplazamientos de la Fase 4; capacidades de materiales de las Fases 5–7; uniones y detalles locales de las Fases 8–10; cimentaciones de la Fase 11; catálogo y optimización de las Fases 12–13; y entrega resultados a CAD, informes y liberación de las Fases 14–15.

# Índice funcional

1. Resumen ejecutivo

2. Alcance, exclusiones y dominio de aplicación

3. Principios de seguridad y jerarquía de cálculo

4. Usuarios, modos de trabajo y experiencia de entrada

5. Modelo físico de la catenaria

6. Geometría, sistemas de coordenadas y topología

7. Materiales de cable y accesorios representados

8. Estados iniciales, longitud no deformada y pretensión

9. Cargas permanentes y luminarias suspendidas

10. Viento, nieve, hielo y temperatura

11. Análisis de cable flexible y grandes desplazamientos

12. Configuraciones con múltiples vanos y hasta seis cables

13. Interacción cable–columna–cimentación

14. Casos de montaje, mantenimiento y estados temporales

15. Rotura accidental, pérdida de tensión y escenarios anómalos

16. Fatiga, vibración y estabilidad dinámica

17. Optimización de tensado, flecha y configuración

18. Reglas normativas, fórmulas, tablas y nomogramas

19. Validación numérica y doble cálculo independiente

20. Modelo de datos y snapshots

21. Backend, API, jobs y eventos

22. Front-end y asistente conversacional

23. Resultados, gráficos e informes

24. Integración CAD, BOM, producción y montaje

25. Rendimiento, observabilidad y seguridad

26. Estrategia de pruebas y casos de aceptación

27. Entregables y criterios de cierre

Anexos A–L

# 1. Resumen ejecutivo

El alumbrado suspendido genera acciones horizontales y verticales que pueden dominar el diseño de la columna, su placa, pernos y cimentación. La tensión de un cable no es un dato fijo independiente: depende de la luz, desnivel, longitud fabricada, temperatura, rigidez axial, peso, luminarias, viento, hielo, desplazamiento de apoyos y secuencia de montaje. Por ello, el módulo debe resolver el sistema cable-estructura de forma no lineal y por estados, manteniendo trazabilidad de cada hipótesis.

Calcular uno o varios vanos de cable flexible con grandes desplazamientos.

Admitir hasta seis cables incidentes sobre una misma columna, con cualquier azimut y cota.

Calcular automáticamente longitud de corte, flecha, tensión horizontal, tensión total y reacciones.

Considerar luminarias puntuales, accesorios, cable secundario, viento, hielo, nieve y temperatura.

Iterar con desplazamientos y giros reales de columnas y apoyos.

Optimizar tensión inicial, flecha, diámetro, material y secuencia de montaje.

Conservar modo manual de tensión para contratos, comprobación y migración de proyectos.

Emitir instrucciones de tendido, tesado, control y retensado en obra.

El flujo principal de proyecto partirá preferentemente de un layout 2D o georreferenciado que represente las columnas, fachadas, anclajes, cables y luminarias. La aplicación reconstruirá una red topológica, pedirá al usuario completar las cotas y atributos que no estén en el dibujo y calculará de forma conjunta todos los cables incidentes en cada columna.

La unidad de análisis no será únicamente el cable aislado. El sistema resolverá simultáneamente tres vistas coordinadas: red completa, cable/vano y columna/nudo. En la vista de columna se sumarán vectorialmente las acciones de todos los cables y se transferirán al motor estructural global.

Regla esencial — Las columnas con cables aéreos se tratarán como estructuras especiales. La aplicación no presentará estos casos como cubiertos exclusivamente por EN 40; utilizará la ruta normativa complementaria aprobada para cables, acciones, acero, uniones y cimentación.

# 2. Alcance, exclusiones y dominio de aplicación

## 2.1 Incluido

Cables portantes destinados a luminarias suspendidas sobre calles, plazas, túneles abiertos y espacios urbanos.

Vanos simples, múltiples y ramificados, con uno o varios puntos de suspensión por vano.

Hasta seis cables conectados a una columna; número ampliable por configuración futura.

Apoyos en columnas Salvi, fachadas, anclajes independientes o estructuras externas modeladas por rigidez.

Cables de acero galvanizado, inoxidable u otras familias homologadas; cables compactados o espirales según biblioteca.

Luminarias puntuales, carros, grapas, cajas de derivación y cableado eléctrico representado como masa y área expuesta.

Estados de montaje, servicio, mantenimiento, temperatura extrema, viento, hielo y rotura accidental.

Cálculo de acciones transmitidas a cada apoyo y retroalimentación al motor global.

Optimización y generación de instrucciones de instalación.

## 2.2 Fuera de alcance inicial

Diseño resistente detallado de grapas, terminales, tensores, guardacabos y herrajes; se modelarán por rigidez, masa, capacidad y excentricidad.

Catenarias de tracción ferroviaria, tranvía o trolebús.

Líneas eléctricas aéreas de potencia y sus requisitos electrotécnicos específicos.

Comportamiento aerodinámico aeroelástico avanzado de cables de gran luz sin validación especialista.

Interacción con peatones o vehículos por impacto directo.

Anclajes a edificios sin modelo de capacidad aportado por el responsable de la estructura receptora.

## 2.3 Límites iniciales configurables

| Parámetro | Valor inicial | Regla |
| --- | --- | --- |
| Número de cables por columna | 0–6 | Bloqueante fuera del límite salvo feature flag aprobada. |
| Número de vanos por cable | 1–20 | Múltiples apoyos intermedios admitidos. |
| Longitud de vano | 0,5–200 m | Fuera del dominio requiere revisión especialista. |
| Diferencia de cota | Sin límite fijo | Validación geométrica y de pendiente. |
| Temperatura | Según ubicación y proyecto | Incluye instalación, mínima y máxima. |
| Número de cargas puntuales | 0–100 por vano | Agrupación automática para rendimiento. |
| No linealidad | Obligatoria | No se admite aproximación lineal cuando altere tensión o flecha. |

# 3. Principios de seguridad y jerarquía de cálculo

Clasificar el caso y la ruta normativa antes de calcular.

Construir un snapshot inmutable de geometría, materiales, cargas, temperatura y estados.

Resolver la catenaria mediante un solver no lineal determinista.

Ejecutar un cálculo independiente simplificado o de referencia para control.

Comprobar equilibrio, convergencia, compatibilidad y dominio de validez.

Aplicar reacciones al modelo de columnas y repetir hasta convergencia acoplada.

Ejecutar combinaciones y escenarios accidentales.

Bloquear liberación si falta un dato crítico o una verificación no tiene método aprobado.

## 3.1 Jerarquía de datos

| Prioridad | Fuente | Uso |
| --- | --- | --- |
| 1 | Dato contractual confirmado | Geometría, tensión, material o flecha impuesta por proyecto. |
| 2 | Medición de obra o as-built | Recalificación del sistema instalado. |
| 3 | Biblioteca homologada | Propiedades de cable, terminal y accesorios. |
| 4 | Cálculo automático | Valores derivados del modelo físico. |
| 5 | Hipótesis conservadora Salvi | Solo predimensionamiento; debe quedar visible. |
| 6 | Estimación de IA | Nunca se usa sin confirmación en campos críticos. |

# 4. Usuarios, modos de trabajo y experiencia de entrada

## 4.1 Modos

| Modo | Usuario | Comportamiento |
| --- | --- | --- |
| Express | Técnico comercial | Preguntas simples, valores sugeridos, solución preliminar y advertencias. |
| Guiado | Técnico de proyecto | Entrada de vanos, luminarias, temperaturas y preferencias; cálculo completo. |
| Experto | Ingeniería | Acceso a materiales, rigideces, estados, tolerancias, convergencia y métodos. |
| As-built | Oficina Técnica / obra | Introduce flechas, tensiones o longitudes medidas para recalificar. |

## 4.2 Preguntas mínimas del asistente

¿Entre qué puntos se tenderá el cable? Puede señalar los apoyos en el modelo o describirlos.

¿Qué distancia aproximada hay entre apoyos y qué diferencia de altura existe?

¿Cuántas luminarias cuelgan, cuánto pesan y dónde se sitúan?

¿Existe una flecha deseada, una tensión máxima o una altura libre mínima?

¿Qué cable, diámetro o familia quiere utilizar? Se admite “no lo sé”.

¿A qué temperatura se instalará y en qué época?

¿La tensión se aplicará con tensor, gato, contrapeso o por longitud de corte?

¿Hay hielo, nieve, ambiente marino, vibración o restricciones especiales?

¿Se permite retensado periódico?

¿Qué estados accidentales exige el cliente, por ejemplo rotura de un cable?

## 4.3 Interpretación con IA

La IA transformará respuestas libres en datos estructurados, pero no resolverá ecuaciones ni fijará coeficientes normativos. Toda interpretación crítica se mostrará en una pantalla de confirmación con valor, unidad, origen, confianza y efecto técnico.

## 4.4 Flujo de entrada basado en layout de proyecto

La vía recomendada de entrada será importar o dibujar la implantación completa. El asistente no obligará a introducir cada cable mediante formularios independientes cuando la información ya exista gráficamente. El flujo será:

1. Importar DXF, GeoJSON, KML o un plano raster georreferenciado; alternativamente abrir un mapa base y dibujar sobre él.

2. Identificar columnas, apoyos, anclajes, cables, luminarias y textos mediante capas, bloques, símbolos y proximidad geométrica.

3. Mostrar la red interpretada y pedir confirmación o corrección al usuario.

4. Solicitar únicamente los datos ausentes: altura de anclaje, peso/área de luminaria, tipo de cable, flecha límite, temperatura o restricciones.

5. Calcular la longitud geométrica de cada vano y contar/asignar las luminarias contenidas en él.

6. Resolver cada cable y posteriormente cada columna con la resultante de todos los cables incidentes.

7. Iterar con desplazamientos de columnas hasta convergencia y generar resultados por red, cable y columna.

## 4.5 Preguntas conversacionales derivadas del plano

La IA formulará preguntas contextualizadas, por ejemplo: “He identificado cinco luminarias en el cable C-014 entre las columnas P-22 y P-23. ¿Todas son del modelo Gota de 9,2 kg?”, “La línea C-018 parece terminar en una fachada; indique la cota del anclaje” o “El plano está en milímetros pero no contiene escala confirmada; ¿la distancia P-22–P-23 es aproximadamente 24,6 m?”.

Las respuestas en texto libre podrán aplicar cambios masivos, por ejemplo: “todas las luminarias de esta calle pesan 11 kg y están separadas cada 5 m”, “los cables rojos son de 8 mm” o “las columnas de la plaza tienen el anclaje a 9,5 m”. La aplicación mostrará previamente el conjunto exacto de objetos afectados.

# 5. Modelo físico de la catenaria

## 5.1 Hipótesis base

Elemento flexible sin rigidez a flexión en el modelo principal.

Rigidez axial finita EA y deformación térmica.

Grandes desplazamientos y equilibrio en geometría deformada.

Carga distribuida en uno o varios ejes y cargas puntuales arbitrarias.

Posibilidad de apoyos elásticos y desplazables.

Tensión siempre no negativa; si aparece compresión, el cable queda flojo y cambia el estado topológico.

Propiedades dependientes de temperatura cuando la biblioteca lo requiera.

## 5.2 Formulación continua de referencia

Para un cable sometido a carga uniforme vertical por unidad de proyección horizontal y apoyos a igual cota, la parábola sirve como control preliminar:

H ≈ w L² / (8 f)

T_support ≈ √(H² + (w L / 2)²)

Estas expresiones no serán el solver general. Se usarán como estimación inicial y control cuando sus hipótesis sean aplicables. El cálculo final considerará geometría exacta, elasticidad, desnivel, temperatura, viento y cargas puntuales.

## 5.3 Formulación numérica principal

Método de elementos de cable o formulación de catenaria elástica exacta por tramos.

Coordenadas nodales en configuración actual y longitud no deformada por elemento.

Residuo de equilibrio nodal resuelto mediante Newton-Raphson con control de paso.

Matriz tangente consistente material + geométrica.

Continuación por carga o longitud cuando exista dificultad de convergencia.

Detección de cable flojo, cambio de apoyo y contacto opcional futuro.

r(u) = f_int(u, L₀, EA, α, ΔT) − f_ext(u) = 0

## 5.4 Estados de referencia

| Estado | Definición | Uso |
| --- | --- | --- |
| Sin tensión | Longitud natural a temperatura de referencia. | Fabricación y trazabilidad. |
| Instalación | Geometría y temperatura durante tendido. | Longitud de corte y tesado. |
| Servicio frecuente | Acciones habituales. | Flecha, altura libre y uso. |
| Servicio extremo | Temperatura/viento/hielo extremos. | Resistencia y desplazamientos. |
| Accidental | Rotura o pérdida de apoyo/tensión. | Robustez. |
| As-built | Valores medidos. | Recalificación y mantenimiento. |

# 6. Geometría, sistemas de coordenadas y topología

## 6.1 Entidades geométricas

## 6.2 Fuentes de implantación y formatos de entrada

Se admitirán como mínimo:

DXF 2D/3D como formato CAD principal de intercambio.

GeoJSON y KML para redes georreferenciadas.

CSV/Excel con identificadores y coordenadas de columnas, cables y luminarias.

Mapa interactivo con OpenStreetMap, ortofoto, cartografía municipal o servicios WMS/WMTS autorizados.

Imagen o PDF de plano como fondo, siempre que el usuario defina al menos dos puntos de control o una escala.

Importación futura de DWG mediante conversor certificado, sin usar DWG como formato canónico interno.

## 6.3 Georreferenciación, escala y sistemas de coordenadas

El sistema interno trabajará en coordenadas métricas 3D. Cada importación conservará el CRS original, transformación aplicada, unidades, origen, rotación y precisión estimada. No se calcularán longitudes mientras la escala sea desconocida o contradictoria.

Para DXF sin CRS se permitirán tres modos: coordenadas locales de obra; asignación manual de un punto/orientación; o ajuste a cartografía mediante dos o más puntos de control. El error residual de transformación se mostrará y será bloqueante si supera la tolerancia definida para el proyecto.

La longitud en planta se obtendrá de la geometría importada. La longitud espacial del vano se calculará con las cotas reales de los puntos de anclaje; nunca se confundirá distancia 2D con distancia 3D.

## 6.4 Convenciones de capas, bloques y símbolos DXF

La importación se regirá por una plantilla configurable de mapeo. Las capas y bloques no tendrán nombres rígidos, pero se propondrá una convención Salvi:

| Objeto | Capas/bloques sugeridos | Geometría admitida | Atributos clave |
| --- | --- | --- | --- |
| Columna/apoyo | COL_COLUMNS, bloque SALVI_COLUMN | POINT, INSERT, CIRCLE | id, tipo, altura, cota_base |
| Anclaje en fachada | COL_ANCHORS | POINT, INSERT | id, cota_anclaje, rigidez |
| Cable | COL_CABLES, polilínea por tipo | LINE, LWPOLYLINE, POLYLINE, SPLINE | id, tipo, diámetro, circuito |
| Luminaria | COL_LUMINAIRES, bloques de producto | INSERT, POINT | id, modelo, masa, área, orientación |
| Texto/etiqueta | COL_LABELS | TEXT, MTEXT, ATTRIB | id, peso, altura, notas |
| Límite/gálibo | COL_CLEARANCE | POLYLINE, HATCH | cota mínima, clase de vial |

La IA podrá sugerir el mapeo de capas y bloques a partir de sus nombres y geometría, pero el usuario deberá confirmar el mapeo antes de crear objetos estructurales. El mapeo confirmado podrá guardarse como plantilla por cliente, país o proyectista.

## 6.5 Reconstrucción topológica de la red

El layout se convertirá en un grafo dirigido o no dirigido:

Nodos: columnas, fachadas, anclajes, desviadores y apoyos intermedios.

Aristas: cables o vanos físicos.

Cargas asociadas a aristas: luminarias, cajas, elementos decorativos y peso lineal.

Atributos de nodo: coordenadas 3D, altura de anclaje, rigidez, excentricidad y vínculo con el modelo de columna.

Cada extremo de línea se asociará a un apoyo dentro de una tolerancia geométrica. Los extremos sin apoyo, las líneas cruzadas sin nodo, los duplicados y los cables superpuestos se marcarán como incidencias. La unión topológica no se inferirá únicamente por apariencia visual.

## 6.6 Identificación y asignación de luminarias

Las luminarias podrán estar representadas como bloques insertados sobre el cable, puntos cercanos, textos de cantidad, distribución regular o listas externas. El motor seguirá esta prioridad:

1. Relación explícita cable_id en atributos.

2. Inserción geométrica sobre la polilínea dentro de tolerancia.

3. Asociación por bloque y proximidad al vano más próximo.

4. Distribución declarada por texto, por ejemplo “6 uds @ 4 m”.

5. Propuesta de IA pendiente de confirmación.

Para cada luminaria se calculará la abscisa a lo largo del cable, no solo su coordenada X/Y. Se conservará su posición absoluta y su posición relativa para recalcularla si cambia la longitud del vano.

CableSystem: conjunto funcional completo.

CableLine: cable físico continuo con material y sección.

Span: tramo entre apoyos o desviadores.

AnchorPoint: punto 3D ligado a columna, fachada o estructura.

SuspensionPoint: luminaria, carro o carga concentrada.

Deviator: apoyo intermedio que modifica dirección.

TensioningDevice: elemento que impone fuerza, desplazamiento o longitud.

StateDefinition: temperatura y acciones de un estado.

## 6.2 Sistemas de coordenadas

Cada cable conservará coordenadas globales del proyecto y un sistema local por vano. El azimut se medirá desde el norte del proyecto en sentido horario y la elevación desde el plano horizontal. Las reacciones se entregarán en ejes globales y en ejes locales de la columna.

## 6.3 Validaciones topológicas

No se admiten apoyos coincidentes ni vanos de longitud nula.

Cada cable continuo debe tener una secuencia de nodos no ambigua.

Los puntos de suspensión deben pertenecer a un vano o crear un nodo explícito.

La geometría debe respetar alturas libres y zonas de exclusión.

La posición del anclaje debe existir en el modelo de columna y no interferir con puerta, unión o brazo.

Los múltiples cables deben poder cruzarse sin confundirse topológicamente.

# 7. Materiales de cable y accesorios representados

## 7.1 Propiedades mínimas del cable

| Propiedad | Símbolo/Unidad | Requisito |
| --- | --- | --- |
| Área metálica | A [mm²] | Real, no solo área nominal exterior. |
| Módulo axial | E [MPa] | Secante o efectivo según construcción. |
| Coeficiente térmico | α [1/K] | Por material y construcción. |
| Masa lineal | m [kg/m] | Incluye recubrimiento si corresponde. |
| Carga mínima de rotura | MBL [kN] | Con certificado y factor de terminación. |
| Diámetro exterior | d [mm] | Aerodinámica, herrajes y hielo. |
| Relajación/fluencia | Modelo | Cuando sea relevante. |
| Amortiguamiento | ζ | Dinámica y vibración. |
| Protección anticorrosiva | Clase | Galvanizado, inoxidable, recubrimiento. |

## 7.2 Terminales y tensores

Aunque no se dimensionen geométricamente en esta fase, cada terminal tendrá eficiencia resistente, rigidez, rango de ajuste, masa, excentricidad, longitud ocupada, tolerancia y límite de servicio. El cálculo utilizará la capacidad más baja del conjunto cable-terminal.

## 7.3 Biblioteca estándar de mercado

Cable espiral galvanizado.

Cable de cordones galvanizado.

Cable inoxidable.

Cable compactado o de baja rotación cuando proceda.

Tensores de horquilla, terminal roscado, casquillo prensado y anclaje regulable.

Familias de fabricante con documentación, disponibilidad, coste, CO₂ y estado de homologación.

# 8. Estados iniciales, longitud no deformada y pretensión

## 8.1 Métodos de definición

| Método | Dato impuesto | Resultado calculado |
| --- | --- | --- |
| Tensión inicial | Fuerza a temperatura de instalación | Longitud natural y flecha. |
| Flecha objetivo | Flecha en un estado definido | Tensión y longitud. |
| Longitud de corte | Longitud natural/fabricada | Tensión y flecha en cada estado. |
| Altura libre mínima | Cota mínima bajo luminaria/cable | Tensión mínima compatible. |
| Desplazamiento de tensor | Carrera o posición | Fuerza resultante. |
| Medición as-built | Flecha o tensión medida | Calibración de longitud efectiva. |

## 8.2 Compatibilidad térmica

L_free(T) = L_ref · [1 + α (T − T_ref)]

El modelo separará dilatación térmica libre, deformación elástica y cambios geométricos. No se aplicará una corrección lineal de tensión sin resolver nuevamente el equilibrio.

## 8.3 Longitud de fabricación

Longitud natural del cable principal.

Longitudes ocupadas por terminales y tensores.

Reserva de ajuste.

Tolerancia de fabricación.

Acortamiento por prensado o terminación.

Marcado de posición de luminarias.

Longitud de cable eléctrico acompañante si existe.

# 9. Cargas permanentes y luminarias suspendidas

## 9.1 Inventario automático por cable

Para cada cable, la aplicación generará un inventario verificable con número de luminarias, modelo, masa unitaria, masa total, área al viento, posición, excentricidad, accesorios y cable eléctrico asociado. El usuario podrá editar por unidad, selección gráfica, tramo, calle o proyecto completo.

Cuando el dibujo solo contenga un símbolo sin modelo, la IA preguntará por el producto o propondrá una referencia del catálogo. Cuando solo figure la cantidad, distribuirá provisionalmente las cargas según la regla declarada y marcará el resultado como ESTIMATED.

## 9.2 Peso lineal y cargas concentradas

El peso lineal total incluirá cable portante, conductor eléctrico, recubrimientos y accesorios repetitivos. Las luminarias y cajas se modelarán como cargas puntuales en sus abscisas reales. No se sustituirá automáticamente una distribución discreta por una carga uniforme cuando ello reduzca tensiones o flechas locales.

## 9.3 Longitud geométrica y longitud de fabricación

Se distinguirán:

Longitud en planta del trazado importado.

Distancia espacial recta entre apoyos.

Longitud deformada en cada estado.

Longitud natural o sin carga a temperatura de referencia.

Longitud de corte/fabricación, incluyendo terminaciones y ajuste.

La medición manual histórica sobre DXF quedará sustituida por una medición reproducible sobre la geometría canónica, con identificación del segmento y tolerancia de importación.

## 9.1 Cargas distribuidas

Peso propio del cable.

Peso del cable eléctrico y elementos continuos.

Hielo uniforme o no uniforme.

Acción de viento sobre cable y componentes lineales.

## 9.2 Cargas puntuales

Luminarias, soportes y grapas.

Cajas de conexión y transformadores.

Masas de mantenimiento temporales.

Accesorios desplazables o posiciones alternativas.

## 9.3 Posición de luminarias

La posición puede definirse por distancia horizontal, longitud de cable, porcentaje de vano, coordenada global o condición geométrica. Si la luminaria puede deslizar, se modelará su dispositivo de fijación y la posición deberá bloquearse antes de liberar el diseño.

## 9.4 Área aerodinámica

Cada luminaria tendrá matriz o polar de área y coeficiente aerodinámico por orientación. El viento sobre la luminaria se aplicará en su punto de presión, generando fuerzas y momentos sobre el cable y los apoyos.

# 10. Viento, nieve, hielo y temperatura

## 10.1 Viento espacial

Vector de viento global por dirección de barrido.

Componente normal y tangencial al cable.

Coeficiente aerodinámico dependiente de Reynolds cuando proceda.

Viento sobre luminarias y accesorios.

Combinación con desplazamiento de apoyos.

Refinamiento de direcciones críticas.

## 10.2 Hielo y nieve

Espesor de hielo radial o modelo normativo local.

Incremento de diámetro, masa y área expuesta.

Acumulación asimétrica cuando se exija.

Nieve sobre luminarias o elementos horizontales.

Desprendimiento súbito como escenario dinámico futuro.

## 10.3 Temperaturas

| Temperatura | Uso |
| --- | --- |
| T_inst | Tendido y ajuste inicial. |
| T_ref | Propiedades y longitud de referencia. |
| T_min | Máxima tensión por contracción. |
| T_max | Máxima flecha por dilatación. |
| T_fire/exceptional | Solo si el proyecto lo exige y existe método aprobado. |

# 11. Análisis de cable flexible y grandes desplazamientos

## 11.1 Discretización

Nodos obligatorios en apoyos, luminarias, desviadores y discontinuidades.

Refinamiento adaptativo según curvatura, gradiente de carga y error energético.

Mínimo configurable de elementos por vano y comprobación de convergencia.

La malla de resultados no debe modificar la longitud natural ni la masa total.

## 11.2 Resolución no lineal

Newton-Raphson completo con matriz tangente consistente.

Control de residuo de fuerzas y desplazamientos.

Line search o arc-length cuando sea necesario.

Incrementos automáticos de carga/temperatura.

Reinicio desde estado cercano.

Registro de iteraciones y causas de no convergencia.

## 11.3 Criterios de convergencia

| Control | Criterio inicial |
| --- | --- |
| Residuo global | ≤ 10⁻⁶ de la fuerza de referencia o límite absoluto configurado. |
| Incremento de desplazamiento | ≤ 10⁻⁷ de la longitud característica. |
| Equilibrio de reacciones | Error relativo ≤ 10⁻⁵. |
| Convergencia de malla | Variación de tensión/flecha crítica ≤ tolerancia aprobada. |
| Energía | Diferencia interna-externa dentro de tolerancia. |

## 11.4 Cable flojo

Cuando la tensión calculada de un elemento sea negativa o inferior al umbral físico, el sistema no mantendrá artificialmente compresión. Activará un estado de cable flojo, reorganizará la topología efectiva y bloqueará resultados si la formulación aplicable no está validada.

# 12. Configuraciones con múltiples vanos y hasta seis cables

## 12.1 Tipologías

| Código | Configuración |
| --- | --- |
| C1 | Vano simple entre dos apoyos. |
| C2 | Dos vanos con apoyo central. |
| C3 | Cable continuo con varios apoyos. |
| C4 | Vanos independientes incidentes sobre una columna. |
| C5 | Red radial de hasta seis cables. |
| C6 | Cables a diferentes cotas. |
| C7 | Dos cables portantes paralelos con luminaria compartida. |
| C8 | Cable portante y cable estabilizador. |

## 12.2 Equilibrio en la columna

Para cada estado y combinación se sumarán vectorialmente todas las reacciones, manteniendo sus puntos de aplicación y excentricidades. No se permitirá sustituir seis cables por una única fuerza resultante sin conservar los momentos y torsiones correspondientes.

## 12.3 Simultaneidad

Grupos de cables activos simultáneamente.

Vanos instalados por fases.

Mantenimiento con un vano descargado.

Rotura de uno de los cables.

Temperaturas diferentes solo cuando exista justificación física.

Viento común espacialmente coherente.

# 13. Interacción cable–columna–cimentación

## 13.1 Cálculo de acciones en el extremo de cada cable

Para cada combinación y estado, el solver devolverá en cada extremo el vector de fuerza en coordenadas globales y locales. La fuerza será tangente a la geometría deformada del cable en el punto de anclaje e incluirá los efectos de peso, cargas puntuales, viento, hielo, temperatura y elasticidad.

F_i = [F_x,i, F_y,i, F_z,i]ᵀ

## 13.2 Resultante de todos los cables incidentes en una columna

En cada columna y combinación se sumarán vectorialmente las fuerzas de todos los cables incidentes, junto con las acciones directas sobre herrajes o luminarias:

R = Σ F_i + F_directas

La resultante no se obtendrá sumando módulos. Se conservarán las componentes y el cable que contribuye a cada extremo de la envolvente.

## 13.3 Momento transmitido a la columna

Cada fuerza se aplicará en su punto real de anclaje. El momento respecto al origen estructural de la columna será:

M = Σ (r_i × F_i) + Σ M_i,aplicado

donde r_i es el vector desde el origen de referencia de la columna hasta el anclaje. Se tendrán en cuenta altura, excentricidad radial, ménsulas y separadores. La salida canónica será el vector de seis componentes [F_x, F_y, F_z, M_x, M_y, M_z].

## 13.4 Vista centrada en la columna

La app mostrará una rosa de fuerzas alrededor de cada columna con hasta seis cables, sus azimuts, tensiones, componentes horizontales y verticales, resultante, momento en base y combinación gobernante. El usuario podrá seleccionar un cable para ver cómo cambia la resultante si se modifica su flecha, tensión o número de luminarias.

## 13.5 Equilibrio y casos no simultáneos

No se asumirá que todas las tensiones máximas de todos los cables ocurren simultáneamente. Las reacciones se combinarán estado por estado y combinación por combinación. Las envolventes conservarán la configuración física completa que las genera.

## 13.6 Iteración acoplada de red y columnas

El ciclo de cálculo será:

1. Resolver cables con apoyos en posición inicial.

2. Agregar reacciones por columna.

3. Resolver columnas, bases y apoyos.

4. Actualizar coordenadas y giros de anclajes.

5. Recalcular cables.

6. Repetir hasta que fuerzas, desplazamientos y tensiones cumplan tolerancias de convergencia.

Si la interacción es débil podrá usarse un paso único previa comprobación. Si es significativa, la iteración será obligatoria y quedará registrada.

## 13.1 Acoplamiento iterativo

Calcular cables con apoyos inicialmente fijos.

Aplicar reacciones al modelo global de columnas, uniones, placa y cimentación.

Obtener desplazamientos y giros de cada anclaje.

Recalcular los cables con las posiciones deformadas.

Repetir hasta convergencia de fuerzas y desplazamientos.

Guardar el estado acoplado como resultado de la combinación.

## 13.2 Estrategias de acoplamiento

| Estrategia | Uso |
| --- | --- |
| Monolítica | Casos muy no lineales o interacción fuerte. |
| Particionada iterativa | Opción inicial; más simple y trazable. |
| Rigidez equivalente | Predimensionamiento y sensibilidad. |
| Apoyo fijo | Solo control o cuando la rigidez externa esté justificada. |

## 13.3 Convergencia acoplada

Variación de cada reacción por debajo del umbral.

Variación de desplazamiento de apoyo por debajo del umbral.

Equilibrio global conjunto.

Número máximo de iteraciones con error bloqueante.

Relajación automática para evitar oscilación.

# 14. Casos de montaje, mantenimiento y estados temporales

Columna instalada sin cables.

Primer cable tensado y cables restantes ausentes.

Secuencia de tensado cable a cable.

Luminarias instaladas después del cable.

Liberación del gato o tensor.

Retensado a temperatura distinta.

Sustitución de una luminaria.

Operario o carga temporal autorizada.

Apoyo provisional.

Transporte de tramos con elementos preinstalados.

## 14.1 Secuencia optimizada de tensado

El sistema propondrá una secuencia que limite desequilibrios temporales en la columna. Para redes radiales, comparará secuencias alternadas y simétricas y verificará cada paso como estado estructural independiente.

## 14.2 Instrucciones de obra

Temperatura de referencia y corrección.

Fuerza o flecha objetivo por paso.

Orden de instalación.

Equipo de medición y tolerancia.

Puntos de control y parada.

Carrera restante del tensor.

Comprobación final de altura libre.

Registro as-built.

# 15. Rotura accidental, pérdida de tensión y escenarios anómalos

## 15.1 Escenarios mínimos

| Escenario | Descripción |
| --- | --- |
| A1 | Rotura completa de un cable. |
| A2 | Desconexión de un terminal. |
| A3 | Pérdida parcial de tensión o deslizamiento. |
| A4 | Rotura del cable eléctrico acompañante. |
| A5 | Pérdida de una luminaria. |
| A6 | Bloqueo de tensor. |
| A7 | Movimiento imprevisto de apoyo. |
| A8 | Temperatura fuera de rango. |

## 15.2 Aplicación cuasiestática y dinámica

La versión inicial permitirá un factor dinámico normativo o aprobado para acciones súbitas y marcará los casos que requieran análisis transitorio. No se inventará un factor genérico. El método, dominio y evidencia deberán estar versionados en la biblioteca normativa.

## 15.3 Robustez

La rotura de un cable no debe inducir un modo de fallo desproporcionado en columnas adyacentes.

Se comprobarán desplazamientos y gálibos después del accidente.

Las soluciones con riesgo de caída sobre vía o zona peatonal requerirán medida secundaria aprobada.

El informe identificará el cable y estado gobernante.

# 16. Fatiga, vibración y estabilidad dinámica

## 16.1 Fuentes de ciclos

Ráfagas de viento.

Vibración eólica del cable.

Movimiento de luminarias.

Oscilación galloping o lluvia-viento si aplica.

Ciclos térmicos.

Retensados.

Tráfico o vibración de soportes externos.

## 16.2 Verificaciones

Rango de tensión axial del cable.

Fatiga de terminales y zonas de prensado.

Fatiga de anclaje a columna.

Daño acumulado por espectros aprobados.

Frecuencias propias y separación respecto a excitaciones.

Amortiguadores o separadores cuando sean necesarios.

## 16.3 Modelos dinámicos

El modelo modal linealizado alrededor de cada estado de equilibrio calculará frecuencias y modos. Los análisis aeroelásticos avanzados se activarán solo mediante módulo validado o revisión especialista.

# 17. Optimización de tensado, flecha y configuración

## 17.1 Variables

Diámetro y familia de cable.

Longitud natural.

Tensión o flecha de instalación.

Temperatura objetivo de ajuste.

Posición de luminarias.

Altura y orientación de anclajes.

Número de cables y reparto de luminarias.

Rango de tensor.

Secuencia de montaje.

## 17.2 Objetivos

| Objetivo | Contenido |
| --- | --- |
| Coste | Cable, terminales, tensores, instalación, columnas y cimentación. |
| Peso | Cable y refuerzo estructural inducido. |
| CO₂ | Materiales, fabricación, transporte y obra. |
| Robustez | Margen ante temperatura, tolerancias y pérdida de tensión. |
| Mantenimiento | Carrera de ajuste, inspección y retensado. |
| Estética | Flecha y simetría dentro de límites. |

## 17.3 Restricciones

Tensión máxima en todos los estados.

Tensión mínima para evitar cable flojo no previsto.

Flecha máxima y mínima.

Altura libre.

Capacidad de columnas, anclajes y cimentaciones.

Rango de tensores.

Longitud y diámetro comerciales.

Fatiga y vibración.

Fabricabilidad y montaje.

Límite máximo de utilización del proyecto.

## 17.4 Soluciones presentadas

Solución recomendada equilibrada.

Menor coste total.

Menor CO₂.

Mayor robustez térmica.

Menor reacción sobre columnas.

Alternativa estándar de mercado.

# 18. Reglas normativas, fórmulas, tablas y nomogramas

## 18.1 Registro normativo

Todas las reglas se almacenarán como objetos versionados con norma, edición, cláusula, anexo nacional, dominio, unidades, variables, fórmula o dataset, interpolación, control de límites y evidencia de validación. Las ediciones definitivas se confirmarán antes de congelar v1.0.

## 18.2 Jerarquía normativa prevista

Bases de proyecto y combinaciones.

Acciones de viento, nieve, hielo, temperatura y sismo.

Diseño de estructuras con cables y tirantes.

Diseño de acero y uniones.

Fatiga.

Cables y terminales según producto.

Normativa local de gálibos, instalación eléctrica y obra urbana.

## 18.3 Curvas y nomogramas

No se admitirán lecturas manuales en ejecución.

Se implementará la fórmula subyacente cuando esté publicada.

Si solo existe gráfico, se digitalizará como dataset versionado.

Interpolación monotónica y conservadora.

Prohibición de extrapolación no aprobada.

Puntos de control independientes y error máximo documentado.

Una fórmula ajustada propia solo podrá sustituir la tabla después de demostrar envolvente conservadora y aprobación de Oficina Técnica.

Prohibición — La IA no podrá crear una ecuación “plausible” para reproducir una curva normativa. La implementación deberá proceder de fórmula publicada, dataset controlado o modelo físico validado.

# 19. Validación numérica y doble cálculo independiente

## 19.1 Métodos de control

| Nivel | Control |
| --- | --- |
| V0 | Equilibrio y casos analíticos simples. |
| V1 | Comparación con parábola y catenaria inextensible en dominios aplicables. |
| V2 | Comparación con solución elástica independiente. |
| V3 | Comparación con al menos dos programas externos reconocidos. |
| V4 | Ensayos o mediciones de sistemas reales. |
| V5 | Auditoría externa y liberación. |

## 19.2 Casos analíticos

Vano horizontal con carga uniforme.

Vano con desnivel.

Cable sin peso con carga puntual.

Dilatación térmica con apoyos fijos.

Apoyo elástico.

Dos vanos simétricos.

Cargas horizontales uniformes.

Límite de cable casi recto.

Límite de gran flecha.

## 19.3 Controles bloqueantes

Equilibrio global.

Tensión no negativa.

Longitud compatible.

Convergencia de malla.

Convergencia no lineal.

Convergencia acoplada.

Capacidad de cable y terminal.

Dominio normativo.

Altura libre.

Carrera de tensor.

Ausencia de NaN o infinitos.

Reproducibilidad binaria o numérica controlada.

# 20. Modelo de datos y snapshots

## 20.1 Entidades principales

| Entidad | Contenido |
| --- | --- |
| CableSystem | Identidad, proyecto, revisión, topología y estado. |
| CableLine | Material, sección, longitud natural y terminales. |
| CableSpan | Apoyos, geometría, cargas y discretización. |
| CableAnchor | Punto 3D, estructura anfitriona, rigidez y capacidad. |
| SuspendedItem | Luminaria/accesorio, masa, área, posición. |
| TensioningPlan | Método, fuerza/flecha objetivo, secuencia y tolerancias. |
| CableState | Temperatura, acciones, configuración y simultaneidad. |
| CableAnalysisRun | Solver, versión, entradas, convergencia y hash. |
| CableResult | Tensiones, flechas, reacciones y verificaciones. |
| CableAsBuilt | Mediciones, fecha, equipo, incertidumbre y recalificación. |

## 20.2 Snapshot

Inmutable después de ejecución.

Incluye versión de materiales, normativa, geodatos y solver.

Hash de geometría y cargas.

Unidades SI internas.

Trazabilidad de cada dato a usuario, documento o cálculo.

Cambio crítico invalida resultados dependientes.

## 20.3 Estados de calidad del dato

CONFIRMED

IMPORTED

CALCULATED

ESTIMATED

CONSERVATIVE

PENDING

CONFLICT

MEASURED_AS_BUILT

# 21. Backend, API, jobs y eventos

## 21.1 Servicios

Cable Geometry Service.

Cable Material Library.

Cable Nonlinear Solver.

Coupling Orchestrator.

Cable Optimization Service.

Installation Plan Service.

As-built Calibration Service.

Cable Reporting Service.

## 21.2 Endpoints iniciales

| Método | Endpoint | Función |
| --- | --- | --- |
| POST | /api/v1/cable-systems | Crear sistema. |
| POST | /api/v1/cable-systems/{id}/interpret | Interpretar texto del usuario. |
| POST | /api/v1/cable-systems/{id}/validate | Validar datos y topología. |
| POST | /api/v1/cable-systems/{id}/analyze | Lanzar cálculo. |
| POST | /api/v1/cable-systems/{id}/couple | Ejecutar interacción con columnas. |
| POST | /api/v1/cable-systems/{id}/optimize | Generar alternativas. |
| POST | /api/v1/cable-systems/{id}/as-built | Registrar mediciones. |
| GET | /api/v1/cable-analysis-runs/{runId} | Estado y resultados. |
| POST | /api/v1/cable-analysis-runs/{runId}/report | Generar informe. |

## 21.3 Jobs y eventos

Jobs asíncronos, cancelables e idempotentes.

Cola priorizada por modo comercial/ingeniería.

Eventos CableSystemChanged, CableAnalysisCompleted, CableCouplingConverged, CableSolutionApproved.

Persistencia de logs de iteración sin exponer detalles sensibles al cliente.

# 22. Front-end y asistente conversacional

## 22.1 Vista principal

Visor 3D con columnas, apoyos, cables, luminarias y deformadas.

Árbol de cables/vanos/estados.

Panel derecho de propiedades y verificaciones.

Asistente IA inferior o lateral.

Comparador de estados térmicos y direcciones de viento.

Alertas de altura libre, tensión, capacidad y convergencia.

## 22.2 Herramientas gráficas

Dibujar cable seleccionando apoyos.

Arrastrar posición preliminar de luminarias.

Editar flecha visualmente con entrada numérica.

Mostrar vector de reacción en cada apoyo.

Curvas tensión-temperatura y flecha-temperatura.

Animación de secuencia de tensado.

Vista de escenario de rotura.

## 22.4 Editor cartográfico y CAD de red

La pantalla de proyecto dispondrá de un modo “Red de catenarias” con:

Mapa/plano central con capas activables.

Árbol de columnas, cables, vanos y luminarias.

Panel de importación y mapeo DXF.

Herramientas para unir, cortar, prolongar, invertir y reasignar cables.

Detección visual de extremos desconectados, cruces, duplicados y datos pendientes.

Etiquetas opcionales con longitud, número de luminarias, flecha, tensión y utilización.

Selección de una columna para mostrar todos sus cables y la resultante.

## 22.5 Flujo de revisión de la interpretación

Después de importar, la aplicación mostrará un resumen: objetos detectados, objetos dudosos, escalas, unidades, cables sin apoyo, luminarias no asignadas y datos críticos faltantes. El cálculo permanecerá bloqueado hasta resolver los errores críticos; las estimaciones permitidas quedarán resaltadas.

## 22.3 Confirmación de IA

| Campo | Ejemplo |
| --- | --- |
| Texto original | “Quiero unos 80 cm de flecha y que nunca baje de 5,5 m.” |
| Interpretación | Flecha objetivo 0,80 m; gálibo mínimo 5,50 m. |
| Estado | Pendiente de confirmar. |
| Confianza | Alta. |
| Efecto | Define restricción de optimización y estado de servicio. |

# 23. Resultados, gráficos e informes

## 23.1 Resultados por estado

Geometría deformada 3D.

Flecha total y por componente.

Tensión horizontal, vertical y total.

Tensión máxima y mínima a lo largo del cable.

Longitud deformada y natural.

Reacciones y momentos en apoyos.

Altura libre mínima.

Carrera necesaria del tensor.

Utilización de cable y terminal.

Frecuencias propias principales.

Convergencia y calidad del cálculo.

## 23.2 Gráficos mínimos

Tensión frente a temperatura.

Flecha frente a temperatura.

Tensión/flecha por dirección de viento.

Envolvente de reacciones.

Diagrama espacial del cable.

Comparación nominal-as-built.

Sensibilidad a longitud, temperatura y rigidez de apoyo.

## 23.3 Documentos

Resumen para cliente.

Memoria técnica completa.

Ficha de tendido y tensado.

Plan de montaje por pasos.

Registro de mediciones as-built.

Informe de inspección y mantenimiento.

Anexo de acciones entregadas a columnas.

Listado de hipótesis y limitaciones.

## 23.4 Cuadro de resultados por columna

Para cada columna se generará una tabla por combinación con:

Cable y vano de origen.

Azimut y cota de anclaje.

Tensión en el extremo.

Componentes Fx, Fy y Fz.

Componentes Mx, My y Mz respecto a la base.

Resultante total y dirección.

Momento resultante y utilización inducida en columna, placa y cimentación.

Combinación y estado gobernante.

## 23.5 Cuadro de resultados por cable

Además de tensión y flecha, incluirá longitud medida del layout, longitud espacial, número y peso total de luminarias, peso lineal, altura libre, temperaturas, reacciones en ambos extremos y estado de calidad de cada dato.

## 23.6 Informe de consistencia del layout

El informe enumerará todas las decisiones tomadas durante la importación: capas mapeadas, escala, CRS, objetos descartados, asociaciones automáticas, correcciones manuales y preguntas respondidas por el usuario.

# 24. Integración CAD, BOM, producción y montaje

## 24.1 CAD

Curva 3D nominal y envolventes deformadas.

Puntos de anclaje y sistemas de coordenadas.

Posición de luminarias y accesorios.

Volumen de seguridad y gálibo.

Exportación STEP/GLB y planos 2D.

No modelar el cable deformado de un solo estado como geometría de fabricación.

## 24.2 BOM y compra

Cable por longitud de compra y corte.

Terminales, tensores, grapas y consumibles.

Luminarias y accesorios.

Etiquetas, protecciones y embalaje.

Merma, probetas y reserva de mantenimiento.

Referencias comerciales y alternativas homologadas.

## 24.3 Montaje

Orden de instalación.

Longitud marcada.

Posición de luminarias.

Tensión/flecha objetivo a temperatura medida.

Equipo requerido.

Tolerancia y criterio de aceptación.

Carrera final.

Puntos de inspección.

Fotos y mediciones vinculadas al as-built.

## 24.4 Exportación de red y retroalimentación al layout

La aplicación podrá exportar un DXF/GeoJSON enriquecido con identificadores, longitudes, número de luminarias, cable seleccionado, flecha de proyecto, tensión de instalación y resultante por columna. Las capas de resultados serán independientes de las capas originales para no alterar el plano fuente.

Los cambios realizados en Salvi Studio no sobrescribirán silenciosamente el archivo importado. Se generará una revisión nueva con manifiesto de diferencias y, cuando proceda, un plano “as-designed” y otro “as-built”.

# 25. Rendimiento, observabilidad y seguridad

## 25.1 Objetivos iniciales

| Operación | Objetivo |
| --- | --- |
| Validación geométrica | < 1 s para configuración típica. |
| Vano simple | < 2 s por estado. |
| Sistema 6 cables acoplado | < 30 s por combinación típica. |
| Optimización | Asíncrona; progreso visible. |
| Generación de informe | < 60 s. |

## 25.2 Observabilidad

Logs con correlation ID.

Métricas de iteraciones, convergencia y tiempos.

Trazas de acoplamiento.

Alertas por no convergencia o dominio.

Registro de versión de solver.

Panel de casos fallidos y regresiones.

## 25.3 Seguridad

Permisos por rol.

Separación de costes y datos de proveedor.

Cifrado en tránsito y reposo.

Auditoría de cambios.

Snapshots inmutables.

No exponer fórmulas propietarias en documentos de cliente salvo configuración autorizada.

## 25.4 Servicios específicos de importación y red

Layout Import Service: lectura, unidades, CRS, capas, bloques y entidades.

Topology Builder: creación y validación del grafo de red.

Luminaire Assignment Service: asociación y conteo de luminarias.

Network Scenario Service: generación coherente de estados y combinaciones.

Column Resultant Aggregator: suma vectorial y momentos por columna.

Round-trip Export Service: DXF/GeoJSON de resultados y revisiones.

## 25.5 Rendimiento objetivo para layouts

La importación de un layout de 1.000 columnas, 3.000 cables y 20.000 luminarias deberá completarse de forma asíncrona con progreso visible. La navegación y selección deberán permanecer interactivas mediante simplificación gráfica y carga por niveles de detalle.

# 26. Estrategia de pruebas y casos de aceptación

## 26.1 Pirámide de pruebas

Pruebas unitarias de materiales, geometría, cargas y ecuaciones.

Pruebas de propiedades matemáticas.

Pruebas de convergencia.

Pruebas de contrato API.

Golden masters.

Comparación externa.

Ensayos físicos y as-built.

Pruebas UX e interpretación IA.

Pruebas de rendimiento y seguridad.

## 26.2 Casos mínimos AC16-001 a AC16-180

La versión 0.2 amplía el alcance mínimo hasta AC16-260. Los casos AC16-181 a AC16-260 cubrirán:

Importación DXF con diferentes unidades, capas, bloques y polilíneas.

Georreferenciación local y global, incluyendo errores de escala y CRS.

Reconstrucción topológica de redes simples, múltiples, ramificadas y con cruces.

Detección de extremos huérfanos, duplicados y objetos solapados.

Conteo y asignación de luminarias por atributos, inserción, proximidad y texto.

Medición de longitudes 2D y 3D con diferencias de cota.

Interpretación IA de instrucciones masivas y confirmación previa.

Suma vectorial de hasta seis cables sobre una columna.

Cálculo de momentos por diferentes cotas y excentricidades.

No simultaneidad y trazabilidad de combinaciones gobernantes.

Iteración red-cables-columnas hasta convergencia.

Exportación round-trip DXF/GeoJSON y conservación de identificadores.

Rendimiento con layouts de gran tamaño.

| Casos | Bloque | Cobertura |
| --- | --- | --- |
| AC16-001–020 | Geometría y topología | Vanos horizontales/inclinados, apoyos, cargas puntuales y redes de seis cables. |
| AC16-021–040 | Soluciones analíticas | Parábola, catenaria, cable sin peso, temperatura y apoyo elástico. |
| AC16-041–060 | No linealidad | Grandes flechas, cable casi recto, cable flojo, refinamiento y convergencia. |
| AC16-061–080 | Acciones | Viento 3D, hielo, nieve, luminarias y estados térmicos. |
| AC16-081–100 | Acoplamiento | Columnas flexibles, cimentación elástica, seis cables y convergencia particionada. |
| AC16-101–120 | Montaje y accidental | Secuencias, rotura, pérdida de tensión, desmontaje y retensado. |
| AC16-121–140 | Optimización | Coste, flecha, gálibo, tensión, diámetro, robustez y Pareto. |
| AC16-141–155 | As-built | Calibración desde flecha/tensión medida y propagación de incertidumbre. |
| AC16-156–165 | IA/UX | Texto libre, unidades, contradicciones, “no lo sé” y confirmación crítica. |
| AC16-166–175 | Documentación/CAD/BOM | Consistencia de longitudes, posiciones, reacciones e instrucciones. |
| AC16-176–180 | Seguridad y operación | Permisos, auditoría, cancelación, restauración y reproducibilidad. |

## 26.3 Tolerancias de validación

Las tolerancias se fijarán por tipo de caso y magnitud, no con un único porcentaje.

Los controles analíticos usarán tolerancias más estrictas que la comparación experimental.

La validación experimental incluirá incertidumbre de medida.

Toda modificación del solver ejecutará regresión completa de golden masters.

# 27. Entregables y criterios de cierre

## 27.1 Entregables

Esquema y modelo de datos.

Biblioteca inicial de cables y terminales.

Solver no lineal validado.

Orquestador de acoplamiento.

Motor de estados y combinaciones.

Optimizador.

Asistente conversacional.

Visor y gráficos.

APIs.

Informes.

Plan de pruebas.

Casos oro y evidencias.

## 27.2 Criterios de cierre v1.0

Ruta normativa aprobada y versionada.

Solver con validación analítica, externa y experimental suficiente.

Doble cálculo independiente operativo.

Acoplamiento con Fase 4 convergente y auditado.

Casos de hasta seis cables validados.

Secuencias de montaje comprobadas.

Optimización reproducible y sin candidatos no verificados.

IA limitada a interpretación y confirmación.

Informes coherentes con snapshots.

AC16-001 a AC16-260 aprobados.

Revisión formal de Oficina Técnica y registro de riesgos residuales.

## 27.3 Riesgos residuales

| Riesgo | Mitigación |
| --- | --- |
| Aeroelasticidad de grandes vanos | Limitar dominio y exigir especialista. |
| Datos de cable incompletos | Biblioteca homologada y bloqueo. |
| Temperatura de montaje desconocida | Medición obligatoria o rango conservador. |
| Rigidez de fachada desconocida | Modelo aportado o apoyo fijo no liberable. |
| Rotura dinámica | Método aprobado o análisis transitorio. |
| Corrosión/relajación a largo plazo | Inspección, modelo de degradación y retensado. |

# Anexo A. Contrato canónico de entrada

| Grupo | Campos mínimos |
| --- | --- |
| Proyecto | Ubicación, norma, vida útil, clase de consecuencia. |
| Apoyos | Coordenadas 3D, estructura anfitriona, rigidez y capacidad. |
| Cable | Familia, diámetro, A, E, α, masa, MBL, terminales. |
| Vano | Secuencia, longitud aproximada, cargas y puntos de suspensión. |
| Estado | Temperatura, viento, hielo, simultaneidad y configuración. |
| Control | Flecha/tensión/longitud impuesta, tolerancias. |

# Anexo B. Contrato canónico de resultados

| Objeto | Resultados |
| --- | --- |
| CableStateResult | Convergencia, longitud, flecha, altura libre, tensiones. |
| AnchorReaction | Fuerza y momento 6D por apoyo. |
| SuspendedItemResult | Posición, giro y acciones. |
| VerificationResult | Utilización, límite, norma, cláusula y estado. |
| InstallationResult | Longitud de corte, tensión/flecha objetivo, secuencia y tolerancias. |
| QualityResult | Alertas, incertidumbre, dominio y madurez. |

# Anexo C. Códigos de error iniciales

| Código | Descripción |
| --- | --- |
| CAB-GEO-001 | Topología inválida o apoyo coincidente. |
| CAB-MAT-001 | Material o terminal sin propiedades homologadas. |
| CAB-SOL-001 | No convergencia del solver. |
| CAB-SOL-002 | Cable flojo fuera del método validado. |
| CAB-CPL-001 | No convergencia cable-estructura. |
| CAB-NOR-001 | Caso fuera del dominio normativo. |
| CAB-CLR-001 | Altura libre insuficiente. |
| CAB-STR-001 | Capacidad de cable/terminal excedida. |
| CAB-TEN-001 | Carrera de tensor insuficiente. |
| CAB-DYN-001 | Riesgo dinámico requiere análisis especialista. |

# Anexo D. Checklist de revisión de Oficina Técnica

Confirmar ruta normativa y dominio.

Confirmar propiedades y certificados del cable.

Confirmar temperatura de instalación.

Revisar cargas y posiciones de luminarias.

Revisar altura libre.

Revisar estados extremos y accidentales.

Revisar acoplamiento con columnas.

Revisar montaje y carrera de tensores.

Revisar fatiga/dinámica.

Revisar planos, BOM e informe.

Aprobar o registrar limitaciones.

# Anexo E. Glosario

| Término | Definición |
| --- | --- |
| Longitud natural L₀ | Longitud del cable sin tensión a temperatura de referencia. |
| Tensión horizontal H | Componente constante en formulaciones planas sin carga horizontal variable. |
| Flecha f | Distancia máxima entre cuerda de apoyos y cable, según definición del estado. |
| MBL | Carga mínima de rotura certificada. |
| Cable flojo | Estado sin tensión positiva suficiente. |
| Acoplamiento | Iteración entre cable y estructura de apoyo. |
| As-built | Configuración medida después de montaje. |

# Anexo F. Decisiones pendientes antes de v1.0

Seleccionar familias iniciales de cables y terminales.

Confirmar normas y anexos nacionales por mercado.

Definir límites de vano y dominio aeroelástico.

Fijar tolerancias de instalación y medición.

Definir equipos de tensado y control homologados.

Seleccionar software externo de contraste.

Identificar instalaciones existentes para medición/ensayo.

Definir política de inspección y retensado.

Aprobar factores y métodos accidentales.

# Anexo G. Hoja de ruta de implementación

| Iteración | Contenido |
| --- | --- |
| I1 | Modelo de datos, geometría y biblioteca. |
| I2 | Vano simple elástico y casos analíticos. |
| I3 | Cargas puntuales, viento, temperatura e hielo. |
| I4 | Múltiples vanos y seis cables. |
| I5 | Acoplamiento con motor estructural. |
| I6 | Montaje, accidental y as-built. |
| I7 | Optimización. |
| I8 | IA conversacional y UX. |
| I9 | CAD, BOM e informes. |
| I10 | Validación externa, experimental y liberación. |

# Anexo H. Regla de responsabilidad

# Anexo I. Contrato de importación de layout

El objeto LayoutSnapshot incluirá como mínimo: source_file_hash, format, units, crs, transform, layer_mapping_version, imported_entities, rejected_entities, topology_graph, data_quality, user_confirmations y lineage. Cada entidad conservará el handle o identificador de origen para permitir trazabilidad y exportación.

# Anexo J. Algoritmo canónico de reconstrucción y cálculo

1. Leer y normalizar el archivo sin modificarlo.

2. Resolver unidades, escala, CRS y transformación.

3. Clasificar entidades por reglas y mapeo confirmado.

4. Crear nodos de apoyo y aristas de cable.

5. Asociar luminarias y cargas a cada arista.

6. Validar topología y datos críticos.

7. Completar cotas y propiedades mediante asistente.

8. Construir estados y combinaciones.

9. Resolver cada sistema de cable no lineal.

10. Agregar fuerzas y momentos por columna.

11. Resolver columnas y repetir el acoplamiento.

12. Generar envolventes, documentos y layout de resultados.

# Anexo K. Ejemplo conceptual de columna con cuatro cables

Una columna recibe cuatro cables a azimuts 20°, 110°, 205° y 300°, a cotas distintas. Cada cable contiene un número diferente de luminarias y presenta una tensión distinta para cada temperatura y dirección de viento. La aplicación calculará las cuatro fuerzas terminales en el mismo estado, las transformará al sistema global, sumará sus componentes, calculará los momentos mediante r×F y transferirá el vector de seis componentes a la Fase 4. La memoria mostrará tanto la resultante como la contribución individual de cada cable.

# Anexo L. Reglas de datos incompletos

No se permitirá calcular con escala desconocida, apoyos no identificados, cota de anclaje crítica pendiente o masa de luminaria inexistente. Podrán aceptarse estimaciones conservadoras para predimensionamiento, pero el resultado no podrá superar el nivel de madurez autorizado y quedará marcado en plano e informe.

Liberación — Los resultados se consideran cálculo interno hasta validación por Oficina Técnica. Ningún documento deberá sugerir que una instalación es apta para ejecución si faltan la confirmación de apoyos, cable, temperatura de montaje, altura libre, estados accidentales o capacidad de la estructura receptora.

FIN DEL DOCUMENTO · FASE 16 v0.2