SALVI STUDIO

COLUMNS

FASE 2

GEOMETRÍA PARAMÉTRICA Y CONFIGURACIÓN FÍSICA

Especificación funcional, técnica y de datos para definir la geometría completa de columnas, báculos, brazos, accesorios y tramos

Propósito — Establecer un modelo geométrico único, determinista, trazable y fabricable que sirva de entrada a las fases posteriores de acciones, cálculo estructural, selección de catálogo, optimización, CAD, BOM y documentación.

Versión 0.2 · Documento para revisión interna

CM SALVI, S.L. · Técnico comercial · Ingeniería de producto · Oficina técnica

# Control del documento

| Campo | Valor |
| --- | --- |
| Código | SS-COL-F02-GEO |
| Versión | 0.2 |
| Estado | Borrador ampliado para revisión interna |
| Propietario funcional | Ingeniería de producto / Oficina técnica |
| Dependencias | Documento general v0.2 y Fase 1 v0.2 |
| Fases consumidoras | 3 a 18 |
| Ámbito | Geometría y configuración física; no incluye cálculo resistente |
| Criterio de cierre | Modelo geométrico y contratos API aprobados, prototipo validado y casos de aceptación superados |

1. Resumen ejecutivo

2. Objetivos y principios

3. Alcance y exclusiones

4. Modelo conceptual del producto

5. Sistema de coordenadas y unidades

6. Familias geométricas

7. Fuste y ley de variación

8. Secciones transversales

9. Columnas segmentadas y uniones

10. Brazos, báculos y soportes

11. Luminarias y accesorios

12. Cables de catenaria

13. Puertas, huecos y elementos interiores

14. Placas, empotramiento y referencias de cimentación

15. Restricciones de fabricación y transporte

16. Reglas de validez geométrica

17. Modelo de datos

18. Backend y servicios

19. Front-end y experiencia de usuario

20. Generación geométrica y kernel CAD

21. Importación, exportación e interoperabilidad

22. Dependencias e invalidación

23. Seguridad, auditoría y versiones

24. Rendimiento y escalabilidad

25. Estrategia de pruebas

26. Casos de aceptación

27. Entregables y criterio de cierre

28. Riesgos y decisiones pendientes

42. Gobierno de cambios y criterios de cierre v0.2

41. Validación, QA y matriz ampliada de aceptación

40. CAD industrial, nomenclatura y DXF de fabricación

39. UX detallada y flujos de edición

38. Esquemas de datos y ejemplos de payload

37. Configurador técnico-comercial y plantillas

36. Propiedades geométricas y aerodinámicas derivadas

35. Interferencias, accesibilidad y montaje

34. Definición avanzada de uniones y segmentación

33. Reglas detalladas por material y proceso

32. Tolerancias, holguras y geometría real

31. Estaciones, discontinuidades y discretización

30. Contrato geométrico canónico

29. Criterios de modelado y niveles de representación

# 1. Resumen ejecutivo

La Fase 2 define el lenguaje geométrico común de Salvi Studio · Columns. Su función es representar de forma inequívoca cualquier columna admitida por el alcance general: acero, aluminio o hormigón pretensado; placa base o empotramiento; fustes cilíndricos, troncocónicos, poligonales, plegados, extrusionados o escalonados; una o varias luminarias; brazos y báculos; accesorios; hasta seis cables de catenaria; y soluciones segmentadas hasta 30 m.

El resultado de esta fase no es todavía una columna verificada. Es un modelo paramétrico validado geométricamente, con unidades, ejes, puntos de aplicación, interfaces y restricciones de fabricación. Este modelo será la única fuente geométrica válida para el motor de acciones, el cálculo estructural, la optimización, la generación CAD, la BOM y los informes.

Regla esencial — No se permitirá que cada módulo interprete la geometría por su cuenta. Toda dimensión derivada, centroide, área proyectada, posición de carga, sección, longitud, volumen o masa geométrica deberá proceder del Geometry Service y quedar asociada a una versión de esquema y a una revisión de proyecto.

# 2. Objetivos y principios

Representar todas las tipologías previstas sin recurrir a campos ambiguos o dibujos no estructurados.

Mantener una definición paramétrica editable y una representación discretizada apta para cálculo.

Separar geometría nominal, geometría de fabricación, geometría de cálculo y geometría CAD.

Admitir evolución del esquema sin romper proyectos históricos.

Detectar incompatibilidades antes de iniciar cálculos o generar documentación.

Permitir reutilización de familias estándar, componentes y plantillas.

Garantizar que toda coordenada, orientación y excentricidad tenga significado explícito.

Preparar la futura generación STEP AP242, DXF y modelos nativos de SolidWorks.

## 2.1 Principios no negociables

| Principio | Aplicación |
| --- | --- |
| Determinismo | Las mismas entradas y versión de motor producen exactamente la misma geometría derivada. |
| Inmutabilidad histórica | Una revisión congelada conserva parámetros, geometría derivada, esquema y kernel utilizados. |
| Unidades internas SI | Longitudes en m, ángulos en rad y magnitudes derivadas SI; la interfaz puede mostrar otras unidades. |
| Orientación explícita | Ningún brazo, cable, puerta o accesorio se interpreta por posición visual. |
| Fabricabilidad separada | Una geometría matemática puede ser válida pero no fabricable; ambos estados se muestran por separado. |
| Sin IA en decisiones geométricas críticas | Claude puede asistir o generar código, pero el modelo geométrico oficial es determinista y validado. |

# 3. Alcance y exclusiones

## 3.1 Incluido en esta fase

Fuste completo y tramos, hasta 30 m de altura total.

Secciones circulares, poligonales regulares, poligonales parametrizadas, extrusionadas y plegadas.

Ley de variación cilíndrica, troncocónica lineal, escalonada y por segmentos.

Conicidades estándar 11/1000 y 13/1000 y valores superiores configurables.

Espesores constantes o definidos por tramo, hasta 8 mm en el alcance metálico general.

Diámetro exterior mínimo 60 mm para acero/aluminio y 150 mm para hormigón.

Columnas de una pieza y segmentadas; las superiores a 12 m requieren segmentación salvo excepción registrada.

Brazos, báculos, soportes, luminarias y accesorios con masa y áreas asociables.

Hasta seis cables de catenaria mediante tensión, cota y dirección introducidas.

Huecos de puerta metálicos, marcos/refuerzos y soportes interiores.

Placa base nominal, patrón de pernos y geometría de empotramiento como interfaces.

Restricciones de transporte y galvanizado de 12 m.

Validación geométrica, visualización 3D, secciones y exportaciones geométricas preliminares.

## 3.2 Excluido o diferido

Verificación resistente, deformaciones, fatiga, estabilidad y soldaduras.

Cálculo automático de tensiones de catenaria a partir de vano, flecha y temperatura.

Dimensionamiento resistente de herrajes de catenaria.

Diseño de armaduras de cimentación.

Resistencia de la hoja y cierre de puerta.

Generación final liberada de STEP/DXF de fabricación; esta fase define contratos y prototipo.

Reconocimiento automático fiable de geometría desde STEP sin validación humana.

# 4. Modelo conceptual del producto

La columna se modelará como un ensamblaje jerárquico. El objeto raíz ProductGeometry contiene uno o varios MastSegment, conexiones entre segmentos y componentes adjuntos. Cada componente tiene geometría, sistema local, interfaz con el padre y propiedades que podrán ser utilizadas por fases posteriores.

| Nivel | Objeto | Descripción |
| --- | --- | --- |
| 0 | ProductGeometry | Configuración completa de una alternativa de columna. |
| 1 | Mast | Fuste principal, continuo o segmentado. |
| 2 | MastSegment | Tramo fabricable con sección y ley de variación propias. |
| 2 | Joint | Unión entre tramos: telescópica, embridada o definida a medida. |
| 2 | ArmAssembly | Uno o varios brazos o báculos unidos al fuste. |
| 2 | Attachment | Luminaria, panel, batería, cámara, cartel, sensor u otro accesorio. |
| 2 | CableLoadPoint | Punto de llegada de un cable con tensión y dirección. |
| 2 | DoorAssembly | Hueco, marco, refuerzo y soporte interior. |
| 2 | BaseInterface | Placa, patrón de pernos o longitud de empotramiento. |

## 4.1 Identidad y referencias

Cada objeto tendrá UUID, código humano opcional, tipo, versión de esquema, estado y referencia al objeto padre. Los componentes de biblioteca conservarán su library_item_id y library_version. Las copias insertadas en proyecto almacenarán un snapshot para garantizar reproducibilidad.

# 5. Sistema de coordenadas y unidades

## 5.1 Sistema global

Origen G0 en el eje de la columna y en la cota de referencia del terreno terminado o cara superior de la cimentación, según configuración.

Eje +Z vertical ascendente.

Eje +X definido por el azimut 0° del proyecto.

Eje +Y completa un sistema de mano derecha.

Azimut medido en planta desde +X hacia +Y, positivo antihorario.

Inclinaciones positivas definidas mediante rotaciones de mano derecha y siempre mostradas al usuario en grados.

## 5.2 Sistemas locales

Cada tramo, brazo, accesorio y unión tendrá un sistema local y una transformación homogénea 4x4 respecto al padre. Las transformaciones se almacenan o se regeneran de manera determinista; no se aceptarán coordenadas sueltas sin referencia de sistema.

## 5.3 Convenciones de cota

| Término | Definición |
| --- | --- |
| Altura nominal | Distancia vertical desde G0 hasta la interfaz nominal de luminaria principal o coronación definida. |
| Longitud de pieza | Longitud real del eje del componente. |
| Cota de conexión | Z global del punto de unión o aplicación. |
| Vuelo | Proyección horizontal desde el eje del fuste hasta la interfaz de luminaria. |
| Empotramiento | Longitud del fuste por debajo de G0. |
| Altura total física | Máximo Z menos mínimo Z de la geometría completa. |

# 6. Familias geométricas

| Familia | Parámetros mínimos | Observaciones |
| --- | --- | --- |
| Cilíndrica circular | altura, diámetro exterior, espesor | Acero, aluminio y determinados componentes de hormigón. |
| Troncocónica circular | altura, diámetro inferior/superior o conicidad, espesor | Conicidad lineal por defecto. |
| Poligonal regular | número de caras, dimensión inferior/superior, orientación, espesor | Definir si la dimensión es entre caras o entre vértices. |
| Plegada parametrizada | lista de caras, ángulos, radios, cierre y espesor | Admite secciones no regulares bajo control. |
| Extrusionada | perfil 2D versionado, escala o transición permitida | Normalmente sección constante; transición solo si existe proceso válido. |
| Escalonada | lista de tramos cilíndricos o cónicos y transiciones | Cambios de sección explícitos. |
| Hormigón centrifugado hueco | diámetros exterior/interior por cota, conicidad | Sin puerta en el alcance inicial. |

## 6.1 Parámetros comunes

Altura y longitud.

Material y producto asociado.

Espesor o pared interior.

Orientación de sección.

Conicidad o ley de transición.

Cotas de inicio y fin.

Tolerancias nominales para fabricación.

Tratamiento superficial como atributo no geométrico vinculado.

Estado de fabricabilidad y advertencias.

# 7. Fuste y ley de variación

## 7.1 Representación continua

El fuste se representará mediante una función de sección S(z) definida en intervalos. Cada intervalo tendrá tipo de interpolación, parámetros y continuidad. El motor podrá consultar la sección exacta en cualquier cota y generar estaciones discretas para cálculo o CAD.

| Tipo | Definición | Uso |
| --- | --- | --- |
| Constante | S(z)=S0 | Cilindros, extrusiones y tramos prismáticos. |
| Lineal | Dimensiones principales varían linealmente entre extremos | Troncocónicos y poligonales cónicos. |
| Escalonada | Cambio discontinuo en cota declarada | Tubos escalonados o manguitos. |
| Por tabla | Valores en estaciones con interpolación controlada | Geometrías especiales aprobadas. |
| Perfil importado | Curva axial versionada y validada | Uso excepcional, no estándar. |

## 7.2 Conicidad

La conicidad se almacenará como variación diametral por longitud en unidades adimensionales, por ejemplo 11/1000. La interfaz podrá aceptar diámetro inferior y superior, o diámetro y conicidad, pero el backend convertirá a una representación canónica y comprobará coherencia.

## 7.3 Espesores

Espesor constante por tramo como opción base.

Espesor variable solo mediante cambio de tramo o regla específicamente habilitada.

Rango inicial metálico 2,5 a 8 mm, con bibliotecas que podrán restringirlo por material y proceso.

Para aluminio 5083 plegado: rango operativo inicial 2,5 a 6 mm.

El espesor nominal no incorpora todavía pérdida por corrosión, tolerancia negativa ni reducción HAZ; esas reglas pertenecen a fases posteriores, pero el modelo reservará campos para ellas.

# 8. Secciones transversales

## 8.1 Interfaz común

Todas las secciones implementarán una interfaz geométrica común: contorno exterior, vacíos interiores, área, centroide, ejes principales, momentos de inercia geométricos, radios de giro, constante torsional aproximada o exacta cuando proceda, perímetro, área superficial por unidad de longitud y puntos característicos.

## 8.2 Sección circular

Diámetro exterior y espesor para metálicas.

Diámetro exterior e interior para hormigón.

Validación de pared positiva y diámetro mínimo.

Orientación irrelevante salvo huecos o accesorios.

## 8.3 Sección poligonal regular

Número de caras configurable, con rango de biblioteca.

Dimensión canónica entre caras; la interfaz puede mostrar entre vértices.

Ángulo de orientación de una cara respecto a +X local.

Radio de plegado y esquinas representados en geometría de fabricación; el modelo de cálculo podrá usar idealización aprobada.

## 8.4 Sección plegada no regular

Se definirá por un perfil 2D cerrado compuesto por segmentos y arcos, con identificadores de cara y pliegue. Debe verificarse cierre, ausencia de autointersecciones, espesor compatible, radios mínimos y una única región exterior. La costura longitudinal se identifica explícitamente.

## 8.5 Sección extrusionada

El perfil de extrusión será un componente de biblioteca con contorno, cavidades, aleación, temple, orientación, masa lineal y restricciones de mecanizado. No se permitirá escalar libremente un perfil industrial salvo que se cree una nueva versión de perfil.

# 9. Columnas segmentadas y uniones

Toda columna con una pieza superior a 12 m quedará marcada como no transportable/no galvanizable en la configuración inicial. El sistema propondrá segmentación, pero no seleccionará la unión final hasta que las reglas de diseño correspondientes estén disponibles.

## 9.1 Tipos de unión representables

| Tipo | Geometría incluida en Fase 2 | Cálculo diferido |
| --- | --- | --- |
| Telescópica | longitud de solape, diámetros compatibles, orientación y topes | presiones de contacto, fricción, tensiones y fatiga |
| Embridada | placas, patrón de pernos, separaciones y orientación | resistencia de placas, pernos y soldaduras |
| Soldada en taller | preparación geométrica, junta y cordón nominal | resistencia y procedimiento de soldadura |
| Manguito/interior | longitud y geometría del manguito | interacción y transferencia resistente |

## 9.2 Reglas geométricas

La suma de longitudes y solapes debe reproducir la altura total.

No puede existir discontinuidad de eje salvo excentricidad declarada.

La unión debe quedar fuera de puertas, cambios críticos y zonas prohibidas de biblioteca.

Cada pieza tendrá longitud física, longitud útil y longitud logística.

El sistema mostrará peso y centro de gravedad preliminares por pieza cuando la densidad esté disponible.

La orientación relativa entre tramos debe quedar bloqueada cuando existan caras, costuras o puertas.

# 10. Brazos, báculos y soportes

## 10.1 Tipologías

Brazo recto horizontal o inclinado.

Brazo curvo definido por arco o spline aprobada.

Báculo como prolongación continua del fuste.

Cruceta con múltiples brazos.

Corona o soporte radial.

Soporte vertical post-top.

Adaptador entre diámetros o interfaces.

## 10.2 Parámetros comunes

| Campo | Descripción |
| --- | --- |
| anchor | Punto y orientación de conexión al fuste o componente padre. |
| axis_curve | Línea de eje paramétrica del brazo. |
| section_profile | Sección constante o variable. |
| roll_angle | Rotación de la sección alrededor de su eje. |
| luminaire_interface | Diámetro, longitud, inclinación y orientación de fijación. |
| fabrication_mode | curvado, soldado, plegado, extruido u otro. |
| symmetry_group | Permite replicar brazos con ángulos definidos sin duplicar entradas. |

## 10.3 Continuidad y colisiones

El motor comprobará que los brazos están conectados al fuste, no generan penetraciones no autorizadas, respetan espesores y no colisionan con otros brazos, luminarias, cables o puertas. Las colisiones podrán clasificarse como error o advertencia según tolerancia y propósito.

# 11. Luminarias y accesorios

La geometría de la luminaria podrá proceder del catálogo corporativo o de una envolvente simplificada. En ambos casos deberán existir al menos masa, centro de gravedad, área proyectada por direcciones o modelo aerodinámico, interfaz mecánica y orientación.

| Tipo de accesorio | Datos geométricos mínimos |
| --- | --- |
| Luminaria | envolvente, interfaz, masa, centro de gravedad, orientación y áreas proyectadas. |
| Panel solar | polígono o caja, superficie, inclinación, azimut y separación al fuste. |
| Batería/armario | envolvente, masa, posición y método de fijación. |
| Cartel/banderola | contorno, espesor equivalente, orientación y punto de anclaje. |
| Cámara/sensor/antena | envolvente simplificada, masa, orientación y brazo soporte. |
| Semáforo | conjunto de cabezas, soporte y áreas. |
| Elemento genérico | primitiva 3D o archivo simplificado con propiedades obligatorias. |

## 11.1 Niveles de detalle

LOD-G0: punto de carga sin forma; solo permitido en borradores.

LOD-G1: envolvente simple y propiedades agregadas; suficiente para acciones preliminares.

LOD-G2: geometría simplificada orientada y superficies diferenciadas.

LOD-G3: CAD detallado para documentación; no necesario para el cálculo estructural común.

# 12. Cables de catenaria

La Fase 2 modela la interfaz de cargas de catenaria, no la catenaria completa. Cada columna admitirá hasta seis CableLoadPoint independientes.

| Campo | Regla |
| --- | --- |
| cota | Altura Z global del anclaje. |
| posición radial | Punto sobre el perímetro o excentricidad respecto al eje. |
| azimut | Dirección horizontal del esfuerzo. |
| elevación | Ángulo vertical de la fuerza; por defecto 0° si la tensión se introduce horizontal. |
| tensión | Valor característico introducido por el usuario, con unidad explícita. |
| estado | confirmado, estimado o pendiente. |
| identificador de cable | Referencia para el futuro anexo automático. |

## 12.1 Reglas

Máximo seis cables activos por alternativa.

Dirección libre 0–360°.

La suma vectorial no se simplifica en la geometría; cada cable se conserva individualmente.

No se calculan herrajes, pero se registra el tipo de interfaz y una envolvente reservada.

La aplicación mostrará una vista en planta de direcciones y alertará de datos incompletos.

Los puntos de anclaje no pueden quedar dentro de un hueco o fuera del tramo físico.

# 13. Puertas, huecos y elementos interiores

## 13.1 DoorAssembly

En columnas metálicas, la puerta se representará mediante hueco, radios de esquina, cota, orientación angular, profundidad de corte, marco/refuerzo y reserva interior. El hueco se proyecta sobre la superficie real del fuste, no sobre un plano genérico.

| Elemento | Parámetros |
| --- | --- |
| Hueco | alto, ancho, radios, cota inferior, orientación, tolerancia. |
| Marco/refuerzo | perfil, espesor, dimensiones, continuidad y soldadura nominal. |
| Puerta física | envolvente y posición para comprobación de interferencias; no resistencia. |
| Soporte interior | placa o carril, dimensiones, perforaciones, posición y capacidad de montaje declarativa. |
| Camino de cables | volumen reservado desde entrada inferior hasta equipos y coronación. |
| Puesta a tierra | punto geométrico de conexión. |

## 13.2 Restricciones

No se admite puerta en hormigón en el alcance inicial.

El hueco no puede atravesar una unión entre tramos.

Debe existir material suficiente alrededor del hueco según reglas de biblioteca, aunque la verificación resistente se hará después.

La orientación recomendada podrá optimizarse en fases posteriores; en esta fase se admite orientación manual y regla por defecto.

El soporte interior debe caber dentro de la envolvente útil y no bloquear el paso de cables.

# 14. Placas, empotramiento y referencias de cimentación

## 14.1 Base con placa

La placa base se representará como componente paramétrico con contorno, espesor nominal, agujeros, orientación, diámetro de paso del fuste, cartelas nominales y plano de contacto. Esta fase valida geometría, no resistencia.

| Patrón estándar | Definición |
| --- | --- |
| 200 x 200 mm | Cuatro pernos en cuadrado, salvo variante de biblioteca. |
| 250 x 250 mm | Cuatro pernos en cuadrado, salvo variante de biblioteca. |
| 300 x 300 mm | Cuatro pernos en cuadrado, salvo variante de biblioteca. |
| A medida | Coordenadas explícitas de cada perno y validación de simetría opcional. |

Los pernos podrán ser L o J, embebidos o postinstalados. En esta fase se representa diámetro, longitud, rosca superior, gancho, plantilla y envolvente; la unión se considera no pretensada en las fases de cálculo.

## 14.2 Empotramiento

Longitud por debajo de G0.

Diámetro o sección exterior en el tramo enterrado.

Protección adicional como atributo.

Ranura de entrada de cables y cota.

Volumen reservado para relleno o manguito.

Referencia a la futura geometría de cimentación.

# 15. Restricciones de fabricación y transporte

Las restricciones se gestionarán como ManufacturingConstraintSet versionado. La geometría puede ser matemáticamente válida, pero no fabricable bajo un conjunto concreto.

| Restricción inicial | Valor / regla |
| --- | --- |
| Longitud máxima de pieza para galvanizado | 12 m |
| Longitud máxima logística por defecto | 12 m |
| Espesor metálico máximo general | 8 mm |
| Aluminio 5083 plegado | 2,5 a 6 mm |
| Diámetro mínimo acero/aluminio | 60 mm |
| Diámetro mínimo hormigón | 150 mm |
| Conicidades estándar | 11/1000 y 13/1000 |
| Conicidades superiores | Permitidas si se validan fabricación, estética y cálculo |
| Columnas >12 m | Segmentadas salvo excepción aprobada |

## 15.1 Restricciones futuras previstas

Ancho y longitud máxima de chapa.

Capacidad de prensa y número de pliegues.

Radios mínimos por espesor y aleación.

Tamaño de cuba y posición de colgado.

Capacidad de curvado de brazos.

FSW y soldadura por arco por aleación y orientación.

Límites de extrusión y matricería.

Moldes y centrifugado de hormigón.

# 16. Reglas de validez geométrica

| Código | Regla | Severidad |
| --- | --- | --- |
| GEO-001 | Altura total >0 y <=30 m. | Error |
| GEO-002 | Toda sección debe ser cerrada, no autointersectante y con pared positiva. | Error |
| GEO-003 | Diámetros mínimos por material. | Error |
| GEO-004 | Espesor dentro del rango del material/proceso. | Error |
| GEO-005 | Piezas >12 m requieren segmentación o excepción. | Error/Excepción |
| GEO-006 | La suma de tramos y solapes reproduce la altura. | Error |
| GEO-007 | Accesorios y cables deben quedar vinculados a un componente físico. | Error |
| GEO-008 | No se permiten más de seis cables. | Error |
| GEO-009 | Hueco de puerta no permitido en hormigón. | Error |
| GEO-010 | Colisiones críticas entre componentes. | Error |
| GEO-011 | Geometría fuera de catálogo de fabricación. | Advertencia o error según madurez |
| GEO-012 | Parámetro estimado o pendiente en revisión M2+. | Bloqueo configurable |

## 16.1 Estado de validación

draft: aún editable e incompleto.

geometrically_valid: cumple reglas geométricas.

manufacturable: cumple restricciones seleccionadas.

calculation_ready: contiene todos los datos requeridos por el motor de acciones/cálculo.

cad_ready: cumple contratos para generación CAD.

obsolete: invalidado por cambios posteriores.

# 17. Modelo de datos

## 17.1 Entidades principales

| Entidad | Campos clave |
| --- | --- |
| geometry_models | id, project_revision_id, schema_version, status, unit_system, hash |
| masts | id, geometry_model_id, nominal_height, base_type, material_ref |
| mast_segments | id, mast_id, order, z_start, z_end, section_law_id, piece_length |
| section_laws | id, type, interpolation, parameter_json, profile_ref |
| section_profiles | id, type, geometry_json, canonical_dimension, orientation |
| joints | id, lower_segment_id, upper_segment_id, type, geometry_json |
| arms | id, parent_id, axis_curve, section_law_id, transform |
| attachments | id, parent_id, type, library_ref, transform, lod |
| cable_load_points | id, parent_id, position, azimuth, elevation, tension |
| door_assemblies | id, segment_id, opening_json, reinforcement_ref, transform |
| base_interfaces | id, mast_id, type, geometry_json |
| manufacturing_constraint_sets | id, version, scope, rules_json |
| geometry_validations | id, geometry_hash, rule_code, severity, result, evidence |
| geometry_artifacts | id, geometry_hash, format, lod, storage_ref, checksum |

## 17.2 JSON y esquemas

Las geometrías complejas podrán almacenarse en JSONB validado mediante JSON Schema versionado. Los campos críticos y buscables permanecerán normalizados. Cada payload incluirá schema_version; el backend rechazará versiones desconocidas o las migrará de forma explícita.

## 17.3 Hash geométrico

El geometry_hash se calculará sobre una serialización canónica de todos los parámetros que afectan a la geometría. No incluirá nombres, comentarios o metadatos no geométricos. Este hash permitirá cachear resultados, detectar duplicados e invalidar artefactos.

# 18. Backend y servicios

## 18.1 Módulos

| Módulo | Responsabilidad |
| --- | --- |
| Geometry Domain | Entidades, invariantes y reglas de negocio. |
| Geometry Service | Crear, modificar, validar y derivar geometrías. |
| Section Service | Perfiles 2D y propiedades geométricas. |
| Assembly Service | Transformaciones, jerarquía y colisiones. |
| Manufacturing Rules | Validación de restricciones por proceso/proveedor. |
| Geometry Artifact Service | Mallas, vistas, STEP/DXF preliminares y miniaturas. |
| Import/Export Adapter | Intercambio JSON, CSV, DXF y formatos futuros. |
| Dependency Service | Invalidación de cargas, cálculo, CAD, BOM e informes. |

## 18.2 API propuesta

| Método y ruta | Función |
| --- | --- |
| POST /v1/revisions/{id}/geometry-models | Crear modelo geométrico. |
| GET /v1/geometry-models/{id} | Leer modelo y estado. |
| PATCH /v1/geometry-models/{id} | Modificar con ETag. |
| POST /v1/geometry-models/{id}/validate | Ejecutar reglas geométricas. |
| POST /v1/geometry-models/{id}/derive | Generar estaciones y propiedades derivadas. |
| POST /v1/geometry-models/{id}/artifacts | Generar vista/malla/exportación como job. |
| GET /v1/geometry-models/{id}/sections?z= | Consultar sección exacta. |
| POST /v1/geometry-models/{id}/clone | Crear variante controlada. |
| POST /v1/geometry-models/{id}/compare | Comparar dos alternativas. |

## 18.3 Errores específicos

GEOMETRY_SCHEMA_INVALID

SECTION_NOT_CLOSED

SELF_INTERSECTION

COMPONENT_COLLISION

UNSUPPORTED_PROFILE

MANUFACTURING_LIMIT_EXCEEDED

STALE_GEOMETRY

CONCURRENT_MODIFICATION

ARTIFACT_GENERATION_FAILED

# 19. Front-end y experiencia de usuario

## 19.1 Estructura de pantalla

Barra superior Salvi Studio con proyecto, revisión, norma y estado.

Árbol de ensamblaje a la izquierda.

Visor 3D central con vistas ortogonales y perspectiva.

Panel de propiedades a la derecha.

Panel inferior opcional para estaciones, secciones, validaciones y mensajes.

Breadcrumbs y navegación entre Proyecto > Alternativa > Geometría.

## 19.2 Asistente de configuración

Seleccionar material y tipología principal.

Definir altura, base y familia geométrica.

Definir fuste y segmentación.

Añadir brazos y luminarias.

Añadir accesorios y cables.

Definir puerta y elementos interiores cuando proceda.

Definir placa/patrón de pernos o empotramiento.

Seleccionar restricciones de fabricación.

Validar y guardar una versión geométrica.

## 19.3 Interacción 3D

Selección bidireccional entre árbol y visor.

Manipuladores solo para campos permitidos; toda edición se refleja numéricamente.

Snapping a ejes, cotas y caras.

Medición temporal sin alterar el modelo.

Vista de planta específica para brazos y cables.

Cortes por cota y sección transversal.

Código de color de estado: válido, advertencia, error, pendiente y obsoleto.

No se permitirá editar mediante arrastre sin mostrar el valor exacto resultante.

# 20. Generación geométrica y kernel CAD

Se recomienda un kernel CAD robusto y reproducible para sólidos y B-Rep, encapsulado detrás de una interfaz propia. El dominio no dependerá directamente del proveedor del kernel.

## 20.1 Representaciones

| Representación | Uso |
| --- | --- |
| Paramétrica canónica | Fuente de verdad editable. |
| B-Rep/sólido | CAD, colisiones y exportación STEP. |
| Malla de visualización | Front-end WebGL y miniaturas. |
| Línea de eje + estaciones | Motor estructural. |
| Perfil 2D desarrollado | DXF y fabricación de chapa futura. |
| Envolvente simplificada | Acciones y optimización rápida. |

## 20.2 Requisitos del kernel

Operaciones robustas de extrusión, loft, sweep, booleanas y secciones.

Exportación STEP AP242.

Importación STEP para referencia, no como fuente editable automática.

Tolerancia geométrica configurable y documentada.

Ejecución headless en backend.

Licencia compatible con despliegue corporativo.

Pruebas de regresión por versión.

## 20.3 Precisión

La tolerancia geométrica interna propuesta es 1e-6 m para construcción y 1e-5 m para comparación, ajustable por operación. El documento deberá diferenciar precisión matemática, tolerancia CAD y tolerancia de fabricación.

# 21. Importación, exportación e interoperabilidad

| Formato | Alcance Fase 2 |
| --- | --- |
| Salvi Geometry JSON | Formato completo y versionado para intercambio interno. |
| CSV | Importación limitada de estaciones, accesorios o cables. |
| DXF 2D | Perfiles y vistas preliminares; capas normalizadas. |
| STEP AP242 | Prototipo de exportación de sólidos, sin liberación de fabricación. |
| glTF/GLB | Visualización web. |
| SVG/PDF | Vistas y esquemas para informes. |
| SolidWorks | Contrato futuro mediante API o importación STEP; no SLDPRT nativo en esta fase. |

## 21.1 Convenciones de exportación

Unidades declaradas en archivo y metadatos.

Origen G0 y ejes coherentes.

Nombres de cuerpos y componentes basados en códigos estables.

Revisión, geometry_hash y versión del generador embebidos cuando el formato lo permita.

No sobrescribir archivos liberados; generar nuevo artefacto versionado.

# 22. Dependencias e invalidación

Cualquier cambio geométrico puede invalidar acciones, cálculo, selección, optimización, CAD, BOM, costes, CO2 e informes. El Geometry Service publicará eventos de dominio con una lista de rutas afectadas.

| Cambio | Descendientes mínimos invalidados |
| --- | --- |
| Altura o sección del fuste | acciones, cálculo, selección, CAD, BOM, coste, CO2, informes |
| Orientación de puerta | cálculo local, CAD, fabricación, informes |
| Luminaria/accesorio | acciones, cálculo, selección, BOM, coste, informes |
| Cable | acciones, cálculo e informes |
| Segmentación/unión | cálculo, CAD, BOM, fabricación, transporte, coste |
| Restricción de fabricación | estado manufacturable, optimización, CAD y producción |
| Solo nombre/comentario | ningún resultado técnico |

# 23. Seguridad, auditoría y versiones

Toda modificación se registra con usuario, fecha, valor anterior/nuevo, revisión y motivo opcional.

Las revisiones congeladas no se editan; se crea una nueva revisión.

Los componentes de biblioteca publicados no se modifican en sitio.

Las exportaciones incluyen checksum y referencia a geometry_hash.

Los permisos distinguen crear geometría, usar componentes experimentales, aprobar excepciones y publicar bibliotecas.

Las excepciones a límites de fabricación exigen responsable y quedan visibles en informes.

# 24. Rendimiento y escalabilidad

| Operación | Objetivo inicial |
| --- | --- |
| Carga de modelo típico | <2 s P95 |
| Validación geométrica | <1 s P95 para configuración estándar |
| Actualización del visor tras cambio simple | <300 ms percibidos |
| Generación de malla 3D | <5 s P95 |
| Exportación STEP | job asíncrono; <60 s para modelo típico |
| Comparación de alternativas | <3 s P95 |
| Modelo máximo inicial | 30 m, 20 tramos/componentes principales, 100 accesorios simplificados |

Las propiedades derivadas y artefactos se cachearán por geometry_hash. La cache nunca sustituirá la validación de permisos ni la comprobación de versión.

# 25. Estrategia de pruebas

## 25.1 Niveles

Pruebas unitarias de perfiles, transformaciones y reglas.

Pruebas de propiedades con generación aleatoria de secciones válidas/no válidas.

Pruebas de regresión geométrica mediante hashes y métricas.

Pruebas de kernel CAD y exportación.

Pruebas de API, concurrencia e idempotencia.

Pruebas visuales del visor y capturas de referencia.

Pruebas de rendimiento.

Pruebas de migración de schema_version.

## 25.2 Verificaciones numéricas

Área y momentos de inercia frente a soluciones analíticas para circular y poligonal.

Transformaciones inversas y composición.

Conservación de altura en segmentación.

Continuidad en lofts.

Detección de autointersección y colisión.

Comparación de B-Rep exportado e importado por volumen y caja envolvente.

# 26. Casos de aceptación

| ID | Caso | Resultado esperado |
| --- | --- | --- |
| AC-01 | Columna acero circular cónica 8 m, placa y luminaria post-top. | Modelo válido y exportación visual. |
| AC-02 | Columna 12 m poligonal 12 caras, con puerta, brazo y luminaria. | Secciones, orientación y hueco correctos. |
| AC-03 | Columna 18 m segmentada en dos piezas. | Longitudes, solape y altura total coherentes. |
| AC-04 | Aluminio 5083 plegado 6 mm con costura y orientación. | Perfil cerrado y reglas de material aplicadas. |
| AC-05 | Extrusión de aluminio con perfil de biblioteca. | Sin escalado no autorizado. |
| AC-06 | Hormigón centrifugado hueco 15 m empotrado. | Diámetros y pared válidos; puerta bloqueada. |
| AC-07 | Tres brazos a diferentes azimuts y cotas. | Transformaciones y colisiones correctas. |
| AC-08 | Seis cables con direcciones libres. | Vista de planta y datos individuales conservados. |
| AC-09 | Séptimo cable. | Error GEO-008. |
| AC-10 | Pieza metálica de 13 m sin segmentación. | Bloqueo o excepción aprobable. |
| AC-11 | Puerta intersectando unión. | Error geométrico. |
| AC-12 | Patrón de pernos 250x250 y placa a medida. | Geometría y orientación correctas. |
| AC-13 | Accesorio genérico sin masa/área obligatoria. | No calculation_ready. |
| AC-14 | Cambio de altura después de generar STEP. | STEP marcado obsoleto. |
| AC-15 | Dos usuarios editan con ETag. | Conflicto controlado sin pérdida. |
| AC-16 | Clonado de alternativa. | Nuevo UUID, mismo snapshot y trazabilidad de origen. |
| AC-17 | Exportación JSON e importación. | Mismo geometry_hash. |
| AC-18 | Migración de schema_version. | Conversión determinista con informe. |
| AC-19 | Colisión panel solar-brazo. | Advertencia/error visible. |
| AC-20 | Conicidad superior al estándar. | Permitida con advertencia y validación de fabricación. |

# 27. Entregables y criterio de cierre

## 27.1 Entregables

Especificación funcional aprobada.

ERD y diccionario de datos.

JSON Schemas versionados.

OpenAPI del Geometry Service.

Biblioteca inicial de perfiles y tipologías.

Prototipo front-end con árbol y visor 3D.

Kernel CAD seleccionado o decisión de arquitectura documentada.

Generación de malla y STEP/DXF preliminar.

Motor de validación geométrica y reglas GEO-001 a GEO-012.

Conjunto de pruebas y casos de aceptación.

Manual técnico y guía breve de usuario.

## 27.2 Criterio de cierre

Los 20 casos de aceptación han sido ejecutados y documentados.

El modelo representa todas las familias del alcance sin campos ad hoc no gobernados.

La invalidación hacia fases posteriores está demostrada.

Las exportaciones reproducen origen, unidades y geometry_hash.

Oficina Técnica aprueba convenciones de ejes, cotas, secciones y segmentación.

No quedan decisiones bloqueantes para iniciar la Fase 3 de acciones y ubicación.

# 28. Riesgos y decisiones pendientes

| Tema | Riesgo / decisión | Propuesta |
| --- | --- | --- |
| Kernel CAD | Coste, licencia y despliegue. | Evaluación comparativa temprana y capa de abstracción. |
| Secciones plegadas libres | Complejidad y perfiles no fabricables. | Restringir a plantillas aprobadas en M2+. |
| Uniones segmentadas | Falta de reglas resistentes todavía. | Representación geométrica completa y estado pending_design. |
| Extrusiones | Dependencia de perfiles de proveedor. | Biblioteca versionada, sin escalado libre. |
| Hormigón | Variabilidad de moldes y proceso. | Familias iniciales limitadas y ampliación controlada. |
| STEP a SolidWorks | Pérdida de historial paramétrico. | STEP AP242 inicial; API nativa en fase posterior. |
| Datos aerodinámicos de accesorios | Puede faltar geometría suficiente. | LOD mínimo y bloqueo calculation_ready. |
| Tolerancias | Confusión entre nominal, CAD y fabricación. | Tres capas de tolerancia separadas desde el modelo. |
| Conicidades superiores | Fabricación y estética no conocidas. | Advertencia y validación por proveedor/OT. |
| Puerta en perfiles complejos | Proyección y recorte difíciles. | Casos oro y limitaciones explícitas por familia. |

## 28.1 Decisiones que deben cerrarse antes de v1.0

Kernel CAD y estrategia de licencias/despliegue.

Rango inicial de número de caras poligonales.

Tipos de unión segmentada habilitados en la primera implementación.

Formato exacto de Geometry JSON y política de migraciones.

LOD mínimo obligatorio por tipo de accesorio.

Tolerancias geométricas del kernel y de exportación.

Biblioteca inicial de perfiles de extrusión y columnas estándar.

Reglas concretas para conicidades no estándar.

Convención final de azimut respecto a norte geográfico o eje de proyecto.

Alcance del STEP preliminar y requisitos de importación en SolidWorks.

# Conclusión

La Fase 2 debe cerrarse antes de desarrollar el motor de acciones y cálculo. Una geometría ambigua se propaga a todas las fases posteriores y puede producir errores técnicamente plausibles pero incorrectos. Esta especificación establece una fuente única de verdad geométrica, con separación entre parámetros nominales, derivaciones, fabricación, visualización y CAD. Su aprobación permitirá construir las fases siguientes sobre contratos estables y verificables.

# 29. Criterios de modelado y niveles de representación

Esta revisión distingue expresamente los niveles de representación geométrica para impedir que una simplificación utilizada en cálculo o visualización se confunda con la geometría nominal o de fabricación. Cada objeto deberá declarar su nivel de detalle y la procedencia de sus dimensiones.

| Nivel | Finalidad | Contenido mínimo | Restricciones |
| --- | --- | --- | --- |
| LOD-G0 · Esquema | Configuración comercial preliminar | altura, tipología, material, base, número de brazos y accesorios | No habilita cálculo ni CAD |
| LOD-G1 · Paramétrico nominal | Fuente de verdad del proyecto | eje, secciones, cotas, orientaciones, interfaces y dimensiones nominales | Habilita validación geométrica |
| LOD-G2 · Cálculo | Acciones y modelo estructural | línea de eje, estaciones, propiedades de sección, excentricidades y discontinuidades | No representa necesariamente radios, cordones o holguras reales |
| LOD-G3 · Fabricación | Planos, BOM y procesos | espesores reales, radios, biseles, solapes, perforaciones, tolerancias y desarrollos | Requiere proceso y proveedor/familia aprobados |
| LOD-G4 · CAD liberado | Intercambio industrial y archivo maestro | sólidos B-Rep, nombres, metadatos, ensamblaje y revisión | Solo tras validación de Oficina Técnica |

Regla: ningún resultado M2 o superior podrá utilizar una geometría LOD-G0. El backend devolverá un bloqueo explícito cuando el nivel geométrico sea insuficiente para la operación solicitada.

## 29.1 Separación de geometrías

Geometría nominal: dimensiones de diseño antes de tolerancias y tratamientos.

Geometría de cálculo: idealización aprobada para obtener acciones, rigideces y tensiones.

Geometría de fabricación: dimensiones, radios, holguras, biseles, solapes y desarrollos necesarios para producir la pieza.

Geometría as-built: valores medidos o importados después de fabricación, opcional en fases posteriores.

Envolvente logística: volumen máximo para transporte, galvanizado, manipulación y almacenamiento.

# 30. Contrato geométrico canónico

El Geometry Service devolverá una representación canónica independiente de la interfaz y del kernel CAD. Todas las entradas alternativas se normalizarán a esta forma antes de persistirse.

| Campo canónico | Regla |
| --- | --- |
| length_m | Longitud en metros SI, positiva y asociada a un eje local. |
| station_z_m | Cota curvilínea o axial desde el origen del componente; no usar altura global implícita. |
| transform_parent | Matriz homogénea 4x4 de mano derecha; rotación ortonormal y determinante +1. |
| section_definition | Perfil 2D versionado y ley de variación; dimensiones nominales y orientación. |
| material_assignment | Referencia a material/producto y rango de cotas donde aplica. |
| manufacturing_process | Proceso previsto: tubo, plegado, extrusión, centrifugado, mecanizado, soldadura u otro. |
| interfaces | Puntos o superficies de unión con tipo, orientación, tolerancia y capacidad declarativa. |
| feature_list | Huecos, taladros, pliegues, costuras, soportes y reservas geométricas. |
| provenance | Manual, plantilla, biblioteca, importado o derivado; usuario, fecha y versión. |
| quality_state | draft, geometry_valid, calculation_ready, manufacturing_ready o released. |

## 30.1 Reglas numéricas

Persistencia interna exclusivamente en SI; la interfaz convierte unidades sin redondear el valor almacenado.

Longitudes con precisión interna mínima de 1e-6 m; ángulos en radianes internamente y grados en la interfaz.

Comparaciones geométricas mediante tolerancias configurables, nunca mediante igualdad exacta de coma flotante.

Los valores derivados se recalculan desde parámetros canónicos y no se editan manualmente.

El hash geométrico excluye nombres y comentarios, pero incluye todos los datos que alteran forma, masa, posición o interfaces.

# 31. Estaciones, discontinuidades y discretización

La geometría continua se convertirá en estaciones de cálculo y CAD mediante un algoritmo determinista. La discretización deberá reproducir exactamente cambios de sección, cargas, uniones, huecos y extremos de componentes.

| Evento que crea estación | Tratamiento |
| --- | --- |
| Inicio y final de cada tramo | Estación obligatoria. |
| Cambio de material o espesor | Dos estaciones coincidentes con estados izquierda/derecha. |
| Inicio y final de puerta o hueco | Estaciones obligatorias; posibilidad de estaciones intermedias en radios. |
| Anclaje de brazo, luminaria, panel o cable | Estación en el punto de aplicación y registro de excentricidad. |
| Inicio y fin de solape o manguito | Estaciones dobles para distinguir componentes concurrentes. |
| Cambio de ley de sección | Estación exacta y continuidad C0/C1 declarada. |
| Curvatura de báculo | Subdivisión por error de cuerda y cambio angular máximo. |
| Petición del motor estructural | Refinamiento adicional sin modificar la geometría fuente. |

## 31.1 Parámetros iniciales de discretización

| Parámetro | Valor inicial | Configurable |
| --- | --- | --- |
| Longitud máxima de elemento recto | 0,50 m | Sí, por motor consumidor |
| Cambio máximo de dimensión de sección | 2 % | Sí |
| Cambio angular máximo en eje curvo | 2 grados | Sí |
| Error de cuerda en curvas | <=1 mm para CAD; <=5 mm para cálculo preliminar | Sí |
| Refinamiento alrededor de huecos | mínimo 3 estaciones por borde/radio relevante | Sí |
| Número máximo de estaciones síncronas | 2.000 | No; por encima usar job asíncrono |

# 32. Tolerancias, holguras y geometría real

La aplicación debe distinguir tolerancias normativas, tolerancias de proceso y holguras funcionales. La tolerancia no se sumará automáticamente a la geometría de cálculo salvo regla expresa; se almacenará como atributo bidireccional o unilateral.

| Tipo | Ejemplos | Uso |
| --- | --- | --- |
| Dimensional normativa | longitud, rectitud, vuelo, inclinación, sección | control de conformidad e informes |
| Proceso | corte, plegado, curvado, extrusión, mecanizado | planos y coste |
| Montaje | pernos, agujeros, solapes, manguitos, placas | ensamblaje e interferencias |
| Tratamiento superficial | espesor de galvanizado/pintura/anodizado | envolvente y compatibilidad |
| Deformación prevista de fabricación | soldadura, centrifugado, enderezado | compensación opcional y control |
| Medición as-built | resultado de inspección | comparación y trazabilidad futura |

El modelo debe soportar límites inferior/superior independientes, clase de tolerancia, norma o proceso de origen y regla de inspección. Una cota sin tolerancia explícita heredará la plantilla aplicable y quedará marcada como heredada.

# 33. Reglas detalladas por material y proceso

## 33.1 Acero galvanizado

Permitir productos de chapa conformada, tubo estructural y perfiles comerciales mediante bibliotecas separadas.

Identificar costura longitudinal, orientación respecto a puerta y brazos, y zonas de soldadura transversal.

Reservar campos para sobreespesor, tolerancia negativa de laminación y pérdida por corrosión, aunque su uso resistente se active en fases posteriores.

Validar drenajes, respiraderos y accesibilidad para galvanizado cuando exista cavidad cerrada.

Impedir piezas de más de 12 m en la configuración inicial salvo proveedor y proceso excepcionales aprobados.

## 33.2 Aluminio plegado 5083

Rango inicial 2,5 a 6 mm, ampliable solo mediante biblioteca de proceso aprobada.

Registrar dirección de laminación, cara exterior/interior de plegado y orientación de la costura.

Asignar a cada cordón proceso previsto: MIG/TIG, soldadura por arco específica o FSW futura.

Representar banda HAZ geométrica a ambos lados del cordón con ancho derivado de la biblioteca de procedimiento.

Conservar el perfil nominal sin HAZ y una máscara geométrica HAZ para que el motor resistente aplique reducciones por aleación, temple, espesor, dirección y proceso.

Validar radio interior mínimo y secuencia de plegado para evitar colisiones de prensa.

## 33.3 Aluminio extrusionado

El perfil será inmutable por versión y contendrá cavidades, espesores mínimos, radios, tolerancias, masa lineal y proveedor.

No se permitirá escalar un perfil; solo cortar, mecanizar, curvar dentro de límites o combinar mediante uniones aprobadas.

Los mecanizados se modelarán como features sustractivos con cara, cota y tolerancia.

Las transiciones entre extrusión y pieza plegada/tubo se representarán como componentes de unión independientes.

## 33.4 Hormigón pretensado centrifugado hueco

Sección circular u otra familia aprobada, con contorno exterior e interior definidos por cota.

Diámetro mínimo inicial 150 mm y espesor positivo compatible con molde, recubrimiento y armaduras futuras.

No se permiten puertas en el alcance inicial; sí reservas, pasatubos o insertos de biblioteca aprobados.

Registrar posiciones de izado, apoyo y transporte como interfaces geométricas, aunque su verificación se realice después.

Reservar entidades para cordones, armadura pasiva, insertos y recubrimientos sin exigir su definición completa en Fase 2.

# 34. Definición avanzada de uniones y segmentación

Las columnas superiores a 12 m se dividirán en piezas transportables. El modelo diferenciará longitud de fabricación, longitud visible, solape, cota de junta y longitud total ensamblada.

| Tipo de unión | Datos geométricos obligatorios | Validaciones Fase 2 |
| --- | --- | --- |
| Telescópica | diámetros/contornos macho-hembra, solape nominal, holgura, topes, orientación y marcas | compatibilidad de perfiles, solape positivo, ausencia de interferencias y continuidad de eje |
| Embridada | placas, caras de contacto, patrón de pernos, agujeros, rigidizadores y orientación | coincidencia de patrones, accesibilidad de tuercas, separación al borde y colisiones |
| Manguito interior | perfil, longitud, posición, holgura y fijaciones nominales | compatibilidad interior, inserción y espacio para cableado |
| Soldada en taller | preparación de bordes, bisel, separación de raíz, cordón nominal y secuencia | cierre geométrico y acceso de soldadura |
| Atornillada lateral/especial | piezas, agujeros, tornillos y superficies de contacto | ensamblabilidad y herramientas |

## 34.1 Algoritmo preliminar de segmentación

Generar candidatos de junta dentro de ventanas permitidas y fuera de puertas, anclajes, cambios bruscos y zonas de máxima restricción definidas por biblioteca.

Penalizar piezas próximas al límite de transporte para dejar margen a embalaje y tolerancias.

Evitar juntas a menos de una distancia configurable de brazos, paneles, accesos o extremos de curvatura.

Presentar al usuario de 1 a 3 alternativas geométricas; la elección resistente y económica definitiva se hará en fases posteriores.

Registrar la justificación de una posición manual de junta cuando se aparte de la propuesta.

# 35. Interferencias, accesibilidad y montaje

| Comprobación | Regla inicial |
| --- | --- |
| Colisión sólida | No se admiten intersecciones entre componentes salvo zona de unión declarada. |
| Camino de cables | Debe existir un corredor continuo desde entrada hasta luminarias/equipos, con diámetro libre configurable. |
| Acceso por puerta | Los equipos interiores deben poder introducirse mediante una envolvente de montaje simplificada. |
| Herramienta en pernos | Reservar cilindro/prisma de acceso alrededor de tuercas y tornillos. |
| Montaje telescópico | Comprobar trayectoria de inserción sin colisión y longitud de maniobra. |
| Panel solar y luminarias | Comprobar interferencia física en todas las orientaciones configuradas. |
| Transporte | Verificar envolvente por pieza y centro de gravedad geométrico estimado. |
| Izado | Registrar puntos de izado y comprobar que pertenecen a la pieza correcta; resistencia diferida. |

## 35.1 Severidades

| Nivel | Comportamiento |
| --- | --- |
| Error | Bloquea geometry_valid o manufacturing_ready. |
| Advertencia | Permite continuar con aceptación y comentario obligatorio. |
| Información | Recomendación sin impacto de estado. |
| Excepción aprobable | Bloquea hasta que un rol autorizado documenta motivo, alcance y caducidad. |

# 36. Propiedades geométricas y aerodinámicas derivadas

El Geometry Service calculará propiedades puramente geométricas. Los coeficientes resistentes o aerodinámicos normativos pertenecerán a los motores posteriores, pero recibirán datos de forma reproducibles.

| Propiedad | Método/resultado |
| --- | --- |
| Área y centroide | Integración exacta o poligonal controlada del perfil 2D. |
| Ixx, Iyy, Ixy y ejes principales | Respecto al sistema local y al centroide. |
| J torsional | Exacto para perfiles soportados; aproximado con bandera de método para otros. |
| Cw/alabeo | Opcional; requerido para secciones abiertas especiales. |
| Perímetros interior/exterior | Para superficie, tratamiento y masa. |
| Volumen y masa geométrica | Por componente y material nominal; masas de accesorios pueden ser introducidas. |
| Centro de gravedad | Por pieza, ensamblaje y configuración de transporte. |
| Área proyectada | Por componente y dirección; cálculo numérico cada 1 grado o mediante envolvente analítica. |
| Centro de presión geométrico | Centroide del área proyectada, sin coeficiente aerodinámico. |
| Bounding boxes | AABB, OBB y envolvente logística por pieza. |

Para el barrido estructural inicial cada 30 grados, el sistema conservará áreas y centros proyectados en esas direcciones. Cuando exista accesorio asimétrico o una dirección de cable, podrá añadir automáticamente direcciones singulares.

# 37. Configurador técnico-comercial y plantillas

La misma geometría debe poder construirse por un asistente simplificado o por edición experta, sin crear modelos incompatibles.

| Modo | Usuario | Capacidades |
| --- | --- | --- |
| Asistente comercial | Técnico comercial | seleccionar familia, altura, material, base, brazos, luminarias, accesorios y ubicación; parámetros avanzados heredados |
| Configurador técnico | Ingeniería de producto | editar tramos, perfiles, juntas, puertas, placas, orientaciones y restricciones |
| Editor experto | Oficina Técnica | editar perfiles libres, excepciones, tolerancias, interfaces y datos de fabricación |
| Solo lectura cliente/informe | Externo o revisión | visualizar geometría, hipótesis y revisiones sin edición |

## 37.1 Plantillas y familias

Una plantilla define valores predeterminados, campos bloqueados, rangos y reglas de visibilidad.

Una familia estándar apunta a una geometría versionada y a variantes permitidas; no se modifica en proyecto sin crear derivación.

La función “convertir en diseño especial” crea una copia trazable y rompe la selección automática de catálogo hasta nueva validación.

Cada plantilla deberá declarar mercados/países, procesos, materiales, alturas y accesorios compatibles.

La interfaz mostrará siempre qué valores provienen de plantilla y cuáles han sido sobrescritos.

# 38. Esquemas de datos y ejemplos de payload

Además de las entidades relacionales, se publicarán JSON Schemas versionados. Los campos desconocidos no se ignorarán silenciosamente: provocarán error de validación salvo extensiones registradas.

| Objeto | Campos mínimos adicionales v0.2 |
| --- | --- |
| geometry_model | schema_version, lod, quality_state, coordinate_convention, canonical_units, source, hash |
| mast_segment | piece_id, axial_start/end, physical_length, visible_length, transport_orientation, manufacturing_process |
| section_law | domain, interpolation, continuity, parameters, source_profile_version |
| feature | type, operation(add/subtract/reference), host_face, local_transform, dimensions, tolerances |
| interface | type, geometry, mating_rules, clearance, tool_access, connector_id |
| tolerance | nominal_ref, lower, upper, class, source, inspection_method |
| artifact | format, generator_version, geometry_hash, status, checksum, storage_uri |

## 38.1 Ejemplo conceptual de tramo

{
  "type": "mast_segment",
  "piece_id": "P01",
  "axis": {"kind": "line", "length_m": 9.0},
  "section_law": {"kind": "linear", "bottom_d_m": 0.180, "top_d_m": 0.080, "thickness_m": 0.004},
  "material_ref": "STEEL_S355_HR_v3",
  "manufacturing_process": "folded_longitudinal_weld",
  "features": ["door_01", "cable_slot_01"],
  "quality_state": "geometry_valid"
}

# 39. UX detallada y flujos de edición

## 39.1 Disposición de pantalla Salvi Studio

| Zona | Contenido |
| --- | --- |
| Barra superior | módulo, proyecto, revisión, estado, norma/mercado, idioma, guardar, validar, comparar y exportar |
| Panel izquierdo | árbol de ensamblaje, filtros, visibilidad, orden de piezas y advertencias por nodo |
| Lienzo central | 3D, alzado, planta, sección y desarrollado; selección bidireccional con árbol |
| Panel derecho | propiedades paramétricas, origen del dato, unidades, tolerancias, restricciones y ayuda contextual |
| Banda inferior | historial, comentarios, problemas, jobs, unidades y versión del Geometry Service |

## 39.2 Reglas de interacción

Edición transaccional: previsualización local, validación y confirmación; deshacer/rehacer dentro de la sesión.

Seleccionar una cota en 2D/3D abre el parámetro fuente, no un valor derivado no editable.

Los cambios con gran impacto muestran antes de confirmar qué resultados y artefactos quedarán obsoletos.

Los errores se anclan al objeto y a la geometría visible; doble clic encuadra el elemento.

Comparación entre revisiones mediante superposición, tabla de diferencias y resaltado de componentes añadidos/modificados/eliminados.

El asistente no ocultará supuestos críticos: los mostrará resumidos con acceso a detalle.

# 40. CAD industrial, nomenclatura y DXF de fabricación

## 40.1 Convenciones de CAD

| Elemento | Convención inicial |
| --- | --- |
| Sistema de coordenadas | Z vertical en ensamblaje; cada pieza con origen de fabricación documentado. |
| Unidades | milímetros en DXF; metros o milímetros declarados explícitamente en STEP/AP242. |
| Nombre de pieza | COL-{proyecto}-{alternativa}-{pieza}-{revisión}. |
| Nombre de cuerpo | FUSTE, PLACA_BASE, REFUERZO_XX, BRAZO_XX, SOPORTE_XX. |
| Metadatos | material, espesor, masa, proceso, revisión, UUID y hash geométrico. |
| Ensamblaje | una pieza por elemento transportable/fabricable; accesorios comerciales como componentes separados. |
| Colores | solo para clasificación visual; no constituyen información técnica. |
| STEP | AP242 preferente, sólidos cerrados, validación de volumen y checksum. |
| DXF | capas y entidades normalizadas; sin splines cuando el proceso requiera polilíneas/arcos. |

## 40.2 Capas DXF iniciales

| Capa | Contenido |
| --- | --- |
| 00_CONTOUR_CUT | contorno de corte |
| 01_HOLES | agujeros y ranuras |
| 02_BEND_UP | pliegues hacia arriba |
| 03_BEND_DOWN | pliegues hacia abajo |
| 04_WELD | costuras y referencias de soldadura |
| 05_MARKING | marcado de pieza y orientación |
| 06_DIM_REFERENCE | referencias no mecanizables |
| 07_KEEP_OUT | zonas prohibidas |
| 08_CENTERLINES | ejes y centros |

La exportación de fabricación permanecerá marcada PRELIMINARY en Fase 2. La liberación requerirá que las reglas de material, unión, tolerancias y fabricación estén aprobadas por las fases correspondientes.

# 41. Validación, QA y matriz ampliada de aceptación

## 41.1 Pirámide de pruebas

Pruebas unitarias de perfiles, transformaciones, interpolaciones, tolerancias y hashes.

Pruebas basadas en propiedades: invariancia ante rotación/traslación, conservación de volumen y continuidad.

Pruebas de contrato de API y JSON Schema entre front-end, backend, cálculo y CAD.

Pruebas golden master de STEP, DXF, GLB y vistas 2D.

Pruebas de regresión con modelos estándar Salvi y casos límite.

Pruebas de importación maliciosa o corrupta: geometrías abiertas, autointersecciones, unidades erróneas y archivos sobredimensionados.

Pruebas visuales de interfaz y comparación de revisiones.

## 41.2 Casos adicionales obligatorios v0.2

| ID | Caso | Criterio |
| --- | --- | --- |
| AC-21 | Conversión de unidades mm/m y grados/radianes | mismo hash canónico y geometría equivalente |
| AC-22 | Perfil poligonal rotado 360 grados | propiedades invariantes dentro de tolerancia |
| AC-23 | Puerta que atraviesa cambio de espesor | bloqueo GEO y localización exacta |
| AC-24 | Pieza 12,05 m con límite de 12 m | no transportable y propuesta de segmentación |
| AC-25 | Solape telescópico con interferencia | error y volumen de colisión identificado |
| AC-26 | 5083 con HAZ y dirección de laminación | máscara HAZ persistida y visible |
| AC-27 | Extrusión escalada por el usuario | operación rechazada |
| AC-28 | Camino de cable interrumpido por refuerzo | advertencia/error según diámetro requerido |
| AC-29 | STEP exportado e importado de nuevo | volumen, bounding box y número de cuerpos dentro de tolerancia |
| AC-30 | Dos revisiones con solo cambio de nombre | mismo geometry_hash y sin invalidación técnica |
| AC-31 | Accesorio asimétrico | área proyectada cambia con dirección y genera direcciones singulares |
| AC-32 | Modelo con 2.000 estaciones | cumple objetivo de rendimiento y no bloquea la UI |
| AC-33 | Excepción geométrica aprobada | auditoría completa y advertencia en informes |
| AC-34 | Columna 30 m en tres piezas | altura, solapes, piezas y envolventes logísticas coherentes |
| AC-35 | Hormigón con puerta | operación bloqueada por regla de familia |

## 41.3 Tolerancias de QA

| Magnitud | Tolerancia inicial |
| --- | --- |
| Longitudes derivadas | max(0,01 mm; 1e-8 relativo) |
| Área de sección | 1e-6 relativo para formas analíticas; 1e-4 para perfiles discretizados |
| Momentos de inercia | 1e-5 relativo analítico; 5e-4 discretizado |
| Volumen B-Rep frente a paramétrico | <=0,05 % |
| Bounding box STEP frente a fuente | <=0,10 mm |
| Transformación de rotación | ortonormalidad <=1e-10 |
| Cierre de perfil | gap <=0,01 mm o regla de importación más estricta |

# 42. Gobierno de cambios y criterios de cierre v0.2

## 42.1 Cambios incompatibles de esquema

Renombrar o cambiar significado de campos canónicos requiere nueva versión mayor de schema.

Añadir campos opcionales con valor por defecto compatible permite versión menor.

Toda migración debe conservar el documento original, registrar transformaciones y recalcular hash.

Los proyectos históricos se abrirán con su versión de esquema o mediante migración explícita; nunca mediante interpretación silenciosa.

Los artefactos CAD y de visualización deben registrar la versión exacta del generador.

## 42.2 Definition of Done de la Fase 2

| Bloque | Criterio de cierre |
| --- | --- |
| Dominio | entidades, invariantes, LOD y estados aprobados |
| Datos | JSON Schemas publicados, migraciones probadas y ejemplos validados |
| Geometría | familias prioritarias implementadas con propiedades verificadas |
| Interfaz | asistente y editor técnico permiten construir todos los casos mínimos |
| Validación | reglas GEO, interferencias y fabricabilidad inicial activas |
| Interoperabilidad | GLB y DXF preliminar funcionales; STEP AP242 prototipo validado |
| Rendimiento | objetivos P95 alcanzados con dataset de referencia |
| QA | AC-01 a AC-35 superados y golden masters aprobados |
| Documentación | API, esquemas, convenciones CAD, manual técnico y registro de decisiones |
| Gobierno | responsables de bibliotecas, excepciones y liberación definidos |

## 42.3 Gaps trasladados a fases posteriores

| Gap | Fase consumidora |
| --- | --- |
| Coeficientes aerodinámicos y combinación de acciones | Fase de ubicación y acciones |
| Rigidez, resistencia, pandeo, fatiga y deformación | Motor estructural y módulos de material |
| Resistencia de uniones, placas, pernos y soldaduras | Módulos de detalle y base |
| Cálculo de HAZ y clases de detalle de fatiga | Módulo aluminio |
| Pretensado, pérdidas y armaduras | Módulo hormigón |
| Optimización definitiva de segmentación | Optimización, costes y CO2 |
| Planos liberados, desarrollos y SLDPRT nativo | CAD y fabricación |
| Cálculo automático de tensión de catenarias | Anexo de catenarias |