# SALVI STUDIO

# COLUMNS

FASE 3

ACCIONES, UBICACIÓN Y COMBINACIONES DE CARGA

Especificación funcional, normativa, técnica y de datos para resolver condiciones geográficas, acciones permanentes y ambientales, direcciones críticas y combinaciones de cálculo

Versión 0.2 · Documento para revisión interna

CM SALVI, S.L. · Técnico comercial · Ingeniería de producto · Oficina técnica

| Documento | Salvi Studio · Columns · Fase 3 |
| --- | --- |
| Versión | 0.2 |
| Estado | Borrador ampliado y consolidado para revisión |
| Dependencias | Contexto General v0.2 · Fase 1 v0.2 · Fase 2 v0.2 |
| Clasificación | Uso interno Salvi |

# Control del documento

| Campo | Contenido |
| --- | --- |
| Objeto | Definir el motor de ubicación, datos ambientales, acciones y combinaciones que alimentará el motor estructural. |
| Responsable funcional | Ingeniería de producto / Oficina Técnica Salvi |
| Usuarios | Técnico comercial, ingeniería de producto, Oficina Técnica, administradores de bibliotecas |
| Entradas principales | Ubicación, geometría Fase 2, accesorios, materiales, tensiones de cables, normativa y parámetros de proyecto |
| Salidas principales | Casos de carga, combinaciones, acciones nodales/distribuidas, envolventes direccionales, advertencias y trazabilidad |
| No constituye | Una memoria final ni una verificación resistente; ambas pertenecen a fases posteriores. |

# Contenido

1. Resumen ejecutivo

2. Objetivos y principios

3. Alcance y exclusiones

4. Dependencias y contratos con otras fases

5. Modelo conceptual de acciones

6. Ubicación y resolución geográfica

7. Jerarquía normativa y fuentes

8. Datos de viento

9. Modelo de viento EN 40

10. Áreas, coeficientes y exposición de componentes

11. Barrido direccional y búsqueda de máximos

12. Acciones permanentes y funcionales

13. Cables de catenaria

14. Nieve, hielo y acumulaciones

15. Acciones sísmicas

16. Temperatura y efectos impuestos

17. Acciones de mantenimiento y montaje

18. Acciones accidentales y configuraciones especiales

19. Casos y combinaciones ELU, ELS y fatiga

20. Aplicación espacial de cargas

21. Validaciones, advertencias e incertidumbre

22. Resultados y contratos de salida

23. Modelo de datos

24. Backend y servicios

25. API

26. Front-end y experiencia de usuario

27. Dependencias, hashes e invalidación

28. Rendimiento, observabilidad y seguridad

29. Estrategia de pruebas

30. Casos de aceptación

31. Entregables y criterio de cierre

32. Riesgos, decisiones y ampliaciones futuras

33. Ampliaciones incorporadas en la versión 0.2

34. Flujo computacional canónico de la Fase 3

35. Resolución geográfica y arquitectura de fuentes

36. Especificación detallada del viento

37. Generación de direcciones y envolventes

38. Cables de catenaria: contrato de cálculo inicial

39. Nieve, hielo, temperatura y sismo

40. Motor declarativo de casos y combinaciones

41. Representación espacial canónica de cargas

42. Front-end, diagnóstico y experiencia de revisión

43. API y contratos ampliados

44. Validación, benchmarks y nuevos criterios de aceptación

45. Criterios de cierre revisados para la Fase 3

# 1. Resumen ejecutivo

La Fase 3 convierte la geometría canónica definida en la Fase 2 y las condiciones del emplazamiento en un conjunto reproducible de acciones y combinaciones. Su resultado es la entrada oficial del futuro motor estructural. La fase debe resolver automáticamente los datos geográficos disponibles para Europa, permitir su confirmación o sustitución por el usuario, calcular cargas sobre fuste, brazos, luminarias, paneles solares y accesorios, incorporar hasta seis cables de catenaria y generar envolventes direccionales completas.

El sistema debe diferenciar estrictamente dato normativo, dato geográfico, dato suministrado por el fabricante, hipótesis del proyecto y regla interna Salvi. Ningún valor automático puede aparecer como una constante anónima. Cada parámetro conservará fuente, edición, jurisdicción, fecha, unidad, estado de confirmación, usuario responsable y nivel de confianza.

El barrido general de viento se realizará inicialmente cada 30°, con direcciones adicionales derivadas de cables, brazos y asimetrías relevantes. El sistema podrá refinar automáticamente el entorno de una dirección crítica. Las acciones se expresarán en el sistema global de la Fase 2 y también en los ejes locales de cada componente, de forma que el motor de cálculo no deba reinterpretar geometría ni orientación.

# 2. Objetivos y principios

Completar automáticamente la mayor cantidad posible de parámetros a partir de coordenadas, país y fecha de proyecto.

Aplicar la edición normativa y el anexo nacional congelados en la revisión, sin cambios silenciosos.

Crear cargas deterministas, auditables y repetibles a partir del mismo snapshot.

Admitir valores introducidos por el usuario cuando no exista información pública suficiente o el contrato imponga condiciones distintas.

Detectar datos incompatibles, fuera de rango o insuficientes antes de ejecutar una verificación estructural.

Separar valores característicos, valores de combinación, valores de cálculo y resultados de envolvente.

Permitir cálculo rápido técnico-comercial sin ocultar la calidad o incertidumbre de los datos.

Preparar la futura extensión a cálculo automático de catenarias, normas no europeas y microzonificación avanzada.

## 2.1 Principios no negociables

ACT-P-001 [MUST] El motor de acciones será determinista. La IA no podrá inventar, completar ni modificar coeficientes de cálculo.

ACT-P-002 [MUST] Todo valor utilizado en una ejecución oficial deberá estar contenido en el snapshot o derivarse de reglas versionadas incluidas en él.

ACT-P-003 [MUST] La interfaz distinguirá visualmente datos propuestos, confirmados, sustituidos, estimados, conservadores y pendientes.

ACT-P-004 [MUST] La conformidad se evaluará con valores no redondeados. El redondeo se reservará para presentación y documentos.

ACT-P-005 [MUST] La ausencia de un dato obligatorio bloqueará el cálculo oficial; no se sustituirá por cero ni por un valor implícito.

# 3. Alcance y exclusiones

## 3.1 Incluido

Ubicación por coordenadas, dirección, municipio, región y país.

Resolución de parámetros europeos de viento, nieve, sismo, altitud, rugosidad y temperatura cuando existan fuentes integradas.

Cargas de viento sobre columna, brazos, luminarias, paneles, cajas, carteles, cámaras, antenas y accesorios.

Peso propio y cargas gravitatorias de todos los componentes definidos.

Hasta seis cables de catenaria mediante tensión, cota, azimut y elevación introducidos por el usuario.

Nieve e hielo cuando la norma o el proyecto los exijan.

Acciones sísmicas compatibles con el modelo de masas del conjunto.

Acciones térmicas, de mantenimiento, montaje y situaciones accidentales configurables.

Casos elementales, combinaciones ELU/ELS/fatiga y envolventes por dirección.

Búsqueda de máximos por sección, componente y magnitud para consumo posterior.

## 3.2 Excluido o diferido

Cálculo de tensión de cables a partir de vano, flecha, temperatura y propiedades del cable.

Dimensionamiento de herrajes de catenaria.

Cálculo resistente de fuste, uniones, puertas, soldaduras, placa, pernos o cimentación.

Análisis aeroelástico avanzado mediante CFD.

Interacción dinámica detallada cable-columna.

Impacto de vehículo y clasificación de seguridad pasiva, salvo registro de requisito.

Normativas no europeas en la primera entrega productiva, aunque el modelo de datos debe admitirlas.

# 4. Dependencias y contratos con otras fases

| Fase / servicio | Datos recibidos | Datos entregados / dependencia |
| --- | --- | --- |
| Fase 1 - Núcleo | Proyecto, revisión, snapshot, roles, unidades, bibliotecas | Ejecuciones versionadas, auditoría, estados, hashes y documentos de diagnóstico |
| Fase 2 - Geometría | Tramos, secciones, sistemas locales, componentes, áreas derivables, puntos de aplicación | Solicitudes de propiedades geométricas y cargas asociadas a UUID de componente/estación |
| Biblioteca normativa | Reglas, coeficientes, anexos nacionales, vigencia y referencias | Uso registrado de cada regla y cláusula |
| Biblioteca de producto | Masa, centro de gravedad, área proyectada, coeficientes aerodinámicos y orientaciones | Advertencias por datos incompletos y snapshot de componente |
| Motor estructural futuro | Malla/estaciones y configuración de análisis | Casos, combinaciones, vectores nodales, cargas distribuidas y masas |
| Informes futuros | Resultados trazables y calidad de datos | Tablas de hipótesis y cargas listas para memoria |

# 5. Modelo conceptual de acciones

La aplicación distinguirá cinco niveles para evitar mezclar conceptos: fuente, parámetro, acción característica, caso de carga y combinación. Una envolvente no es una combinación adicional sino un resultado agregado sobre varias ejecuciones o direcciones.

| Nivel | Definición | Ejemplo |
| --- | --- | --- |
| Fuente | Origen verificable de un dato | Mapa nacional de viento, ficha de luminaria, estudio geotécnico |
| Parámetro | Valor contextual o normativo | Velocidad básica, densidad de aire, coeficiente de forma |
| Acción característica | Acción física sin factores de combinación | Presión de viento a una cota, peso de luminaria |
| Caso de carga | Conjunto coherente de acciones simultáneas | Viento 60° + peso propio + tensiones de cables |
| Combinación | Caso o suma de casos con factores parciales y de simultaneidad | ELU persistente dirección 60° |
| Envolvente | Máximo/mínimo por magnitud y ubicación | Máximo momento flector en puerta entre 12 direcciones |

## 5.1 Taxonomía mínima

G: permanentes

W: viento

S: nieve

I: hielo

E: sismo

T: temperatura

C: cables

M: mantenimiento/montaje

A: accidental

P: pretensado o acciones internas prescritas cuando corresponda

# 6. Ubicación y resolución geográfica

La ubicación es una entidad versionada, no un simple par de coordenadas. El usuario podrá localizar por mapa, dirección, coordenadas o importación GIS. El sistema resolverá jurisdicciones y propondrá los parámetros aplicables. La confirmación del usuario será obligatoria antes de congelar una revisión de cálculo.

## 6.1 Datos mínimos de ubicación

| Dato | Obligatorio | Origen posible | Regla |
| --- | --- | --- | --- |
| Latitud / longitud | Sí | Mapa, GPS, GIS, importación | WGS84, precisión almacenada |
| País | Sí | Geocodificación + confirmación | Determina marco normativo |
| Región / provincia | Según país | Geocodificación | Determina anexo o mapa local |
| Municipio | Recomendado | Geocodificación | Trazabilidad y posibles reglas locales |
| Altitud | Sí para cálculo automático | Modelo digital / usuario | Guardar fuente y resolución |
| Fecha de referencia | Sí | Proyecto | Determina versión y vida útil |
| Entorno | Sí | Usuario asistido / GIS | Mar, rural, suburbano, urbano, etc. |
| Vida de proyecto | Sí | Usuario/plantilla | Usada por criterios de retorno y durabilidad |

## 6.2 Resolver de ubicación

Normalizar coordenadas y comprobar que se encuentran en un rango válido.

Resolver país y subdivisiones administrativas.

Consultar elevación, distancia a costa y capas ambientales disponibles.

Determinar conjunto normativo candidato según país y fecha.

Consultar mapas o tablas de viento, nieve y sismo compatibles con dicho conjunto.

Aplicar interpolación permitida y registrar método, resolución y distancia al dato.

Generar propuestas con nivel de confianza y advertencias.

Solicitar confirmación del usuario y congelar los valores aceptados en el snapshot.

GEO-001 [MUST] Cada parámetro geográfico deberá incluir value, unit, source_id, source_version, retrieval_date, resolution, interpolation_method, confidence y confirmation_state.

GEO-002 [MUST] Si la coordenada se encuentra fuera de la cobertura de una fuente, el sistema no extrapolará sin una regla expresa.

GEO-003 [MUST] La modificación manual conservará el valor propuesto, el valor adoptado y la justificación del cambio.

## 6.3 Calidad y niveles de confianza

| Nivel | Descripción | Uso permitido |
| --- | --- | --- |
| A - Autoritativo | Mapa/tabla normativa oficial aplicable | Cálculo oficial tras confirmación |
| B - Fuente pública compatible | Fuente técnica pública no incorporada directamente en la norma | Cálculo interno con advertencia y validación OT |
| C - Estimado asistido | Derivación GIS o aproximación conservadora | Predimensionamiento; cálculo final requiere aprobación |
| D - Usuario | Dato contractual o estudio específico | Permitido con documento y responsable |
| E - Pendiente | No existe valor suficiente | Bloquea cálculo oficial |

# 7. Jerarquía normativa y fuentes

La aplicación no debe resolver conflictos de forma opaca. La jerarquía por defecto será configurable por mercado y proyecto.

Requisito contractual explícito del cliente, siempre que no reduzca una exigencia legal obligatoria.

Legislación y especificación armonizada aplicable al producto.

Norma nacional y anexo nacional vigente seleccionado para el proyecto.

Serie EN 40 y normas subsidiarias implementadas.

Estudio específico firmado o dato de autoridad competente.

Regla interna Salvi conservadora.

Valor introducido por usuario, con justificación y aprobación cuando corresponda.

NOR-301 [MUST] Cada fórmula y coeficiente de la Fase 3 se implementará como regla versionada, nunca como constante dispersa en código.

NOR-302 [MUST] Los proyectos históricos conservarán la edición con la que fueron congelados aunque exista una versión posterior.

NOR-303 [MUST] Una actualización de biblioteca generará análisis de impacto y opción de migración, nunca recálculo silencioso.

# 8. Datos de viento

El módulo de viento deberá admitir parámetros derivados de mapas nacionales, valores introducidos por el usuario y valores contractuales. El esquema debe ser suficientemente general para representar los conceptos de EN 40-3-1 y las normas de viento subsidiarias sin duplicar datos.

## 8.1 Parámetros de entrada

| Grupo | Parámetros mínimos |
| --- | --- |
| Referencia | Velocidad básica o presión básica, periodo de retorno, dirección cuando proceda |
| Topografía | Altitud, factor orográfico, pendiente, posición relativa |
| Terreno | Categoría/rugosidad, longitud de rugosidad, cambio de terreno, distancia a costa |
| Altura | Ley de variación de velocidad/presión con z |
| Clima | Densidad de aire o temperatura/presión necesarias |
| Dirección | Sector, probabilidad direccional, orientación respecto a ejes del proyecto |
| Estructura | Factor de tamaño, respuesta, vida de proyecto y clase cuando aplique |

## 8.2 Modos de definición

| Modo | Descripción | Control |
| --- | --- | --- |
| Automático normativo | Ubicación → mapa/anexo → parámetros | Confirmación obligatoria |
| Semiautomático | Sistema propone; usuario selecciona terreno/topografía | Justificación de elecciones |
| Manual completo | Usuario introduce todos los parámetros | Validación de rangos y aprobación OT |
| Presión directa | Usuario introduce presión característica por cota o uniforme | Uso solo cuando el contrato lo prescribe |
| Importado | Datos de estudio externo estructurado | Documento fuente y checksum |

# 9. Modelo de viento EN 40

El motor debe reproducir el flujo lógico de EN 40-3-1 para obtener acciones características sobre cada elemento. La especificación de esta fase define la arquitectura y las variables; los valores exactos, tablas y fórmulas se cargarán desde la biblioteca normativa validada y se citarán por cláusula en la ejecución.

## 9.1 Flujo de cálculo

Determinar la acción de referencia del emplazamiento.

Obtener la acción a cada cota considerando terreno, altura, topografía y parámetros normativos.

Determinar área proyectada normal a la dirección de viento para cada componente o franja.

Asignar coeficiente aerodinámico, factor de forma y reducción aplicable.

Calcular fuerza distribuida o concentrada y su punto de aplicación.

Transformar la fuerza a sistema global y local.

Acumular torsión por excentricidad, momento y fuerza resultante.

Generar caso elemental para la dirección considerada y registrar cada contribución.

WND-001 [MUST] La presión o velocidad se evaluará en las estaciones necesarias; no se aplicará una única presión a toda la altura salvo que la regla seleccionada lo permita.

WND-002 [MUST] El motor conservará contribuciones separadas por componente para auditoría y sensibilidad.

WND-003 [MUST] Los coeficientes aerodinámicos dependientes de Reynolds, forma u orientación deberán resolverse mediante funciones versionadas y límites de validez.

## 9.2 Discretización del fuste

La geometría de Fase 2 proporcionará estaciones obligatorias en extremos, cambios de sección, espesores, puertas, uniones y accesorios. El módulo de acciones añadirá estaciones donde cambie de forma relevante la presión o el área proyectada. La integración de carga distribuida deberá cumplir una tolerancia configurable respecto a una integración refinada.

| Parámetro | Valor inicial propuesto | Configuración |
| --- | --- | --- |
| Longitud máxima de franja | 0,50 m para cálculo general | Reducible por norma o gradiente |
| Cambio máximo de presión por franja | 2 % | Configurable |
| Cambio máximo de área/diámetro | 2 % | Configurable |
| Integración | Gauss o integración exacta para ley lineal | Determinista |
| Tolerancia de resultante | ≤ 0,2 % frente a referencia refinada | Criterio de QA |

# 10. Áreas, coeficientes y exposición de componentes

Cada componente deberá proporcionar una representación aerodinámica independiente de su CAD detallado. La jerarquía de obtención será: dato certificado del fabricante; dato de biblioteca Salvi; geometría simplificada validada; proyección CAD calculada; aproximación conservadora con advertencia.

| Componente | Datos mínimos | Tratamiento |
| --- | --- | --- |
| Fuste circular/troncocónico | Diámetro por cota, rugosidad/forma | Carga distribuida por franjas |
| Fuste poligonal | Dimensiones, número de caras, orientación | Proyección y coeficiente según azimut |
| Brazo/báculo | Eje, sección, longitud, orientación | Carga distribuida sobre eje espacial |
| Luminaria | Área proyectada por orientación, Cd, centro de presión | Carga concentrada o distribuida equivalente |
| Panel solar | Dimensiones, inclinación, separación, Cd por cara | Presión/succión y torsión |
| Armario/batería | Caja equivalente y posición | Carga concentrada con excentricidad |
| Cartel/bandera | Área, porosidad, orientación | Caso especial y posible acción dinámica |
| Cámara/antena/sensor | Área/Cd o envolvente | Carga concentrada |

## 10.1 Orientación y caras expuestas

AER-001 [MUST] El área proyectada se calculará normal a la dirección de viento en el sistema global.

AER-002 [MUST] Los componentes con comportamiento distinto por cara almacenarán curvas o tablas Cd(azimut, inclinación).

AER-003 [MUST] La proyección geométrica no sustituirá un coeficiente aerodinámico; ambos datos deberán existir o declararse conservadores.

AER-004 [MUST] El apantallamiento entre componentes no se aplicará por defecto. Solo se utilizará cuando exista una regla normativa o modelo validado.

# 11. Barrido direccional y búsqueda de máximos

El barrido base será 0°, 30°, 60° ... 330°, medido conforme al sistema global definido en Fase 2. Se añadirán direcciones derivadas de geometrías asimétricas y cables. Para evitar perder un máximo entre incrementos, la aplicación podrá refinar automáticamente.

## 11.1 Conjunto de direcciones

Doce direcciones base cada 30°.

Azimut de cada cable y su opuesto cuando exista interacción con viento.

Azimut normal a cada brazo principal, panel, cartel o luminaria de alta asimetría.

Direcciones contractuales obligatorias.

Direcciones de refinamiento alrededor de máximos preliminares.

## 11.2 Refinamiento

Ejecutar barrido base.

Identificar máximos locales de momento, torsión, desplazamiento estimado o resultante en secciones de control.

Crear direcciones adicionales ±10° y ±5° alrededor del máximo cuando la variación sea superior al umbral.

Repetir hasta que la mejora sea inferior al 0,5 % o se alcance incremento mínimo de 2,5°.

Registrar dirección base, direcciones añadidas y criterio de parada.

DIR-001 [MUST] El usuario podrá desactivar el refinamiento solo en modo preliminar; para cálculo final se aplicará la política definida por Oficina Técnica.

DIR-002 [MUST] La envolvente conservará el identificador del caso y dirección que produce cada máximo o mínimo.

# 12. Acciones permanentes y funcionales

Las acciones permanentes se obtendrán de la masa y centro de gravedad de cada componente. En ausencia de masa de fabricación, se podrá derivar masa teórica de geometría y densidad, marcándola como calculada. La BOM y el CAD deberán converger posteriormente con la misma fuente.

| Acción | Origen | Aplicación |
| --- | --- | --- |
| Peso propio del fuste | Volumen × densidad o masa de pieza | Distribuida por tramo |
| Brazos y soportes | Masa/CG de componente | Distribuida o concentrada |
| Luminarias | Ficha de producto | En interfaz de montaje con excentricidad |
| Equipos interiores | BOM y posición | Concentrada o distribuida |
| Paneles/baterías | Ficha + soportes | En puntos de fijación |
| Placas/uniones | Geometría/material | En base o junta |
| Pretensado/acciones internas | Modelo de material futuro | Separado del peso propio |

PER-001 [MUST] Toda masa deberá indicar si incluye tornillería, cableado, soporte y tolerancia de fabricación.

PER-002 [MUST] El usuario podrá aplicar un factor de masa adicional por proyecto, identificado como margen de carga, no como coeficiente normativo.

# 13. Cables de catenaria

En la primera versión, el usuario introducirá la tensión de cada cable y su dirección. Se admitirán hasta seis cables en cualquier azimut, aplicados a cotas independientes. El sistema calculará el vector transmitido a la columna y sus efectos, pero no el herraje ni la tensión originada por la geometría de la catenaria.

## 13.1 Datos por cable

| Dato | Obligatorio | Definición |
| --- | --- | --- |
| Identificador | Sí | Código y UUID |
| Cota de anclaje | Sí | Z global |
| Punto/excentricidad | Sí | Coordenada local o interfaz |
| Tensión característica | Sí | Magnitud positiva |
| Azimut | Sí | Dirección horizontal del vector saliente |
| Ángulo de elevación | Sí | Positivo ascendente; 0° horizontal |
| Tipo de cable | Recomendado | Para futura ampliación |
| Estado | Borrador ampliado y consolidado para revisión | Activo, ausente, roto accidental, montaje |
| Fuente | Sí | Proyecto, cálculo externo, medición |
| Incertidumbre | Recomendado | ±% o intervalo |

## 13.2 Convención vectorial

El vector de carga aplicado a la columna será opuesto al vector geométrico desde el anclaje hacia el vano, salvo que la interfaz muestre explícitamente la dirección de fuerza. La pantalla debe representar ambas flechas para evitar errores. El sistema validará que la suma vectorial y el sentido coinciden con la vista 3D.

CAT-001 [MUST] No se permitirá introducir “dirección” solo mediante texto cardinal; deberá existir azimut numérico.

CAT-002 [MUST] La tensión se almacenará como valor característico sin factor parcial. Los factores se aplicarán en combinaciones.

CAT-003 [MUST] La rotura accidental de un cable se representará como estado de escenario y no como valor negativo de tensión.

CAT-004 [MUST] El modelo admitirá combinaciones con todos los cables activos, subconjuntos de montaje y pérdida accidental de uno, aunque la política final se parametrizará por proyecto.

# 14. Nieve, hielo y acumulaciones

La ubicación propondrá carga de nieve y condiciones de hielo cuando existan mapas o reglas aplicables. El usuario podrá activar acumulación sobre paneles, luminarias, brazos y cables. La aplicación deberá evitar aplicar simultáneamente hipótesis incompatibles.

| Fenómeno | Modelo inicial | Salida |
| --- | --- | --- |
| Nieve sobre superficies inclinadas | Carga superficial × coeficiente de forma | Peso adicional y posible área de viento modificada |
| Hielo radial en cables/brazos | Espesor o masa lineal prescrita | Peso y diámetro aerodinámico aumentado |
| Hielo sobre luminaria/panel | Factor o capa equivalente | Masa y área proyectada |
| Combinación viento-hielo | Según regla normativa/proyecto | Caso específico con coeficientes propios |
| Deshielo asimétrico | Opcional/accidental | Caso desequilibrado |

SNW-001 [MUST] El sistema documentará si la nieve/hielo afecta solo a masa, solo a área o a ambas.

SNW-002 [MUST] Las capas de hielo se modelarán como transformación de la geometría aerodinámica, no como modificación permanente de la geometría nominal.

# 15. Acciones sísmicas

La ubicación deberá proponer zona sísmica y parámetros del anexo nacional o fuente seleccionada. La Fase 3 generará el espectro o parámetros de acción y la distribución de masas; el análisis modal o dinámico detallado se ejecutará en el motor estructural.

## 15.1 Entradas

Aceleración de referencia

Clase/importancia y vida de proyecto

Tipo de terreno o parámetro equivalente

Factor de comportamiento adoptado

Amortiguamiento

Espectro horizontal y, si procede, vertical

Masa de todos los componentes y porcentaje de cargas variables participante

Direcciones sísmicas y combinaciones ortogonales

SEI-001 [MUST] La selección automática de suelo sísmico no se hará a partir de una simple categoría visual; requerirá dato geotécnico o hipótesis conservadora explícita.

SEI-002 [MUST] En modo preliminar sin suelo conocido se ofrecerán escenarios comparativos, no un único valor oculto.

SEI-003 [MUST] Las masas se exportarán por nodo/elemento y por componente para permitir verificación del modelo modal.

# 16. Temperatura y efectos impuestos

La temperatura puede afectar a columnas metálicas largas, brazos, cables y juntas. El sistema admitirá temperatura uniforme, gradiente y rango de montaje cuando la norma o el proyecto lo requieran.

| Entrada | Uso |
| --- | --- |
| Temperatura mínima/máxima de aire | Rango ambiental |
| Temperatura de referencia de montaje | Deformación impuesta |
| Coeficiente de dilatación por material | De biblioteca de material |
| Restricción en base/uniones | Determina esfuerzo o desplazamiento libre |
| Gradiente solar | Caso especial en elementos expuestos |
| Temperatura de cable | Futuro cálculo automático de tensión |

TMP-001 [MUST] Una acción térmica no se aplicará si el modelo permite expansión libre sin generar esfuerzo; se documentará la condición de apoyo.

# 17. Acciones de mantenimiento y montaje

El sistema admitirá acciones temporales definidas por proyecto: operario, plataforma, polipasto, izado, apoyo intermedio, montaje por tramos o sustitución de luminaria. No se propondrán valores normativos sin biblioteca validada.

| Caso | Datos mínimos | Estado |
| --- | --- | --- |
| Operario y herramientas | Peso, posición, superficie de apoyo | Variable de mantenimiento |
| Plataforma/cesta | Carga y punto de contacto | Temporal |
| Izado de tramo | Puntos de eslinga, orientación, factor dinámico | Montaje |
| Columna horizontal | Apoyos y peso propio | Transporte/almacenamiento |
| Montaje de cable | Secuencia de tensado | Temporal asimétrico |
| Sustitución de luminaria | Componente ausente/presente | Temporal |

# 18. Acciones accidentales y configuraciones especiales

Las situaciones accidentales se habilitarán mediante plantillas y no formarán parte automática de todos los proyectos. Podrán incluir pérdida de cable, rotura de brazo, impacto menor especificado, caída de elemento, fallo de soporte o carga excepcional del cliente.

ACC-001 [MUST] Cada escenario accidental indicará probabilidad/clase, duración, combinación aplicable y si se exige deformación residual o solo resistencia.

ACC-002 [MUST] La seguridad pasiva frente a impacto de vehículo se gestionará como requisito de producto y ensayo, no mediante una carga estática simplificada salvo criterio aprobado.

# 19. Casos y combinaciones ELU, ELS y fatiga

Las combinaciones se generarán desde plantillas normativas versionadas. El usuario no editará directamente fórmulas en un proyecto oficial; seleccionará una plantilla y podrá añadir requisitos contractuales mediante parámetros controlados.

## 19.1 Estados límite

| Grupo | Objetivo | Resultados posteriores |
| --- | --- | --- |
| ELU persistente/transitorio | Resistencia y estabilidad | Utilización, pandeo, anclajes |
| ELU accidental | Resistencia en situación excepcional | Conformidad accidental |
| ELU sísmico | Respuesta sísmica | Esfuerzos combinados |
| ELS característico | Deformación máxima | Flecha y giro |
| ELS frecuente/cuasi permanente | Servicio cuando aplique | Comportamiento prolongado |
| Fatiga | Rangos/ciclos de tensión | Daño acumulado y detalle |

## 19.2 Motor de combinaciones

COM-001 [MUST] La definición de combinación almacenará acciones participantes, factores parciales, factores de simultaneidad, acción principal, signo y regla de exclusión.

COM-002 [MUST] Las combinaciones incompatibles se excluirán mediante grupos: por ejemplo, direcciones de viento mutuamente excluyentes.

COM-003 [MUST] Los cables podrán pertenecer a grupos de estado para representar secuencias o pérdida de uno.

COM-004 [MUST] Cada combinación tendrá un nombre humano y un identificador canónico reproducible.

COM-005 [MUST] La generación masiva evitará duplicados equivalentes mediante normalización algebraica y hash.

## 19.3 Fatiga y vibración

La Fase 3 deberá producir los espectros, rangos o casos necesarios para las verificaciones de fatiga de EN 40-3-3 y reglas subsidiarias. Se diferenciará fatiga por viento natural, excitación por desprendimiento de vórtices, vibración de accesorios y ciclos impuestos por cables. El cálculo de tensiones y daño se ejecutará en la fase estructural, pero el origen de ciclos y amplitudes debe quedar definido aquí.

FAT-001 [MUST] Los parámetros de fatiga deberán conservar vida objetivo, número de ciclos, distribución direccional y fuente.

FAT-002 [MUST] Una advertencia de riesgo de vórtices podrá activar análisis refinado; no se considerará resuelta únicamente por el barrido estático.

# 20. Aplicación espacial de cargas

La salida se expresará como cargas nodales, distribuidas y masas vinculadas a entidades geométricas. Se evitará generar fuerzas sin referencia a un UUID y a un sistema de coordenadas.

| Tipo | Campos mínimos |
| --- | --- |
| Carga nodal | node/station id, Fx Fy Fz, Mx My Mz, sistema, origen |
| Carga distribuida | element/segment id, s0 s1, ley, vector inicial/final, sistema |
| Presión superficial | surface/component id, presión, normal, área, centro |
| Masa | component id, masa, CG, inercia opcional |
| Desplazamiento impuesto | dof, valor, nodo/interfaz |
| Temperatura | element id, uniforme/gradiente, referencia |

LOD-001 [MUST] Las resultantes de cargas discretizadas deberán reconciliarse con las resultantes físicas antes de exportar.

LOD-002 [MUST] La transformación global-local se validará mediante invariantes de fuerza y momento.

# 21. Validaciones, advertencias e incertidumbre

Las validaciones se ejecutarán en cuatro niveles: esquema, coherencia física, adecuación normativa y completitud para el nivel de madurez. Los errores críticos bloquearán; las advertencias requerirán aceptación o aprobación según el rol.

| Código ejemplo | Severidad | Condición |
| --- | --- | --- |
| ACT-E-001 | Error | No hay ubicación ni parámetros manuales suficientes |
| ACT-E-002 | Error | Componente expuesto sin área/Cd o aproximación autorizada |
| ACT-E-003 | Error | Cable con tensión pero sin dirección/cota |
| ACT-E-004 | Error | Combinación sin factores o acciones incompatibles |
| ACT-W-001 | Advertencia | Dato de viento de confianza C |
| ACT-W-002 | Advertencia | Terreno seleccionado manualmente |
| ACT-W-003 | Advertencia | No se ha evaluado hielo en zona potencial |
| ACT-W-004 | Advertencia | Refinamiento direccional desactivado |
| ACT-I-001 | Información | Valor automático confirmado sin cambios |

## 21.1 Sensibilidad

Para variables críticas se permitirá un análisis de sensibilidad simple: viento ±x %, tensión de cables ±x %, masa ±x %, Cd y categoría de terreno. El resultado no sustituye el cálculo de diseño, pero muestra qué hipótesis dominan y ayuda a priorizar datos.

# 22. Resultados y contratos de salida

Cada ejecución generará un paquete inmutable con entradas, reglas, casos, combinaciones, cargas y diagnósticos. El motor estructural consumirá el paquete sin consultar datos mutables externos.

| Salida | Contenido |
| --- | --- |
| ActionRunManifest | IDs, hashes, versiones, fecha, motor y estado |
| LocationSnapshot | Ubicación y parámetros adoptados |
| ElementaryLoads | Acciones por componente y dirección |
| LoadCases | Casos coherentes y estados de componentes |
| Combinations | Expresiones normalizadas y factores |
| SpatialLoads | Vectores/cargas distribuidas/masas |
| EnvelopesIndex | Magnitudes y casos candidatos; envolvente final tras análisis |
| Diagnostics | Errores, advertencias, aceptaciones y calidad |
| HumanSummary | Tabla de hipótesis y cargas para interfaz/informe |

# 23. Modelo de datos

Entidades principales: Location, GeoSource, GeoParameter, NormativeActionRule, ExposureProfile, WindSector, AerodynamicProperty, ActionComponent, CableAction, LoadCase, CombinationTemplate, CombinationInstance, SpatialLoad, MassItem, ActionRun, ActionDiagnostic y UserOverride.

| Entidad | Campos clave |
| --- | --- |
| Location | id, coordinates, CRS, jurisdiction, altitude, environment |
| GeoParameter | type, value, unit, source, confidence, state, override |
| AerodynamicProperty | component_id, orientation, area, Cd, method, validity |
| ActionComponent | action_type, characteristic_value, distribution, source |
| CableAction | anchor, tension, azimuth, elevation, state, uncertainty |
| LoadCase | code, direction, active actions, component states |
| CombinationTemplate | edition, formula graph, factors, exclusions |
| CombinationInstance | template, leading action, normalized terms, hash |
| SpatialLoad | target, coordinate system, vector/law, provenance |
| ActionRun | snapshot_hash, engine_version, status, outputs_hash |

## 23.1 Inmutabilidad

DAT-301 [MUST] Las ejecuciones publicadas no se editarán. Un cambio de entrada crea una nueva ejecución.

DAT-302 [MUST] Los overrides se almacenarán como objetos separados con motivo, autor, fecha y evidencia.

DAT-303 [MUST] Las bibliotecas referenciadas se resolverán a versiones exactas y se copiarán al manifest de ejecución.

# 24. Backend y servicios

La Fase 3 se implementará como módulo de dominio dentro del monolito modular, con trabajadores asíncronos para geodatos, barridos y generación de combinaciones. Los servicios podrán separarse posteriormente sin cambiar contratos.

| Servicio | Responsabilidad |
| --- | --- |
| location-service | Geocodificación, jurisdicción, altitud y capas |
| normative-resolver | Seleccionar biblioteca/anexo y parámetros |
| wind-action-service | Presión, áreas, Cd, cargas por dirección |
| gravity-action-service | Peso propio y masas |
| cable-action-service | Vectores y estados de cables |
| climate-action-service | Nieve, hielo y temperatura |
| seismic-input-service | Parámetros sísmicos, espectros y masas |
| combination-service | Casos, plantillas, exclusiones y hashes |
| spatial-load-mapper | Discretización y transformación geométrica |
| action-run-orchestrator | Ejecución, caché, auditoría y resultados |

# 25. API

Las APIs serán versionadas, idempotentes en operaciones de ejecución y usarán unidades explícitas. Las tareas pesadas devolverán job_id y permitirán consultar estado, progreso, cancelación y resultado.

| Método y ruta | Función |
| --- | --- |
| POST /api/v1/locations/resolve | Resolver ubicación y propuestas |
| GET /api/v1/locations/{id}/parameters | Consultar parámetros y calidad |
| POST /api/v1/scenarios/{id}/actions/validate | Validar completitud |
| POST /api/v1/scenarios/{id}/actions/runs | Crear ejecución |
| GET /api/v1/action-runs/{id} | Estado y manifest |
| GET /api/v1/action-runs/{id}/loads | Cargas elementales/espaciales |
| GET /api/v1/action-runs/{id}/cases | Casos de carga |
| GET /api/v1/action-runs/{id}/combinations | Combinaciones |
| POST /api/v1/action-runs/{id}/sensitivity | Análisis de sensibilidad |
| POST /api/v1/scenarios/{id}/cables | Crear/actualizar cable en revisión editable |

API-301 [MUST] Toda operación de cálculo aceptará Idempotency-Key y devolverá correlation_id.

API-302 [MUST] Los recursos editables usarán ETag/If-Match para evitar sobrescritura concurrente.

API-303 [MUST] Los errores seguirán un esquema común con code, message, field_path, severity y normative_reference opcional.

# 26. Front-end y experiencia de usuario

La Fase 3 se integrará en el layout común de Salvi Studio: barra superior, árbol/entradas a la izquierda, mapa o visor central, panel de propiedades/resultados a la derecha y bandeja inferior de validaciones e IA explicativa.

## 26.1 Flujo principal

Seleccionar o localizar emplazamiento en mapa.

Revisar datos automáticos y su fuente.

Confirmar terreno, topografía, vida de proyecto y normativa.

Revisar componentes expuestos importados de la geometría.

Completar áreas/Cd faltantes y cables.

Activar nieve, hielo, sismo, temperatura y casos especiales.

Previsualizar direcciones y vectores en 3D.

Validar entradas y ejecutar.

Comparar resultantes por dirección y revisar advertencias.

Congelar ejecución para consumo por el motor estructural.

## 26.2 Vistas obligatorias

| Vista | Contenido |
| --- | --- |
| Mapa | Ubicación, capas, jurisdicciones, altitud y fuentes |
| Resumen ambiental | Viento, nieve, sismo, temperatura y calidad |
| Exposición | Lista de componentes, área, Cd, orientación y estado |
| Cables | Editor tabular + manipulador 3D de hasta seis vectores |
| Casos | Árbol de acciones y estados |
| Combinaciones | Plantilla, factores y exclusiones en modo legible |
| Direcciones | Rosa de viento/barrido y máximos preliminares |
| Diagnóstico | Errores, advertencias, overrides y justificaciones |
| Trazabilidad | Fuentes, cláusulas, versiones y hashes |

## 26.3 Asistencia de IA

Claude podrá explicar campos, resumir advertencias, proponer qué dato falta y redactar textos para informes. No podrá cambiar valores, seleccionar coeficientes ni marcar una advertencia como aceptada sin acción explícita del usuario autorizado.

# 27. Dependencias, hashes e invalidación

El hash de acciones dependerá al menos de: snapshot de geometría; ubicación y parámetros; bibliotecas normativas; componentes aerodinámicos; masas; cables; opciones ambientales; plantillas de combinación; versión del motor y configuración numérica.

| Cambio | Invalidación mínima |
| --- | --- |
| Geometría de fuste/brazo | Viento, peso, masas, cargas espaciales y combinaciones |
| Orientación de luminaria/panel | Viento direccional y envolventes |
| Masa de componente | Peso, sismo y combinaciones |
| Ubicación/altitud/terreno | Viento, nieve, sismo y temperatura |
| Tensión/dirección de cable | Casos de cable y todas las combinaciones relacionadas |
| Norma/anexo | Todos los resultados de acciones |
| Margen interno | Solo casos/combinaciones donde se aplique |
| Formato de informe | No invalida cálculo |

# 28. Rendimiento, observabilidad y seguridad

| Objetivo | Valor inicial |
| --- | --- |
| Resolución de ubicación sin capas remotas lentas | < 3 s p95 |
| Barrido base de 12 direcciones para columna típica | < 5 s p95 |
| Generación de combinaciones típica | < 2 s p95 |
| Proyecto complejo 30 m, 6 cables, accesorios múltiples | < 20 s p95 |
| Reproducibilidad de hash | 100 % para entradas idénticas |
| Disponibilidad objetivo del servicio interno | 99,5 % mensual |
| RPO / RTO | Según política Fase 1; outputs regenerables |

Se registrarán métricas por tipo de acción, número de direcciones, tiempo de resolución geográfica, combinaciones generadas, caché, advertencias y fallos. Los logs no contendrán texto completo de normas protegidas ni secretos de proveedores de mapas.

# 29. Estrategia de pruebas

Pruebas unitarias de fórmulas y coeficientes con ejemplos aprobados.

Pruebas de propiedades: invariancia por rotación, equilibrio de resultantes, continuidad por cota y monotonicidad esperada.

Pruebas de regresión con golden masters por tipología y material.

Pruebas de contrato entre Fase 2 y cargas espaciales.

Pruebas GIS con puntos fronterizos, costa, altitud y falta de cobertura.

Pruebas de combinaciones contra enumeraciones manuales.

Pruebas de determinismo entre plataformas y ejecuciones.

Pruebas de rendimiento y proyectos extremos.

Revisión independiente por Oficina Técnica de los casos de referencia.

## 29.1 Tolerancias de validación

| Magnitud | Tolerancia propuesta |
| --- | --- |
| Resultante de carga distribuida vs integración de referencia | ≤ 0,2 % |
| Momento resultante vs referencia | ≤ 0,2 % |
| Transformación global-local | ≤ 1e-10 relativo en test numérico |
| Rotación de modelo + dirección | Invariante ≤ 1e-8 relativo |
| Masa calculada vs geometría analítica | ≤ 0,1 % |
| Duplicados de combinaciones normalizadas | 0 |
| Repetición de ejecución | Hash y bytes canónicos idénticos |

# 30. Casos de aceptación

| ID | Criterio de aceptación |
| --- | --- |
| AC-01 | Ubicación en España resuelve país, región, altitud y propuestas con fuente. |
| AC-02 | Cambio manual de viento conserva propuesta, valor adoptado y justificación. |
| AC-03 | Columna cilíndrica sin accesorios genera 12 casos direccionales equivalentes por simetría. |
| AC-04 | Columna poligonal rotada muestra variación de carga con azimut. |
| AC-05 | Báculo asimétrico añade direcciones críticas además del barrido base. |
| AC-06 | Panel solar inclinado genera fuerza, succión y torsión según orientación. |
| AC-07 | Luminaria sin Cd bloquea cálculo oficial y permite aproximación solo con autorización. |
| AC-08 | Seis cables en distintas cotas producen vectores y momentos correctos. |
| AC-09 | Rotura accidental de un cable crea escenario de estado sin modificar tensión nominal. |
| AC-10 | Peso propio derivado de geometría coincide con referencia analítica. |
| AC-11 | Nieve sobre panel incrementa masa y no duplica área sin regla. |
| AC-12 | Hielo radial modifica masa lineal y diámetro aerodinámico. |
| AC-13 | Sismo sin clase de suelo confirmada genera escenarios o bloqueo según madurez. |
| AC-14 | Temperatura libre no genera esfuerzo impuesto. |
| AC-15 | Barrido refina alrededor de máximo y registra criterio de parada. |
| AC-16 | Combinaciones excluyen simultaneidad de direcciones de viento incompatibles. |
| AC-17 | Cambio de orientación de luminaria invalida solo resultados dependientes. |
| AC-18 | Misma entrada produce mismo hash y mismas cargas. |
| AC-19 | Proyecto histórico se recalcula con la biblioteca congelada aunque exista versión nueva. |
| AC-20 | Mapa fuera de cobertura no extrapola sin regla expresa. |
| AC-21 | Carga espacial conserva equilibrio de fuerza y momento tras discretización. |
| AC-22 | Comparación de escenarios identifica diferencias de ubicación, acciones y combinaciones. |
| AC-23 | Usuario comercial no puede aprobar override de alta criticidad. |
| AC-24 | Exportación de manifest contiene todas las versiones y fuentes. |
| AC-25 | Proyecto de 30 m con segmentos, panel, 4 luminarias y 6 cables cumple rendimiento objetivo. |
| AC-26 | Sensibilidad ±10 % de viento actualiza resultados sin alterar el escenario base. |
| AC-27 | Dato de confianza C aparece en informe y exige validación OT para cálculo final. |
| AC-28 | Cambio de norma genera análisis de impacto antes de migrar. |
| AC-29 | Vectores de cables se representan inequívocamente en 3D y tabla. |
| AC-30 | Generación de combinaciones no crea duplicados algebraicamente equivalentes. |

# 31. Entregables y criterio de cierre

## 31.1 Entregables

Esquema de datos y migraciones de Fase 3.

Biblioteca inicial de reglas y parámetros con evidencias.

Servicios de ubicación, viento, permanentes, cables, clima, sismo y combinaciones.

Contrato de cargas espaciales con Fase 2 y motor estructural.

Interfaces de mapa, exposición, cables, casos, combinaciones y diagnósticos.

Golden masters y suite automatizada de pruebas.

Manual de administración de fuentes y bibliotecas.

Manual de usuario técnico-comercial y Oficina Técnica.

Registro de limitaciones y países/capas soportados.

## 31.2 Criterio de cierre

Todos los requisitos MUST implementados o formalmente aplazados con decisión aprobada.

Casos AC-01 a AC-30 superados.

Revisión normativa de fórmulas y tablas completada por Oficina Técnica.

Resultados reproducibles y auditables desde snapshot.

Rendimiento y tolerancias cuantitativas alcanzados.

Sin errores críticos abiertos en seguridad, unidades o transformaciones.

Contrato de salida aceptado por el equipo del motor estructural.

# 32. Riesgos, decisiones y ampliaciones futuras

| Tema | Riesgo / decisión pendiente | Tratamiento |
| --- | --- | --- |
| Fuentes geográficas | Licencias, cobertura y cambios de proveedor | Adaptadores, caché, versión y fuente alternativa |
| Anexos nacionales | Heterogeneidad y disponibilidad | Implementación país por país con matriz de cobertura |
| Coeficientes de accesorios | Datos incompletos de fabricantes | Biblioteca Salvi y aproximaciones conservadoras aprobadas |
| Catenarias | Tensión introducida puede no reflejar temperatura/estado real | Incertidumbre y futura fase automática |
| Fatiga dinámica | Modelo estático insuficiente en algunos casos | Detector de riesgo y análisis especializado |
| Sismo | Falta de geotecnia | Escenarios y bloqueo por madurez |
| Combinaciones | Explosión combinatoria | Grupos de exclusión, normalización y poda validada |
| Normativa vigente | Cambios posteriores al desarrollo | Registro versionado y proceso de actualización |
| IA | Riesgo de sugerencia no autorizada | IA explicativa sin acceso a reglas críticas |

## 32.1 Ampliaciones futuras

Cálculo completo de catenarias desde vano, flecha, material, temperatura, viento e hielo.

Integración de datos meteorológicos y climáticos de proyecto.

Normas AASHTO, AS/NZS, BS y otras jurisdicciones.

Microzonificación sísmica y topográfica avanzada.

Modelos aeroelásticos y acoplamiento con CFD/FEM.

Aprendizaje supervisado sobre parámetros aprobados, siempre fuera del núcleo determinista.

Conexión con GIS de Salvi Studio para cálculo masivo de redes de columnas.

# Anexo A. Convenciones y códigos

| Código | Significado |
| --- | --- |
| GEO | Ubicación y datos geográficos |
| NOR | Reglas normativas |
| WND | Viento |
| AER | Aerodinámica |
| DIR | Direcciones |
| PER | Permanentes |
| CAT | Catenarias |
| SNW | Nieve/hielo |
| SEI | Sismo |
| TMP | Temperatura |
| ACC | Accidental |
| COM | Combinaciones |
| FAT | Fatiga |
| LOD | Aplicación de cargas |
| DAT | Datos |
| API | Interfaces |

Las referencias normativas exactas, fórmulas, tablas y anexos nacionales se incorporarán en la biblioteca controlada durante la implementación. Este documento especifica el comportamiento del producto y la trazabilidad requerida; no reproduce el contenido protegido de las normas.

# 33. Ampliaciones incorporadas en la versión 0.2

La versión 0.2 no modifica el alcance funcional aprobado, pero cierra ambigüedades de cálculo, datos, interfaces y validación que podrían provocar implementaciones distintas entre desarrolladores. Estas ampliaciones pasan a formar parte de la especificación contractual de la Fase 3 y prevalecen sobre formulaciones más generales de la versión 0.1 cuando exista conflicto.

| Área | Gap detectado | Ampliación v0.2 |
| --- | --- | --- |
| Ubicación | No se detallaba la gestión de capas, fronteras y ambigüedad geográfica. | Pipeline de resolución, prioridad de fuentes, caché, trazabilidad espacial y gestión de zonas limítrofes. |
| Viento | Faltaba cerrar el flujo numérico completo y la discretización por franjas. | Algoritmo canónico desde velocidad básica hasta cargas espaciales y controles de consistencia. |
| Aerodinámica | No se definía suficientemente la biblioteca de Cd y áreas proyectadas. | Modelo por orientación, interpolación, dominio de validez y reglas de aproximación. |
| Direcciones | El barrido cada 30° no especificaba refinamiento ni deduplicación. | Algoritmo determinista de direcciones candidatas, refinamiento y envolventes. |
| Combinaciones | Faltaba un lenguaje formal de reglas y exclusiones. | Motor declarativo, grafo de dependencias, normalización y poda verificable. |
| Catenarias | Se describían los datos, pero no su vectorización ni estados. | Descomposición 3D, excentricidades, simultaneidad y casos accidentales. |
| Sismo y clima | Faltaba separar dato geográfico, masa y modelo estructural. | Contrato preciso de entrada/salida y bloqueo por calidad de datos. |
| QA | Los casos de aceptación eran amplios, pero no suficientes para validación normativa. | Matriz de benchmarks, golden cases y tolerancias por magnitud. |

# 34. Flujo computacional canónico de la Fase 3

Toda ejecución de acciones deberá seguir el mismo flujo, con estados persistidos y verificables. No se permitirá que distintos endpoints o pantallas reconstruyan cargas mediante lógica paralela. El resultado oficial será producido por un único orquestador de cálculo.

Validar snapshot, unidades, geometría y estado de bibliotecas.

Resolver ubicación, jurisdicción y conjunto normativo aplicable.

Crear el conjunto de parámetros ambientales adoptados y su procedencia.

Obtener propiedades geométricas y aerodinámicas de cada componente expuesto.

Generar direcciones candidatas de viento y estados de componentes.

Calcular acciones elementales características sin coeficientes de combinación.

Convertir cada acción a la representación espacial canónica.

Generar casos de carga coherentes y mutuamente compatibles.

Aplicar plantillas de combinación versionadas para ELU, ELS, fatiga y situaciones especiales.

Normalizar, deduplicar y validar combinaciones.

Emitir manifest, diagnósticos, métricas de calidad y hashes.

ACT-FLOW-001 [MUST] Cada paso conservará input_hash, output_hash, engine_version, library_versions, timestamp y estado de validación.

ACT-FLOW-002 [MUST] Una ejecución fallida no publicará resultados parciales como válidos; los artefactos de diagnóstico quedarán separados y marcados como incompletos.

ACT-FLOW-003 [MUST] La representación canónica interna utilizará SI: m, N, Pa, kg, s, rad y K. La interfaz podrá mostrar otras unidades sin alterar el cálculo.

# 35. Resolución geográfica y arquitectura de fuentes

## 35.1 Modelo de capas y adaptadores

Cada fuente geográfica se integrará mediante un adaptador independiente. El núcleo no dependerá del formato original de un proveedor. Los adaptadores convertirán mapas ráster, polígonos, isolíneas, tablas o servicios remotos a un contrato común.

| Campo del adaptador | Descripción |
| --- | --- |
| source_id / edition | Identificación inequívoca de la fuente y edición. |
| coverage_geometry | Cobertura territorial y exclusiones. |
| spatial_resolution | Resolución nominal o escala del mapa. |
| value_type | Punto, polígono, ráster, isolínea, tabla por municipio o fórmula. |
| interpolation_policy | Nearest, bilinear, dentro de polígono, entre isolíneas o prohibida. |
| boundary_policy | Regla para puntos en frontera o a distancia inferior a la tolerancia. |
| license_policy | Condiciones de uso, caché, redistribución y auditoría. |
| validity_period | Fecha de vigencia y sustitución. |
| fallback_source | Fuente alternativa autorizada. |

## 35.2 Reglas para zonas fronterizas

Cuando una coordenada esté a menos de una distancia configurable de una frontera administrativa o de una isolínea, la interfaz mostrará ambos valores candidatos.

En ausencia de una regla nacional explícita, se propondrá el valor más desfavorable, pero el usuario deberá confirmarlo.

No se mezclará un anexo nacional de un país con parámetros geográficos de otro sin una excepción documentada.

Las coordenadas se conservarán en WGS84 y se transformarán al CRS de cada fuente mediante una biblioteca geodésica versionada.

La altitud deberá registrar modelo digital de elevación, resolución, datum vertical y posible corrección manual.

GEO-010 [MUST] Todo parámetro resuelto deberá poder reproducirse sin conexión usando el snapshot de valores y metadatos, aunque la fuente remota deje de estar disponible.

GEO-011 [MUST] La aplicación conservará la geometría o referencia espacial mínima necesaria para justificar por qué se adoptó un valor de zona.

GEO-012 [MUST] Las fuentes remotas se cachearán con checksum y fecha de expiración; una actualización no alterará revisiones congeladas.

# 36. Especificación detallada del viento

## 36.1 Cadena de cálculo

El servicio de viento implementará una cadena explícita y auditable. La biblioteca normativa definirá las expresiones y parámetros, mientras que el servicio ejecutará operaciones numéricas genéricas. Cada magnitud intermedia estará disponible para diagnóstico e informe.

| Etapa | Entrada | Salida mínima |
| --- | --- | --- |
| Velocidad básica | Zona, altitud, dirección, estacionalidad y anexo nacional | Velocidad básica adoptada y factores aplicados |
| Exposición | Categoría de terreno, rugosidad, altura, distancia a cambio de terreno | Perfil de velocidad/presión por cota |
| Topografía | Pendiente, cresta, posición y regla aplicable | Factor topográfico por cota y dirección |
| Probabilidad/vida útil | Vida de diseño o factor normativo | Factor adoptado y justificación |
| Presión de pico | Densidad del aire y parámetros previos | q_p(z,theta) o magnitud equivalente |
| Respuesta estructural | Clase/dinámica según norma | Factor estructural o advertencia de análisis avanzado |
| Componente | Área, Cd, orientación, sombra/interferencia | Fuerza y momento elemental |
| Integración | Franjas y estaciones | Carga distribuida y resultantes de control |

## 36.2 Discretización del fuste y brazos

El fuste se dividirá en franjas coincidentes con estaciones geométricas, cambios de sección, puertas, uniones, cambios de rugosidad y límites de perfil ambiental. La longitud máxima de franja será configurable y deberá refinarse automáticamente cuando la variación de presión, diámetro o coeficiente supere una tolerancia.

WND-020 [MUST] La resultante de las cargas distribuidas deberá coincidir con la integración de control dentro de 0,2 % para fuerza y momento en casos analíticos de referencia.

WND-021 [MUST] El algoritmo no concentrará toda la carga del fuste en un único punto salvo en vistas de resumen; el contrato estructural conservará la distribución.

WND-022 [MUST] La densidad del aire será trazable y podrá ajustarse por altitud y temperatura cuando la norma o el proyecto lo requieran.

## 36.3 Biblioteca aerodinámica

| Atributo | Regla |
| --- | --- |
| Geometría aplicable | Familia geométrica, relación de lados, número de caras o porosidad. |
| Orientación | Valor continuo, tabla angular o simetría declarada. |
| Reynolds/condición | Dominio de validez cuando la fuente lo utilice. |
| Superficie de referencia | Área frontal, área envolvente o superficie real según regla. |
| Coeficiente | Cd, Cf, Cp o conjunto equivalente, con unidad adimensional. |
| Fuente | Norma, ensayo, fabricante, CFD aprobado o regla interna Salvi. |
| Calidad | A: ensayo/norma directa; B: interpolación; C: aproximación conservadora. |
| Interferencia | Factor por proximidad, solape o apantallamiento, inicialmente desactivado salvo biblioteca aprobada. |

Los coeficientes de luminarias y accesorios podrán definirse mediante tabla polar cada 5°, 10°, 15° o 30°.

La interpolación angular será lineal o periódica según el tipo de dato y deberá respetar discontinuidades declaradas.

Si solo existe un Cd máximo, se aplicará a todas las direcciones y se marcará como aproximación conservadora.

El centro de presión será independiente del centro geométrico y del centro de gravedad.

Paneles solares deberán diferenciar presión y succión, cara frontal y posterior, inclinación y separación respecto al fuste.

# 37. Generación de direcciones y envolventes

## 37.1 Conjunto de direcciones candidatas

El conjunto base será 0°, 30°, ..., 330° en el sistema global. A este conjunto se añadirán direcciones generadas por la geometría y por acciones asimétricas. Todos los ángulos se normalizarán en [0°,360°) y se deduplicarán con una tolerancia angular configurable.

| Origen de dirección adicional | Regla |
| --- | --- |
| Brazo o báculo | Eje principal y direcciones ortogonales. |
| Panel solar | Normal de cada cara y tangentes principales. |
| Luminaria polar | Ángulos donde Cd o área tenga máximo/mínimo local. |
| Sección poligonal | Normales de caras y bisectrices. |
| Cable | Azimut del cable y direcciones ±90°. |
| Usuario | Dirección contractual o histórica del emplazamiento. |

## 37.2 Refinamiento automático

Ejecutar el barrido base y obtener una métrica preliminar por dirección: momento en base, torsión, resultante horizontal y carga sobre accesorios.

Detectar máximos locales y cambios de pendiente elevados.

Añadir direcciones en un intervalo ±30° alrededor de cada máximo, inicialmente cada 5°.

Repetir una vez o hasta que el máximo cambie menos de la tolerancia configurada.

Conservar la relación entre dirección refinada y dirección origen para auditoría.

DIR-010 [MUST] El refinamiento no sustituirá las direcciones base; ambas quedarán disponibles en resultados.

DIR-011 [MUST] La envolvente identificará el caso exacto que gobierna cada magnitud, no solo el valor máximo.

DIR-012 [MUST] La rotación simultánea de geometría y acciones deberá producir resultados invariantes dentro de la tolerancia numérica.

# 38. Cables de catenaria: contrato de cálculo inicial

En esta fase la tensión es una entrada característica suministrada por el usuario. El sistema no calcula flecha ni tensión térmica, pero debe representar correctamente la fuerza tridimensional y sus combinaciones.

## 38.1 Convención vectorial

El azimut se medirá desde el norte del proyecto en sentido horario, salvo que el proyecto adopte explícitamente otro origen.

El ángulo de elevación será positivo cuando el cable ascienda al alejarse de la columna.

La fuerza aplicada a la columna será el vector que tira desde el punto de anclaje hacia el vano.

La excentricidad del herraje se representará como punto de aplicación; aunque no se dimensione el herraje, sí se incluirá el momento asociado.

La tensión se almacenará como valor positivo y el signo surgirá exclusivamente de la dirección.

| Estado de cable | Descripción |
| --- | --- |
| Activo permanente | Cable presente en todas las situaciones normales. |
| Activo condicionado | Presente solo en un escenario o fase de montaje. |
| Ausente | Geometría reservada sin fuerza. |
| Rotura accidental | Se elimina un cable de un conjunto previamente equilibrado. |
| Tensado temporal | Fuerza de montaje con coeficientes propios. |

## 38.2 Simultaneidad y combinaciones

El usuario podrá declarar grupos de simultaneidad. Por defecto, todos los cables permanentes actuarán simultáneamente. La rotura accidental se generará individualmente para cada cable marcado como crítico, sin crear combinaciones múltiples de roturas salvo requisito contractual.

CAT-010 [MUST] La suma vectorial de cables deberá mostrarse en planta y alzado, junto con su resultante y momento en el eje de la columna.

CAT-011 [MUST] Una modificación de tensión, cota, azimut, elevación o estado invalidará todos los casos y combinaciones dependientes.

CAT-012 [MUST] La aplicación advertirá cuando el conjunto de cables produzca una resultante horizontal superior a un umbral configurable o un desequilibrio extremo.

# 39. Nieve, hielo, temperatura y sismo

## 39.1 Nieve e hielo

Las acumulaciones modificarán simultáneamente masa, superficie expuesta y, cuando corresponda, coeficiente aerodinámico. No se modelarán como un simple incremento de peso si afectan al viento.

| Objeto | Representación mínima |
| --- | --- |
| Cable | Espesor radial, diámetro equivalente, masa lineal y Cd adoptado. |
| Brazo cilíndrico | Capa radial o factor de diámetro. |
| Panel/luminaria | Masa superficial y modificación de contorno/área. |
| Superficie inclinada | Carga de nieve con coeficiente de forma y deslizamiento. |
| Acumulación asimétrica | Estado independiente con centro de gravedad desplazado. |

## 39.2 Temperatura

La Fase 3 generará campos térmicos o deformaciones impuestas, pero no calculará por sí sola las reacciones. El motor estructural decidirá si existe libertad de dilatación o restricción. En columnas aisladas, la expansión uniforme puede no producir esfuerzos, mientras que gradientes, apoyos múltiples, cables o uniones restringidas sí pueden hacerlo.

## 39.3 Sismo

La salida sísmica se separará en tres capas: parámetros de emplazamiento, definición del espectro y modelo de masas. La Fase 3 no asumirá un tipo de análisis estructural concreto; entregará los datos necesarios para análisis estático equivalente, modal-espectral o método específico implementado posteriormente.

| Dato sísmico | Estado requerido |
| --- | --- |
| Aceleración de referencia | Obligatorio cuando el proyecto active sismo. |
| Clase/tipo de suelo | Confirmado, estimado o pendiente. |
| Factor de importancia | Según uso y requisito contractual. |
| Amortiguamiento | Valor de proyecto o biblioteca. |
| Espectro | Puntos discretos y fórmula/fuente. |
| Masas | Por componente, centro de gravedad y participación. |
| Combinación direccional | Regla versionada. |

SEI-010 [MUST] Si el tipo de suelo es desconocido, el sistema podrá generar escenarios conservadores, pero no permitirá emitir resultado final M4 sin confirmación de Oficina Técnica.

SEI-011 [MUST] Las masas sísmicas deberán reconciliarse con la BOM y el modelo geométrico; las diferencias superiores al umbral producirán advertencia o bloqueo.

# 40. Motor declarativo de casos y combinaciones

## 40.1 Modelo de regla

Las combinaciones no se codificarán como condicionales dispersos. Se definirán en una biblioteca declarativa versionada que pueda auditarse, probarse y actualizarse sin modificar el núcleo numérico.

| Elemento de regla | Contenido |
| --- | --- |
| scope | Norma, país, anexo, material, situación y fecha de vigencia. |
| action_groups | G, W, S, I, E, T, C, M, A y subgrupos. |
| factors | Coeficientes parciales y de combinación con fuente. |
| leading_action | Reglas para acción principal. |
| exclusive_groups | Acciones que no pueden coexistir. |
| required_groups | Acciones obligatorias si se activa una situación. |
| direction_policy | Misma dirección, ortogonales, envolvente o combinación vectorial. |
| state_filters | Estados de componentes compatibles. |
| pruning_policy | Criterios de eliminación demostrablemente equivalentes. |
| label_template | Código legible y estable para informes. |

## 40.2 Normalización y control de explosión combinatoria

Las expresiones se convertirán a un árbol canónico ordenado por action_id.

Los factores cero se eliminarán antes de calcular el hash.

Dos combinaciones algebraicamente idénticas deberán compartir hash y aparecer una sola vez.

La poda solo podrá basarse en reglas aprobadas; no se eliminarán casos por intuición de ingeniería no formalizada.

El motor generará estadísticas: casos brutos, casos descartados, motivo de descarte y casos finales.

Las combinaciones se evaluarán inicialmente de forma simbólica; la aplicación numérica se realizará en el motor estructural o en un evaluador común.

COM-010 [MUST] Toda combinación mostrará fórmula legible, fórmula canónica, fuente de cada factor y lista de acciones incluidas/excluidas.

COM-011 [MUST] Una actualización de plantilla no afectará ejecuciones previas; creará una nueva versión de biblioteca.

COM-012 [MUST] El sistema dispondrá de una prueba exhaustiva de equivalencia entre plantilla y ejemplos normativos aprobados por Oficina Técnica.

# 41. Representación espacial canónica de cargas

El contrato con el motor estructural debe ser estable e independiente de la interfaz. Todas las cargas se referenciarán a UUID de componente, estación o interfaz geométrica de la Fase 2.

| Objeto | Campos adicionales v0.2 |
| --- | --- |
| NodalLoad | load_id, case_id, target_ref, point_global, vector_global, moment_global, source_action_id. |
| LineLoad | target_curve, s0, s1, interpolation, q0, q1, local_or_global, integration_check. |
| SurfaceLoad | target_surface, pressure_law, normal_policy, resultant_force, resultant_point. |
| MassObject | mass, cg, inertia_tensor opcional, source y confidence. |
| ThermalField | uniform/gradient, reference_temperature, target_set. |
| PrescribedDisplacement | target_dof, value, coordinate_system, situation. |

Cada objeto incluirá unidades explícitas en la API externa, aunque internamente se normalice a SI.

La carga conservará vínculo con el componente físico y con la regla que la generó.

Las resultantes de control se calcularán para fuerza total y momento respecto al origen global y a la base de la columna.

No se aceptarán targets huérfanos ni referencias a una revisión geométrica distinta.

# 42. Front-end, diagnóstico y experiencia de revisión

## 42.1 Asistente de ubicación

Mapa con capas activables de viento, nieve, sismo, altitud y fronteras normativas.

Panel comparativo entre valor propuesto, valor contractual y valor adoptado.

Indicador de calidad A/B/C y explicación de la interpolación.

Botón “Ver fuente y regla” que abre la referencia, edición y metadatos sin reproducir texto protegido extenso.

Historial de overrides y campo obligatorio de justificación para valores críticos.

## 42.2 Revisión de viento y acciones

Vista 3D con flechas escaladas, colores por tipo de acción y selector de caso/dirección.

Rosa direccional con direcciones base, adicionales y refinadas.

Tabla por componente con área, Cd, presión, fuerza, centro de presión y calidad del dato.

Comprobación visual de resultante y momento en base.

Filtro de advertencias por severidad, componente, fuente y responsable.

## 42.3 Revisión de combinaciones

Árbol expandible de combinación con factores y acciones.

Comparador entre dos plantillas normativas o revisiones.

Exportación CSV/JSON de casos y combinaciones para validación independiente.

Modo “solo casos gobernantes” disponible únicamente después del análisis estructural.

# 43. API y contratos ampliados

| Método y ruta | Finalidad v0.2 |
| --- | --- |
| POST /api/v1/locations/resolve:preview | Resolver sin persistir y devolver candidatos/ambigüedades. |
| POST /api/v1/locations/{id}/confirm | Confirmar valores adoptados y justificaciones. |
| GET /api/v1/sources/{id}/provenance | Metadatos, cobertura, licencia y vigencia. |
| POST /api/v1/scenarios/{id}/wind-directions | Generar y previsualizar direcciones candidatas. |
| POST /api/v1/scenarios/{id}/actions/estimate | Cálculo rápido no oficial con calidad declarada. |
| POST /api/v1/scenarios/{id}/actions/runs | Ejecución oficial asíncrona e inmutable. |
| GET /api/v1/action-runs/{id}/diagnostics | Intermedios, advertencias y controles de integración. |
| GET /api/v1/action-runs/{id}/provenance | Grafo de procedencia completo. |
| GET /api/v1/action-runs/{id}/export?format=json¦csv | Exportación verificable. |
| POST /api/v1/combination-templates/{id}/validate | Validar sintaxis, referencias y ejemplos. |

API-ACT-001 [MUST] Los endpoints de ejecución oficial exigirán idempotency_key y geometry_snapshot_hash.

API-ACT-002 [MUST] Las respuestas asíncronas incluirán correlation_id, progress_stage y error_code estable.

API-ACT-003 [MUST] Los contratos JSON se publicarán con versionado semántico y pruebas de compatibilidad hacia atrás.

# 44. Validación, benchmarks y nuevos criterios de aceptación

## 44.1 Pirámide de validación

| Nivel | Objetivo | Ejemplos |
| --- | --- | --- |
| L1 Analítico | Verificar operaciones elementales. | Cilindro uniforme, carga constante, transformación de vectores. |
| L2 Normativo | Comparar con ejemplos manuales aprobados. | Perfil de viento, factores, combinaciones. |
| L3 Producto | Comparar columnas Salvi conocidas. | Masas, áreas, cargas y direcciones críticas. |
| L4 Ensayo | Contrastar con cargas de ensayo cuando existan. | Reacciones y condiciones de prueba. |
| L5 Regresión | Evitar cambios no controlados. | Golden JSON, hashes y diffs numéricos. |

## 44.2 Casos adicionales AC-31 a AC-50

| ID | Criterio de aceptación |
| --- | --- |
| AC-31 | Punto a menos de la tolerancia de una frontera devuelve ambos candidatos y exige confirmación. |
| AC-32 | Cambio de CRS conserva la coordenada física dentro de la tolerancia geodésica. |
| AC-33 | Fuente remota no disponible permite reproducir una revisión congelada desde caché/snapshot. |
| AC-34 | Fuste troncocónico con presión variable integra fuerza y momento dentro de 0,2 %. |
| AC-35 | Tabla polar de Cd periódica interpola correctamente entre 350° y 10°. |
| AC-36 | Panel inclinado diferencia presión y succión y genera torsión coherente. |
| AC-37 | Refinamiento alrededor del máximo modifica el ángulo crítico sin perder casos base. |
| AC-38 | Rotación conjunta de columna y viento produce invariancia numérica. |
| AC-39 | Seis cables generan resultante igual a suma vectorial independiente. |
| AC-40 | Rotura accidental de cada cable se genera de forma individual y trazable. |
| AC-41 | Hielo en cable modifica masa lineal y diámetro aerodinámico. |
| AC-42 | Sismo activado sin clase de suelo bloquea liberación final, pero permite escenarios preliminares. |
| AC-43 | Dos combinaciones algebraicamente idénticas se deduplican. |
| AC-44 | Acciones incompatibles declaradas en exclusive_group nunca aparecen juntas. |
| AC-45 | Cambio de masa invalida gravedad, sismo y combinaciones, pero no el Cd del componente. |
| AC-46 | Override de viento conserva propuesta, valor final, usuario y justificación. |
| AC-47 | Exportación JSON reimportada reproduce hashes y valores. |
| AC-48 | Carga distribuida conserva vínculo con UUID de tramo y estaciones correctas. |
| AC-49 | Ejecuciones simultáneas con igual idempotency_key producen un único resultado. |
| AC-50 | Informe de diagnóstico identifica fuente y regla de cada parámetro crítico. |

# 45. Criterios de cierre revisados para la Fase 3

La Fase 3 podrá considerarse cerrada y apta para alimentar el motor estructural cuando se cumplan simultáneamente los siguientes puntos:

Pipeline geográfico implementado para los países europeos priorizados por Salvi, con matriz explícita de cobertura.

Bibliotecas normativas y aerodinámicas versionadas, revisadas y con responsable asignado.

Cadena de viento validada mediante casos analíticos y normativos.

Hasta seis cables representados espacialmente con estados y casos accidentales.

Contratos de nieve, hielo, temperatura y sismo completos aunque algunos cálculos avanzados se ejecuten en fases posteriores.

Motor declarativo de combinaciones validado y libre de duplicados.

Representación espacial canónica consumible por el motor estructural sin reinterpretación.

Cumplimiento de AC-01 a AC-50 y ausencia de defectos críticos.

Documentación de API, esquemas JSON, catálogo de errores y guía de diagnóstico publicados.

Revisión formal de Oficina Técnica y congelación de la versión 1.0 de la fase.