SALVI STUDIO · COLUMNS

FASE 5 · ACERO: DISEÑO, VERIFICACIÓN Y FABRICACIÓN

Columnas de acero, secciones, estabilidad local, puertas, soldaduras, fatiga, corrosión, fabricación y conformidad

Especificación funcional y técnica · Versión 0.2

Documento interno de trabajo · Salvi Lighting

# Control del documento

| Campo | Valor |
| --- | --- |
| Producto | Salvi Studio · Columns |
| Documento | Fase 5 · Acero: diseño, verificación y fabricación |
| Versión | 0.2 |
| Estado | Borrador técnico ampliado y ejecutable para revisión de Oficina Técnica |
| Fecha | 14/07/2026 |
| Propietario funcional | Salvi Lighting · Oficina Técnica / Producto / Calidad |
| Dependencias | Contexto General v0.2; Fase 1 v0.2; Fase 2 v0.2; Fase 3 v0.2; Fase 4 v0.2 |
| Ámbito inicial | Columnas y báculos de acero hasta 30 m; ruta EN 40 dentro de su dominio y ruta ampliada EN 40 + Eurocódigos fuera de él |
| Siguiente revisión | Tras validación de materiales Salvi, detalles de puerta, familias soldadas, ensayos existentes y reglas de fabricación |
| Revisión v0.2 | Ampliación ejecutable: materiales, secciones efectivas, puerta, soldadura, fatiga, uniones, durabilidad, fabricación, optimización y validación AC-100 |

# Contenido y finalidad

La versión 0.2 convierte la especificación de alcance de la versión 0.1 en una especificación más ejecutable. Se amplían las reglas de clasificación normativa, propiedades por producto y espesor, sección efectiva, puerta, refuerzos, soldaduras, fatiga, uniones entre tramos, durabilidad, desarrollo de chapa, optimización y validación. El objetivo es evitar decisiones implícitas del programador y exigir evidencia reproducible para cada cálculo crítico.

| Área revisada | Gap de v0.1 | Cierre introducido en v0.2 |
| --- | --- | --- |
| Ruta normativa | Clasificación descrita, pero sin árbol de decisión completo | Árbol bloqueante, motivos y declaración permitida |
| Material y espesor | Propiedades genéricas por grado | Selección por norma de producto, forma y rango de espesor |
| Secciones esbeltas | Principios generales | Flujo de clasificación, propiedades efectivas y dominio |
| Puerta | Verificación definida a alto nivel | Sección neta/compuesta, ejes, torsión y diseño de refuerzo |
| Soldadura | Contrato general | Modelo de grupos, garganta, resultantes, fatiga y END |
| Segmentación | Tipos de unión | Secuencia de diseño, rigidez y montaje |
| Fabricación | Proceso general | Desarrollo de chapa, merma, tolerancias y restricciones |
| Validación | AC-01 a AC-70 | Matriz de evidencia y ampliación hasta AC-100 |

Este documento especifica el módulo de acero de Salvi Studio · Columns. Convierte los esfuerzos y deformaciones del motor estructural común en verificaciones resistentes, decisiones de dimensionado, instrucciones de fabricación, controles de calidad y evidencias de conformidad para columnas y báculos de acero.

La fase no repite el cálculo global de la Fase 4. Consume sus resultados y aplica las reglas específicas del material, la geometría real, los huecos, las soldaduras, las uniones, la fatiga y la durabilidad. Su resultado debe ser reproducible, trazable y suficientemente detallado para seleccionar una columna estándar o definir un producto especial fabricable.

# 1. Resumen ejecutivo

La Fase 5 es el primer módulo material completo. Debe resolver columnas cilíndricas, troncocónicas circulares, poligonales, plegadas, escalonadas y segmentadas; con placa base o empotradas; con uno o varios brazos, luminarias, accesorios, paneles solares y hasta seis cables de catenaria definidos por el usuario.

El módulo utilizará EN 40-5 para requisitos del producto de acero, EN 40-3-3 para la verificación por cálculo dentro de su ámbito, EN 40-2 para dimensiones y tolerancias, y las normas subsidiarias vigentes de acero, soldadura, corrosión, ejecución, anclajes y seguridad pasiva. Para alturas superiores a 20 m, columnas con cables u otras configuraciones especiales, se activará una ruta ampliada basada en Eurocódigos, manteniendo EN 40 como referencia de producto cuando sea aplicable.

Principio de seguridad — Ninguna fórmula, coeficiente, curva o regla normativa será generada libremente por Claude. Toda regla de cálculo oficial deberá proceder de una fuente identificada, una derivación física demostrable o una aproximación conservadora formalmente validada y aprobada por Oficina Técnica.

# 2. Objetivos

Verificar la resistencia y estabilidad de todas las secciones de acero relevantes, incluidas las zonas de puerta, cambios de espesor, uniones y conexiones de brazos.

Calcular la utilización por sección, componente, combinación, dirección de viento y situación de proyecto.

Distinguir de forma automática la ruta normativa EN 40 de la ruta ampliada EN 40 + Eurocódigos.

Gestionar grados de acero desde S235 hasta S355 como mínimo, con arquitectura ampliable a grados superiores.

Aplicar propiedades nominales y de diseño considerando espesor, tolerancias, conformado, soldadura, temperatura y corrosión cuando proceda.

Dimensionar o seleccionar espesores, diámetros, conicidad, número de caras, refuerzos y detalles constructivos fabricables.

Verificar soldaduras longitudinales, circunferenciales, de brazos, refuerzos y placa base mediante contratos específicos.

Verificar fatiga de fuste, detalles soldados, puertas, cambios de sección y accesorios.

Definir protección anticorrosiva, galvanizado, pintura o sistema dúplex según ambiente y vida útil.

Generar BOM, peso, superficie, procesos, inspecciones, coste, margen, precio de venta y CO₂.

Producir informes diferenciados para cliente, cálculo interno, producción y control de calidad.

# 3. Alcance y exclusiones

## 3.1 Incluido

Aceros estructurales S235, S275 y S355, con subgrados y calidades de resiliencia configurables.

Chapa plegada y soldada, tubos acabados en caliente o conformados en frío, perfiles y piezas mecanizadas.

Secciones circulares, poligonales regulares, poligonales no regulares aprobadas, cilíndricas, cónicas y escalonadas.

Columnas de una pieza y columnas por tramos hasta 30 m.

Puertas de registro y ranuras de entrada de cables con o sin refuerzo.

Uniones soldadas, telescópicas, embridadas, atornilladas y mediante manguito, en cuanto a su integración con el módulo de acero.

Soldaduras longitudinales, transversales, de placa, cartelas, manguitos, brazos y soportes.

Fatiga, vibración y detalles sensibles a ciclos.

Galvanizado en caliente, metalización, pintura y sistemas dúplex.

Control de producción, ensayos, inspecciones dimensionales y documentación de conformidad.

## 3.2 Exclusiones o dependencias posteriores

Cálculo completo de placa base, pernos y anclajes, que se desarrollará en su fase específica; la Fase 5 definirá esfuerzos de interfaz y requisitos de soldadura.

Cálculo geotécnico y estructural completo de cimentación.

Seguridad pasiva EN 12767 mediante simulación o ensayo; se gestionará como prestación declarada y evidencia externa.

Análisis shell o sólido local automático en producción. Podrá utilizarse como contraste o validación especializada.

Diseño de herrajes de catenaria; solo se verificará su efecto transmitido a la columna.

Diseño contra incendio, salvo requisito contractual específico.

# 4. Arquitectura normativa y dominio de aplicación

## 4.1 Familias normativas

| Familia | Función en el módulo | Regla de implementación |
| --- | --- | --- |
| EN 40-5 | Requisitos específicos de producto de acero, materiales, soldadura, uniones, corrosión, marcado y control | Biblioteca normativa versionada |
| EN 40-3-3 | Resistencia, interacción, deformación y fatiga por cálculo dentro del ámbito EN 40 | Motor determinista de reglas |
| EN 40-3-2 | Verificación y correlación mediante ensayo | Gestión de evidencias y familias |
| EN 40-2 | Dimensiones, puerta, fijaciones, tolerancias y geometría general | Validaciones geométricas y de fabricación |
| EN 1993 | Ruta ampliada de diseño de acero y detalles no cubiertos suficientemente por EN 40 | Motor Eurocódigo con anexo nacional |
| EN 1090 / normas de ejecución | Fabricación, tolerancias, trazabilidad y calidad de ejecución cuando resulten aplicables | Plan de fabricación e inspección |
| Normas de soldadura | WPS/WPQR, cualificación, calidad e inspección | Biblioteca de procesos y reglas QA |
| Normas de corrosión | Galvanizado, pintura, preparación superficial y durabilidad | Configurador de protección |
| Reglamento de productos de construcción | Declaración de prestaciones, marcado y documentación | Motor regulatorio versionado |

## 4.2 Clasificador normativo automático

| Condición | Ruta de cálculo | Declaración permitida |
| --- | --- | --- |
| Altura nominal ≤ 20 m, sin cables, geometría y uso dentro de EN 40 | EN 40-3-1 + EN 40-3-3 + EN 40-5 | Verificación EN 40 por cálculo |
| Altura > 20 m y ≤ 30 m | EN 40 como referencia de producto + EN 1993 y acciones aplicables | Diseño ampliado; no declarar EN 40 como única base |
| Uno o más cables de catenaria | Estructura especial: EN 1993 + acciones específicas; EN 40 donde sea aplicable | Informe identifica exclusión y ruta ampliada |
| Geometría o detalle fuera del método EN 40 | Eurocódigo o método validado específico | Resultado condicionado al método aplicable |
| Producto cubierto por ensayo de familia | Cálculo + evidencia de ensayo según reglas de extensión | Prestación limitada al dominio de familia |
| Prestación de seguridad pasiva | Clasificación y evidencia EN 12767 | No inferir por cálculo global ordinario |

## 4.3 Registro de reglas

## 4.4 Árbol normativo bloqueante

El clasificador no será una etiqueta informativa. Será una función determinista que determine qué verificaciones están habilitadas, qué declaración puede emitirse y qué información adicional debe solicitarse. Ningún resultado M3 o M4 podrá generarse si existe una condición sin ruta aprobada.

| Paso | Condición evaluada | Resultado |
| --- | --- | --- |
| 1 | Material = acero y producto dentro de EN 40-5 | Continuar; en otro caso, módulo incorrecto |
| 2 | Altura nominal ≤ 20 m | Candidato a ruta EN 40; si >20 m, activar ruta ampliada |
| 3 | Sin cables de catenaria ni acciones excluidas | Mantener candidato EN 40; si no, estructura especial |
| 4 | Sección y detalle dentro del dominio de EN 40-3-3 | Usar método EN 40; si no, EN 1993 o método validado |
| 5 | Puerta y refuerzo dentro de un método aprobado | Aplicar método; si no, bloquear o exigir FEM/ensayo |
| 6 | Combinaciones y anexos nacionales disponibles | Ejecutar; si faltan, bloquear cálculo final |
| 7 | Todas las reglas tienen edición y tests vigentes | Permitir informe; en caso contrario, resultado no liberable |

Cada ejecución almacenará route_id, route_version, decision_trace, reglas activadas, reglas descartadas, exclusiones, advertencias y declaración máxima permitida. La interfaz mostrará el árbol completo y no solo el resultado final.

Cada regla normativa deberá almacenar: identificador, norma, edición, apartado, país o anexo nacional, variables de entrada, ecuación o dataset, dominio, unidades, redondeo, sentido conservador, tests asociados, fecha de publicación interna y aprobador. Las versiones antiguas se conservarán para reproducir cálculos históricos.

# 5. Biblioteca de materiales de acero

## 5.1 Entidad material

| Campo | Descripción | Requisito |
| --- | --- | --- |
| steel_grade | S235, S275, S355 y ampliables | Obligatorio |
| subgrade | JR, J0, J2 u otros | Según espesor, temperatura y tenacidad |
| product_form | Chapa, banda, tubo, perfil, barra, perno o pieza | Afecta norma y tolerancias |
| thickness_range | Intervalo válido del producto | No extrapolar |
| fy, fu | Límite elástico y resistencia última por espesor | Valores normativos versionados |
| E, G, ν, ρ, αT | Propiedades elásticas, masa y térmicas | SI interno |
| toughness | Temperatura y energía Charpy | Requisito de selección cuando aplique |
| weldability | CEV u otros indicadores y restricciones | Informativo y bloqueante según proceso |
| coating_compatibility | Galvanizado, pintura, metalización | Reglas de fabricación |
| certificate_type | Documento de inspección requerido | Configurable por proyecto |
| carbon_factor | kgCO₂e/kg por fuente y región | Trazable y versionado |

## 5.2 Selección automática de calidad

El sistema podrá proponer una calidad de acero, pero la selección deberá considerar espesor, temperatura mínima de servicio, detalle soldado, nivel de tensiones, tenacidad requerida, disponibilidad, galvanización y especificación del cliente. La propuesta no sustituirá la confirmación del proyectista cuando existan requisitos de fractura frágil o servicio a baja temperatura.

## 5.3 Espesor de cálculo

## 5.4 Selección de propiedades por producto y espesor

La propiedad resistente no se seleccionará únicamente por la etiqueta S235, S275 o S355. La clave canónica será: norma de producto + grado + subgrado + forma de producto + condición de suministro + rango de espesor + temperatura de servicio. Si el espesor cruza un intervalo normativo, se utilizará el valor correspondiente a ese intervalo y se registrará la transición.

| Propiedad | Uso | Regla de selección |
| --- | --- | --- |
| fy | Resistencia de sección y estabilidad | Valor aplicable al espesor estructural efectivo y producto |
| fu | Soldaduras, rotura y comprobaciones que lo requieran | Valor mínimo certificado o normativo del producto |
| E, G, ν | Rigidez y análisis global/local | Biblioteca aprobada, sin modificación por el usuario común |
| ρ | Masa, coste y CO₂ | Valor de biblioteca; masa CAD se contrasta con BOM |
| Tenacidad | Selección de subgrado | Temperatura, espesor, detalle y consecuencia de fallo |
| CEV / soldabilidad | WPS, precalentamiento y galvanizado | Dato de certificado o límite de especificación |
| Tolerancia de espesor | Cálculo de tmin | Norma de producto y clase de tolerancia |

## 5.5 Política de espesores

| Símbolo | Definición | Aplicación |
| --- | --- | --- |
| t_nom | Espesor nominal de compra | Planos, pedido y coste de material |
| Δt_tol | Tolerancia negativa aplicable | Derivada de la norma del producto |
| Δt_corr | Pérdida de corrosión de proyecto | Solo cuando la estrategia de durabilidad la requiera |
| t_min | Mínimo garantizado = t_nom - Δt_tol | Resistencia cuando así lo exija la ruta |
| t_eff | Espesor estructural efectivo | t_min menos reducción de corrosión aprobada, nunca una resta genérica |
| t_mass | Espesor para masa y coste | Nominal o valor contractual de suministro |

La aplicación mostrará simultáneamente t_nom, t_min, t_eff y t_mass. Cualquier reducción por corrosión deberá estar ligada a una vida útil, ambiente, sistema de protección y regla identificada. No se permitirá aplicar la misma reducción dos veces.

El espesor utilizado en resistencia y estabilidad se obtendrá mediante una política explícita: nominal, mínimo garantizado o nominal menos tolerancia negativa, según la norma del producto y la regla de diseño aplicable. La aplicación no mezclará espesor nominal para masa con espesor mínimo para resistencia sin mostrar ambas magnitudes.

Corrosión — Cuando se adopte sobreespesor de corrosión, el modelo distinguirá espesor inicial, espesor mínimo de diseño al final de vida y espesor efectivo para masa. La reducción no se aplicará por defecto si la protección y la norma no lo requieren.

# 6. Tipologías de producto de acero

| Tipología | Proceso típico | Variables paramétricas |
| --- | --- | --- |
| Cilíndrica de tubo | Tubo estructural o chapa curvada y soldada | D, t, longitud, juntas |
| Troncocónica circular | Chapa conformada y soldada longitudinalmente | Dbase, Dtop, t(z), conicidad |
| Troncocónica poligonal | Plegado longitudinal y soldadura de cierre | Número de caras, diámetro inscrito/circunscrito, t, conicidad |
| Escalonada | Tubos o virolas de diámetros distintos | Longitudes, diámetros, solapes y soldaduras |
| Báculo curvo | Curvado de tubo o piezas soldadas | Radio, tangencias, sección, ovalización |
| Segmentada | Tramos telescópicos o embridados | Longitudes, posición de juntas, solape |
| Ornamental o especial | Combinación de chapa, tubo y piezas | Geometría aprobada y ruta específica |

# 7. Contrato de entrada desde el motor estructural

## 7.1 Resultados requeridos

Esfuerzo axial N, cortantes Vy/Vz, momentos My/Mz y torsor T en todas las estaciones críticas.

Desplazamientos, giros y deformada por combinación.

Reacciones en conexiones y apoyos.

Combinación, dirección de viento, estado de cables y escenario que gobierna cada resultado.

Esfuerzos de primer orden y, cuando proceda, de segundo orden.

Frecuencias, modos y masas participantes para verificaciones dinámicas y fatiga.

Hash del modelo, solver, malla, propiedades de rigidez y convergencia.

## 7.2 Estaciones adicionales del módulo de acero

El módulo insertará o solicitará resultados en bordes de puerta, extremos de refuerzos, cambios de espesor, inicio y final de soldaduras circunferenciales, bordes de manguitos, extremos de solape, uniones de brazos, cartelas, puntos de concentración de masa y cualquier sección donde cambie la resistencia o la clasificación.

# 8. Motor de verificación de secciones

## 8.1 Flujo canónico

Identificar sección física, material, espesor de cálculo, orientación y detalles locales.

Obtener esfuerzos concurrentes de una única combinación y estación.

Determinar la ruta normativa aplicable.

Calcular propiedades brutas, netas y efectivas necesarias.

Evaluar resistencia a axial, flexión biaxial, cortante y torsión.

Evaluar interacción de esfuerzos según la ruta normativa.

Comprobar estabilidad local, global y sensibilidad a imperfecciones cuando proceda.

Aplicar reducciones por huecos, soldaduras, conformado, corrosión o detalle.

Calcular índice de utilización y margen.

Registrar ecuaciones, parámetros, dominio, valores intermedios y resultado gobernante.

## 8.2 Secciones cerradas regulares en ruta EN 40

Para secciones circulares y poligonales regulares cubiertas por EN 40-3-3, el motor implementará las resistencias y ecuaciones de interacción de la norma mediante funciones deterministas. Los factores obtenidos de tablas, gráficos o superficies se almacenarán como datasets normativos versionados con interpolación conservadora, sin lectura manual ni extrapolación.

## 8.3 Ruta Eurocódigo

Fuera del dominio EN 40, el motor clasificará la sección, determinará propiedades efectivas cuando existan elementos esbeltos y aplicará las reglas de resistencia y estabilidad de EN 1993 pertinentes. El anexo nacional del país se incorporará como conjunto de parámetros versionado.

## 8.4 Magnitudes de resistencia

## 8.5 Contrato ejecutable de cada verificación

Cada comprobación será una función pura y versionada. No recibirá objetos de interfaz ni accederá a tablas no versionadas. El resultado será reproducible con el mismo payload y la misma versión de reglas.

| Bloque | Contenido obligatorio |
| --- | --- |
| Identidad | check_id, versión, norma, edición, apartado, dominio y nivel de validación |
| Entradas | Geometría, material, espesores, esfuerzos concurrentes, coeficientes y unidades SI |
| Precondiciones | Rangos, tipos de sección, límites geométricos y combinaciones permitidas |
| Cálculo | Valores intermedios, propiedades brutas/netas/efectivas y ecuación aplicada |
| Salida | Resistencia, solicitación equivalente, utilización, margen y modo de fallo |
| Trazabilidad | Estación, combinación, dirección, hash de geometría/material/reglas |
| Fallo | Código bloqueante, explicación, dato que falta y ruta alternativa |

Las verificaciones mínimas se ejecutarán con esfuerzos concurrentes de la misma combinación: N, My, Mz, Vy, Vz y T. Queda prohibido construir una combinación artificial usando el máximo de cada componente procedente de casos distintos.

## 8.6 Jerarquía de propiedades de sección

| Nivel | Propiedades | Uso |
| --- | --- | --- |
| Bruta | A, Iy, Iz, Iyz, J, centroide y ejes principales sin huecos | Rigidez global cuando esté justificado |
| Neta | Geometría real descontando puerta, ranuras y taladros | Tensiones y resistencia local |
| Compuesta | Fuste + refuerzo conectado | Puerta reforzada y soportes estructurales |
| Efectiva | Reducciones por esbeltez/pandeo local | Ruta EN 1993 para clase 4 u otra regla aplicable |
| De fabricación | Radios, tolerancias y espesor real | Control y sensibilidad, no sustitución automática |

| Verificación | Salida mínima | Observaciones |
| --- | --- | --- |
| Tracción/compresión | NRd y utilización N | Considerar sección neta y estabilidad |
| Flexión biaxial | My,Rd; Mz,Rd; interacción | Ejes principales y orientación real |
| Cortante | Vy,Rd; Vz,Rd | Incluye reducción por huecos si aplica |
| Torsión | TRd y tensiones asociadas | Sección cerrada y efectos locales |
| Interacción | Índice combinado | Mismos esfuerzos concurrentes |
| Pandeo global | Factor/reducción y utilización | Con longitud, curva e imperfección justificadas |
| Pandeo local | Propiedades efectivas o límite | Por panel, pared o cara |
| Deformación | Clase y cumplimiento | Consume resultados Fase 4 |
| Fatiga | Daño o margen | Por detalle y espectro |

# 9. Clasificación, pandeo local y secciones efectivas

## 9.1 Secciones poligonales plegadas

Cada cara se modelará como panel entre pliegues. Se determinarán anchura plana, radio, ángulo, tensiones longitudinales y gradiente. La clasificación o reducción efectiva se realizará con la norma aplicable. El número de caras y el proceso de plegado forman parte del detalle estructural, no solo de la estética.

## 9.2 Secciones circulares

Se evaluará la esbeltez de pared y, cuando corresponda, el riesgo de abolladura local, ovalización y sensibilidad a imperfecciones. Las tolerancias reales de diámetro, ovalidad y espesor podrán utilizarse en verificaciones avanzadas o análisis de sensibilidad.

## 9.3 Cambios de espesor y escalones

## 9.4 Flujo de clasificación y sección efectiva

Para cada estación se identificarán paneles de pared, bordes apoyados, radios, gradiente de tensiones y condición de unión. El flujo no asumirá que toda sección poligonal se comporta como una sección tubular regular.

| Etapa | Acción | Salida |
| --- | --- | --- |
| 1 | Construir contorno medio y paneles entre pliegues o generatrices | Paneles con anchura, espesor y orientación |
| 2 | Calcular tensiones elásticas concurrentes en los bordes | ψ y distribución por panel |
| 3 | Determinar clase o esbeltez reducida según la ruta | Clase 1-4 o estado equivalente |
| 4 | Calcular anchuras efectivas cuando proceda | Contorno efectivo |
| 5 | Recalcular centroide, inercias y módulos efectivos | Propiedades efectivas iteradas |
| 6 | Repetir hasta convergencia o límite de iteraciones | Resultado convergido o error bloqueante |
| 7 | Evaluar sensibilidad a radios y tolerancias cuando sea crítico | Banda de utilización |

La convergencia se controlará por cambio relativo de área efectiva, posición del centroide y utilización. La tolerancia y el número máximo de iteraciones serán parámetros del motor, no del usuario. Cualquier no convergencia bloqueará el resultado final.

Los cambios de espesor deberán tener geometría, transición y soldadura definidas. El módulo comprobará la sección a ambos lados, la concentración de tensiones cuando sea relevante y el detalle de fatiga. No se admitirá un cambio abstracto de rigidez sin pieza fabricable asociada.

# 10. Puerta de registro, ranuras y refuerzos

## 10.1 Modelo geométrico mínimo

Altura, anchura, radio de esquinas y forma del hueco.

Cota inferior y superior respecto a rasante.

Orientación angular respecto a brazos, viento y placa.

Dimensiones de marco, aro, chapa de refuerzo o perfiles interiores.

Longitud de soldaduras, retornos y terminaciones.

Soporte interior de equipos y sus cargas.

Ranuras de entrada de cables y otros taladros cercanos.

## 10.2 Verificaciones

## 10.3 Algoritmo de sección neta y compuesta

La sección en la puerta se calculará mediante geometría computacional del contorno real. El hueco se sustraerá del fuste y los refuerzos se añadirán con su posición y material. Se calcularán centroide, ejes principales, Iy, Iz, Iyz, módulos resistentes, área de cortante y constante torsional mediante un método validado para secciones delgadas cerradas y abiertas.

| Zona crítica | Sección evaluada | Comprobación mínima |
| --- | --- | --- |
| Centro de puerta | Fuste neto + refuerzo activo | Interacción completa y torsión |
| Esquina superior | Sección y concentración local | Resistencia, fatiga y terminación de soldadura |
| Esquina inferior | Sección y concentración local | Resistencia, fatiga y entrada de cables |
| Extremo superior de refuerzo | Cambio de rigidez | Tensión secundaria y fatiga |
| Extremo inferior de refuerzo | Cambio de rigidez | Tensión secundaria y fatiga |
| Ranuras próximas | Sección neta combinada | Separación, ligamento y pérdida de rigidez |

Cuando el método analítico no represente adecuadamente la concentración de tensiones, el proyecto se clasificará como “método local requerido”. El cálculo final exigirá un submodelo FEM aprobado, una regla derivada validada o evidencia de ensayo; nunca una corrección inventada por la IA.

## 10.4 Diseño automático del refuerzo

El configurador generará candidatos de marco perimetral, perfiles verticales, anillo, chapa envolvente o solución mixta. Cada candidato se filtrará por resistencia, rigidez, fatiga, acceso, galvanizado, espacio eléctrico, soldabilidad, masa y coste.

| Variable de diseño | Rango o biblioteca | Restricción |
| --- | --- | --- |
| Tipo de refuerzo | Familias aprobadas Salvi/proveedor | No crear geometrías sin proceso asociado |
| Espesor | Formatos de chapa publicados | Compatibilidad con soldadura y galvanizado |
| Longitud de prolongación | Paramétrica | Debe superar zonas de concentración aprobadas |
| Garganta de soldadura | Serie fabricable | Estática, fatiga y accesibilidad |
| Separación interior | Según equipos | Montaje y mantenimiento |
| Orientación de puerta | 0-360° o bloqueada | Optimizar si el proyecto lo permite |

| Nivel | Método | Resultado |
| --- | --- | --- |
| Global EN 40 | Factores normativos de reducción y ecuaciones aplicables | Utilización de la sección con puerta |
| Global mejorado | Propiedades netas/efectivas por franja | Rigidez y resistencia coherentes |
| Local analítico | Flujo de tensiones, marco y soldaduras | Dimensionado preliminar del refuerzo |
| Submodelo FEM | Shell validado para familias especiales | Factor local y evidencia de validación |
| Ensayo | Correlación de familia | Dominio de extensión aprobado |

La app orientará automáticamente la puerta en la dirección estructural más favorable cuando el proyecto lo permita. Si la orientación está fijada, mostrará el incremento de utilización y conservará la decisión del usuario.

# 11. Soldaduras

## 11.1 Tipos de unión soldada

| Código | Detalle | Comprobaciones |
| --- | --- | --- |
| W-LONG | Cierre longitudinal del fuste | Penetración, garganta, tensiones, fatiga, continuidad |
| W-CIRC | Unión circunferencial de virolas | Axial, flexión, cortante, torsión, fatiga |
| W-BASE | Fuste a placa base | Flujo de esfuerzos, garganta, acceso, distorsión |
| W-ARM | Brazo o cruceta a fuste | Esfuerzos 3D, concentración, fatiga |
| W-REINF | Marco/refuerzo de puerta | Transferencia local y terminaciones |
| W-STIFF | Cartelas y rigidizadores | Pandeo, interacción y detalle |
| W-SLEEVE | Manguito o solape | Transferencia y secuencia de montaje |

## 11.2 Contrato de cálculo de soldadura

Cada soldadura tendrá geometría efectiva, proceso, material base, material de aportación, posición, accesibilidad, clase de calidad, categoría de fatiga, WPS aplicable y plan de inspección. El cálculo utilizará los esfuerzos concurrentes de la unión y devolverá utilización estática, utilización a fatiga, garganta requerida y longitud efectiva.

## 11.3 Fabricación y cualificación

Procedimiento de soldeo especificado y cualificado para material, espesor, proceso y posición.

Soldadores u operadores cualificados.

Control de consumibles, precalentamiento, aporte térmico e interpaso cuando aplique.

Secuencia de soldadura para limitar distorsión y pérdida de rectitud.

Reparaciones documentadas y reinspeccionadas.

Trazabilidad entre pieza, soldadura, WPS, operario e inspección.

## 11.4 Ensayos no destructivos

## 11.5 Motor de cálculo de soldaduras

Cada unión se descompondrá en uno o varios grupos de soldadura con un sistema local. El motor transformará las resultantes de la unión al centroide del grupo, distribuirá fuerzas y momentos sobre la longitud efectiva y evaluará la interacción estática y de fatiga mediante la norma aplicable.

| Dato | Definición |
| --- | --- |
| weld_group_geometry | Segmentos, arcos, garganta, longitud efectiva y retornos |
| load_resultant | Fx, Fy, Fz, Mx, My, Mz concurrentes en el origen del grupo |
| material_pair | Acero base, aportación y resistencia de cálculo |
| process_and_quality | Proceso, clase de calidad, posición y WPS |
| static_result | Tensión equivalente, resistencia y utilización |
| fatigue_result | Rango de tensión, categoría, ciclos, daño y utilización |
| inspection | VT/MT/PT/UT/RT, extensión, criterio y evidencia |

Las longitudes ineficaces, inicios, cráteres, interrupciones y soldaduras intermitentes se tratarán explícitamente. Una soldadura que no pueda inspeccionarse o ejecutarse según el WPS quedará marcada como no fabricable aunque su resistencia matemática sea suficiente.

## 11.6 Costura longitudinal y orientación angular

La costura longitudinal tendrá un azimut definido respecto a la puerta, brazos, placa y ejes de carga. El optimizador podrá proponer su orientación, pero deberá cumplir accesibilidad, plegado, inspección, estética, galvanizado y fatiga. La decisión quedará reflejada en CAD, plano, BOM y memoria.

| Conflicto | Regla |
| --- | --- |
| Costura dentro del hueco de puerta | Prohibida salvo detalle específico aprobado |
| Costura coincidente con máximo de flexión recurrente | Evaluar fatiga y alternativa angular |
| Costura bajo cartela o brazo | Comprobar secuencia, solape de ZAT e inspección |
| Costura no accesible para END | Rechazar o modificar plan de fabricación |
| Costura y drenajes de galvanizado | Verificar continuidad y evacuación |

El plan de inspección combinará examen visual y, según criticidad, líquidos penetrantes, partículas magnéticas, ultrasonidos o radiografía. La frecuencia y el criterio de aceptación se derivarán de la norma aplicable, la categoría de detalle, el nivel de calidad y las reglas de control de producción.

# 12. Fatiga y vibraciones

## 12.1 Fuentes de ciclos

Ráfagas y fluctuaciones de viento.

Desprendimiento de vórtices y vibración transversal.

Galope u otras inestabilidades aeroelásticas cuando proceda.

Movimiento de cables de catenaria.

Vibración inducida por tráfico o estructuras cercanas.

Cambios de encendido, mantenimiento o movimientos de accesorios, cuando sean significativos.

## 12.2 Detalles críticos

| Detalle | Riesgo | Tratamiento |
| --- | --- | --- |
| Pie de columna | Máximo rango de momento | Espectro + categoría aplicable |
| Puerta y extremos del refuerzo | Concentración y terminación soldada | Detalle específico/ensayo |
| Soldadura longitudinal | Defecto, desalineación y tensión longitudinal | Categoría de detalle y calidad |
| Soldadura circunferencial | Flexión alternante y cambio de rigidez | Categoría y geometría |
| Conexión de brazo | Torsión y flexión multiaxial | Esfuerzo concurrente |
| Taladros y accesorios | Entallas locales | Clasificación o submodelo |
| Unión telescópica | Fretting, contacto y transferencia | Regla validada específica |

## 12.3 Métodos

## 12.4 Registro de detalles de fatiga

La categoría de fatiga no se seleccionará manualmente mediante un texto libre. Cada detalle tendrá detail_id, geometría elegible, orientación de tensión, categoría, curva, límite de espesor, calidad requerida, norma, edición, apartado, imágenes internas de referencia y casos de validación.

| Detalle mínimo | Punto de evaluación | Evidencia |
| --- | --- | --- |
| Costura longitudinal | Sección nominal y defecto admisible | WPS, calidad y END |
| Soldadura circunferencial | Pie y raíz según detalle | Categoría y penetración |
| Fuste-placa | Pie del cordón y cartelas | Modelo de tensión estructural o nominal aprobado |
| Puerta y extremos de refuerzo | Esquinas y terminaciones | Método local/FEM/ensayo |
| Brazo y cartela | Pie del cordón | Espectro de viento y vibración |
| Cambio de espesor | Transición | Geometría y categoría |
| Unión telescópica | Bordes de contacto y bloqueo | Método validado o ensayo |

El cálculo aceptará espectros por bloques, recuento de ciclos y acumulación de daño. Los ciclos procedentes de viento medio, ráfagas, desprendimiento de vórtices, oscilación de luminarias y cables deberán conservar su origen para evitar doble conteo.

El módulo deberá admitir comprobación simplificada EN 40 cuando sea aplicable y método de daño acumulado con espectro de tensiones para casos avanzados. Toda extrapolación de vida deberá declarar número de ciclos, curva S-N, espesor, correcciones, tensión media, soldadura y factor parcial.

Bloqueo — Una columna con riesgo dinámico identificado y sin modelo o evidencia suficiente no podrá liberarse como cálculo final. Podrá mantenerse como predimensionamiento con advertencia crítica.

# 13. Uniones entre tramos de acero

## 13.1 Unión telescópica

Longitud de solape nominal, mínima y de montaje.

Conicidad y compatibilidad geométrica de ambos tramos.

Presión de contacto, rozamiento y transferencia de momento, cortante y torsión.

Tolerancias, ovalidad, rectitud y lubricación o protección.

Esfuerzo o procedimiento de montaje.

Bloqueo frente a deslizamiento y desmontaje accidental.

Protección anticorrosiva y drenaje de la zona solapada.

## 13.2 Unión embridadada

La Fase 5 definirá la parte de acero del fuste, placa intermedia, rigidizadores y soldaduras. La distribución en tornillos y contacto se resolverá en el módulo de uniones/pernos, manteniendo una interfaz iterativa de rigidez y esfuerzos.

## 13.3 Unión soldada de taller

## 13.4 Secuencia común de diseño de uniones segmentadas

| Etapa | Verificación |
| --- | --- |
| 1 | Seleccionar posición preliminar por transporte, galvanizado, esfuerzo y montaje |
| 2 | Definir geometría nominal, tolerancias y secuencia de ensamblaje |
| 3 | Obtener N, V, M y T concurrentes en ambos lados de la unión |
| 4 | Calcular resistencia y rigidez rotacional/torsional/axial de la unión |
| 5 | Retroalimentar la rigidez a la Fase 4 si no puede considerarse rígida |
| 6 | Comprobar fatiga, deslizamiento, contacto, soldaduras o tornillos |
| 7 | Validar drenaje, corrosión, inspección, izado y mantenimiento |
| 8 | Emitir instrucciones y tolerancias de montaje |

Una unión telescópica no se considerará rígida por defecto. Deberá existir un modelo aprobado de transferencia por contacto/rozamiento o una rigidez equivalente correlacionada con ensayo. Las uniones fuera del dominio validado se bloquearán para cálculo final.

Para una unión embridada, la Fase 5 calculará el tramo de fuste, placa, rigidizadores y soldaduras; el módulo de pernos calculará tornillos, contacto y posibles efectos de palanca. Ambos módulos iterarán hasta que la rigidez y las fuerzas sean compatibles.

Cuando el transporte o galvanizado permitan una unión permanente, se verificará como soldadura circunferencial completa o detalle definido. La posición deberá seleccionarse considerando esfuerzo, fatiga, galvanizado, inspección y accesibilidad.

# 14. Corrosión, galvanizado y durabilidad

## 14.1 Datos de entrada

| Dato | Opciones | Uso |
| --- | --- | --- |
| Ambiente | Categoría de corrosividad o microambiente | Selección de sistema |
| Vida útil | Años de diseño | Durabilidad objetivo |
| Exposición | Urbana, industrial, marina, enterrada, salpicaduras | Reglas especiales |
| Acabado | Galvanizado, pintura, dúplex, metalización | Proceso y coste |
| Color/arquitectura | Sistema y espesor | Acabado final |
| Mantenimiento | Intervalos y accesibilidad | Plan de vida útil |

## 14.2 Galvanizado en caliente

Compatibilidad química y constructiva del acero.

Orificios de venteo y drenaje dimensionados y ubicados.

Tamaño máximo de pieza: 12 m como restricción inicial Salvi de galvanizado/transporte.

Diseño para inmersión, manipulación y evacuación de zinc.

Control de deformaciones por calor y tensiones residuales.

Espesor y continuidad del recubrimiento según especificación aplicable.

Reparación de zonas dañadas y roscas.

Prevención de bolsas, explosiones y superficies cerradas.

## 14.3 Zona de suelo

Las columnas empotradas deberán incorporar una estrategia específica en la línea de terreno: sistema reforzado, manguito, sellado, drenaje, sobreespesor o detalle aprobado. El módulo diferenciará corrosión exterior, interior y por condensación.

## 14.4 Drenaje y ventilación

## 14.5 Motor de selección de durabilidad

La estrategia de protección se seleccionará a partir de ambiente, vida útil, exposición interior/exterior, línea de terreno, inmersión, mantenimiento previsto y requisitos del cliente. La aplicación propondrá sistemas, pero el proyectista confirmará el sistema contractual.

| Situación | Opciones de sistema | Comprobaciones automáticas |
| --- | --- | --- |
| Atmosférica estándar | Galvanizado o pintura | Compatibilidad, espesor, preparación y vida útil |
| Alta corrosividad | Dúplex o sistema reforzado | Ciclos, adherencia, reparabilidad |
| Empotrada/línea de terreno | Refuerzo local, manguito, sellado o sobreespesor | Drenaje, transición y corrosión interior |
| Ambiente marino | Sistema aprobado para cloruros | Detalles, cavidades y mantenimiento |
| Interior con condensación | Galvanizado interior, ventilación y drenaje | Evitar agua retenida |
| Elementos roscados | Protección compatible y tolerancia | Montaje y reparación |

Las reglas de diseño para galvanizado verificarán superficies cerradas, relación de áreas de venteo/drenaje, orientación de inmersión, bolsas de aire o zinc, solapes, roscas y riesgo de deformación. Las dimensiones de orificios procederán de una biblioteca aprobada por proceso y proveedor.

Toda geometría cerrada deberá superar reglas automáticas de drenaje, ventilación y acceso para galvanizado. Las reglas producirán advertencias de fabricación y modificarán la BOM con taladros, tapones o tratamientos requeridos.

# 15. Diseño para fabricación

## 15.1 Restricciones iniciales Salvi

| Parámetro | Valor inicial | Regla |
| --- | --- | --- |
| Espesor de chapa | Hasta 8 mm | Biblioteca ampliable por proveedor |
| Diámetro mínimo acero | 60 mm | Salvo perfil comercial validado |
| Conicidad estándar | 11/1000 y 13/1000 | Admitir superiores si optimizan y son fabricables |
| Longitud máxima de pieza | 12 m | Por galvanizado y transporte |
| Altura total | Hasta 30 m | Por tramos >12 m |
| Patrones de pernos | 200x200, 250x250, 300x300 y a medida | Interfaz con fase de base |
| Acero habitual | S235, S275, S355 | Confirmar disponibilidad por espesor |

## 15.2 Desarrollo de chapa

Para fustes plegados, el módulo CAD calculará desarrollo, número de pliegues, anchuras de cara, radios, compensación, línea de cierre y tolerancias. El modelo estructural y el modelo de fabricación compartirán identificadores, pero conservarán geometrías nominales y de fabricación diferenciadas.

## 15.3 Secuencia de proceso

Recepción y trazabilidad de material.

Corte de chapa o tubo.

Plegado, curvado o conformado.

Preparación de bordes.

Soldadura longitudinal.

Calibrado y enderezado.

Corte de puerta y ranuras.

Colocación de refuerzos y soportes.

Soldadura de placa, brazos, manguitos o accesorios.

Inspección dimensional y de soldadura.

Preparación superficial y galvanizado o pintura.

Inspección final, marcado, embalaje y expedición.

## 15.4 Tolerancias

## 15.5 Desarrollo geométrico y nesting de chapa

El desarrollo plano será una salida calculada, no un dibujo manual. Para fustes troncocónicos circulares se utilizará la geometría exacta del sector anular; para fustes poligonales, el desarrollo por caras incorporará radios de plegado y compensación calibrada por proceso.

| Salida | Contenido |
| --- | --- |
| blank_geometry | Contorno 2D, longitud, ancho, referencias y sentido de laminación |
| bend_lines | Posición, ángulo, radio, secuencia y herramienta |
| seam_prep | Bisel, separación, ceja y sobrelongitud |
| allowances | Compensación de plegado, recuperación elástica y recorte |
| nesting | Formato de chapa, orientación, merma y retales reutilizables |
| inspection_points | Cotas antes/después de soldadura y galvanizado |

El motor deberá distinguir geometría nominal, blank de fabricación y pieza acabada. La calibración de plegado será versionada por material, espesor, máquina, útil y proveedor. Si no existe calibración, la salida será preliminar y exigirá aprobación de fabricación.

## 15.6 Reglas de fabricabilidad bloqueantes

| Regla | Acción |
| --- | --- |
| Pieza > 12 m | Segmentar o solicitar excepción justificada |
| Diámetro < 60 mm | Bloquear acero estándar |
| Espesor o formato no disponible | Proponer formato superior o proveedor alternativo |
| Radio incompatible con espesor/material | Cambiar útil, radio o geometría |
| Soldadura inaccesible | Modificar secuencia o rechazar |
| Cavidad sin drenaje/venteo | Añadir detalle o bloquear galvanizado |
| Puerta incompatible con equipo | Redimensionar u orientar |
| Tolerancias acumuladas incompatibles | Revisar cadena dimensional |

La aplicación generará una tabla de tolerancias aplicable a longitud, rectitud, sección, espesor, puerta, fijación de luminaria, orientación, torsión, placa y verticalidad. Cada tolerancia tendrá fuente normativa o regla de plano. Las tolerancias funcionales más estrictas prevalecerán y quedarán identificadas.

# 16. Control de producción y calidad

## 16.1 Plan de inspección y ensayo

| Etapa | Control | Registro |
| --- | --- | --- |
| Material | Certificado, grado, espesor, identificación | Heat/coil y documento |
| Corte | Dimensiones y bordes | Hoja de control |
| Plegado/conformado | Caras, diámetro, conicidad, ovalidad | Medición en estaciones |
| Soldadura | WPS, operario, visual y END | Mapa de soldaduras |
| Puerta/refuerzo | Dimensiones, posición, continuidad | Checklist específico |
| Rectitud | Método y valores medidos | Registro por pieza/lote |
| Galvanizado/pintura | Aspecto, espesor, adherencia cuando aplique | Informe de recubrimiento |
| Final | Dimensiones, marcado, accesorios y documentación | Liberación de producto |

## 16.2 Lotes y muestreo

El sistema gestionará lotes, familias y muestras de control según EN 40-5 y el plan de calidad aprobado. Los tamaños de muestra y criterios de reensayo serán reglas versionadas, no valores codificados sin referencia. Una no conformidad podrá bloquear el lote, activar contramuestra, reparación o clasificación como rechazo.

## 16.3 No conformidades

Identificación del requisito incumplido.

Pieza, lote, proveedor, proceso y operario afectados.

Clasificación crítica, mayor o menor.

Decisión: aceptar por concesión, reparar, reprocesar o rechazar.

Cálculo de aptitud para el uso cuando proceda, siempre aprobado por Oficina Técnica.

Reinspección y cierre documentado.

Análisis de causa y acción correctiva para recurrencias.

# 17. Familias de producto, ensayos y extensión de resultados

## 17.1 Definición de familia

Una familia deberá definir explícitamente las variables que pueden variar sin invalidar la representatividad: altura, conicidad, espesor, diámetro, puerta, material, proceso, soldadura, placa, brazo y resistencia de diseño. No se permitirá extender automáticamente un ensayo por simple similitud nominal.

## 17.2 Evidencias

| Evidencia | Uso | Metadatos mínimos |
| --- | --- | --- |
| Ensayo EN 40-3-2 | Verificación o correlación | Laboratorio, fecha, muestra, cargas, deformaciones, fallo |
| Cálculo validado | Extensión dentro de dominio | Versión solver, norma y inputs |
| FEM local | Factor de puerta/unión | Modelo, malla, material, validación |
| Histórico Salvi | Comparación y regresión | Referencia, fabricación y resultado |
| Inspección de producción | Conformidad de lote | Muestra y criterio |

## 17.3 Motor de extensión

El motor comprobará que la variante permanece dentro del dominio validado de geometría, material, espesores, proceso y nivel de tensiones. Si una variable excede el dominio, la app exigirá nuevo cálculo, ensayo o aprobación específica.

# 18. Conformidad, marcado y documentación regulatoria

## 18.1 Principios

El marco regulatorio se versionará para reflejar la transición entre reglamentos y especificaciones armonizadas.

La aplicación distinguirá cálculo de ingeniería, evaluación de conformidad y declaración de prestaciones.

No generará una declaración oficial sin fabricante, sistema de evaluación, organismo y evidencias requeridas.

Los certificados y ensayos tendrán fecha, alcance, familia y estado de vigencia.

Las prestaciones no evaluadas se declararán conforme a las reglas vigentes, nunca por omisión silenciosa.

## 18.2 Paquete documental de producto

Ficha de producto y referencia.

Declaración de prestaciones o documento equivalente aplicable.

Marcado e identificación permanente.

Memoria o referencia de cálculo.

Plano general y tolerancias.

Instrucciones de transporte, almacenamiento, instalación y mantenimiento.

Certificados de materiales y recubrimientos.

Registros de control de producción.

Clasificación de seguridad pasiva cuando exista.

Trazabilidad de versión normativa y familia.

# 19. Optimización específica de acero

## 19.1 Variables

Grado de acero.

Espesor constante o por zonas.

Diámetro inferior y superior.

Conicidad.

Número de caras.

Posición de cambios de espesor.

Longitud y posición de tramos.

Tipo y dimensiones de refuerzo de puerta.

Tipo de unión entre tramos.

Sistema de protección anticorrosiva.

## 19.2 Restricciones

Utilización menor o igual al límite seleccionado por proyecto.

Deformación y giro conformes.

Fatiga conforme.

Frecuencias y riesgos dinámicos aceptables.

Espesores y formatos disponibles.

Longitud máxima de 12 m por pieza.

Diámetro mínimo de 60 mm.

Plegado, soldadura, galvanizado y transporte factibles.

Puerta y equipamiento interior compatibles.

Norma y dominio de validación respetados.

## 19.3 Objetivos

## 19.4 Algoritmo de optimización y frente de alternativas

La optimización se ejecutará en dos niveles. Primero generará candidatos discretos fabricables a partir de bibliotecas de acero, espesores, chapas, patrones y procesos. Después ajustará variables continuas dentro de los límites permitidos. Nunca optimizará una geometría que no pueda convertirse en BOM y proceso.

| Fase | Operación | Criterio de descarte |
| --- | --- | --- |
| Generación | Combinar grado, espesores, diámetros, conicidad, caras y tramos | Formato o proceso inexistente |
| Prefiltro | Estimación rápida de resistencia, deformación y masa | Incumplimiento claro o dominio inválido |
| Cálculo completo | Fase 4 + verificaciones Fase 5 | Utilización, fatiga, vibración o fabricación no conforme |
| Puerta/uniones | Dimensionar detalles locales | No existe solución aprobada |
| Coste/CO₂ | Calcular BOM y procesos | Datos incompletos no comparables |
| Ranking | Construir frente coste-peso-CO₂ | Dominada por otra solución en todos los objetivos |

El resultado mostrará como mínimo: menor coste industrial, menor peso, menor CO₂ y solución equilibrada. Cada alternativa incluirá diferencias respecto a la seleccionada, utilización máxima, modo gobernante, masa, coste, CO₂, número de piezas, complejidad de fabricación y nivel de validación.

La optimización podrá producir soluciones de menor coste industrial, menor peso, menor CO₂ y solución equilibrada. El usuario verá el frente de alternativas y las diferencias de utilización, fabricación, coste y huella, evitando ocultar compromisos técnicos.

# 20. BOM, costes y CO₂

## 20.1 BOM de acero

| Grupo | Elementos |
| --- | --- |
| Fuste | Chapas, tubos, virolas y recortes |
| Puerta | Marco, refuerzo, puerta, cierre y tornillería |
| Interior | Soporte de equipos, pletinas, puesta a tierra |
| Uniones | Manguitos, bridas, cartelas, tornillos |
| Base | Placa y rigidizadores; pernos referenciados |
| Brazos | Tubos, chapas, tapones y acoplamientos |
| Soldadura | Material de aportación y longitud por tipo |
| Acabado | Zinc, pintura, metalización, tapones y reparación |
| Embalaje | Protecciones, cunas y elementos de transporte |

## 20.2 Coste industrial

El coste se descompondrá en material bruto, merma, corte, plegado, curvado, soldadura, mecanizado, END, galvanizado, pintura, montaje, control, embalaje y transporte. Los tiempos y tarifas serán bibliotecas editables por centro o proveedor.

## 20.3 Precio de venta

El sistema calculará coste industrial, margen deseado y precio de venta. El margen podrá ser porcentaje sobre venta o recargo sobre coste, con definición inequívoca y permisos restringidos.

## 20.4 Huella de carbono

El CO₂ incluirá acero, proceso, recubrimiento, energía, transporte y fin de vida cuando existan factores. Cada factor conservará fuente, año, región y alcance. No se compararán alternativas con límites de sistema distintos sin advertencia.

# 21. Modelo de datos

## 21.1 Entidades adicionales de v0.2

| Entidad | Contenido clave |
| --- | --- |
| steel_product_property | Norma, grado, subgrado, forma, espesor, fy, fu, tolerancias |
| effective_section_run | Paneles, ψ, clases, anchuras efectivas, convergencia |
| door_section_model | Hueco, refuerzos, propiedades netas/compuestas y método local |
| weld_group | Geometría, cargas, WPS, cálculo estático/fatiga e inspección |
| fatigue_detail | Categoría, curva, orientación, dominio y evidencia |
| durability_system | Ambiente, vida útil, capas, preparación y mantenimiento |
| manufacturing_calibration | Material, espesor, máquina, útil, compensación y vigencia |
| optimization_candidate | Variables, restricciones, resultados, coste, CO₂ y estado |
| validation_evidence | Caso, referencia, versión, tolerancia, resultado y aprobador |

Todos los resultados críticos serán inmutables. Una modificación de material, espesor, geometría, regla, WPS, sistema de protección o calibración de fabricación invalidará los resultados dependientes y creará una nueva ejecución.

| Entidad | Propósito | Relaciones clave |
| --- | --- | --- |
| steel_material_version | Propiedades y dominio del acero | Producto, espesor, norma |
| steel_section_check | Resultado por estación y combinación | Run Fase 4, sección, regla |
| effective_section | Propiedades netas/efectivas | Huecos, pandeo local |
| door_detail | Hueco, refuerzo y orientación | Componente, soldaduras |
| weld_detail | Geometría, WPS, cálculo y fatiga | Piezas, inspecciones |
| steel_joint | Unión entre tramos | Elementos, rigidez, fase uniones |
| corrosion_system | Sistema y vida útil | Ambiente, proceso, coste |
| manufacturing_route | Secuencia y restricciones | BOM, proveedor |
| inspection_plan | Controles y frecuencias | Familia, lote, requisito |
| product_family | Dominio de cálculo/ensayo | Modelos, evidencias |
| steel_optimization_run | Alternativas y objetivos | Proyecto, restricciones |
| steel_report_snapshot | Informe inmutable | Cálculo, bibliotecas, aprobaciones |

# 22. Backend y servicios

| Módulo | Responsabilidad |
| --- | --- |
| steel-domain-service | Clasificador normativo y dominio de aplicación |
| steel-material-service | Propiedades, espesores y certificados |
| steel-section-engine | Resistencia, interacción y estabilidad local |
| door-engine | Puerta, reducción y refuerzos |
| weld-engine | Cálculo estático, fatiga y detalle |
| fatigue-engine | Espectros, categorías y daño |
| durability-service | Corrosión y protección |
| manufacturing-service | Ruta, tolerancias, BOM e inspección |
| steel-optimizer | Optimización coste/peso/CO₂ |
| conformity-service | Familias, evidencias y documentación |
| steel-report-service | Informes cliente, cálculo, producción y calidad |

## 22.1 Ejecución determinista

Cada ejecución se identificará mediante hashes de geometría, esfuerzos, materiales, normativa, reglas, opciones y versión del motor. Los cálculos intensivos serán trabajos asíncronos, pero la API devolverá estados y resultados reproducibles.

## 22.2 Errores

| Código | Significado | Acción |
| --- | --- | --- |
| STEEL-DOMAIN-001 | Caso fuera del dominio EN 40 | Activar ruta ampliada |
| STEEL-MAT-001 | Material o espesor sin propiedades válidas | Bloquear |
| STEEL-SEC-001 | Sección no verificable por método seleccionado | Cambiar método o aportar validación |
| STEEL-DOOR-001 | Puerta fuera del dominio validado | Submodelo/ensayo |
| STEEL-WELD-001 | Soldadura sin WPS o detalle calculable | Bloquear liberación |
| STEEL-FAT-001 | Fatiga no conforme o sin espectro necesario | Bloquear |
| STEEL-COR-001 | Sistema de protección insuficiente | Seleccionar alternativa |
| STEEL-MFG-001 | Geometría no fabricable | Modificar diseño |
| STEEL-QA-001 | Evidencia o control incompleto | No liberar producción |

# 23. Front-end y experiencia de usuario

## 23.1 Espacio de trabajo

La interfaz seguirá el layout común de Salvi Studio: árbol y entradas a la izquierda, modelo y resultados en el centro, validaciones y KPIs a la derecha, y trazabilidad en la zona inferior. El usuario podrá alternar entre vistas Diseño, Verificación, Fabricación, Coste/CO₂ y Conformidad.

## 23.2 Vistas principales

Mapa de utilización sobre la columna por color y estación.

Diagramas de resistencia y esfuerzos concurrentes.

Vista desarrollada de caras de sección poligonal.

Editor de puerta, refuerzo y orientación.

Mapa de soldaduras con estado estático, fatiga y QA.

Comparador de alternativas de espesor, acero y conicidad.

Vista de segmentos, solapes y restricciones de 12 m.

Configurador de corrosión y vida útil.

BOM, proceso, coste, margen, precio y CO₂.

Panel de evidencias, ensayos, familias y conformidad.

## 23.3 Explicabilidad

Cada verificación mostrará fórmula o regla, variables, unidades, valores intermedios, apartado normativo, dominio y sentido de la desigualdad. El texto normativo protegido no se reproducirá extensamente; se mostrará la referencia y una explicación técnica propia.

# 24. Informes y entregables de la aplicación

| Informe | Audiencia | Contenido |
| --- | --- | --- |
| Resumen cliente | Cliente/técnico comercial | Datos del proyecto, solución, cargas principales, cumplimiento, utilización, deformación y advertencias |
| Memoria extensa | Ingeniería/cliente | Hipótesis, normativa, acciones, análisis, verificaciones, fatiga y anexos |
| Informe interno | Oficina Técnica | Todos los intermedios, sensibilidad, dominios y trazabilidad |
| Dossier de producción | Fábrica/proveedor | Planos, BOM, soldaduras, tolerancias, proceso y acabado |
| Plan de inspección | Calidad | Controles, muestra, criterios y registros |
| Paquete conformidad | Calidad/regulatorio | Familia, ensayos, marcado y evidencias |
| Informe de costes | Dirección/comercial autorizado | Coste, margen, precio y escenarios |
| Informe CO₂ | Cliente/ESG | Límites, factores, desglose y comparación |

# 25. Seguridad, permisos y madurez

| Acción | Técnico comercial | Ingeniería producto | Oficina Técnica/Calidad |
| --- | --- | --- | --- |
| Configurar producto estándar | Sí | Sí | Sí |
| Crear diseño especial | Limitado | Sí | Sí |
| Cambiar reglas normativas | No | No | Sí, workflow de biblioteca |
| Modificar coste/margen | Según permiso | Sí restringido | Sí |
| Aceptar excepción | No | Proponer | Aprobar |
| Liberar cálculo final | No | Preparar | Validar |
| Liberar producción | No | Preparar | Validar |
| Emitir conformidad | No | No | Calidad autorizada |

# 26. Validación del módulo

## 26.1 Pirámide de validación

Pruebas unitarias de propiedades, resistencias e interacciones.

Casos analíticos simples con resultados cerrados.

Casos normativos reproducidos manualmente.

Comparación con hojas históricas Salvi verificadas.

Comparación con software estructural reconocido.

Comparación con FEM local para puerta y uniones seleccionadas.

Correlación con ensayos EN 40-3-2 de familias de acero.

Regresión con golden masters inmutables.

Auditoría independiente antes de liberar cálculo final.

## 26.2 Tolerancias de comparación

## 26.3 Matriz mínima de evidencia antes de liberación

| Submódulo | Evidencia mínima | Liberación |
| --- | --- | --- |
| Propiedades de sección | Casos analíticos + biblioteca independiente | M3 tras revisión OT |
| EN 40 secciones | Casos manuales normativos + regresión | M3/M4 con auditoría |
| Ruta EN 1993 | Casos de referencia + dos softwares | M3 tras comparación |
| Puerta/refuerzo | FEM local + ensayo o correlación aprobada | M4 solo dentro del dominio |
| Soldaduras | Casos manuales + software/hoja independiente | M3 |
| Fatiga | Casos normativos + espectros controlados | M3; detalles especiales requieren evidencia |
| Unión telescópica | Ensayo o modelo correlacionado | M4 solo familia validada |
| Fabricación | Prototipo y medición dimensional | Salida de producción |
| Coste/CO₂ | Conciliación con BOM y compras | Uso comercial interno |

Las tolerancias de comparación se fijarán por tipo de magnitud y caso. Un buen ajuste global no compensará un error local no conservador. Se registrarán error absoluto, relativo, signo conservador, modo de fallo y explicación de discrepancias.

| Magnitud | Objetivo inicial | Condición |
| --- | --- | --- |
| Propiedades geométricas | ≤ 0,1 % | Frente a cálculo analítico/CAD |
| Resistencia de sección | ≤ 0,5 % | Mismas hipótesis y redondeo |
| Interacción | ≤ 1 % | Frente a cálculo manual aprobado |
| Deformación global | Según Fase 4, objetivo ≤ 1 % | Misma malla/rigidez |
| FEM local puerta | Definido por familia, objetivo ≤ 5 % | Correlación documentada |
| Ensayo | Dentro de tolerancia y lado seguro | Rigidez, deformación y carga de fallo |
| BOM/peso | ≤ 0,5 % | Frente a CAD/fabricación |

# 27. Casos mínimos de aceptación

La versión 0.2 amplía la batería hasta AC-100. Los casos AC-01 a AC-70 de la versión anterior se mantienen. Se añaden los siguientes casos obligatorios:

| Caso | Descripción | Resultado esperado |
| --- | --- | --- |
| AC-71 | Propiedad fy cambia al cruzar un rango de espesor | Selección automática y trazable |
| AC-72 | Subgrado insuficiente por temperatura/espesor | Bloqueo o propuesta de subgrado |
| AC-73 | Aplicación duplicada de pérdida de corrosión | Error bloqueante |
| AC-74 | Sección poligonal clase 4 | Convergencia de propiedades efectivas |
| AC-75 | No convergencia de sección efectiva | Cálculo final bloqueado |
| AC-76 | Puerta desplaza ejes principales | Propiedades netas correctas |
| AC-77 | Refuerzo asimétrico de puerta | Sección compuesta con Iyz |
| AC-78 | Esquina de puerta fuera de método analítico | Exigencia de método local |
| AC-79 | Optimizador propone marco de menor coste conforme | Alternativa y trazabilidad |
| AC-80 | Soldadura con seis resultantes concurrentes | Utilización correcta del grupo |
| AC-81 | Longitud de soldadura ineficaz | Reducción aplicada |
| AC-82 | WPS no compatible con espesor/posición | No fabricable |
| AC-83 | Costura longitudinal coincide con puerta | Bloqueo |
| AC-84 | Detalle de fatiga sin categoría publicada | Bloqueo M3/M4 |
| AC-85 | Espectros duplicados de una misma fuente | Detección de doble conteo |
| AC-86 | Telescópica fuera del dominio ensayado | Bloqueo final |
| AC-87 | Rigidez de unión modifica análisis global | Reiteración Fase 4 |
| AC-88 | Galvanizado con cavidad cerrada | Error de seguridad |
| AC-89 | Sistema de durabilidad incompatible con ambiente | Propuesta alternativa |
| AC-90 | Desarrollo de tronco de cono | Geometría y masa dentro de tolerancia |
| AC-91 | Calibración de plegado ausente | Salida preliminar no liberable |
| AC-92 | Nesting con merma y retal | BOM y coste conciliados |
| AC-93 | Cadena de tolerancias incompatible | Bloqueo de fabricación |
| AC-94 | Candidato óptimo no transportable | Descartado |
| AC-95 | Frente de Pareto con cuatro soluciones | Sin alternativas dominadas |
| AC-96 | Masa CAD frente a BOM | Diferencia dentro del límite aprobado |
| AC-97 | Cambio de regla normativa | Invalidación completa dependiente |
| AC-98 | Repetición con mismo hash | Resultado bit a bit o tolerancia definida |
| AC-99 | Caso experimental de puerta | Correlación dentro de tolerancia |
| AC-100 | Dossier M4 completo | Todas las evidencias, aprobaciones y hashes presentes |

| ID | Caso |
| --- | --- |
| AC-01 | Columna cilíndrica S235 sin puerta: resistencia y deformación. |
| AC-02 | Columna troncocónica circular S275 con espesor constante. |
| AC-03 | Columna poligonal de 8 caras S355. |
| AC-04 | Comparación entre 11/1000 y 13/1000. |
| AC-05 | Conicidad superior optimizada y fabricable. |
| AC-06 | Cambio de espesor en sección no crítica. |
| AC-07 | Cambio de espesor junto a máximo momento. |
| AC-08 | Espesor nominal frente a mínimo por tolerancia. |
| AC-09 | Sección fuera del dominio EN 40 activa Eurocódigo. |
| AC-10 | Altura 20 m clasificada en ruta EN 40 si cumple resto. |
| AC-11 | Altura 21 m activa ruta ampliada. |
| AC-12 | Columna de 30 m segmentada. |
| AC-13 | Cable de catenaria activa estructura especial. |
| AC-14 | Flexión biaxial y torsión concurrentes. |
| AC-15 | Compresión y flexión con segundo orden. |
| AC-16 | Pandeo local de cara poligonal. |
| AC-17 | Pared circular esbelta. |
| AC-18 | Puerta sin refuerzo dentro de dominio permitido. |
| AC-19 | Puerta reforzada y orientación automática. |
| AC-20 | Puerta fijada en orientación desfavorable. |
| AC-21 | Ranura de cable próxima a puerta. |
| AC-22 | Soporte interior con masa y carga. |
| AC-23 | Soldadura longitudinal estática. |
| AC-24 | Soldadura longitudinal a fatiga. |
| AC-25 | Soldadura circunferencial de cambio de virola. |
| AC-26 | Soldadura de brazo con torsión. |
| AC-27 | Soldadura de refuerzo de puerta. |
| AC-28 | Soldadura fuste-placa: interfaz correcta. |
| AC-29 | WPS ausente bloquea liberación. |
| AC-30 | END requerido por criticidad. |
| AC-31 | Unión telescópica geométricamente compatible. |
| AC-32 | Solape telescópico insuficiente. |
| AC-33 | Unión embridadada transfiere esfuerzos a fase de pernos. |
| AC-34 | Segmento >12 m bloqueado por fabricación. |
| AC-35 | Optimización resegmenta para transporte. |
| AC-36 | Galvanizado: venteos y drenajes completos. |
| AC-37 | Cavidad cerrada detectada antes de galvanizado. |
| AC-38 | Zona de suelo con protección específica. |
| AC-39 | Sistema de pintura insuficiente para ambiente. |
| AC-40 | Sistema dúplex cumple vida útil. |
| AC-41 | Fatiga simplificada conforme. |
| AC-42 | Fatiga por daño acumulado no conforme. |
| AC-43 | Frecuencia crítica genera advertencia bloqueante. |
| AC-44 | Ensayo de familia cubre variante. |
| AC-45 | Variante fuera del dominio de ensayo. |
| AC-46 | Muestreo y contramuestra de lote. |
| AC-47 | No conformidad reparable y reinspección. |
| AC-48 | No conformidad crítica bloquea lote. |
| AC-49 | Rectitud según tolerancia aplicable. |
| AC-50 | Torsión/orientación de brazo dentro de tolerancia. |
| AC-51 | BOM coincide con geometría CAD. |
| AC-52 | Peso coincide con BOM y densidad. |
| AC-53 | Coste desglosado por proceso. |
| AC-54 | Margen sobre venta y recargo sobre coste diferenciados. |
| AC-55 | CO₂ con factores de fuentes distintas advierte límites. |
| AC-56 | Solución mínima de coste frente a mínima masa. |
| AC-57 | Solución equilibrada en frente de Pareto. |
| AC-58 | Cambio de material invalida verificaciones dependientes. |
| AC-59 | Cambio de puerta invalida rigidez y resistencia. |
| AC-60 | Cambio de acabado actualiza coste/CO₂ sin alterar resistencia salvo regla. |
| AC-61 | Reproducción exacta mediante hashes. |
| AC-62 | Informe cliente oculta datos internos de coste. |
| AC-63 | Informe interno muestra todos los intermedios. |
| AC-64 | Producción no se libera desde estado comercial. |
| AC-65 | Excepción requiere aprobación de Oficina Técnica. |
| AC-66 | Regla normativa deprecada reproduce cálculo histórico. |
| AC-67 | Dataset gráfico sin dominio bloquea cálculo. |
| AC-68 | Interpolación conservadora de factor tabulado. |
| AC-69 | No extrapolación fuera de tabla o nomograma. |
| AC-70 | Comparación con ensayo de columna de acero. |

# 28. Criterios de cierre de la Fase 5

Matriz normativa y ediciones aprobadas por Oficina Técnica y Calidad.

Biblioteca de aceros S235, S275 y S355 publicada con propiedades por espesor.

Motor de secciones EN 40 validado con casos manuales.

Ruta Eurocódigo validada para casos fuera de dominio.

Método de puerta implementado con dominio y evidencia explícitos.

Motor de soldaduras estáticas y fatiga validado.

Reglas de corrosión, galvanizado y fabricación publicadas.

Modelo de familias y ensayos operativo.

BOM, coste y CO₂ coherentes con CAD y bibliotecas.

Casos AC-01 a AC-100 ejecutados y documentados.

Revisión independiente del código crítico completada.

Informes cliente, cálculo, producción y QA generados sin ambigüedades.

# 29. Entregables de desarrollo

Especificación funcional y técnica de Fase 5 aprobada.

Catálogo de reglas normativas de acero.

Biblioteca de materiales y productos de acero.

Motor de verificación de secciones.

Módulo de puerta y refuerzo.

Motor de soldaduras y fatiga.

Configurador de corrosión y durabilidad.

Módulo de fabricación, tolerancias y calidad.

Modelo de familias, ensayos y conformidad.

Optimizador y cálculo de BOM/coste/CO₂.

APIs, esquema de base de datos y contratos de invalidación.

Front-end de diseño y revisión.

Suite de pruebas y golden masters.

Plantillas de informes y dossier de producción.

# 30. Decisiones pendientes para la versión 1.0

La versión 0.2 deja identificadas como decisiones de cierre: ediciones exactas de normas subsidiarias, política final de espesores por producto, categorías de fatiga autorizadas, método aprobado de puerta, familias de uniones telescópicas, límites de calibración de fabricación, tolerancias de validación y responsables de aprobación de cada biblioteca. Ninguna de estas decisiones podrá quedar codificada como constante oculta.

| ID | Decisión | Responsable propuesto |
| --- | --- | --- |
| D5-01 | Confirmar normas y ediciones subsidiarias vigentes por país | Oficina Técnica / Calidad |
| D5-02 | Lista exacta de grados, subgrados y espesores disponibles | Compras / Producto |
| D5-03 | Familias actuales de puertas y refuerzos Salvi | Producto / Fábrica |
| D5-04 | WPS y procesos de soldadura habituales por proveedor | Calidad / Compras |
| D5-05 | Criterios de END por tipo de soldadura | Calidad |
| D5-06 | Ensayos EN 40 disponibles y dominios de familia | Oficina Técnica / Calidad |
| D5-07 | Política de corrosión por ambiente y vida útil | Producto / Calidad |
| D5-08 | Tarifas y tiempos de procesos para costes | Compras / Finanzas |
| D5-09 | Factores de CO₂ preferidos y fuentes | ESG / Producto |
| D5-10 | Límite de utilización por defecto y margen de catálogo | Oficina Técnica / Comercial |
| D5-11 | Programa de contraste externo y ensayos adicionales | Dirección Técnica |
| D5-12 | Alcance inicial de integración SolidWorks/DXF | Producto Digital / Ingeniería |

# 31. Referencias normativas de partida

La implementación se basará en la documentación normativa licenciada por Salvi y en un registro de vigencia mantenido por Oficina Técnica. Como base inicial se consideran las partes EN 40 aportadas: EN 40-2, EN 40-3-1, EN 40-3-2, EN 40-3-3 y EN 40-5. Las referencias subsidiarias citadas por esas normas deberán revisarse y mapearse a sus ediciones vigentes antes de congelar la versión 1.0.

El software almacenará referencias y lógica propia, pero no redistribuirá el texto completo de normas protegidas. Los informes mostrarán la norma, edición y apartado que sustentan cada verificación.

# 32. Conclusión

La Fase 5 convierte el motor estructural común en un sistema industrial completo para columnas de acero. El éxito del módulo no se mide únicamente por obtener una utilización, sino por mantener continuidad entre norma, cálculo, geometría, fabricación, inspección, coste y conformidad.

La versión 0.1 define una arquitectura rigurosa y deliberadamente conservadora. Antes de liberarla como versión 1.0 deberán incorporarse los datos reales de Salvi, validar cada método crítico y correlacionar las familias principales con cálculos independientes y ensayos existentes.