SALVI STUDIO · COLUMNS

FASE 8 · PUERTAS, SOPORTES Y DETALLES LOCALES

Huecos, refuerzos, soportes interiores, fijación de equipos y verificaciones locales

Especificación funcional y técnica · Versión 0.2

Documento interno de trabajo · Salvi Lighting · Revisión ampliada y ejecutable

# Control del documento

| Campo | Valor |
| --- | --- |
| Documento | Fase 8 · Puertas, soportes y detalles locales · Especificación ampliada |
| Versión | 0.2 |
| Estado | Borrador técnico ampliado para revisión y validación de Oficina Técnica |
| Propietario | Salvi Lighting · Oficina Técnica / Producto / Digital |
| Dependencias | Fases 1 a 7; especialmente geometría, acciones, solver global y módulos de material |
| Salida prevista | Especificación v1.0 aprobada y contratos de desarrollo congelados |
| Clasificación | Uso interno |
| Fecha | 14/07/2026 |
| Sustituye | Versión 0.1 |
| Objeto de la revisión | Cerrar algoritmos, contratos de cálculo, reglas FEM, fabricación, inspección y validación |
| Dependencias | Fases 1 a 7; interfaces futuras con cimentación, CAD, costes, informes y conformidad |

# Contenido y finalidad

Esta fase define el subsistema transversal que convierte las discontinuidades locales de la columna en elementos calculables, fabricables e inspeccionables. Incluye puertas de registro, ranuras, pasos de cables, marcos y refuerzos, soportes interiores, fijaciones de equipos y verificaciones locales de tensiones, estabilidad, fatiga, soldaduras y compatibilidad geométrica.

No duplica los módulos de acero, aluminio u hormigón. Los complementa mediante un contrato común de detalles locales y adaptadores específicos por material. Toda simplificación deberá declarar su dominio de validez, la evidencia normativa o experimental y el margen conservador aplicado.

# 1. Resumen ejecutivo

La puerta de registro suele coincidir con una de las secciones más críticas de una columna metálica. El hueco reduce área, rigidez y resistencia torsional; desplaza el centro de gravedad; rota los ejes principales; introduce concentraciones de tensión; modifica la fatiga y obliga a diseñar un refuerzo y sus soldaduras. El soporte interior debe, además, alojar equipos reales sin invadir el paso de cables ni impedir el montaje, la inspección o el galvanizado.

La aplicación deberá modelar el detalle con varios niveles de fidelidad: sección neta analítica, sección compuesta con refuerzo, submodelo local tipo shell cuando la geometría o el régimen de tensiones lo exijan y correlación con ensayo para familias estándar. El resultado deberá incluir verificación, geometría, BOM, soldaduras, instrucciones de fabricación y una clasificación clara de aptitud.

# 2. Objetivos

Definir una representación paramétrica única de puertas, ranuras, refuerzos, soportes y fijaciones.

Calcular propiedades de sección bruta, neta, reforzada y efectiva en cualquier orientación.

Determinar tensiones nominales y locales, estabilidad de chapas, interacción y fatiga.

Diseñar automáticamente el refuerzo mínimo fabricable que cumpla resistencia, rigidez, fatiga y accesibilidad.

Verificar las soldaduras o uniones mecánicas que conectan refuerzo, soporte y fuste.

Comprobar envolvente espacial, accesibilidad, paso de cables, herramientas, montaje y mantenimiento.

Generar planos, DXF, BOM, lista de soldaduras, instrucciones de fabricación e inspección.

Conservar trazabilidad completa entre geometría, hipótesis, fórmula, resultado, norma, versión y evidencia.

Permitir reutilizar detalles estándar Salvi y ampliar familias mediante reglas aprobadas.

# 3. Alcance y exclusiones

## 3.1 Incluido

Puertas rectangulares, rectangulares con esquinas redondeadas, ovaladas y geometrías aprobadas de catálogo.

Una o varias aberturas, siempre que exista una ruta de verificación validada.

Ranuras de entrada de cables, taladros, respiraderos y drenajes con influencia estructural.

Refuerzos mediante marco, chapa, perfiles verticales, anillos, collarines y soluciones mixtas.

Soportes interiores para protecciones, borneros, drivers, nodos Smartec, baterías y equipos auxiliares.

Fijaciones soldadas, atornilladas, remachadas o mediante insertos aprobados.

Acero galvanizado, aluminio plegado o extrusionado y adaptadores para hormigón sin puerta estructural.

Comprobación analítica y ruta FEM local cuando proceda.

Diseño generativo y selección de detalle estándar inmediatamente superior.

## 3.2 Exclusiones iniciales

Diseño de la hoja de puerta, cerradura y bisagras como componente de seguridad completo; se almacenarán como producto comprado y se comprobarán interferencias y cargas transmitidas.

Certificación eléctrica de los equipos instalados.

Protección frente a acceso no autorizado más allá de requisitos geométricos y de cierre definidos por producto.

Cálculo de herrajes de catenaria, tratado en fases posteriores.

FEM no lineal de fractura o daño avanzado, salvo proyecto especial externo.

# 4. Principios de seguridad y gobierno

| Principio | Regla ejecutable |
| --- | --- |
| No ocultar pérdida de sección | Todo hueco se incorpora a la geometría resistente; no se admite sustituirlo por un factor global sin validación. |
| Doble ruta | Los detalles estándar se verifican con método analítico y, cuando aplique, con familia ensayada o submodelo local. |
| Dominio de validez | Cada fórmula, curva o factor declara material, geometría, espesores, radios, relación hueco/diámetro y rango de cargas. |
| Sin extrapolación silenciosa | Fuera del dominio se bloquea o se deriva a FEM/ensayo. |
| Conservadurismo trazable | El margen se identifica por nombre, valor, causa y aprobación; no se mezcla con coeficientes normativos. |
| Resultados inmutables | Cada ejecución conserva hash geométrico, versión de bibliotecas y solver. |
| Liberación por madurez | M0-M2 pueden explorar; M3 requiere revisión OT; M4 exige detalle y documentos congelados. |

# 5. Arquitectura normativa y rutas de verificación

## 5.1 Jerarquía

EN 40-2 para dimensiones, compartimentos, puertas, caminos de cables, fijación de equipos, protección y tolerancias.

EN 40-3-3 para el tratamiento de resistencia y deformación dentro de su dominio.

EN 40-5 o EN 40-6 para requisitos de material, fabricación, soldadura, control y conformidad.

Eurocódigo de acero o aluminio para secciones, chapas, soldaduras, fatiga y detalles fuera del método específico EN 40.

Normas de ejecución, galvanizado, pintura, soldadura e inspección vigentes y sus anexos aplicables.

Reglas internas Salvi aprobadas y evidencias de ensayo, nunca por encima de una exigencia normativa.

## 5.2 Clasificador de ruta

| Código | Condición | Ruta |
| --- | --- | --- |
| R8-A | Detalle dentro de una familia estándar ensayada y geometría permitida | Método de familia + chequeos analíticos de consistencia |
| R8-B | Hueco y refuerzo dentro del dominio de fórmulas/curvas implementadas | Cálculo analítico normativo |
| R8-C | Geometría compleja, múltiples huecos, elevada torsión o interacción no cubierta | Submodelo shell validado + chequeos globales |
| R8-D | Detalle nuevo sin evidencia suficiente | FEM + ensayo de tipo o aprobación externa |
| R8-E | Entrada incompleta o fuera de límites | Bloqueo; no apto para cálculo final |

# 6. Modelo geométrico canónico

## 6.1 Sistemas de coordenadas

Cada detalle se define en un sistema local ligado a la estación del fuste: eje z local longitudinal; eje x dirigido hacia el centro de la abertura; eje y completa la terna. La orientación angular se expresa respecto al cero geométrico de la columna. La transformación a ejes globales y a ejes principales se conserva en cada resultado.

## 6.2 Entidades

| Entidad | Datos mínimos |
| --- | --- |
| Opening | tipo, estación inferior/superior, ancho, altura, radios, ángulo, espesor afectado, tolerancias |
| CableSlot | contorno, cota, orientación, radio de borde, función, sellado |
| Reinforcement | tipo, geometría, material, espesor, extensión, continuidad, offsets |
| InteriorSupport | placa/raíl/perfil, cotas, capacidad, patrón de fijación, accesibilidad |
| Fastener/Weld | tipo, material, tamaño, longitud efectiva, grupo, inspección |
| EquipmentEnvelope | volumen, masa, centro de gravedad, disipación, conectores, zona de servicio |
| ClearanceVolume | paso de cables, mano, herramienta, llave, extracción y drenaje |

## 6.3 Niveles geométricos

| Nivel | Uso |
| --- | --- |
| G0 · Esquemático | Configuración comercial y detección inicial de incompatibilidades. |
| G1 · Nominal | Cálculo global y selección preliminar. |
| G2 · Local analítico | Sección neta/compuesta y soldaduras. |
| G3 · Fabricación | Radios, tolerancias, biseles, cordones y desarrollos. |
| G4 · FEM | Shells, contactos, soldaduras equivalentes, mallado y zonas de extracción. |

# 7. Reglas dimensionales y de disposición

Las dimensiones mínimas y máximas de puerta, compartimento, entrada de cables y fijación de equipos se obtendrán de bibliotecas normativas versionadas.

La separación entre huecos, cambios de sección, juntas, soldaduras circunferenciales, placa base y extremos de refuerzo deberá superar los límites aprobados.

Las esquinas deberán utilizar radios fabricables y compatibles con el método estructural; no se permitirán ángulos vivos.

La puerta deberá orientarse automáticamente hacia la posición estructural más favorable salvo bloqueo del proyecto por accesibilidad o urbanización.

El sistema evaluará todas las orientaciones de viento y conservará la combinación y orientación gobernantes.

La costura longitudinal, puerta, brazos, pernos y soportes no podrán compartir posiciones incompatibles.

En columnas segmentadas la puerta y su refuerzo no podrán invadir el solape o la zona de unión salvo detalle específicamente validado.

# 8. Propiedades de sección

## 8.1 Secciones a calcular

Sección bruta del fuste sin abertura.

Sección neta exacta por sustracción geométrica.

Sección compuesta neta + refuerzo con materiales homogéneos o transformados.

Sección efectiva tras pandeo local, cuando aplique.

Sección fisurada o degradada para escenarios especiales aprobados.

## 8.2 Propiedades

| Propiedad | Requisito |
| --- | --- |
| A, centroide | Integración exacta o poligonal robusta, con signo y tolerancias controladas. |
| Iy, Iz, Iyz | Respecto a centroide; obtención de ejes principales y ángulo. |
| Wy, Wz | Módulos elásticos a fibras extremas reales del contorno. |
| J | Constante torsional; método específico para sección abierta/cerrada y hueco. |
| Cw | Alabeo cuando la ruta de cálculo lo requiera. |
| Avy, Avz | Áreas eficaces de cortante según material y sección. |
| Matriz ABD/local | Para submodelos shell o secciones heterogéneas. |

## 8.3 Verificación independiente

Las propiedades de sección deberán contrastarse por dos implementaciones independientes: integración geométrica y discretización por fibras/polígonos. La discrepancia superior a la tolerancia configurada bloqueará el cálculo. Para geometrías estándar existirán golden masters con valores de referencia.

# 9. Recuperación de esfuerzos en la sección local

El módulo recibirá de la Fase 4 N, Vy, Vz, My, Mz y T para cada combinación y dirección. Los transformará al sistema de la puerta y calculará tensiones nominales en puntos de control del contorno, refuerzo y soldaduras. No se mezclarán máximos de combinaciones diferentes.

| Resultado | Puntos mínimos |
| --- | --- |
| Tensión normal | esquinas superiores/inferiores, bordes laterales, fibras extremas y refuerzo |
| Cortante | ligamentos laterales, extremos de hueco, refuerzo y soldaduras |
| Torsión | contorno abierto, refuerzo de cierre y uniones |
| Deformación local | bordes de puerta, desplazamiento relativo y ovalización |
| Fatiga | hot-spots definidos por detalle y dirección de tensión principal |

# 10. Concentraciones de tensión, curvas y nomogramas

Cuando la norma o la evidencia utilicen gráficos, tablas o nomogramas, la aplicación no realizará lectura visual. Los datos se convertirán en datasets versionados con puntos, unidades, variables, dominio, fuente y tolerancia de digitalización.

Se preferirá la fórmula subyacente publicada cuando exista.

Si solo existe gráfica, se digitalizará con puntos suficientes y revisión independiente.

Se usará interpolación monotónica; la dirección conservadora dependerá de si el parámetro aumenta demanda o resistencia.

No se extrapolará fuera del dominio.

Una fórmula ajustada propia solo se admitirá con error documentado, envolvente conservadora, límites físicos y aprobación OT.

Cada dataset tendrá pruebas de puntos extremos, interiores, continuidad y monotonicidad.

# 11. Verificación resistente local

## 11.1 Secuencia

Validar geometría, material y dominio normativo.

Obtener acciones locales y propiedades de sección.

Calcular tensiones nominales de sección neta/compuesta.

Aplicar factores o submodelos de concentración validados.

Verificar resistencia de material, pandeo local e interacción.

Verificar refuerzo y sus uniones.

Verificar deformación local, fatiga y durabilidad.

Comparar alternativas y seleccionar detalle fabricable.

Emitir utilización, reserva, modo gobernante y evidencia.

## 11.2 Interacciones mínimas

Axil + flexión biaxial.

Flexión + cortante.

Cortante + torsión.

Tensión normal + cortante equivalente.

Pandeo local con interacción de tensiones.

Fatiga multiaxial cuando el detalle y la norma lo exijan.

# 12. Estabilidad local de paredes y refuerzos

El hueco divide la pared en ligamentos y paneles con condiciones de borde diferentes. El módulo deberá calcular esbeltez de cada panel, tensión crítica, reducción efectiva y redistribución compatible. No se admitirá aplicar la clasificación de la sección bruta a la zona de puerta sin comprobación específica.

| Elemento | Comprobaciones |
| --- | --- |
| Ligamentos laterales | ancho libre, tensión combinada, abolladura y interacción con soldadura |
| Zona superior/inferior | concentración, panel corto, pandeo y fatiga |
| Marco/chapa | pandeo local, crippling, continuidad y transmisión de flujo |
| Perfiles verticales | pandeo, lateral-torsional cuando proceda, extremos y soldaduras |
| Anillo/collar | ovalización, flexión circunferencial y unión al fuste |

# 13. Diseño automático del refuerzo

## 13.1 Familias de solución

Marco perimetral de chapa.

Dos montantes verticales.

Montantes + travesaños.

Chapa interior o exterior envolvente.

Anillo/collar circunferencial.

Perfil extrusionado específico en aluminio.

Solución híbrida compatible con corrosión y fabricación.

## 13.2 Variables de diseño

tipo de refuerzo

material y temple/calidad

espesor

ancho y profundidad

longitud de extensión superior e inferior

posición y offset

soldadura o fijación

orientación respecto a costura y puerta

## 13.3 Restricciones duras

utilización estructural y fatiga

deformación local

volumen útil de equipos

paso de cables

acceso de herramientas

galvanizado/venteo/drenaje

soldabilidad y HAZ

espesores comerciales

secuencia de montaje

tolerancias y capacidad de inspección

## 13.4 Objetivo

El optimizador buscará el menor coste industrial; mostrará también alternativas de menor peso, menor CO₂ y solución robusta. Ninguna solución se liberará si depende de una tolerancia imposible o si su margen cae por debajo del límite del proyecto.

# 14. Soldaduras y fijaciones

## 14.1 Grupos de soldadura

Cada cordón se modelará como segmento o trayectoria con garganta, longitud efectiva, material, proceso, posición, categoría de fatiga e inspección. El grupo recibirá fuerzas y momentos y resolverá distribución elástica o método normativo aprobado.

| Detalle | Verificaciones mínimas |
| --- | --- |
| Marco-fuste | normal, cortante, momento, torsión, extremos y fatiga |
| Montante-fuste | flujo longitudinal, terminación, pandeo local y hot-spot |
| Soporte interior | peso, mantenimiento, extracción de equipo y vibración |
| Tuerca remachable/inserto | arrancamiento, aplastamiento, cortante y fatiga |
| Unión aluminio | resistencia reducida de HAZ y compatibilidad del aporte |
| Unión a galvanizar | venteo, drenaje, continuidad y reparación |

## 14.2 Reglas bloqueantes

No se contará longitud de retorno no efectiva sin justificación.

No se permitirá soldadura intermitente donde cree cavidades o detalle de fatiga no aprobado.

Los extremos de cordón deberán situarse fuera de máximos locales o usar terminación validada.

La inspección exigida se deriva del nivel de consecuencia y del detalle.

# 15. Soportes interiores y equipos

## 15.1 Biblioteca de equipos

| Dato | Descripción |
| --- | --- |
| Envelope | caja envolvente y volumen de extracción |
| Masa e inercia | masa, CG y tensor simplificado |
| Interfaces | taladros, carril DIN, tornillos, conectores |
| Servicio | espacio para mano, herramienta, radio de cable y ventilación |
| Ambiente | temperatura, humedad, IP/IK requerido, corrosión |
| Mantenimiento | frecuencia, desmontaje y sustitución |

## 15.2 Configurador automático

El sistema propondrá puerta, posición, soporte y patrón de fijación en función de los equipos seleccionados. Verificará que todos puedan instalarse y retirarse en una secuencia realista. La simulación de accesibilidad deberá incluir volúmenes barridos de la pieza y de la herramienta, no solo cajas estáticas.

## 15.3 Cargas

peso propio y excentricidad

fuerza de conexión/desconexión

carga de mantenimiento definida por proyecto

vibración transmitida

impacto accidental interno aprobado

carga de cables y abrazaderas

# 16. Paso de cables y segregación

Definir diámetro, número, radio mínimo de curvatura y conectores.

Mantener camino continuo desde entrada inferior hasta luminaria y equipos.

Evitar aristas, soldaduras salientes y zonas de atrapamiento.

Comprobar ocupación máxima y posibilidad de sustitución.

Separar circuitos cuando la especificación eléctrica lo exija.

Incluir borne y conductor de puesta a tierra según material y configuración.

Generar secciones y vistas de instalación para producción.

# 17. Durabilidad, estanqueidad y corrosión

| Material | Controles |
| --- | --- |
| Acero galvanizado | drenaje, venteo, continuidad de zinc, reparación, cavidades, agua retenida y zona de suelo |
| Aluminio | corrosión galvánica, aislantes, drenaje, HAZ, acabado y pares de metales |
| Hormigón | insertos, recubrimiento, fisuración local, sellado y penetración de agua |
| Todos | junta de puerta, condensación, respiración, orientación de ranuras y mantenimiento |

El grado IP será seleccionable por proyecto, pero la aplicación distinguirá entre requisito del compartimento, del equipo y de la puerta. No declarará un IP del conjunto sin evidencia de ensayo o sistema certificado.

# 18. Tolerancias y sensibilidad

Tolerancia de posición y tamaño del hueco.

Tolerancia de espesor y diámetro del fuste.

Tolerancia de radio de esquina.

Desalineación del refuerzo.

Variación de garganta y longitud de soldadura.

Desplazamiento angular respecto a viento/costura.

Holguras de soporte y equipos.

Deformación por soldadura o galvanizado.

La solución se verificará con envolvente de tolerancias. El resultado nominal puede considerarse no robusto si alguna combinación tolerada supera el límite de utilización o impide montaje. El informe mostrará sensibilidad por variable.

# 19. Submodelo FEM local

## 19.1 Activación obligatoria

múltiples huecos próximos

geometría fuera de datasets

torsión elevada

sección abierta compleja

refuerzo discontinuo

interacción con junta o brazo

utilización analítica superior al umbral

nuevo detalle sin ensayo

## 19.2 Contrato del modelo

| Aspecto | Regla |
| --- | --- |
| Geometría | shell en superficie media, radios reales y espesor por región |
| Extensión | suficiente para disipar perturbaciones; extremos alejados del hueco |
| Condiciones de contorno | acciones generalizadas compatibles con el modelo global |
| Malla | refino en esquinas, soldaduras y cambios; estudio de convergencia |
| Material | elástico o no lineal según objetivo; HAZ por regiones |
| Soldadura | garganta equivalente o geometría explícita según validación |
| Resultados | tensión nominal, hot-spot, deformación, pandeo y factor de concentración |
| Validación | benchmark analítico, refinamiento y ensayo cuando aplique |

## 19.3 Prohibiciones

No usar máximos singulares de tensión de nodo como criterio directo.

No aceptar un modelo sin equilibrio y convergencia.

No ajustar la malla para obtener el resultado deseado.

No mezclar resultados lineales y no lineales sin declarar el método.

# 20. Familias estándar y extensión de validez

Cada detalle estándar tendrá un expediente digital con geometría, material, espesores, procesos, ensayos, rango de alturas/diámetros, cargas, orientación y modificaciones admisibles. La extensión a un nuevo tamaño solo se permitirá cuando todas las ratios y condiciones permanezcan en el dominio aprobado.

| Ratio/condición | Ejemplos |
| --- | --- |
| Geometría | altura/ancho, ancho/diámetro, radio/ancho, distancia a base |
| Rigidez | refuerzo/fuste, espesor relativo, longitud de extensión |
| Carga | N, M, V, T y proporciones de interacción |
| Material | fy/f0.2, E, temple, HAZ, soldadura |
| Fabricación | proceso, tolerancias, inspección, galvanizado/acabado |

# 21. Optimización y selección

Filtrar puertas y equipos por volumen útil.

Generar orientaciones compatibles con urbanización, costura y brazos.

Generar familias de refuerzo y soportes.

Calcular propiedades y verificaciones rápidas.

Descartar incompatibilidades y soluciones no robustas.

Ejecutar cálculo detallado/FEM en finalistas.

Ordenar por coste, peso, CO₂ y margen.

Seleccionar detalle estándar superior o diseño especial.

Congelar geometría, proceso y evidencias en revisión liberada.

# 22. BOM, costes y CO₂

| Componente | Cálculo |
| --- | --- |
| Puerta comprada | referencia, precio, acabado, junta y cierre |
| Refuerzo | masa neta + desperdicio + proceso |
| Soporte | material, corte, plegado, mecanizado y fijaciones |
| Soldadura | longitud, garganta, deposición, preparación y control |
| Acabado | superficie adicional, enmascarado, reparación |
| Inspección | visual, dimensional, END y ensayo |
| CO₂ | material, proceso, acabado, transporte y desperdicio |

El precio de venta se calculará a partir del coste industrial y margen objetivo. Las tablas de coste estarán versionadas por planta, proveedor, moneda y fecha de vigencia.

# 23. Arquitectura de software

## 23.1 Servicios de dominio

| Servicio | Responsabilidad |
| --- | --- |
| opening-service | geometría y validación de huecos |
| section-local-service | propiedades netas, compuestas y efectivas |
| detail-check-service | resistencia, estabilidad, deformación y fatiga |
| reinforcement-optimizer | generación y ranking de refuerzos |
| support-configurator | equipos, soportes y accesibilidad |
| weld-service | grupos de soldadura y END |
| local-fea-service | preparación, ejecución y postproceso FEM |
| detail-library-service | familias estándar, ensayos y extensión |
| detail-document-service | planos, BOM, informes e instrucciones |

## 23.2 Principios

Cálculo determinista y versionado.

API sin estado; trabajos pesados asíncronos.

Unidades SI internas.

Idempotencia y hashes por entrada.

Errores tipados y bloqueantes.

Claude solo asiste; no decide fórmulas ni resultados.

# 24. Modelo de datos adicional

| Entidad | Campos clave |
| --- | --- |
| opening_definition | id, tipo, geometría, estación, orientación, tolerancias |
| reinforcement_definition | familia, material, geometría, proceso, offsets |
| local_section_result | propiedades, ejes, método, error de contraste |
| local_check_result | modo, demanda, resistencia, utilización, cláusula |
| weld_group | trayectorias, gargantas, proceso, categoría, inspección |
| equipment_item | envelope, masa, interfaces, servicio |
| support_layout | piezas, fijaciones, cargas, accesibilidad |
| fea_local_model | versión, malla, BC, material, convergencia |
| detail_family | dominio, ensayos, modificaciones y estado |
| detail_release | snapshot, aprobaciones, documentos y hash |

# 25. API

| Método y endpoint | Función |
| --- | --- |
| POST /v1/details/openings/validate | validar geometría y reglas normativas |
| POST /v1/details/sections/compute | calcular sección neta/compuesta/efectiva |
| POST /v1/details/checks/run | ejecutar verificaciones locales |
| POST /v1/details/reinforcements/optimize | generar alternativas |
| POST /v1/details/supports/configure | configurar equipos y soportes |
| POST /v1/details/accessibility/check | verificar montaje y mantenimiento |
| POST /v1/details/fea/run | lanzar submodelo local |
| GET /v1/details/runs/{id} | resultado trazable |
| POST /v1/details/release | crear revisión liberada |
| GET /v1/details/{id}/documents | obtener planos, BOM e informes |

# 26. Front-end y experiencia de usuario

## 26.1 Flujo principal

Seleccionar equipos y requisitos IP/IK.

Proponer o elegir puerta.

Definir restricciones de orientación.

Visualizar hueco y volumen interior en 3D.

Ejecutar prechequeo.

Optimizar refuerzo y soporte.

Revisar utilización, fatiga y accesibilidad.

Resolver advertencias.

Generar documentación y enviar a validación OT.

## 26.2 Vistas obligatorias

Vista exterior 3D con puerta, costura, brazos y orientación de viento.

Sección transversal bruta/neta/reforzada con ejes principales.

Mapa de utilización alrededor del hueco.

Despiece interior con equipos, cables y volúmenes de herramienta.

Lista de soldaduras y controles.

Comparador de alternativas.

Panel de trazabilidad normativa.

Historial de revisiones y comentarios.

# 27. Informes y salidas

| Documento | Contenido |
| --- | --- |
| Cliente breve | configuración, aptitud, dimensiones principales y limitaciones |
| Cliente extenso | hipótesis, acciones, resumen de verificaciones y trazabilidad |
| Memoria de cálculo | propiedades, fórmulas, combinaciones, resultados, FEM y evidencias |
| Producción | planos, DXF, tolerancias, secuencia, soldaduras y soporte |
| Calidad | plan de inspección, puntos de parada, END y criterios |
| BOM/coste | piezas, materiales, procesos, coste, margen y CO₂ |
| Conformidad | familia, ensayos, modificaciones y documentación aplicable |

# 28. Validación numérica y experimental

## 28.1 Pirámide

Casos analíticos simples de secciones con huecos.

Comparación entre dos motores geométricos.

Comparación con cálculo manual normativo.

Comparación con FEM externo independiente.

Correlación con ensayos de familias Salvi.

Regresión de catálogo y productos liberados.

## 28.2 Criterios iniciales

| Magnitud | Tolerancia objetivo inicial |
| --- | --- |
| Área/centroide/inercia | ≤ 0,1 % frente a referencia geométrica |
| Esfuerzos transformados | ≤ 0,05 % |
| Tensión nominal | ≤ 1 % frente a solución analítica |
| Factor de concentración | según error certificado del dataset; nunca no conservador |
| Equilibrio FEM | residuo ≤ 0,1 % |
| Convergencia de malla | variación de magnitud objetivo ≤ 3 % |
| Carga/deformación de ensayo | criterio por familia aprobado por OT |

# 29. Casos mínimos de aceptación

## A. Geometría y reglas

AC-001 Puerta rectangular centrada válida.

AC-002 Puerta con radio mínimo inválido.

AC-003 Puerta fuera del fuste.

AC-004 Dos huecos solapados.

AC-005 Hueco próximo a junta.

AC-006 Ranura de cable válida.

AC-007 Orientación respecto a costura.

AC-008 Cambio de sección próximo.

AC-009 Tolerancias extremas.

AC-010 Hash geométrico reproducible.

## B. Propiedades de sección

AC-011 Área bruta circular.

AC-012 Área neta con hueco.

AC-013 Centroide desplazado.

AC-014 Iyz no nulo.

AC-015 Ejes principales.

AC-016 Módulos a fibras reales.

AC-017 Refuerzo simétrico.

AC-018 Refuerzo asimétrico.

AC-019 Sección heterogénea aluminio/HAZ.

AC-020 Contraste por fibras.

## C. Acciones y tensiones

AC-021 Transformación global-local.

AC-022 Flexión uniaxial favorable.

AC-023 Flexión biaxial.

AC-024 Axil compresivo.

AC-025 Cortante.

AC-026 Torsión.

AC-027 Interacción completa.

AC-028 Dirección crítica 30 grados.

AC-029 Refinamiento angular.

AC-030 Conservación de combinación gobernante.

## D. Resistencia y estabilidad

AC-031 Sección neta resistente.

AC-032 Ligamento lateral esbelto.

AC-033 Panel superior.

AC-034 Refuerzo pandea.

AC-035 Interacción pandeo-tensión.

AC-036 Espesor mínimo tolerado.

AC-037 Fuera de dominio bloqueado.

AC-038 Factor conservador.

AC-039 Deformación local.

AC-040 Robustez frente a tolerancias.

## E. Refuerzos

AC-041 Marco perimetral.

AC-042 Dos montantes.

AC-043 Montantes y travesaños.

AC-044 Chapa envolvente.

AC-045 Anillo interior.

AC-046 Optimización por coste.

AC-047 Alternativa menor peso.

AC-048 Alternativa menor CO2.

AC-049 Incompatibilidad con equipo.

AC-050 Selección estándar superior.

## F. Soldaduras y fijaciones

AC-051 Grupo lineal.

AC-052 Grupo cerrado.

AC-053 Momento excéntrico.

AC-054 Torsión del grupo.

AC-055 Longitud no efectiva.

AC-056 Extremo de cordón crítico.

AC-057 HAZ aluminio.

AC-058 Inserto atornillado.

AC-059 Arrancamiento local.

AC-060 Plan END automático.

## G. Equipos y accesibilidad

AC-061 Equipo único.

AC-062 Varios equipos.

AC-063 Extracción imposible.

AC-064 Herramienta sin espacio.

AC-065 Radio de cable.

AC-066 Paso ocupado.

AC-067 Soporte sobrecargado.

AC-068 Masa excéntrica.

AC-069 Secuencia de montaje.

AC-070 Sustitución en mantenimiento.

## H. Durabilidad y fabricación

AC-071 Drenaje correcto.

AC-072 Cavidad cerrada.

AC-073 Galvanizado incompatible.

AC-074 Par galvánico.

AC-075 Junta y condensación.

AC-076 DXF coherente.

AC-077 BOM-masa CAD.

AC-078 Tolerancia de soldadura.

AC-079 Deformación de fabricación.

AC-080 Instrucción de reparación.

## I. FEM local

AC-081 Modelo shell básico.

AC-082 Extensión insuficiente.

AC-083 Malla sin convergencia.

AC-084 Equilibrio de reacciones.

AC-085 Singularidad descartada.

AC-086 Pandeo local FEM.

AC-087 Material no lineal.

AC-088 Soldadura equivalente.

AC-089 Comparación analítica.

AC-090 Comparación externa.

## J. Datos, API e informes

AC-091 Idempotencia.

AC-092 Error tipado.

AC-093 Invalidation por cambio de equipo.

AC-094 Snapshot inmutable.

AC-095 Trazabilidad de cláusula.

AC-096 Informe cliente breve.

AC-097 Memoria extensa.

AC-098 Plano producción.

AC-099 Control de permisos.

AC-100 Liberación M4 bloqueada sin evidencias.

# 30. Criterios de cierre de la Fase 8

Modelo geométrico, contratos API y esquema de datos aprobados.

Propiedades de sección verificadas por dos métodos.

Rutas normativas y dominios codificados y revisados.

Bibliotecas iniciales de puertas, refuerzos, soportes y equipos cargadas.

Motor de soldaduras validado.

Optimizador con soluciones fabricables y robustas.

FEM local con benchmark, convergencia y postproceso aprobados.

Casos AC-001 a AC-100 superados.

Al menos tres familias reales Salvi correlacionadas con ensayo o evidencia equivalente.

Informes y planos revisados por Producción y Oficina Técnica.

# 31. Decisiones pendientes antes de v1.0

Familias y dimensiones estándar de puertas compradas.

Radios y procesos de corte disponibles por planta/proveedor.

Tipos de refuerzo preferidos por material.

Biblioteca de soportes interiores y equipos habituales.

IP/IK objetivo por familia y evidencia disponible.

Criterios de activación FEM y umbrales de utilización.

Categorías de fatiga aprobadas para terminaciones de refuerzo.

Plan END por nivel de consecuencia.

Casos de ensayo históricos disponibles y calidad de sus datos.

Tolerancias industriales reales a usar en robustez.

# 32. Entregables de desarrollo

Esquemas JSON y migraciones de BBDD.

Servicios geométricos y de propiedades de sección.

Motor de verificaciones locales.

Motor de soldaduras y fijaciones.

Configurador de equipos y accesibilidad.

Optimizador de refuerzos y soportes.

Adaptador FEM local y postprocesador.

Bibliotecas maestras y herramienta de administración.

Front-end de configuración y revisión.

Generadores de DXF, BOM, memoria e instrucciones.

Suite automática AC-001 a AC-100 y golden masters.

Manual de validación y matriz normativa.

# 33. Riesgos y controles

| Riesgo | Control |
| --- | --- |
| Usar factores fuera de dominio | clasificador bloqueante y datasets versionados |
| Subestimar torsión por hueco | sección abierta/refuerzo y FEM cuando aplique |
| FEM con singularidades | magnitudes hot-spot, convergencia y reglas de extracción |
| Refuerzo no fabricable | restricciones industriales y validación Producción |
| Equipo no mantenible | simulación de extracción y herramienta |
| Corrosión/agua retenida | reglas de drenaje, venteo y materiales |
| Fatiga no cubierta | registro de detalles y ensayo |
| Biblioteca desactualizada | vigencia, deprecación y análisis de impacto |
| IA inventa solución | cálculo determinista; Claude limitado a asistencia |

# 34. Conclusión

La Fase 8 convierte la puerta y los equipos interiores, frecuentemente tratados como detalles secundarios, en un subsistema de ingeniería controlado. Su correcta implementación evita que una columna globalmente suficiente falle por una discontinuidad local, una soldadura, una configuración no mantenible o una fabricación incompatible. La versión v1.0 deberá cerrarse únicamente después de correlacionar las rutas analíticas y FEM con detalles reales y evidencias de ensayo.

# ANEXOS TÉCNICOS AMPLIADOS · VERSIÓN 0.2

Los anexos siguientes forman parte normativa de la especificación funcional. Su objetivo es eliminar decisiones implícitas del programador, fijar los contratos de datos y cálculo, y definir la evidencia mínima necesaria para liberar el módulo. Cuando exista conflicto, prevalecerán la norma vigente, su anexo nacional y una decisión documentada de Oficina Técnica.

# Anexo A. Flujo computacional canónico y estados de cálculo

## A.1 Secuencia obligatoria

1. Congelar la revisión geométrica, los materiales, tolerancias, equipos, acciones y bibliotecas aplicables mediante hashes reproducibles.

2. Clasificar el detalle por material, tipo de abertura, relación geométrica, proximidad a discontinuidades y nivel de evidencia disponible.

3. Validar dimensionalmente el hueco, el refuerzo, la posición angular, los radios, el soporte y las interferencias.

4. Construir la sección local bruta, neta, reforzada y, cuando corresponda, efectiva; calcular propiedades por dos implementaciones independientes.

5. Importar del motor global los esfuerzos generalizados para cada combinación, estación y dirección, sin mezclar máximos incompatibles.

6. Transformar esfuerzos y propiedades al sistema local de la abertura, al sistema principal y al sistema de cada soldadura o fijación.

7. Ejecutar verificaciones analíticas de resistencia, estabilidad, deformación, soldaduras, fatiga, durabilidad y accesibilidad.

8. Evaluar las reglas de activación del submodelo FEM local. Si se activa, generar, resolver, verificar convergencia y extraer resultados mediante reglas aprobadas.

9. Si el detalle no cumple, generar alternativas de refuerzo y soporte, filtrar por fabricación y repetir el cálculo.

10. Consolidar la envolvente por modo de fallo manteniendo la combinación gobernante, el método, la versión normativa y la evidencia.

11. Emitir resultados preliminares, de ingeniería o liberados según nivel de madurez y permisos.

12. Generar BOM, DXF, lista de soldaduras, instrucciones, plan de inspección e informes cliente/producción.

## A.2 Estados y bloqueos

| Estado | Significado | Acciones permitidas |
| --- | --- | --- |
| DRAFT | Geometría o datos incompletos | Editar; no calcular ni exportar para producción |
| VALIDATED_GEOMETRY | Geometría válida y sin interferencias bloqueantes | Calcular secciones y prechecks |
| ANALYTIC_OK | Ruta analítica válida y comprobaciones superadas | Emitir cálculo interno; no liberar si FEM/ensayo son obligatorios |
| FEM_REQUIRED | Regla de activación FEM cumplida | Generar y resolver submodelo; bloquear liberación |
| FEM_OK | FEM convergido y postproceso aprobado | Continuar a validación de evidencia |
| EVIDENCE_PENDING | Falta ensayo, familia o aprobación OT | Solo informe preliminar |
| ENGINEERING_VALIDATED | Cálculo revisado por Oficina Técnica | Emitir informe final de ingeniería |
| RELEASED_FOR_PRODUCTION | Planos, tolerancias, BOM e inspección aprobados | Exportar producción y congelar revisión |
| SUPERSEDED | Existe una revisión posterior | Solo lectura y auditoría |

# Anexo B. Geometría exacta, propiedades de sección y transformaciones

## B.1 Definición paramétrica de la abertura

| Parámetro | Unidad canónica | Regla |
| --- | --- | --- |
| z0, z1 | mm | Cotas inferior y superior sobre el eje del fuste; z1 > z0. |
| b(z) | mm | Ancho local del hueco; constante o función definida por el tipo de contorno. |
| r1...rn | mm | Radios reales de esquina; nunca cero para geometrías cortadas. |
| theta | rad internamente; grados en UI | Orientación angular del centro de la puerta. |
| offset_surface | mm | Desfase respecto a la superficie media para refuerzos o marcos. |
| t_shell(z,theta) | mm | Espesor real por región; admite tolerancias y pérdida de corrosión. |
| edge_finish | enum | Mecanizado, láser, plasma, punzonado u otro proceso aprobado. |
| tolerance_profile | id | Perfil de tolerancias dimensionales y de posición. |

La geometría resistente se construirá a partir de la superficie media y del espesor efectivo del material. El contorno de la abertura se sustrae de la sección del fuste en la estación analizada. Los refuerzos se agregan como regiones materiales independientes, con su propia orientación, espesor, propiedades y zona afectada térmicamente cuando aplique.

A = integral_A dA

y_G = (1/A) integral_A y dA    ;    z_G = (1/A) integral_A z dA

I_y = integral_A (z-z_G)^2 dA    ;    I_z = integral_A (y-y_G)^2 dA

I_yz = integral_A (y-y_G)(z-z_G) dA

tan(2 alpha_p) = 2 I_yz / (I_y - I_z)

Para secciones heterogéneas se empleará el método de sección transformada respecto a un módulo de referencia, conservando simultáneamente las propiedades físicas reales para masa y coste. La elección del módulo de referencia no alterará las tensiones recuperadas.

## B.2 Secciones delgadas abiertas y torsión

La abertura transforma localmente una sección cerrada en una sección abierta o parcialmente cerrada. No se reutilizará la constante torsional de la sección íntegra.

El cálculo analítico de J utilizará una formulación de pared delgada compatible con la topología real. Para geometrías no estándar se obtendrá J mediante solución numérica de Prandtl o FEM de sección.

Cuando el refuerzo cierre total o parcialmente el flujo cortante, se modelará su continuidad real y la flexibilidad de sus soldaduras. No se considerará cierre si existe discontinuidad constructiva.

Se calculará el centro de cortante cuando la asimetría sea relevante; la excentricidad entre centroide, centro de cortante y línea de acción generará torsión adicional.

## B.3 Puntos de control y discretización

| Zona | Puntos mínimos | Refinamiento |
| --- | --- | --- |
| Esquinas del hueco | Extremos de arco y tangencias | Curvatura alta o radio/espesor bajo |
| Ligamentos laterales | Bordes interior/exterior y mitad de ligamento | Pandeo local o cortante elevado |
| Extremos superior e inferior | Centro, laterales y transición al fuste íntegro | Fatiga, terminación de refuerzo o soldadura |
| Refuerzo | Fibras extremas, bordes libres, uniones y cambios de espesor | Sección efectiva o HAZ |
| Soldaduras | Pies, raíz, extremos y cambios de dirección | Hot-spot o concentración |
| Soportes | Taladros, esquinas, fijaciones y contacto con equipo | Cargas de mantenimiento y vibración |

# Anexo C. Contratos ejecutables de verificación local

## C.1 Formato obligatorio de cada regla

| Campo | Contenido obligatorio |
| --- | --- |
| rule_id | Identificador estable y versionado. |
| scope | Material, geometría, proceso, espesor, radios y rango de cargas. |
| inputs | Variables, unidades, procedencia y calidad. |
| algorithm | Secuencia matemática determinista o dataset normativo. |
| partial_factors | Coeficientes, combinación y situación de proyecto. |
| outputs | Demanda, resistencia, utilización, margen y modo de fallo. |
| validity_checks | Condiciones que bloquean la regla. |
| evidence | Cláusula, bibliografía, ensayo, FEM o aprobación interna. |
| tests | Casos unitarios, límites, monotonicidad y golden masters. |
| message_template | Texto técnico para UI e informes. |

## C.2 Tensión nominal e interacción

sigma_x(y,z) = N/A + M_y (z-z_G)/I_y + M_z (y-y_G)/I_z + términos por I_yz

tau_V = q/t    ;    q = V Q / I

tau_T = función(T, J, centro de cortante, topología y continuidad del refuerzo)

eta = D/R <= eta_limite_proyecto

La interacción no se reducirá a una tensión equivalente genérica cuando la norma exija fórmulas específicas de sección, estabilidad o soldadura.

La recuperación de tensiones debe usar la matriz completa de inercia cuando Iyz no sea despreciable.

Las tensiones se evaluarán con el espesor resistente efectivo; masa, coste y geometría de fabricación conservarán el espesor nominal.

Los factores de concentración solo se aplicarán a la componente y punto para los que fueron validados.

## C.3 Pandeo local y sección efectiva

1. Identificar cada placa o ligamento y sus condiciones de borde reales.

2. Obtener la distribución de tensiones de la iteración actual.

3. Calcular esbeltez y factor de reducción conforme a la ruta normativa del material.

4. Actualizar anchos efectivos y propiedades de la sección.

5. Recalcular tensiones y repetir hasta convergencia de área, centroide e inercias.

6. Bloquear si no converge, si cambia la topología o si se sale del dominio de la formulación.

| Criterio de convergencia | Valor inicial objetivo |
| --- | --- |
| Variación de área efectiva | <= 0,1 % |
| Variación de cada inercia principal | <= 0,2 % |
| Variación de utilización máxima | <= 0,5 % |
| Iteraciones máximas | 50; después error bloqueante |

## C.4 Deformación y ovalización local

Se controlará el desplazamiento relativo entre bordes de puerta para asegurar cierre, estanqueidad y desmontaje.

Se verificará la ovalización de la sección y la pérdida de gálibo interior para equipos.

Los límites de servicio serán configurables por familia de puerta y más restrictivos que el simple límite global de punta cuando sea necesario.

La deformación residual solo podrá considerarse mediante análisis no lineal validado; el cálculo lineal no inferirá plasticidad admisible.

## C.5 Fatiga

| Detalle | Magnitud de evaluación | Regla |
| --- | --- | --- |
| Esquina de abertura | Rango de tensión nominal o hot-spot | Método y categoría aprobados por material y radio |
| Extremo de marco o montante | Hot-spot estructural | Extrapolación definida y malla controlada |
| Soldadura refuerzo-fuste | Rango en pie/raíz | Categoría de detalle y espesor |
| Taladros/fijaciones soporte | Rango nominal y contacto | Incluye vibración del equipo |
| Cambio de rigidez | Rango de tensión local | No mezclar con concentración ya incluida en categoría |

# Anexo D. Diseño generativo y optimización del refuerzo

## D.1 Variables de diseño

| Familia | Variables discretas | Variables continuas |
| --- | --- | --- |
| Marco perimetral | perfil, material, proceso, continuidad | espesor, ancho, extensión, radio |
| Montantes | número, tipo de perfil, posición | longitud, espesor, separación |
| Chapa local | forma, una/dos caras, material | espesor, solape, radios |
| Collar/anillo | tipo, segmento/completo | altura, espesor, posición |
| Solución mixta | combinación de familias | dimensiones de cada componente |

## D.2 Restricciones duras

Utilización resistente, estabilidad, soldadura, fatiga y deformación dentro del límite de proyecto.

Volumen libre para equipo, mano, herramientas y radios de cable.

Compatibilidad con galvanizado, drenaje, limpieza, pintura o anodizado.

Espesores, radios, tolerancias y procesos disponibles en proveedor o planta seleccionada.

Separación mínima a placa base, unión de tramo, costura longitudinal, brazos y otros huecos.

Masa máxima del conjunto y limitaciones de manipulación.

No creación de cavidades cerradas ni zonas de corrosión galvánica no aisladas.

## D.3 Funciones objetivo y ranking

C_total = C_material + C_corte + C_plegado + C_soldadura + C_acabado + C_inspeccion + C_montaje

CO2_total = sum(m_i * EF_i) + procesos + desperdicio + transporte

Score_robustez = mínimo margen frente a tolerancias, escenarios y degradaciones

El optimizador generará, como mínimo, cuatro soluciones no dominadas: menor coste, menor masa, menor CO2 y solución equilibrada. La solución recomendada Salvi deberá poder priorizar familias estándar y disponibilidad, incluso cuando una solución especial sea marginalmente más ligera.

## D.4 Robustez

| Variable incierta | Escenarios mínimos |
| --- | --- |
| Espesor | nominal, mínimo de suministro y pérdida de durabilidad |
| Posición de hueco/refuerzo | desplazamientos máximos permitidos en z y theta |
| Garganta de soldadura | mínimo aceptado y tolerancia de ejecución |
| Propiedades de material | valor característico aplicable y lote real cuando exista |
| Carga de equipo | nominal, crecimiento futuro y mantenimiento |
| Corrosión/recubrimiento | estado inicial y final de vida útil |

# Anexo E. Soportes interiores, equipos, cableado y mantenibilidad

## E.1 Casos de carga del soporte

| Caso | Acciones |
| --- | --- |
| Servicio permanente | peso del equipo, cables y excentricidad |
| Viento/vibración | aceleración local obtenida del análisis modal o valor conservador aprobado |
| Mantenimiento | fuerza de extracción, apoyo de herramienta y manipulación |
| Transporte | aceleraciones longitudinales, laterales y verticales |
| Impacto accidental interno | golpe de equipo o cierre, si lo exige la familia |
| Cortocircuito/temperatura | acciones o restricciones proporcionadas por el módulo eléctrico, cuando proceda |

## E.2 Comprobaciones

Resistencia y deformación del soporte, carril, placa o perfil.

Arrancamiento, aplastamiento, cortante, tracción y fatiga de tornillos, remaches o insertos.

Transmisión de cargas al fuste y al refuerzo sin doble contabilización.

Separación eléctrica, puesta a tierra y compatibilidad de materiales, como restricciones geométricas parametrizadas.

Gálibo de montaje y extracción mediante barrido volumétrico del equipo y de la herramienta.

Paso de cables con radio de curvatura, ocupación máxima, separación de bordes y ausencia de aristas cortantes.

Ventilación y disipación térmica como interfaz con el módulo eléctrico; bloqueo si faltan datos obligatorios.

## E.3 Algoritmo de accesibilidad

1. Construir envolventes 3D del equipo, mano, herramienta, conectores y trayectoria de extracción.

2. Generar la secuencia de montaje definida por el producto.

3. Ejecutar detección de colisiones en cada paso y comprobar holguras mínimas.

4. Validar que todos los elementos de fijación sean visibles o accesibles desde la abertura.

5. Comprobar que el equipo puede retirarse sin desmontar componentes estructurales.

6. Guardar captura o geometría simplificada de la trayectoria validada como evidencia.

# Anexo F. Submodelo FEM local: generación, resolución y aceptación

## F.1 Reglas de activación obligatoria

| Condición | Umbral inicial / criterio |
| --- | --- |
| Geometría fuera de familia | Cualquier parámetro fuera del dominio analítico |
| Múltiples huecos próximos | Interacción de campos de tensión no cubierta |
| Torsión relevante | Relación torsión/demanda por encima del umbral OT |
| Radio pequeño | r/t por debajo del dominio validado |
| Utilización analítica alta | eta >= 0,85 o límite configurable |
| Fatiga crítica | Detalle sin categoría o vida insuficiente |
| Refuerzo discontinuo/atípico | Topología no cubierta por reglas |
| Aluminio soldado | HAZ compleja o interacción con puerta |
| Discrepancia de métodos | Diferencia analítico/FEM o doble cálculo superior a tolerancia |

## F.2 Modelo

Elementos shell de superficie media con integración adecuada al espesor y material por región.

Geometría real de radios, huecos, transiciones, refuerzos y offsets. No se permiten esquinas matemáticamente vivas.

Soldaduras mediante rigidez equivalente, elementos sólidos locales o unión tied según la magnitud buscada y el procedimiento validado.

Longitud del submodelo suficiente para que las perturbaciones decaigan antes de los contornos.

Aplicación de N, V, M y T mediante acoplamientos distribuidos que reproduzcan trabajo y resultantes, evitando cargas puntuales espurias.

Material lineal elástico para verificación nominal; no linealidad geométrica/material solo mediante ruta específica aprobada.

## F.3 Malla y convergencia

| Zona | Tamaño objetivo inicial | Criterio |
| --- | --- | --- |
| Lejos del hueco | <= 4t a 8t | Transición suave |
| Bordes y radios | <= min(t, r/6) | Al menos 6-8 elementos sobre el arco cuando sea posible |
| Extremos de soldadura | refino local | Hot-spot estable |
| Cambios de espesor | progresión <= 1,5 | Evitar saltos bruscos |
| Estudio de convergencia | 3 niveles de malla | Variación de magnitud de diseño <= 5 % |

## F.4 Extracción de resultados

No se utilizará la tensión máxima nodal no promediada en una singularidad como magnitud de diseño.

Se definirán líneas de clasificación y extrapolación hot-spot para cada detalle de fatiga.

Para resistencia estática se extraerán tensiones linealizadas o promediadas sobre longitudes físicas definidas.

La resultante de tensiones del submodelo debe equilibrar las acciones aplicadas dentro de la tolerancia.

El informe guardará malla, versión del solver, parámetros, convergencia y capturas de contornos.

# Anexo G. Fabricación, tolerancias, inspección y liberación

## G.1 Secuencia de fabricación

1. Identificación de material y trazabilidad de colada/lote.

2. Marcado y corte del hueco con proceso, compensación y radios definidos.

3. Desbarbado y preparación de bordes; verificación dimensional inicial.

4. Conformado y presentación del refuerzo con galgas o útiles.

5. Punteo según secuencia para limitar deformaciones.

6. Soldadura o fijación con WPS/instrucción aprobada.

7. Control dimensional intermedio y corrección permitida.

8. Instalación del soporte interior y comprobación de gálibos.

9. Preparación para galvanizado, anodizado o pintura; venteos y drenajes.

10. Acabado, reparación permitida y control final.

11. Montaje de puerta/equipo comprado cuando corresponda.

12. Inspección final, registro fotográfico y liberación de lote.

## G.2 Características críticas de calidad

| Característica | Método | Consecuencia de incumplimiento |
| --- | --- | --- |
| Posición y tamaño del hueco | plantilla, CMM o medición trazable | Recalcular o rechazar |
| Radios de esquina | galga/visión | Bloqueo por fatiga/concentración |
| Espesor residual | ultrasonidos/calibre | Recalcular con mínimo real |
| Posición del refuerzo | galga y medición angular | Recalcular o retrabajo aprobado |
| Garganta/longitud de soldadura | galga, VT y END según plan | Reparación o rechazo |
| Deformación/ovalización | plantilla y medición | Corregir dentro de procedimiento |
| Drenajes y venteos | inspección visual/funcional | Bloqueo antes de acabado |
| Recubrimiento | medición de espesor/adherencia | Reparación conforme a especificación |
| Accesibilidad de equipo | prueba de montaje | No liberar producción |

## G.3 Plan END por criticidad

| Nivel | Aplicación orientativa | Inspección mínima |
| --- | --- | --- |
| Q1 | Detalle estándar de baja utilización | VT 100 % y control dimensional |
| Q2 | Utilización media, soldadura estructural o fatiga moderada | VT 100 % + MT/PT por muestreo aprobado |
| Q3 | Alta utilización, fatiga o detalle especial | VT 100 % + MT/PT 100 % y UT/RT cuando aplique |
| Q4 | Prototipo o familia nueva | Plan específico, cupones, ensayo y aprobación OT |

# Anexo H. Validación, casos de aceptación y evidencias

## H.1 Pirámide de validación

| Nivel | Evidencia mínima |
| --- | --- |
| V0 · Matemática | Casos analíticos de secciones, transformaciones, equilibrio y propiedades. |
| V1 · Implementación | Pruebas unitarias, property-based, contratos API y regresión. |
| V2 · Comparación independiente | Segundo código, software de sección y FEM externo. |
| V3 · Producto | Comparación con detalles reales, planos y medidas de producción. |
| V4 · Ensayo | Ensayo de columna/familia o detalle local instrumentado. |
| V5 · Auditoría | Revisión formal de normas, código, resultados y trazabilidad. |

## H.2 Nuevos casos AC-101 a AC-180

| Rango | Contenido |
| --- | --- |
| AC-101 a AC-110 | Geometría exacta: radios, huecos múltiples, tolerancias, offset y secciones heterogéneas. |
| AC-111 a AC-120 | Propiedades: centroide, Iyz, ejes principales, J, centro de cortante y doble implementación. |
| AC-121 a AC-130 | Transformación de esfuerzos y recuperación de tensiones con flexión biaxial y torsión. |
| AC-131 a AC-140 | Pandeo local iterativo, convergencia, sección efectiva y límites de dominio. |
| AC-141 a AC-150 | Optimizador de refuerzos, Pareto, fabricabilidad, robustez y selección estándar. |
| AC-151 a AC-160 | Soportes, fijaciones, trayectorias de montaje, cableado y colisiones. |
| AC-161 a AC-170 | FEM: generación, equilibrio, convergencia de malla, hot-spot y postproceso. |
| AC-171 a AC-176 | Fabricación, tolerancias, END, acabado y recalificación con medidas reales. |
| AC-177 a AC-180 | Informes, hashes, inmutabilidad, permisos y reproducción completa de una ejecución. |

## H.3 Tolerancias numéricas de aceptación

| Magnitud | Objetivo inicial |
| --- | --- |
| Área, centroide e inercias frente a referencia exacta | <= 0,1 % |
| Transformación de esfuerzos y conservación de resultantes | <= 0,05 % |
| Constante torsional frente a referencia aprobada | <= 2 % o margen conservador documentado |
| Tensión nominal frente a solución analítica | <= 1 % |
| Equilibrio FEM local | <= 0,5 % en fuerza y momento |
| Convergencia FEM de magnitud de diseño | <= 5 % entre dos últimas mallas |
| Reproducibilidad misma entrada/versión | bitwise o tolerancia numérica declarada |
| Exportación DXF/STEP frente a geometría canónica | <= tolerancia CAD del proyecto |

## H.4 Evidencias para liberar una familia

Definición de familia y dominio geométrico explícito.

Normas y anexos nacionales aplicados con versión.

Golden masters de secciones y verificaciones.

Comparación analítica/FEM y explicación de diferencias.

Ensayo o evidencia equivalente representativa del extremo desfavorable.

Plan de control de producción y tolerancias reales.

Reglas de interpolación dentro de familia y prohibición de extrapolación.

Aprobación de Oficina Técnica y fecha de revisión.

# Anexo I. Decisiones adicionales para congelar la versión 1.0

| Decisión | Responsable propuesto | Impacto |
| --- | --- | --- |
| Biblioteca inicial de puertas y equipos | Producto / Compras | Geometría, coste, accesibilidad |
| Umbral FEM por utilización y torsión | Oficina Técnica | Seguridad y tiempo de cálculo |
| Método de J y centro de cortante por topología | Cálculo estructural | Torsión local |
| Categorías de fatiga y hot-spot | Oficina Técnica / laboratorio | Vida útil |
| Límites de deformación del marco/puerta | Producto / Calidad | IP, cierre y mantenimiento |
| Tolerancias reales por proveedor | Producción / Calidad | Robustez y aceptación |
| Plan END por familia | Calidad / soldadura | Coste y conformidad |
| Cargas de mantenimiento y transporte de equipos | Producto / logística | Soportes interiores |
| Formato CAD y capas DXF definitivas | Ingeniería / industrialización | Fabricación |
| Familias que requieren ensayo de tipo | Oficina Técnica / conformidad | Liberación comercial |

Cierre de la revisión v0.2. La Fase 8 no podrá considerarse implementada por la mera existencia de un cálculo de sección neta. La liberación exige coherencia entre geometría, ruta normativa, análisis local, refuerzo, soldaduras, equipo interior, fabricación, inspección y evidencia. Cualquier ruta no validada deberá producir un estado bloqueante y no una advertencia opcional.