SALVI STUDIO · COLUMNS

FASE 9 · UNIONES Y COLUMNAS SEGMENTADAS

Juntas telescópicas, embridadas, soldadas, manguitos, interfaces entre materiales y montaje de columnas hasta 30 m

Especificación funcional y técnica · Versión 0.2

Documento interno de trabajo · Salvi Lighting

# Control del documento

| Campo | Valor |
| --- | --- |
| Documento | Fase 9 · Uniones y columnas segmentadas · Especificación funcional y técnica |
| Versión | 0.1 |
| Estado | Borrador técnico para revisión |
| Propietario | Oficina Técnica / Producto / Digital Salvi |
| Ámbito | Uniones de tramos, segmentación, transporte, montaje, verificación, fabricación e inspección |
| Materiales | Acero, aluminio extrusionado, aluminio 5083 plegado y hormigón pretensado centrifugado |
| Altura del producto | Hasta 30 m |
| Regla logística inicial | Longitud máxima ordinaria de pieza: 12 m |
| Dependencias | Fases 1 a 8; interfaces con fases de placa base, cimentación, catálogo, optimización, CAD e informes |
| Clasificación | Uso interno; cálculo final únicamente tras validación de Oficina Técnica |
| Fecha | 14 de julio de 2026 |
| 0.2 | Revisión ampliada: biblioteca de soluciones estándar del mercado, selección automática, familias de proveedor, reglas de montaje, validación y nuevos casos de aceptación. |

# Contenido y finalidad

Esta fase define el subsistema que divide una columna en piezas transportables y fabricables, diseña las uniones entre ellas y garantiza que el conjunto montado transmite axil, cortante, flexión biaxial y torsión con la rigidez, resistencia, fatiga, durabilidad y tolerancias exigidas. La segmentación no se tratará como una simple operación geométrica: modifica el modelo global, la fabricación, el transporte, el montaje, la inspección, el mantenimiento y el coste total.

La especificación cubre columnas de hasta 30 m. Por defecto, cualquier pieza que exceda 12 m deberá dividirse, salvo una excepción logística expresamente aprobada. El sistema deberá seleccionar automáticamente el tipo, posición y geometría de unión, o verificar una solución impuesta por el usuario. Toda ruta de cálculo deberá declarar su norma, dominio de validez y evidencia de validación.

# 1. Resumen ejecutivo

El módulo deberá resolver dos problemas acoplados: (1) cómo segmentar la columna para cumplir transporte, galvanizado, extrusión, plegado, centrifugado, manipulación y montaje; y (2) cómo diseñar cada unión para reproducir de forma segura el comportamiento estructural de una pieza continua. La solución óptima puede no ser la de menor peso: debe minimizar coste total, riesgo y CO₂, manteniendo una robustez suficiente frente a tolerancias y condiciones de obra.

Se admitirán uniones telescópicas por solape, embridadas atornilladas, soldadas de taller u obra cuando estén autorizadas, mediante manguitos, híbridas y conexiones específicas de hormigón. Las uniones entre materiales diferentes se consideran interfaces especiales y exigirán aislamiento, compatibilidad, rigidez y durabilidad verificadas. La propuesta automática priorizará soluciones estándar de mercado y variantes comerciales homologadas antes de generar diseños especiales.

# 2. Objetivos

Definir un modelo paramétrico común para tramos, juntas, manguitos, bridas, tornillos, soldaduras y tolerancias.

Generar automáticamente planes de segmentación que respeten el límite ordinario de 12 m y las restricciones reales de fabricación y transporte.

Calcular resistencia, rigidez, deformación, deslizamiento, contacto, estabilidad, fatiga y durabilidad de cada unión.

Introducir la rigidez real de las uniones en el modelo estructural global de la Fase 4.

Evitar discontinuidades geométricas, concentraciones de tensión y modos de fallo no considerados.

Preparar instrucciones de fabricación, transporte, montaje, inspección, reapriete y mantenimiento.

Optimizar simultáneamente número de tramos, posición de juntas, tipo de unión, peso, coste, CO₂ y facilidad de montaje.

Conservar trazabilidad completa entre hipótesis, fórmulas, curvas, resultados, planos, BOM y evidencias de validación.

# 3. Alcance

| Incluido | No incluido en esta fase / interfaz |
| --- | --- |
| Segmentación automática hasta 30 m | Cálculo detallado de cimentación, tratado en fase específica |
| Uniones telescópicas, embridadas, soldadas y mediante manguito | Cálculo de herrajes de cables de catenaria, diferido |
| Acero, aluminio y hormigón pretensado | Diseño de grúas y medios auxiliares de obra |
| Juntas entre materiales iguales o diferentes | Procedimientos de soldadura de obra no autorizados por Salvi |
| Verificación estática, rigidez, fatiga y montaje | Certificación externa; la aplicación prepara evidencias |
| Tolerancias, galvanizado, aislamiento galvánico y sellado | Gestión contractual del transporte |
| BOM, planos, coste, CO₂ e instrucciones | Cálculo de seguridad pasiva ante impacto de vehículo, salvo interfaz |

# 4. Principios no negociables

| Principio | Regla ejecutable |
| --- | --- |
| No asumir continuidad perfecta | La unión tendrá rigidez definida o demostración documentada de comportamiento prácticamente rígido. |
| No ocultar deslizamiento | Toda unión con contacto o tornillos no pretensados deberá evaluar deslizamiento, holgura y secuencia de puesta en carga. |
| No extrapolar normas | Fuera del dominio de una fórmula, tabla o ensayo, el cálculo se bloqueará o activará una ruta avanzada aprobada. |
| Doble equilibrio | Las fuerzas y momentos transmitidos a ambos lados de la junta deberán cerrar con tolerancia numérica definida. |
| Tolerancias explícitas | El cálculo nominal y el cálculo robusto usarán geometrías y propiedades extremas plausibles. |
| Montaje verificable | No se liberará una unión sin secuencia, accesibilidad, herramienta, par/fuerza y controles de obra. |
| Trazabilidad | Cada resultado guardará inputs, versión normativa, algoritmo, dataset, ejecución y revisor. |
| IA no calculista | Claude puede asistir y documentar, pero las verificaciones se ejecutan en motores deterministas. |

# 5. Clasificación de uniones

| Código | Familia | Aplicación principal | Variables esenciales |
| --- | --- | --- | --- |
| J9-TEL | Telescópica por solape | Fustes metálicos troncocónicos o cilíndricos | Longitud de solape, conicidad, interferencia, ovalización, presión de contacto, fricción, tolerancias |
| J9-BRI | Embridada atornillada | Tramos metálicos, cabezales, piezas desmontables | Bridas, tornillos, patrón, contacto, palanca, rigidez, deslizamiento, fatiga |
| J9-SOL | Soldada | Taller; obra solo con procedimiento aprobado | Preparación, penetración, garganta, desalineación, END, fatiga, acabado |
| J9-MAN | Manguito interior/exterior | Reparación, transición o unión de tramos | Longitud, ajuste, soldaduras/tornillos, rigidez, drenaje |
| J9-HIB | Híbrida | Aluminio-acero, metal-hormigón u otras interfaces | Aislamiento, compatibilidad, anclajes, rigidez, corrosión galvánica |
| J9-HOR | Hormigón segmentado | Cuando exista solución industrial validada | Cabezal, conectores, pretensado, junta, inyección, montaje y ensayo |
| J9-ACC | Accesorio estructural desmontable | Brazos, coronas, crucetas y cabezales | Placa, tornillos, soldaduras, orientación, montaje |

# 6. Regla de segmentación por defecto

El algoritmo deberá crear una solución inicial cumpliendo simultáneamente las siguientes restricciones:

Altura total del producto ≤ 30 m.

Longitud física de cada pieza ≤ 12,00 m, salvo excepción aprobada y documentada.

Longitud de transporte y galvanizado calculada incluyendo bridas, solapes, extremos, embalaje y tolerancias.

Peso por pieza ≤ capacidad declarada de manipulación, transporte, baño, extrusión o instalación.

La junta no invadirá puerta, cambio de sección, brazo, placa base, zona de empotramiento, soldadura crítica, abertura, inserto ni zona de alta concentración no aceptada.

La posición de la junta deberá permitir acceso, inspección, ensamblaje y herramientas.

La segmentación deberá respetar longitudes comerciales de chapa, perfiles y moldes.

Se evitarán juntas en máximos de momento o fatiga, salvo que la solución resulte verificada y económicamente preferible.

La estética y alineación de caras, costuras y accesorios deberán conservarse.

## 6.1 Algoritmo de generación de alternativas

El generador de candidatos utilizará una búsqueda discreta con poda temprana:

| Paso | Lógica obligatoria |
| --- | --- |
| 1. Estaciones prohibidas | Construir intervalos alrededor de puerta, brazos, cambios de espesor, empalmes, insertos y extremos. |
| 2. Estaciones candidatas | Generar cotas compatibles con 12 m, fabricación y transporte; añadir cotas preferentes del catálogo. |
| 3. Tipos compatibles | Filtrar tipos de unión por material, sección, conicidad, espesor, montaje y proceso disponible. |
| 4. Predimensionado | Estimar tamaño de unión, rigidez, peso y coste para eliminar soluciones inviables. |
| 5. Análisis global | Insertar rigidez equivalente y obtener esfuerzos de diseño de la junta. |
| 6. Verificación local | Ejecutar cálculo detallado de resistencia, contacto, soldaduras, tornillos, fatiga y tolerancias. |
| 7. Montaje/logística | Comprobar secuencia, herramientas, fuerzas de montaje, transporte y galvanizado. |
| 8. Optimización | Ordenar por coste total, peso, CO₂, robustez y número de operaciones. |
| 9. Resultado | Presentar solución recomendada y alternativas Pareto con causas de descarte. |

# 7. Modelo de datos geométrico

| Entidad | Campos mínimos |
| --- | --- |
| SegmentPlan | id, revision_id, material_route, total_height, piece_count, objective, constraints, status, hash |
| Segment | index, z_start, z_end, length, mass, CG, section_start/end, seam_azimuth, handling_points |
| Joint | type, z, orientation, geometry_id, stiffness_model, design_actions, verification_state |
| TelescopicJoint | male/female, overlap, taper, clearance/interference, contact bands, friction, insertion target |
| FlangedJoint | flange plates, bolt pattern, holes, washers, contact surfaces, stiffeners, grout/seal |
| WeldedJoint | edge prep, weld process, weld map, consumable, WPS, END, distortion allowance |
| SleeveJoint | internal/external, dimensions, attachment, drainage, stop, anti-rotation |
| HybridInterface | materials, isolators, coatings, barriers, fasteners, drainage, galvanic area ratio |
| AssemblyOperation | sequence, tools, force/torque, tolerance, acceptance, hold point |
| InspectionPoint | characteristic, method, sample, acceptance, evidence |

# 8. Sistemas de coordenadas y orientación

Cada junta tendrá un sistema local con eje x coincidente con el eje del fuste y ejes y-z ligados a una referencia angular persistente. Se guardarán como mínimo: azimut de la puerta, costura longitudinal, cara poligonal de referencia, patrón de pernos, marcas de montaje y orientación de accesorios. La transformación entre tramo inferior y superior deberá conservar continuidad y detectar giros accidentales.

El error angular de montaje se modelará como tolerancia y podrá generar un caso robusto.

En polígonos, la aplicación comprobará alineación cara-cara, cara-vértice o transición diseñada.

Los ejes de cálculo, fabricación y montaje deberán ser convertibles sin ambigüedad.

La documentación incluirá marcas físicas de orientación y una vista de montaje.

# 9. Contrato de esfuerzos de la unión

La Fase 4 entregará, para cada combinación y lado de la junta, el vector local de acciones de diseño:

S = [N, Vy, Vz, T, My, Mz]ᵀ

El módulo deberá comprobar la coherencia de signos, ejes, unidades y posición de referencia. Si las acciones se trasladan a otra sección, se conservará el momento mediante el producto vectorial entre el desplazamiento y la fuerza. Las envolventes mantendrán la combinación completa; no se compondrán máximos incompatibles.

# 10. Rigidez de unión e integración global

| Modelo | Uso | Requisitos |
| --- | --- | --- |
| Rígido ideal | Solo si existe demostración o sensibilidad que pruebe influencia despreciable | Justificación, límite de rotación y comparación con modelo flexible |
| Resortes desacoplados | Predimensionado o unión casi ortogonal | Seis rigideces positivas y dominio de linealidad |
| Matriz 6×6 | Modelo general | Acoplamientos, simetría, positividad, ejes y unidades |
| No lineal contacto/deslizamiento | Telescópicas y embridadas con holgura | Curvas fuerza-desplazamiento, ciclos, apertura/cierre y convergencia |
| Submodelo FEM condensado | Geometría compleja o fuera de fórmulas | Malla, contactos, validación y matriz tangente/curva reducida |
| Derivada de ensayo | Familia estándar | Protocolo, dispersión, límites geométricos y factor conservador |

La rigidez utilizada en el análisis global deberá corresponder al estado de carga relevante: asentado, sin asentamiento, abierto, cerrado, montado o degradado. El cálculo iterará si la rigidez depende de los esfuerzos obtenidos.

# 11. Unión telescópica por solape

## 11.1 Variables y geometría

Longitud nominal, mínima y máxima de solape.

Diámetros o dimensiones interiores/exteriores a lo largo del solape.

Conicidad de ambos tramos, redondez, rectitud, torsión y ondulación.

Espesor nominal y mínimo; recubrimientos antes y después del montaje.

Holgura o interferencia local, bandas de contacto y topes.

Posición relativa de costuras y caras poligonales.

Coeficiente de fricción de diseño con fuente, estado superficial y dispersión.

Método de inserción, fuerza/energía objetivo y longitud efectiva conseguida.

Dispositivo antirrotación, bloqueo o retención si es necesario.

Drenaje, ventilación, sellado y protección de la zona oculta.

## 11.2 Estados de montaje y servicio

| Estado | Comprobaciones |
| --- | --- |
| Antes del montaje | Dimensiones, ovalización, recubrimiento, limpieza, identificación y orientación. |
| Inserción | Fuerza, fricción, pandeo local, abolladura, daño de recubrimiento y seguridad del procedimiento. |
| Asentado inicial | Longitud real, contacto, excentricidad, alineación y bloqueo. |
| Servicio inicial | Transmisión N-V-M-T, deslizamiento, apertura y presiones locales. |
| Cíclico/fatiga | Micromovimiento, fretting, pérdida de contacto, desgaste y variación de rigidez. |
| Vida útil | Corrosión oculta, agua, condensación, relajación y mantenimiento. |
| Desmontaje excepcional | Procedimiento y criterios de reutilización, si se permite. |

## 11.3 Cálculo obligatorio

Distribución de presión de contacto y longitud efectiva, evitando asumir contacto uniforme sin justificarlo.

Transmisión de momento por par de presiones y/o fricción.

Transmisión de torsión por fricción y dispositivos mecánicos.

Deslizamiento axial y rotacional en ELS y situación de montaje.

Tensiones circunferenciales y longitudinales en tramo macho y hembra.

Pandeo local, ovalización, abolladura y plastificación local.

Efectos de conicidad, tolerancia, desalineación y excentricidad.

Fatiga y fretting en bordes de contacto y extremos de solape.

Rigidez axial, cortante, flexional y torsional equivalente.

Escenarios robustos: solape mínimo, fricción mínima, ovalización máxima y orientación desfavorable.

Cuando no exista una formulación normativa aplicable, se usará un modelo mecánico validado contra FEM y ensayo. No se permitirá ajustar una fórmula únicamente para reproducir un caso. Los parámetros deberán tener significado físico, dominio y límites documentados.

## 11.4 Criterios de aceptación

| Criterio | Condición mínima |
| --- | --- |
| Solape | Longitud real ≥ mínima calculada y dentro de tolerancia de montaje. |
| Resistencia | Utilización de todas las verificaciones ≤ límite del proyecto. |
| Deslizamiento | Dentro del límite funcional en ELS y sin pérdida de estabilidad. |
| Presión local | Sin plastificación, abolladura o daño de recubrimiento no aceptado. |
| Rigidez | Deformación global y local compatible con el modelo utilizado. |
| Fatiga | Daño acumulado admisible para la vida de proyecto. |
| Durabilidad | Zona oculta protegida, drenada o sellada según diseño. |
| Montaje | Fuerza y medios dentro de la capacidad aprobada; evidencia registrada. |

# 12. Unión embridada atornillada

## 12.1 Componentes

Brida superior e inferior o brida/anillo integrado.

Tornillos, tuercas, arandelas y, si procede, casquillos.

Rigidizadores, cartelas o anillos.

Soldadura fuste-brida y soldaduras de rigidizadores.

Superficies de contacto, calces, juntas o sellos.

Protección anticorrosiva y aislamiento galvánico.

Marcas de orientación y acceso a herramientas.

## 12.2 Ruta de cálculo

| Subverificación | Contenido |
| --- | --- |
| Equilibrio del grupo | Distribución de N, Vy, Vz, T, My y Mz en tornillos y contacto. |
| Contacto de bridas | Apertura, compresión, separación parcial, aplastamiento y distribución no lineal. |
| Tornillos | Tracción, cortante, interacción, flexión, rosca, aplastamiento, desgarro y fatiga. |
| Prying | Amplificación por flexibilidad de brida y geometría de palanca. |
| Placas | Flexión local, plastificación, punzonamiento y estabilidad. |
| Fuste-brida | Soldadura, anillo, cartelas, transferencia y concentraciones. |
| Deslizamiento | Holguras, apoyo en agujero y/o fricción si la unión es pretensada. |
| Rigidez | Curva momento-rotación, cortante-desplazamiento y torsión-giro. |
| Montaje | Par o tensión, secuencia, accesibilidad, tolerancias y control. |
| Fatiga | Tornillos, soldaduras, cartelas, borde de agujeros y apertura cíclica. |

Los pernos de placa base se tratan en otra fase; los tornillos de una unión entre tramos sí se diseñan aquí. El sistema deberá distinguir unión pretensada y no pretensada. La configuración por defecto no se asumirá: será un dato explícito y bloqueará fórmulas incompatibles.

## 12.3 Tornillos y montaje

Clase, diámetro, longitud de agarre, rosca en plano de cortante y norma de producto.

Tolerancia de agujero y categoría de unión.

Método de apriete: par, giro de tuerca, indicador directo, tensión o no pretensado.

Secuencia cruzada y número de pasadas.

Par/fuerza objetivo, tolerancia, lubricación y coeficiente de fricción.

Reapriete permitido o prohibido y condición de reutilización.

Marcado de control y registro de herramienta/calibración.

Acceso de llave, espacio de giro, interferencias y seguridad de montaje.

# 13. Unión soldada entre tramos

La unión soldada se considerará preferentemente de taller. La soldadura de obra quedará deshabilitada por defecto y solo podrá activarse mediante procedimiento aprobado, control ambiental, cualificación, END y reglas específicas de acabado y protección.

Tipo de junta: a tope, solape, manguito, filete o penetración total/parcial.

Preparación de bordes, separación, talón, ángulo y alineación.

Materiales base, compatibilidad, consumible y proceso.

Tensiones residuales, distorsión, contracción y rectificado.

Cálculo estático y de fatiga del cordón y zonas adyacentes.

Imperfecciones permitidas, nivel de calidad y criterios de aceptación.

END: VT, PT/MT, UT/RT según detalle y criticidad.

Tratamiento tras soldadura, galvanizado/pintura y reparación.

Control de rectitud, ovalización, torsión y continuidad de espesor.

# 14. Manguitos y transiciones

Los manguitos podrán ser interiores o exteriores y unir secciones iguales o diferentes. Su modelo deberá incluir contacto, fijaciones, soldaduras, tornillos, topes, drenajes y cambios de rigidez. Los extremos se tratarán como detalles de concentración y fatiga.

| Caso | Reglas adicionales |
| --- | --- |
| Manguito interior | Comprobar acceso, drenaje, corrosión oculta, longitud de transferencia y ovalización. |
| Manguito exterior | Comprobar estética, agua retenida, borde expuesto, soldadura y contacto. |
| Transición de diámetro | Evitar escalón brusco; controlar pendiente, excentricidad y rigidez. |
| Transición polígono-círculo | Definir geometría real y no usar propiedades de sección aproximadas sin validar. |
| Reparación | Exigir evaluación del daño original, procedimiento y limitación de vida. |

# 15. Interfaces híbridas y entre materiales

## 15.1 Aluminio-acero

Aislamiento eléctrico continuo y verificable entre superficies incompatibles.

Compatibilidad de tornillos, arandelas, selladores y recubrimientos.

Relación de áreas catódica/anódica y exposición ambiental.

Diferencia de dilatación térmica, deslizamiento y tensiones secundarias.

Protección de cantos, drenaje y mantenimiento del aislamiento.

Evitar soldadura directa no cualificada entre materiales incompatibles.

Modelo de rigidez que incluya capas aislantes y holguras.

## 15.2 Metal-hormigón

Placa/cabezal embebido, insertos, conectores o pretensado de continuidad.

Transferencia de compresión, tracción, cortante, flexión y torsión.

Aplastamiento, fisuración, arrancamiento y confinamiento del hormigón.

Tolerancias del centrifugado, eje hueco y posición de insertos.

Inyección, grout, sellado, drenaje y durabilidad.

Secuencia de montaje y estabilidad temporal antes del endurecimiento.

Ensayo o validación especial cuando la ruta normativa no sea suficiente.

# 16. Columnas de hormigón segmentadas

La segmentación de hormigón pretensado no se habilitará como opción genérica. Cada familia deberá contar con una solución industrial concreta y validada. El sistema distinguirá continuidad estructural, junta articulada o conexión semirrígida y verificará todas las etapas de transporte, izado, montaje, tesado/inyección y servicio.

| Bloque | Exigencia |
| --- | --- |
| Pretensado | Definir si es continuo, postensado de montaje o independiente por tramo. |
| Conectores | Geometría, acero, anclaje, tolerancia, fatiga y protección. |
| Junta | Contacto, grout, llaves de cortante, apertura, compresión y estanqueidad. |
| Etapas | Tramo aislado, izado, apoyo temporal, montaje, transferencia y servicio. |
| Optimización | Integrarse con la optimización de pretensión de la Fase 7. |
| Validación | FEM/ensayo y procedimiento de montaje antes de liberar familia. |

# 17. Tolerancias y análisis robusto

La comprobación nominal se complementará con escenarios de tolerancia. Las variables se clasificarán como geométricas, materiales, de montaje, fricción, recubrimiento y carga. El sistema podrá ejecutar extremos deterministas y, en modo avanzado, muestreo probabilístico.

| Variable | Ejemplos de extremos desfavorables |
| --- | --- |
| Longitud/posición | Solape mínimo, brida desplazada, junta fuera de cota. |
| Forma | Ovalización, falta de rectitud, torsión, cara poligonal deformada. |
| Espesor | Mínimo garantizado y pérdida local permitida. |
| Agujeros/tornillos | Holgura máxima, excentricidad, pretensión mínima. |
| Fricción | Valor mínimo para resistencia y máximo para fuerza de montaje. |
| Alineación | Descentrado, inclinación y giro relativo. |
| Soldadura | Garganta mínima, falta de penetración dentro del nivel aceptado. |
| Recubrimiento | Espesor máximo en ajuste y mínimo en durabilidad. |

La solución robusta deberá cumplir el límite de utilización definido por el proyecto en todos los escenarios obligatorios. Si solo cumple nominalmente, se marcará como no liberable.

# 18. Fatiga, dinámica y vibraciones

La combinación de fatiga conservará el historial o rango de esfuerzos de la junta.

Se asignará categoría de detalle a tornillos, agujeros, soldaduras, bridas, bordes de solape, manguitos y transiciones.

El módulo recibirá frecuencias, modos y amortiguamiento de la Fase 4.

Se evaluará micromovimiento, pérdida de contacto y fretting en telescópicas.

Las uniones semirrígidas deberán actualizar el análisis modal si su flexibilidad altera frecuencias significativamente.

Los criterios de inspección podrán depender del daño acumulado y criticidad.

# 19. Durabilidad y estanqueidad

| Riesgo | Respuesta de diseño |
| --- | --- |
| Agua en solape/manguito | Drenaje, ventilación, sellado o barrera; demostrar recorrido del agua. |
| Corrosión oculta | Sistema compatible con contacto y montaje; inspección o vida justificada. |
| Daño de galvanizado | Holgura, proceso de inserción, reparación y control. |
| Corrosión galvánica | Aislamiento, sellado, materiales compatibles y mantenimiento. |
| Condensación | Venteo, drenaje y evitar cavidades cerradas. |
| Entrada de contaminantes | Juntas y geometrías sin retención; plan de inspección. |
| Tornillería | Recubrimiento, compatibilidad, rosca y protección de superficies. |

# 20. Fabricación

## 20.1 Reglas comunes

Cada tramo tendrá código, orientación, masa, centro de gravedad y puntos de izado.

Las caras de unión se fabricarán con cotas funcionales y controles específicos.

La soldadura, mecanizado y recubrimiento seguirán una secuencia definida para evitar incompatibilidades.

La trazabilidad vinculará colada/lote, material, WPS, operario, inspección y mediciones.

Los útiles y plantillas críticos estarán identificados y calibrados.

No se liberará una pieza con desviaciones que invaliden el escenario robusto.

## 20.2 Características críticas de calidad

| Característica | Método | Registro |
| --- | --- | --- |
| Longitud y cota de junta | Cinta/calibre/escáner | Valor real y tolerancia |
| Diámetros/caras | Calibre, plantilla o CMM | Mapa de secciones |
| Ovalización/rectitud/torsión | Plantilla, línea, láser | Curva o valores por estación |
| Espesor | Ultrasonidos o certificado | Mínimos y mapa cuando proceda |
| Bridas/agujeros | CMM/plantilla | Patrón y perpendicularidad |
| Soldaduras | VT y END especificado | Informe y aceptación |
| Recubrimiento | Medidor y control visual | Espesor, continuidad y reparaciones |
| Montaje de prueba | Fuerza, solape, alineación | Acta y fotos |
| Tornillos | Certificado, lote, apriete | Trazabilidad y herramienta |

# 21. Transporte, manipulación y montaje

El plan de segmentación deberá generar automáticamente un plan logístico. Para cada pieza se definirán longitud envolvente, masa, centro de gravedad, puntos de apoyo, puntos de izado, orientación de transporte, embalaje, protección de superficies y restricciones de apilado.

| Etapa | Comprobaciones |
| --- | --- |
| Carga en fábrica | Acceso, eslingas, estabilidad y protección de juntas. |
| Transporte | Gálibo, apoyos, aceleraciones, vibración, amarre y deformación. |
| Descarga | Puntos de izado, espacio y secuencia. |
| Premontaje | Inspección, limpieza, orientación y herramientas. |
| Ensamblaje | Fuerza/par, alineación, solape/pretensión y marcas. |
| Izado conjunto | Estabilidad temporal, esfuerzos de izado y deformación. |
| Instalación | Interfaz con placa/empotramiento, verticalidad y bloqueo. |
| Aceptación | Mediciones finales, evidencias, no conformidades y cierre. |

# 22. Optimización multiobjetivo

La optimización deberá considerar el coste total instalado, no únicamente el coste de material. La función objetivo podrá combinar:

Material y desperdicio de cada tramo.

Procesos: corte, plegado, soldadura, mecanizado, galvanizado, pintura y control.

Tornillos, bridas, manguitos, sellos y aislantes.

Transporte especial o estándar.

Medios de montaje, tiempo, personal y herramientas.

Riesgo de no conformidad y sensibilidad a tolerancias.

Peso, número de piezas y maniobras.

CO₂ de materiales, procesos, transporte y montaje.

Mantenimiento e inspección durante la vida útil.

El optimizador generará al menos cuatro soluciones: menor coste, menor peso, menor CO₂ y equilibrada. Cada alternativa mostrará número de tramos, posiciones de junta, tipo de unión, utilización máxima, deformación, coste total, CO₂, riesgo y razones de descarte de opciones cercanas.

# 23. Reglas de selección automática

| Regla | Decisión inicial |
| --- | --- |
| Pieza ≤ 12 m y fabricable | Preferir pieza única salvo que coste/logística justifique segmentar. |
| Pieza > 12 m | Generar segmentación; excepción solo con aprobación. |
| Fuste metálico troncocónico estándar | Evaluar telescópica y embridada. |
| Necesidad de desmontaje | Priorizar embridada o unión mecánica. |
| Alta fatiga o torsión | Penalizar holguras y detalles sensibles; exigir ruta avanzada. |
| Aluminio-acero | Usar interfaz híbrida con aislamiento verificado. |
| Hormigón segmentado | Solo familia validada; no generar solución libre. |
| Montaje sin acceso interior | Filtrar uniones que exijan herramienta inaccesible. |
| Ambiente agresivo | Penalizar cavidades ocultas no inspeccionables. |

# 24. Submodelo FEM local

Se activará obligatoriamente cuando la unión esté fuera del dominio de fórmulas, presente geometría compleja, contacto no lineal relevante, grandes deformaciones locales, interacción de varios modos o utilización cercana al límite. El submodelo recibirá desplazamientos o fuerzas consistentes del modelo global y devolverá rigidez, tensiones, deformaciones, contacto y factores de concentración.

Elementos shell/solid adecuados al espesor y detalle.

Contactos con apertura, cierre, fricción y pretensión cuando proceda.

Tornillos mediante conectores validados o geometría explícita según objetivo.

Soldaduras con representación coherente con la verificación.

Imperfecciones geométricas y tolerancias críticas.

Estudio de convergencia de malla y energía artificial.

Extracción de tensiones estructurales/hot-spot para fatiga; no usar picos singulares.

Comparación con casos analíticos y ensayo antes de liberar plantilla.

# 25. Matriz normativa y datasets

La implementación mantendrá una matriz normativa versionada. Las ediciones concretas, anexos nacionales y normas de producto se confirmarán antes de liberar el motor. Cada regla tendrá identificador, cláusula, variables, unidades, dominio, algoritmo, tests y estado de aprobación.

| Tipo de fuente | Implementación |
| --- | --- |
| Fórmula explícita | Código determinista con test unitario y dimensional. |
| Tabla | Dataset versionado; interpolación solo cuando esté permitida. |
| Gráfica/nomograma | Digitalización controlada, lógica subyacente o envolvente conservadora validada. |
| Ensayo/familia | Modelo de extensión con límites y evidencia. |
| Regla interna Salvi | Versión, propietario, justificación y aprobación. |
| Modelo propio | Fundamento físico, validación FEM/ensayo, error y dominio. |

No se permitirá lectura manual de gráficas durante el cálculo. No se extrapolará fuera del dominio. Una fórmula propia solo podrá sustituir una curva después de demostrar continuidad, monotonicidad, límites, error máximo y conservadurismo.

# 26. Backend y arquitectura

| Módulo | Responsabilidad |
| --- | --- |
| segmentation-service | Generación, filtrado y ranking de planes de tramos. |
| joint-analysis-service | Cálculo de uniones y rigideces. |
| joint-fem-adapter | Generación y ejecución de submodelos locales. |
| assembly-service | Secuencias, tolerancias, herramientas y evidencias. |
| logistics-service | Transporte, manipulación, masas y embalaje. |
| optimization-service | Optimización discreta/continua y Pareto. |
| manufacturing-service | BOM, operaciones, planos, controles e instrucciones. |
| evidence-service | Normativa, datasets, ensayos y trazabilidad. |

La implementación inicial seguirá el monolito modular definido en el contexto general, con trabajos asíncronos para optimización y FEM. Los resultados serán inmutables; un recálculo generará una nueva ejecución y conservará la anterior.

# 27. API propuesta

| Método y ruta | Finalidad |
| --- | --- |
| POST /v1/segment-plans/generate | Generar planes candidatos. |
| GET /v1/segment-plans/{id} | Consultar plan y alternativas. |
| POST /v1/joints/{id}/analyze | Ejecutar cálculo detallado. |
| POST /v1/joints/{id}/robustness | Ejecutar escenarios de tolerancia. |
| POST /v1/joints/{id}/fem | Crear/ejecutar submodelo local. |
| POST /v1/segment-plans/{id}/optimize | Optimización multiobjetivo. |
| POST /v1/assemblies/{id}/validate | Validar secuencia de montaje. |
| POST /v1/segment-plans/{id}/release | Solicitar liberación de ingeniería. |
| GET /v1/joint-runs/{run_id} | Resultados, logs, hashes y evidencias. |
| GET /v1/joint-libraries | Bibliotecas publicadas. |

# 28. Códigos de error y bloqueo

| Código | Condición |
| --- | --- |
| J9-E001 | Pieza excede longitud máxima sin excepción aprobada. |
| J9-E002 | Junta dentro de una zona prohibida. |
| J9-E003 | Tipo de unión incompatible con material o geometría. |
| J9-E004 | Ruta normativa inexistente o fuera de dominio. |
| J9-E005 | Rigidez de unión no definida o no validada. |
| J9-E006 | Desequilibrio de fuerzas/momentos en la interfaz. |
| J9-E007 | Utilización o deformación superior al límite. |
| J9-E008 | Deslizamiento/apertura no aceptable. |
| J9-E009 | Fatiga no verificada. |
| J9-E010 | Tolerancias no cumplen en escenario robusto. |
| J9-E011 | Montaje imposible o herramientas inaccesibles. |
| J9-E012 | Durabilidad o drenaje no resueltos. |
| J9-E013 | FEM requerido y no validado. |
| J9-E014 | Materiales híbridos sin aislamiento compatible. |
| J9-E015 | Hormigón segmentado sin familia aprobada. |

# 29. Front-end Salvi Studio

Vista longitudinal con estaciones, zonas prohibidas, piezas y juntas arrastrables con control de validez.

Árbol de ensamblaje: producto > tramos > juntas > componentes > operaciones.

Visor 3D con explosión de unión, contactos, tornillos, soldaduras, marcas y herramientas.

Panel de esfuerzos con combinación gobernante y diagrama local.

Panel de rigidez y curva momento-rotación/deslizamiento.

Panel de tolerancias con escenarios nominal, desfavorable y medido.

Comparador de alternativas por coste, peso, CO₂, riesgo y montaje.

Asistente de montaje con secuencia, imágenes, pares/fuerzas y puntos de parada.

Indicadores de madurez: borrador, calculado, validado, liberado y fabricado.

# 30. Documentos y salidas

| Salida | Contenido mínimo |
| --- | --- |
| Informe cliente resumen | Configuración, materiales, número de tramos, cumplimiento, peso y montaje general. |
| Memoria de cálculo extensa | Acciones, modelos, fórmulas, rigidez, verificaciones, fatiga, tolerancias y evidencias. |
| Informe de producción | Geometría, soldaduras, mecanizado, recubrimientos, controles y tolerancias. |
| Instrucción de montaje | Secuencia, herramientas, fuerza/par, orientación, inspección y aceptación. |
| Plano de conjunto | Tramos, cotas, masas, CG, marcas y secuencia. |
| Planos de unión | Detalles, tornillos, bridas, solapes, manguitos, soldaduras y acabados. |
| BOM y coste | Materiales, componentes, procesos, coste industrial, margen y precio. |
| Informe CO₂ | Material, procesos, transporte y montaje. |
| Paquete de evidencias | Normas, datasets, tests, ensayos, revisiones y hashes. |

# 31. Validación del módulo

La liberación seguirá niveles progresivos:

| Nivel | Evidencia |
| --- | --- |
| V0 · Desarrollo | Tests unitarios y revisión de código. |
| V1 · Analítico | Casos cerrados, equilibrio, límites y sensibilidad. |
| V2 · FEM/externo | Comparación con al menos un modelo independiente; dos para rutas críticas. |
| V3 · Ensayo | Correlación con ensayos de unión y/o columna completa. |
| V4 · Familia | Dominio aprobado para uso repetitivo. |
| V5 · Auditado | Revisión independiente, documentación y trazabilidad completas. |

# 32. Plan mínimo de ensayos

| Familia | Ensayos recomendados |
| --- | --- |
| Telescópica acero | Montaje, flexión biaxial, torsión, deslizamiento, fatiga y desmontaje cuando aplique. |
| Telescópica aluminio | Anteriores + daño superficial, ovalización y sensibilidad térmica. |
| Embridada | Momento-rotación, apertura, tornillos, deslizamiento y fatiga. |
| Soldada | Cupón/procedimiento, unión representativa, END y fatiga. |
| Manguito | Rigidez, transferencia, borde y fatiga. |
| Híbrida | Rigidez, ciclos térmicos, humedad/corrosión y carga. |
| Hormigón segmentado | Montaje, transferencia, fisuración, rigidez, carga última y ciclos. |

# 33. Casos de aceptación

| Código | Grupo | Criterio |
| --- | --- | --- |
| AC9-001 | Geometría y segmentación | Columna de 11,9 m permanece en una pieza |
| AC9-002 | Geometría y segmentación | Columna de 12,1 m se segmenta |
| AC9-003 | Geometría y segmentación | Columna de 30 m genera plan válido |
| AC9-004 | Geometría y segmentación | Zona de puerta bloquea una junta |
| AC9-005 | Geometría y segmentación | Cambio de espesor crea estación prohibida |
| AC9-006 | Geometría y segmentación | Peso máximo obliga a un tramo adicional |
| AC9-007 | Geometría y segmentación | Alineación de caras poligonales se conserva |
| AC9-008 | Geometría y segmentación | Rotación accidental se detecta |
| AC9-009 | Geometría y segmentación | Longitud envolvente incluye brida |
| AC9-010 | Geometría y segmentación | Excepción >12 m exige aprobación |
| AC9-011 | Telescópicas | Solape nominal dentro de dominio |
| AC9-012 | Telescópicas | Solape mínimo gobierna robustez |
| AC9-013 | Telescópicas | Fricción mínima gobierna deslizamiento |
| AC9-014 | Telescópicas | Fricción máxima gobierna inserción |
| AC9-015 | Telescópicas | Ovalización extrema se evalúa |
| AC9-016 | Telescópicas | Torsión se transmite correctamente |
| AC9-017 | Telescópicas | Modelo detecta apertura/contacto parcial |
| AC9-018 | Telescópicas | Rigidez equivalente converge |
| AC9-019 | Telescópicas | Fretting activa verificación de fatiga |
| AC9-020 | Telescópicas | Drenaje ausente bloquea ambiente húmedo |
| AC9-021 | Embridadas | Grupo simétrico bajo momento uniaxial |
| AC9-022 | Embridadas | Flexión biaxial distribuye tornillos |
| AC9-023 | Embridadas | Prying aumenta tracción |
| AC9-024 | Embridadas | Apertura parcial de brida |
| AC9-025 | Embridadas | Cortante con holgura |
| AC9-026 | Embridadas | Unión pretensada usa fricción |
| AC9-027 | Embridadas | Unión no pretensada usa apoyo |
| AC9-028 | Embridadas | Tornillo con rosca en cortante se identifica |
| AC9-029 | Embridadas | Rigidez momento-rotación se exporta |
| AC9-030 | Embridadas | Acceso de llave se verifica |
| AC9-031 | Soldadas y manguitos | Soldadura a tope con penetración total |
| AC9-032 | Soldadas y manguitos | Desalineación reduce capacidad |
| AC9-033 | Soldadas y manguitos | END obligatorio por criticidad |
| AC9-034 | Soldadas y manguitos | Distorsión genera tolerancia |
| AC9-035 | Soldadas y manguitos | Manguito interior transfiere torsión |
| AC9-036 | Soldadas y manguitos | Manguito exterior retiene agua y bloquea |
| AC9-037 | Soldadas y manguitos | Transición de diámetro evita escalón |
| AC9-038 | Soldadas y manguitos | Fatiga en extremo de manguito |
| AC9-039 | Soldadas y manguitos | Reparación requiere daño inicial |
| AC9-040 | Soldadas y manguitos | Soldadura de obra queda deshabilitada |
| AC9-041 | Híbridas y hormigón | Aluminio-acero sin aislante se bloquea |
| AC9-042 | Híbridas y hormigón | Dilatación diferencial se evalúa |
| AC9-043 | Híbridas y hormigón | Área galvánica desfavorable se advierte |
| AC9-044 | Híbridas y hormigón | Metal-hormigón comprueba aplastamiento |
| AC9-045 | Híbridas y hormigón | Inserto fuera de tolerancia se detecta |
| AC9-046 | Híbridas y hormigón | Hormigón segmentado sin familia se bloquea |
| AC9-047 | Híbridas y hormigón | Postensado de montaje conserva etapas |
| AC9-048 | Híbridas y hormigón | Grout no endurecido limita estabilidad |
| AC9-049 | Híbridas y hormigón | Conector verifica arrancamiento |
| AC9-050 | Híbridas y hormigón | Ensayo de familia restringe dominio |
| AC9-051 | Global, fabricación y montaje | Equilibrio a ambos lados de junta |
| AC9-052 | Global, fabricación y montaje | Matriz de rigidez positiva |
| AC9-053 | Global, fabricación y montaje | Cambio de rigidez altera deformación global |
| AC9-054 | Global, fabricación y montaje | Modelo rígido se compara con flexible |
| AC9-055 | Global, fabricación y montaje | Combinación gobernante se conserva |
| AC9-056 | Global, fabricación y montaje | Montaje de prueba registra solape |
| AC9-057 | Global, fabricación y montaje | Par de apriete queda trazado |
| AC9-058 | Global, fabricación y montaje | Centro de gravedad por tramo correcto |
| AC9-059 | Global, fabricación y montaje | Punto de izado no invade junta |
| AC9-060 | Global, fabricación y montaje | Transporte verifica apoyos |
| AC9-061 | Optimización y datos | Menor coste no coincide con menor peso |
| AC9-062 | Optimización y datos | Pareto incluye cuatro alternativas |
| AC9-063 | Optimización y datos | Solución no robusta se descarta |
| AC9-064 | Optimización y datos | Coste incluye montaje |
| AC9-065 | Optimización y datos | CO₂ incluye transporte |
| AC9-066 | Optimización y datos | Hash cambia con tolerancia |
| AC9-067 | Optimización y datos | Recálculo no sobrescribe ejecución |
| AC9-068 | Optimización y datos | Dataset normativo queda versionado |
| AC9-069 | Optimización y datos | Extrapolación de curva se bloquea |
| AC9-070 | Optimización y datos | Error de unidades se detecta |
| AC9-071 | Informes y permisos | Informe cliente oculta detalle interno sensible |
| AC9-072 | Informes y permisos | Memoria extensa incluye cláusulas |
| AC9-073 | Informes y permisos | Plano muestra marcas de orientación |
| AC9-074 | Informes y permisos | BOM coincide con CAD |
| AC9-075 | Informes y permisos | Instrucción de montaje incluye hold points |
| AC9-076 | Informes y permisos | Solo Oficina Técnica libera |
| AC9-077 | Informes y permisos | Comercial genera predimensionamiento |
| AC9-078 | Informes y permisos | Resultado obsoleto se marca |
| AC9-079 | Informes y permisos | No conformidad bloquea fabricación |
| AC9-080 | Informes y permisos | Auditoría reconstruye cálculo completo |

# 34. Criterios de cierre de la Fase 9

Modelo de datos, API y estados aprobados.

Generador de segmentación reproduce reglas logísticas y zonas prohibidas.

Al menos una familia telescópica y una embridada alcanzan nivel V3 o superior.

Rigideces exportadas están validadas e integradas con la Fase 4.

Rutas de acero y aluminio verificadas; hormigón segmentado permanece bloqueado hasta familia validada.

Análisis robusto implementado y obligatorio para liberación.

Planos, BOM, fabricación, montaje e informes se generan de forma coherente.

Casos AC9-001 a AC9-080 superados.

Revisión independiente de Oficina Técnica y responsable de fabricación.

No quedan decisiones críticas delegadas al programador o a Claude.

# 35. Entregables

Esquemas y migraciones de BBDD.

JSON Schemas de planes, tramos, juntas, ejecuciones y evidencias.

Motor de segmentación y optimización.

Calculadores de telescópicas, bridas, soldadas, manguitos e híbridas.

Adaptador FEM y plantillas validadas.

Biblioteca de materiales, tornillos, fricción, soldaduras, recubrimientos y procesos.

Front-end y visor 3D.

Generadores CAD/planos/BOM/informes.

Plan de ensayos, golden cases y matriz de trazabilidad.

Manual de usuario y guía de validación.

# 36. Decisiones pendientes para v1.0

| Decisión | Responsable propuesto |
| --- | --- |
| Familias telescópicas Salvi y datos de ensayo disponibles | Oficina Técnica / Calidad |
| Tipos de brida y tornillería preferentes | Producto / Compras / Ingeniería |
| Capacidades reales de transporte e izado por mercado | Operaciones / Proyectos |
| Coeficientes de fricción aprobados por estado superficial | Ingeniería / Laboratorio |
| Política de soldadura en obra | Calidad / Prevención / Ingeniería |
| Sistemas de aislamiento aluminio-acero | Producto / Calidad |
| Familia viable de hormigón segmentado | Ingeniería / Proveedor |
| Límites de fuerza de inserción y equipos | Producción / Montaje |
| Objetivos de vida y categorías de ambiente | Producto / Comercial |
| Tolerancias maestras por proceso y proveedor | Calidad / Compras |

# 37. Riesgos principales

| Riesgo | Mitigación |
| --- | --- |
| Rigidez idealizada altera el cálculo global | Modelos flexibles, sensibilidad, ensayo y realimentación. |
| Fórmulas sin dominio suficiente | Bloqueo, FEM y ensayo; no extrapolar. |
| Tolerancias impiden montaje | Escenarios robustos, montaje de prueba y control dimensional. |
| Corrosión oculta | Diseño de drenaje/aislamiento y validación ambiental. |
| Fatiga por micromovimiento | Detalles específicos, ensayo cíclico e inspección. |
| Optimización produce solución difícil de fabricar | Restricciones duras de proceso y revisión de producción. |
| Datos de proveedor inconsistentes | Bibliotecas aprobadas y certificados por lote. |
| Montaje incorrecto en obra | Poka-yoke, marcas, instrucciones y evidencias digitales. |

# 38. Biblioteca de soluciones estándar del mercado

La aplicación no deberá inventar una unión especial como primera opción. Antes de iniciar una optimización libre deberá consultar una biblioteca de soluciones estándar del mercado, compuesta por arquetipos técnicos y por variantes comerciales de proveedores aprobados. Esta biblioteca será parametrizable por país, material, rango dimensional, capacidad estructural, disponibilidad, plazo, coste, documentación y nivel de validación.

No existe una dimensión universal que convierta una unión en “estándar” para todos los fabricantes. Por ello se separarán dos niveles: (1) arquetipo de mercado, que define el principio resistente y de montaje; y (2) variante comercial, que contiene dimensiones, componentes, límites y evidencias de un fabricante o familia concreta. La selección automática deberá proponer primero variantes publicadas y disponibles; después variantes Salvi normalizadas; y solo finalmente una solución a medida.

| Código | Arquetipo estándar de mercado | Descripción funcional | Uso preferente | Limitaciones principales |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| MKT-J01 | Pieza única | Fuste continuo sin junta intermedia. | Hasta el límite de fabricación, galvanizado y transporte; máxima simplicidad y rigidez. | No viable si longitud, peso o logística exceden los límites aprobados. |
| MKT-J02 | Telescópica cónica por deslizamiento (slip-fit / slip-joint) | Un tramo macho se introduce en el tramo hembra; la conicidad y el contacto transmiten esfuerzos. | Columnas troncocónicas metálicas, especialmente acero; montaje rápido y estética limpia. | Sensibilidad a tolerancias, ovalización, fricción, recubrimiento, longitud real de solape y fatiga por micromovimiento. |
| MKT-J03 | Espiga y receptáculo cilíndrico o cónico (spigot/socket) | Extremo reducido o pieza de espiga entra en un alojamiento definido; puede incorporar tornillos de bloqueo. | Columnas tubulares, brazos, coronaciones y tramos de menor diámetro. | Capacidad limitada por espiga, pared receptora, soldaduras y concentración de tensiones. |
| MKT-J04 | Brida exterior atornillada | Dos bridas visibles unidas mediante tornillos periféricos, con o sin rigidizadores. | Altas solicitaciones, desmontabilidad, unión de materiales o geometrías distintas. | Mayor peso, coste, impacto visual, control de tornillos, fatiga y protección anticorrosiva. |
| MKT-J05 | Brida interior u oculta | Bridas o anillos situados dentro del contorno exterior, con acceso por ventanas o desde el extremo. | Proyectos arquitectónicos donde se requiere desmontabilidad con mínima discontinuidad visual. | Acceso y apriete difíciles; exige comprobación de herramientas, drenaje e inspección. |
| MKT-J06 | Manguito interior atornillado | Manguito común interior unido a ambos tramos mediante tornillos, bulones o pernos. | Tubos cilíndricos, reparación, transición de espesores y montaje sin soldadura en obra. | Agujeros reducen sección; contacto, holgura, fatiga y corrosión oculta. |
| MKT-J07 | Manguito exterior o collar partido | Abrazadera exterior, una o varias conchas, unidas con tornillos. | Rehabilitación, refuerzo, reparación y uniones donde no hay acceso interior. | Estética, concentración en bordes, deslizamiento, tornillería expuesta y mantenimiento. |
| MKT-J08 | Empalme soldado circunferencial de taller | Unión a tope o con preparación completa realizada en fábrica. | Cuando la pieza terminada sigue siendo transportable o para formar subensambles de alta continuidad. | No resuelve por sí sola el límite de transporte; distorsión, END, fatiga y galvanizado posterior. |
| MKT-J09 | Empalme soldado de obra controlado | Soldadura ejecutada in situ bajo procedimiento especial. | Casos excepcionales sin alternativa mecánica viable. | Deshabilitada por defecto; alta dependencia ambiental, cualificación, END y reparación del recubrimiento. |
| MKT-J10 | Unión híbrida con cabezal o adaptador | Pieza intermedia mecanizada, fundida, soldada o atornillada que conecta materiales o secciones diferentes. | Aluminio-acero, metal-hormigón, extrusión-chapa, transiciones geométricas. | Debe validar rigidez, aislamiento galvánico, dilatación, sellado y disponibilidad. |
| MKT-J11 | Unión postensada o con barras de continuidad | Barras, cables o pernos comprimen y solidarizan piezas prefabricadas. | Hormigón segmentado o grandes elementos especiales. | Solo mediante familia ensayada y procedimiento aprobado; no será generada libremente. |
| MKT-J12 | Unión articulada o abatible de mantenimiento | Bisagra estructural con bloqueo para descenso o abatimiento del tramo. | Columnas especiales de mantenimiento, señalización o acceso restringido. | No es solución general de segmentación; exige análisis de mecanismo, bloqueo, fatiga y seguridad de operación. |

## 38.1 Orden obligatorio de preferencia

1. Producto de una sola pieza, cuando sea fabricable, galvanizable, transportable y montable sin medios desproporcionados.

2. Variante comercial estándar de un proveedor aprobado que cumpla geometría, material, cargas, ambiente y logística.

3. Familia estándar Salvi ya ensayada o validada, con extensión permitida dentro de su dominio.

4. Arquetipo de mercado parametrizado con componentes comerciales normalizados.

5. Diseño a medida optimizado, que exigirá un nivel de validación superior y no podrá etiquetarse como estándar.

## 38.2 Condición de “solución estándar”

Una solución solo podrá mostrarse como estándar cuando exista una ficha de biblioteca publicada que incluya rango geométrico, materiales, espesores, componentes, capacidad o método de cálculo, tolerancias, proceso de montaje, protección, documentación, estado comercial y evidencia de validación. La mera similitud geométrica con un producto conocido no permitirá clasificarla como estándar.

# 39. Biblioteca de variantes comerciales y proveedores

La base de datos deberá admitir catálogos de múltiples fabricantes sin acoplar el motor de cálculo a una marca. Cada variante comercial conservará su procedencia, edición, fecha de consulta, territorio de venta, disponibilidad y restricciones contractuales. Las dimensiones y capacidades no se copiarán de una referencia desactualizada sin control de versión.

| Campo | Contenido obligatorio |
| --- | --- |
| Identificación | Proveedor, familia, referencia, revisión, país, moneda y estado comercial. |
| Arquetipo | Código MKT-Jxx y subtipo resistente. |
| Ámbito geométrico | Rangos de diámetro/caras, espesor, conicidad, longitud de solape, patrón de pernos y masa. |
| Materiales | Aleaciones/calidades admitidas, combinaciones prohibidas y tratamientos. |
| Capacidad | Esfuerzos máximos o método de cálculo; interacción, rigidez, fatiga y temperatura cuando estén disponibles. |
| Componentes | Bridas, manguitos, tornillos, arandelas, sellos, aislantes, pasadores y consumibles. |
| Montaje | Herramientas, fuerza/par, secuencia, personal, tolerancias, marcas y tiempo estimado. |
| Durabilidad | Recubrimiento, sellado, drenaje, aislamiento y ambiente permitido. |
| Evidencias | Planos, certificados, ensayos, cálculos, WPS, ETA/DoP cuando correspondan y manuales. |
| Logística | Plazo, MOQ, embalaje, longitud, peso y restricciones de transporte. |
| Economía | Precio, fecha, escalados por cantidad, coste de montaje y mantenimiento. |
| Sostenibilidad | Masa, material reciclado, EPD/factor CO₂ y reparabilidad. |
| Gobierno | Propietario interno, aprobadores, fecha de revisión, sustituto y motivo de obsolescencia. |

## 39.1 Estados de una variante comercial

| Estado | Uso permitido |
| --- | --- |
| Borrador | Solo análisis interno; no aparece como recomendación. |
| En revisión | Puede compararse, pero no seleccionarse automáticamente. |
| Aprobada | Seleccionable en proyectos dentro de su dominio. |
| Aprobada con condiciones | Seleccionable únicamente si se cumplen restricciones explícitas. |
| No disponible temporalmente | Se conserva para histórico; no se propone en nuevas ofertas. |
| Obsoleta | No se propone; proyectos existentes mantienen la versión congelada. |
| Bloqueada | No utilizable por no conformidad, fallo, cambio normativo o proveedor no aprobado. |

# 40. Motor de selección automática de tipo de unión

La selección se realizará en dos etapas: filtrado duro y ranking. El filtrado eliminará cualquier variante incompatible. El ranking ordenará las restantes, pero nunca compensará un incumplimiento estructural, normativo, de fabricación, montaje o durabilidad mediante un menor coste.

## 40.1 Entradas mínimas

Material y producto de cada tramo; geometría, diámetro/caras, espesor, conicidad y longitud.

Vector de esfuerzos y rigidez requerida para todas las combinaciones gobernantes.

Altura y cota de la junta; vida útil, fatiga, vibración y ambiente.

Necesidad de desmontaje, inspección, sustitución o abatimiento.

Acceso interior/exterior, herramientas, personal y medios de elevación disponibles.

Límites de transporte, galvanizado, fabricación, peso por pieza y montaje.

Requisitos estéticos: junta visible/oculta, continuidad de caras y diámetro exterior.

País de proyecto, proveedores permitidos, plazo, cantidad y moneda.

Objetivo de coste, peso, CO₂, riesgo, rapidez y mantenimiento.

## 40.2 Filtros duros

| Filtro | Regla bloqueante |
| --- | --- |
| Dominio geométrico | La geometría completa debe estar dentro del rango publicado; no extrapolar capacidades. |
| Material | Materiales, temples, calidades y recubrimientos deben ser compatibles. |
| Capacidad | Todas las verificaciones y escenarios robustos deben cumplir el límite de utilización. |
| Rigidez | La rigidez de la variante debe satisfacer el modelo global y los límites de deformación/frecuencia. |
| Fatiga | Detalle y categoría validados para los ciclos del proyecto. |
| Montaje | Acceso, herramientas, fuerza/par, secuencia, seguridad y espacio deben ser viables. |
| Durabilidad | Ambiente, drenaje, sellado, corrosión y mantenimiento resueltos. |
| Logística | Dimensiones, masas y equipos dentro de límites reales. |
| Normativa | Ruta normativa y documentación válidas para el país y uso. |
| Comercial | Proveedor aprobado, producto vigente y plazo compatible. |
| Evidencia | Nivel de validación mínimo alcanzado según criticidad. |

## 40.3 Función de ranking

Las variantes válidas se puntuarán mediante una función normalizada y explicable. Los pesos serán configurables por proyecto y quedarán congelados en la revisión. Se mostrará tanto la puntuación total como cada contribución; no se ocultará una penalización mediante un único índice.

Score = wC·Cnorm + wW·Wnorm + wCO2·CO2norm + wM·Mnorm + wR·Rnorm + wL·Lnorm + wD·Dnorm

| Término | Interpretación |
| --- | --- |
| Cnorm | Coste total instalado y de ciclo de vida normalizado. |
| Wnorm | Masa adicional y penalización de manipulación. |
| CO2norm | CO₂ incorporado y de montaje/transporte. |
| Mnorm | Complejidad y tiempo de montaje. |
| Rnorm | Riesgo técnico: sensibilidad, fatiga, tolerancias y evidencia. |
| Lnorm | Riesgo logístico y plazo de suministro. |
| Dnorm | Durabilidad, inspeccionabilidad y mantenimiento. |

La menor puntuación será preferente. El sistema presentará como mínimo: recomendada, alternativa de menor coste, alternativa de menor riesgo y alternativa desmontable, siempre que existan.

# 41. Matriz de recomendación inicial por tipología

| Condición de proyecto | Primera propuesta | Segunda propuesta | Evitar o exigir justificación |
| --- | --- | --- | --- |
| Acero troncocónico, junta no desmontable, montaje estándar | Telescópica slip-fit | Brida exterior | Soldadura de obra. |
| Acero cilíndrico o escalonado | Espiga/socket o manguito interior | Brida exterior | Telescópica cónica sin geometría compatible. |
| Acero poligonal troncocónico | Telescópica poligonal validada | Brida exterior/oculta | Solape sin control de alineación de caras. |
| Alta torsión o cargas asimétricas | Brida rigidizada o manguito atornillado validado | Telescópica con dispositivo antirrotación | Fricción como único mecanismo sin ensayo. |
| Alta fatiga/vibración | Pieza única o unión ensayada de alta continuidad | Brida/soldada de taller con detalle de fatiga validado | Collares no ensayados y holguras. |
| Necesidad de desmontaje o sustitución | Brida exterior o interior accesible | Manguito atornillado | Soldada o telescópica irreversible. |
| Requisito arquitectónico de junta invisible | Telescópica o brida interior | Manguito interior | Brida exterior visible. |
| Aluminio plegado 5083 | Brida o manguito diseñado y aislado | Telescópica solo si está validada para la familia | Copiar soluciones de acero sin HAZ/ovalización. |
| Aluminio extrusionado | Spigot/socket o adaptador mecanizado | Brida integrada | Soldadura de obra. |
| Aluminio-acero | Adaptador híbrido atornillado y aislado | Brida híbrida | Contacto directo o soldadura no cualificada. |
| Hormigón pretensado segmentado | Familia postensada o cabezal ensayado | Adaptador metal-hormigón validado | Generación libre sin ensayo. |
| Ambiente marino/agresivo | Pieza única, brida inspeccionable o junta sellada validada | Telescópica con drenaje/protección demostrada | Cavidades ocultas no drenables. |
| Montaje con acceso exterior únicamente | Brida exterior o collar partido | Telescópica con control externo | Brida interior sin ventana. |
| Plazo corto y gran serie | Familia comercial disponible y ensayada | Familia Salvi normalizada | Diseño especial con utillaje nuevo. |
| Prototipo o baja serie especial | Brida parametrizada con componentes comerciales | Manguito mecanizado | Matrices/extrusiones específicas sin volumen. |

# 42. Plantillas estándar iniciales de la aplicación

Las siguientes plantillas se incluirán como punto de partida, pero permanecerán en estado “pendiente de validación” hasta que Salvi incorpore dimensiones, proveedores y ensayos. No contienen capacidades universales ni sustituyen el cálculo.

| Plantilla | Configuración paramétrica mínima | Aplicación inicial |
| --- | --- | --- |
| STD-SF-ST-CIR | Slip-fit acero circular troncocónico: dos tramos, conicidad compatible, solape parametrizado, drenaje y marcas. | Columnas de acero circulares >12 m. |
| STD-SF-ST-POLY | Slip-fit acero poligonal: caras alineadas, control de torsión, contacto y solape. | Columnas poligonales troncocónicas. |
| STD-FL-ST-EXT | Brida exterior acero: anillo, pernos, rigidizadores opcionales, soldadura de taller. | Altas cargas o desmontabilidad. |
| STD-FL-ST-INT | Brida interior acero: acceso controlado y patrón de tornillos interno. | Junta arquitectónica oculta. |
| STD-SP-ST | Espiga/socket acero con tornillos de bloqueo opcionales. | Tramos cilíndricos, coronaciones y brazos. |
| STD-SL-ST | Manguito interior atornillado de acero. | Transiciones cilíndricas y reparaciones. |
| STD-CL-ST | Collar partido exterior. | Rehabilitación y montaje sin acceso interior. |
| STD-FL-AL-5083 | Brida de aluminio 5083 con HAZ, rigidizadores y tornillería aislada. | Columnas plegadas y soldadas. |
| STD-SP-AL-EXT | Spigot/socket para extrusión de aluminio. | Perfiles extrusionados y coronaciones. |
| STD-HYB-AL-ST | Adaptador aluminio-acero aislado. | Transiciones híbridas. |
| STD-PC-PT | Cabezal/postensado de hormigón, bloqueado hasta validación. | Hormigón segmentado especial. |
| STD-HG-SERVICE | Bisagra de servicio con doble bloqueo, bloqueada hasta familia validada. | Columnas abatibles especiales. |

# 43. Reglas de propuesta al usuario

La interfaz mostrará primero un máximo de tres soluciones recomendadas, evitando listas largas sin jerarquía.

Cada tarjeta indicará: estándar comercial, estándar Salvi o a medida; proveedor; disponibilidad; madurez; utilización; rigidez; peso; coste; CO₂; montaje; mantenimiento y advertencias.

La recomendación explicará por qué fue seleccionada y por qué se descartaron las alternativas cercanas.

El usuario podrá imponer un tipo, pero deberá aceptar las consecuencias y no podrá saltar filtros bloqueantes.

Cuando falten precios o disponibilidad, la solución podrá calcularse, pero se marcará como estimada y no ganará automáticamente por coste.

Una solución comercial importada conservará el plano original como referencia y generará un modelo Salvi separado; nunca se modificará silenciosamente la referencia del proveedor.

La selección deberá recalcularse si cambian cargas, material, ambiente, ubicación de junta, proveedor, disponibilidad o requisitos de desmontaje.

# 44. Procedimiento de homologación de nuevas soluciones de mercado

| Etapa | Contenido y criterio de salida |
| --- | --- |
| 1. Identificación | Necesidad, proveedor, arquetipo, rango y caso de negocio. |
| 2. Revisión documental | Planos, materiales, cálculo, tolerancias, montaje, protección y certificados completos. |
| 3. Modelo independiente | Reproducción geométrica y estructural por Salvi; identificación de hipótesis no declaradas. |
| 4. Ensayos de recepción | Dimensionales, montaje, fuerza/par, recubrimiento y componentes. |
| 5. Ensayo estructural | Estático, rigidez, deslizamiento/apertura, torsión y fatiga según criticidad. |
| 6. Ensayo ambiental | Corrosión, humedad, ciclos térmicos o envejecimiento cuando aplique. |
| 7. Montaje piloto | Validación de herramientas, tiempos, seguridad, instrucciones y poka-yoke. |
| 8. Publicación | Dominio aprobado, versión, evidencias, límites y nivel de madurez. |
| 9. Seguimiento | No conformidades, feedback de obra, inspecciones y revisión periódica. |
| 10. Suspensión/obsolescencia | Bloqueo inmediato ante fallo; análisis de proyectos afectados y sustitución. |

# 45. Ampliación de casos de aceptación v0.2

| Código | Grupo | Criterio |
| --- | --- | --- |
| AC9-081 | Mercado | La biblioteca distingue arquetipo de variante comercial. |
| AC9-082 | Mercado | Una variante obsoleta no se propone en un proyecto nuevo. |
| AC9-083 | Mercado | Una variante aprobada con condiciones solo aparece dentro de su dominio. |
| AC9-084 | Mercado | El sistema prioriza pieza única viable frente a segmentación innecesaria. |
| AC9-085 | Mercado | Un slip-fit estándar se descarta por geometría fuera de rango. |
| AC9-086 | Mercado | Una brida comercial se descarta por fatiga insuficiente. |
| AC9-087 | Mercado | Un proveedor no aprobado queda fuera de recomendaciones. |
| AC9-088 | Mercado | Una solución sin disponibilidad se conserva como referencia, no como recomendada. |
| AC9-089 | Selección | El filtrado duro se ejecuta antes del ranking. |
| AC9-090 | Selección | El menor coste no compensa un incumplimiento de rigidez. |
| AC9-091 | Selección | La recomendación muestra contribuciones de coste, riesgo y montaje. |
| AC9-092 | Selección | El cambio de pesos de ranking genera nueva revisión reproducible. |
| AC9-093 | Selección | Se muestran recomendada, menor riesgo y desmontable cuando existen. |
| AC9-094 | Selección | Se documenta la causa de descarte de cada candidato cercano. |
| AC9-095 | Selección | Imponer una unión incompatible produce bloqueo, no advertencia. |
| AC9-096 | Plantillas | STD-SF-ST-CIR crea geometría, drenaje y marcas coherentes. |
| AC9-097 | Plantillas | STD-FL-ST-EXT genera componentes y acceso de herramientas. |
| AC9-098 | Plantillas | STD-FL-AL-5083 activa HAZ y aislamiento galvánico. |
| AC9-099 | Plantillas | STD-PC-PT permanece bloqueada sin familia ensayada. |
| AC9-100 | Proveedores | Una actualización de catálogo no altera proyectos congelados. |
| AC9-101 | Proveedores | El precio guarda moneda, fecha y cantidad. |
| AC9-102 | Proveedores | La sustitución de referencia ejecuta análisis de impacto. |
| AC9-103 | Proveedores | El plano del proveedor y el modelo Salvi permanecen diferenciados. |
| AC9-104 | Montaje | La fuerza de inserción disponible descarta una telescópica. |
| AC9-105 | Montaje | Falta de acceso interior descarta brida oculta. |
| AC9-106 | Montaje | El número de operarios y herramientas se incluye en coste instalado. |
| AC9-107 | Durabilidad | Ambiente marino penaliza cavidad oculta no inspeccionable. |
| AC9-108 | Durabilidad | El drenaje insuficiente bloquea una solución estándar. |
| AC9-109 | Fatiga | Alta vibración prioriza familia con ensayo específico. |
| AC9-110 | Torsión | Alta torsión descarta fricción no validada como único mecanismo. |
| AC9-111 | Hormigón | La app no genera libremente una junta de hormigón segmentado. |
| AC9-112 | Híbridas | Aluminio-acero exige adaptador y aislamiento aprobados. |
| AC9-113 | Comercial | Gran serie prioriza familia disponible con utillaje existente. |
| AC9-114 | Comercial | Baja serie penaliza extrusión o molde específico. |
| AC9-115 | Homologación | Una variante no alcanza estado aprobada sin revisión documental. |
| AC9-116 | Homologación | Un fallo de ensayo bloquea la familia y proyectos nuevos. |
| AC9-117 | Homologación | El montaje piloto registra tiempo y desviaciones. |
| AC9-118 | Homologación | El dominio publicado coincide con los ensayos y cálculos. |
| AC9-119 | Trazabilidad | La recomendación conserva versiones de catálogo y motor. |
| AC9-120 | Trazabilidad | Un cambio de disponibilidad invalida el ranking comercial, no el cálculo estructural. |
| AC9-121 | UX | Las tarjetas distinguen estándar comercial, Salvi y a medida. |
| AC9-122 | UX | El usuario puede comparar hasta cuatro alternativas con unidades coherentes. |
| AC9-123 | UX | Las razones de selección son legibles y exportables al informe. |
| AC9-124 | BBDD | Una variante admite territorios y monedas diferentes. |
| AC9-125 | BBDD | La obsolescencia conserva el histórico y el sustituto. |
| AC9-126 | API | El endpoint de recomendación devuelve filtros, score y evidencias. |
| AC9-127 | API | La respuesta distingue dato confirmado, proveedor y estimado. |
| AC9-128 | Rendimiento | La preselección de 1.000 variantes cumple el tiempo objetivo. |
| AC9-129 | Seguridad | Solo usuarios autorizados publican o bloquean variantes. |
| AC9-130 | Cierre | Al menos tres arquetipos metálicos cuentan con una variante aprobada y un caso validado. |

# 46. Criterios adicionales de cierre para la v1.0

Biblioteca inicial con, como mínimo, una familia telescópica de acero, una familia embridada de acero y una familia de manguito o spigot validadas.

Al menos dos proveedores comparables por las categorías críticas, cuando el mercado lo permita, evitando dependencia de una única fuente.

Modelo de datos de proveedores, variantes, precios, disponibilidad, evidencias y obsolescencia aprobado.

Motor de filtrado duro y ranking explicable superando AC9-081 a AC9-130.

Procedimiento formal de homologación y bloqueo aprobado por Ingeniería, Calidad, Compras y Producción.

Plantillas estándar publicadas únicamente dentro de dominios validados; el resto permanecerá identificado como pendiente.

Informe de selección que documente alternativas, descartes, puntuación y versión comercial utilizada.

No se utilizará la palabra estándar para una solución a medida ni para una referencia sin evidencia y disponibilidad verificadas.

# 47. Conclusión

La Fase 9 deberá tratar la columna segmentada como un ensamblaje estructural completo y, además, como un problema de selección industrial. La aplicación propondrá primero soluciones estándar disponibles en el mercado y familias Salvi validadas, explicará por qué son aplicables y solo recurrirá a un diseño a medida cuando ninguna alternativa publicada satisfaga las restricciones. Una unión no será aceptable únicamente porque resista: deberá alcanzar la rigidez, fatiga, robustez, durabilidad, fabricabilidad, disponibilidad, montaje, inspección, coste y trazabilidad exigidos. La combinación de biblioteca comercial versionada, cálculo determinista, validación experimental y selección explicable evitará que el programador o la IA adopten decisiones estructurales no aprobadas.