SALVI STUDIO SOLAR

Documento funcional completo para desarrollo de aplicacion

Fase 1: calculadora solar interna avanzada

| Campo | Contenido |
| --- | --- |
| Empresa | Salvi Lighting |
| Aplicacion | Salvi Studio Solar |
| Documento | Especificacion funcional y tecnica de Fase 1 |
| Uso previsto | Ingenieria, producto, red comercial interna y partners autorizados |
| Estado | Borrador funcional para programacion |
| Version | 0.1 |

Objetivo: sustituir el proceso manual Excel + PVGIS/JRC + criterio tecnico por una plataforma interna de calculo, optimizacion y documentacion de soluciones solares de alumbrado publico.

# Indice

1. Resumen ejecutivo

2. Alcance y fases

3. Principios de diseno

4. Arquitectura funcional

5. Flujo de usuario Fase 1

6. Datos de entrada

7. Motor de consumo

8. Motor solar

9. Geometrias solares Salvi

10. Motor de bateria y fiabilidad

11. Hibrido solar/red y blackout

12. Optimizador tecnico-economico

13. Smartec y gemelo energetico

14. Producto y bibliotecas

15. Pantallas y experiencia de usuario

16. Informes y salidas

17. Modelo de datos

18. Algoritmos y pseudocodigo

19. Casos de prueba

20. Roadmap fases 2-7

21. Anexos tecnicos

# 1. Resumen ejecutivo

Salvi Studio Solar es la aplicacion de Salvi Suite destinada a dimensionar, comparar y justificar soluciones solares e hibridas para alumbrado publico. La Fase 1 debe automatizar desde el primer momento el proceso actual: calculo fotometrico, estimacion de consumo, simulacion solar con PVGIS/JRC, dimensionamiento de panel y bateria, seleccion de producto real, optimizacion economica e informe tecnico.

La herramienta nace como aplicacion interna para Salvi Lighting y su red comercial/partners. Inicialmente trabajara con inputs manuales procedentes de la plataforma fotometrica Salvi, hasta que exista integracion directa. El calculo se realizara para una farola tipo por calle o segmento.

La aplicacion debe abandonar el criterio antiguo de dimensionar un sistema exclusivamente por numero de dias sin sol. En su lugar, aplicara una simulacion energetica horaria anual, similar al criterio de PVGIS/JRC para sistemas aislados, y lo combinara con la capacidad de Smartec para adaptar consumos y proteger la bateria.

| Decision principal | Criterio adoptado |
| --- | --- |
| Criterio energetico | Simulacion horaria anual + evaluacion mensual + proteccion Smartec |
| Autonomia clasica | Dato secundario: equivalente a 2 y 3 dias en modo protegido Smartec |
| Fallo critico | Bateria por debajo del DOD permitido |
| Riesgo aceptado | Hasta 2% de noches/ano sin energia suficiente en calculo base; Smartec debe proteger el servicio real |
| Optimizacion por defecto | Menor coste total a 10 anos cumpliendo fiabilidad minima |
| Uso inicial | Interno Salvi y red comercial/partners |
| Salida inicial | Informe tecnico; la propuesta comercial queda para el configurador de producto |

# 2. Alcance y fases

## 2.1 Alcance de Fase 1

Calcular una farola tipo por calle o segmento.

Aceptar inputs manuales procedentes del motor fotometrico Salvi.

Soportar clases M/C/P de EN 13201 como referencia inicial.

Calcular consumo nocturno con periodos libres.

Calcular encendido y apagado por coordenadas y civil twilight.

Consultar automaticamente PVGIS/JRC y guardar cache por coordenadas/proyecto.

Simular produccion solar horaria anual y resumir resultados por mes.

Comparar SIL, SIL con panel independiente, cilindro solar, doble panel vertical, solar hibrida y red+bateria anti-blackout.

Dimensionar panel y bateria teoricos y adaptar a productos reales finitos.

Incluir costes, margen bruto, mantenimiento, limpieza, recambio de bateria y CO2.

Generar informe tecnico y programacion inicial Smartec.

Diseñar desde el inicio la estructura de gemelo energetico.

## 2.2 Fuera de alcance de Fase 1

Calculo estructural de columnas. La aplicacion solo almacenara datos geometricos basicos y pesos.

Propuesta comercial completa al cliente. Esto correspondera al configurador de producto.

Importacion GIS/DWG/OSM de proyectos completos.

Conexion operativa en tiempo real con Smartec, aunque el modelo de datos quedara preparado.

Entrada manual de datos solares externos al usuario.

Bloqueos por estetica, pais o proyecto.

| Fase | Nombre | Objetivo |
| --- | --- | --- |
| 1 | Calculadora solar interna avanzada | Sustituir Excel + PVGIS manual y generar informe tecnico |
| 2 | Integracion fotometrica | Intercambio automatico con el motor fotometrico Salvi |
| 3 | Proyecto completo GIS | Calcular proyectos por calles, segmentos y orientaciones reales |
| 4 | Configurador y oferta | Convertir calculo en producto, precio, BOQ y propuesta comercial |
| 5 | Smartec operacion | Comparar calculo previsto con datos reales de campo |
| 6 | Aprendizaje Salvi | Ajustar modelos con datos reales de produccion, suciedad y consumo |
| 7 | Financiera/inversion | TCO, VAN/TIR, CO2, financiacion y analisis para inversores |

# 3. Principios de diseno

La potencia electrica total del sistema es un resultado del calculo fotometrico, no un dato aislado de producto.

El sistema debe trabajar con productos reales finitos, aunque calcule primero un optimo teorico.

Smartec no es un accesorio: forma parte del diseno energetico y de la fiabilidad.

La fiabilidad se mide por comportamiento anual y mensual, no solo por dias teoricos sin sol.

La aplicacion debe explicar al mercado la transicion desde autonomia clasica a simulacion energetica gestionada.

Todos los parametros criticos deben ser editables, versionados y trazables.

El informe tecnico debe ser comprensible para ingenieria y defendible ante cliente/inversor.

La arquitectura debe permitir aprendizaje futuro con datos reales de Smartec.

# 4. Arquitectura funcional

La aplicacion se organiza en modulos conectados. En Fase 1 la conexion con el motor fotometrico y Smartec puede ser manual o preparada mediante exportacion/importacion, pero la arquitectura debe estar lista para automatizarse.

| Modulo | Responsabilidad |
| --- | --- |
| Proyecto | Datos generales, ubicacion, pais, segmento, clase luminica, version de bibliotecas |
| Fotometria | Inputs de potencia total, luminaria, altura, interdistancia y clase alcanzada |
| Consumo | Perfil nocturno, sensores, dimming, civil twilight y consumo Wh/noche |
| Solar | PVGIS/JRC, geometria del panel, soiling, lluvia y produccion horaria |
| Bateria | Capacidad, DOD, degradacion, temperatura, estado de carga y fiabilidad |
| Hibrido | Red de apoyo, entrada 24 V, blackout y logica de controlador |
| Optimizacion | Busqueda de menor TCO, producto real, coste, mantenimiento y CO2 |
| Smartec | Programacion inicial, modo protegido, alarmas y gemelo energetico |
| Informes | Informe tecnico interno, tablas, graficos y anexos de calculo |

# 5. Flujo de usuario Fase 1

Crear proyecto y definir ubicacion por latitud/longitud o ciudad.

Seleccionar pais, tipo de via, clase M/C/P objetivo y version de bibliotecas.

Introducir datos fotometricos: luminaria, potencia total de sistema, altura, interdistancia y margen normativo.

Definir perfil nocturno: periodos libres, nivel con presencia, nivel sin presencia y ahorro por sensor.

Seleccionar soluciones a comparar: SIL, SIL independiente, cilindro, panel vertical, hibrido y blackout.

Ejecutar consulta PVGIS/JRC o recuperar datos de cache.

Simular energia horaria anual, bateria, fiabilidad y modo protegido Smartec.

Ejecutar optimizador teorico y ajuste a productos reales.

Revisar tabla comparativa de alternativas.

Seleccionar solucion recomendada o una alternativa.

Generar informe tecnico y archivo/configuracion inicial Smartec.

# 6. Datos de entrada

## 6.1 Datos de proyecto

| Campo | Tipo | Obligatorio | Comentario |
| --- | --- | --- | --- |
| Nombre proyecto | Texto | Si | Identificador del estudio |
| Pais | Lista | Si | Define mix energetico, moneda y defaults |
| Ciudad / zona | Texto | No | Uso informativo |
| Latitud | Decimal | Si | Necesaria para solar y civil twilight |
| Longitud | Decimal | Si | Necesaria para solar y civil twilight |
| Altitud | Decimal | No | Puede venir de PVGIS |
| Tipo de via | Lista | Si | Carretera, avenida, residencial, parque, industrial, etc. |
| Clase luminica | Lista | Si | Inicialmente M/C/P EN 13201 |
| Version biblioteca producto | Version | Si | Trazabilidad |
| Version tabla costes | Version | Si | Trazabilidad |

## 6.2 Datos fotometricos manuales

| Campo | Tipo | Comentario |
| --- | --- | --- |
| Luminaria | Texto/lista | Producto usado en el calculo fotometrico |
| Fotometria | Texto/lista | Identificador de fotometria |
| Potencia total sistema W | Numero | Potencia electrica total, incluyendo driver/electronica |
| Flujo luminaria lm | Numero | Opcional si lo entrega el motor fotometrico |
| Altura m | Numero | Altura de montaje |
| Interdistancia m | Numero | Distancia entre puntos |
| Disposicion | Lista | Unilateral, bilateral, tresbolillo, central, etc. |
| Clase alcanzada | Lista | M/C/P alcanzada |
| Margen normativo % | Numero | Margen sobre clase objetivo |

## 6.3 Datos de horario y consumo

| Campo | Default | Editable | Comentario |
| --- | --- | --- | --- |
| Encendido | Civil twilight evening - 15 min | Si | Maximo +-30 min |
| Apagado | Civil twilight morning + 15 min | Si | Maximo +-30 min |
| Periodos nocturnos | Libre | Si | El usuario puede crear tantos periodos como necesite |
| Nivel con presencia | 100% | Si | 100% por defecto porque cumple la clase luminica |
| Nivel sin presencia | 0% | Si | Puede ser apagado total |
| Ahorro base sensor | 50% | Si | Hipotesis inicial hasta tener datos reales |
| Escenarios laborable/festivo | No por defecto | Si | Preparado para evolucion futura |

# 7. Motor de consumo

El motor de consumo transforma la potencia fotometrica necesaria en energia nocturna por dia del ano. Debe permitir perfiles libres y considerar sensor de presencia, modo protegido y consumos auxiliares.

## 7.1 Formula base por periodo

Para cada periodo nocturno:

Consumo_periodo_Wh = P_total_W * horas_periodo * [(presencia * dimming_presencia) + ((1 - presencia) * dimming_sin_presencia)]

Donde los dimming se expresan como fraccion: 100% = 1, 30% = 0,30, 0% = 0.

## 7.2 Consumo diario

Consumo_noche_Wh = suma(Consumo_periodo_Wh) + consumo_auxiliar_Smartec + consumo_controlador + perdidas

La duracion real de la noche debe calcularse para cada dia del ano a partir de latitud/longitud y civil twilight. Si el usuario define periodos en porcentaje de la noche, el sistema los repartira automaticamente. Si define horas fijas, se ajustaran al calendario astronomico.

| Concepto | Tratamiento Fase 1 |
| --- | --- |
| Sensor presencia | Opcional. Ahorro base 50% editable. Datos de presencia reales no disponibles inicialmente. |
| Modo protegido Smartec | Reduce consumo para llegar al amanecer con carga minima. |
| Consumo auxiliar | Debe incluir nodo, controlador y sensor si aplica. Valor editable en biblioteca. |
| Escenarios | Preparado para laborable/festivo aunque no obligatorio en primera version. |

# 8. Motor solar

El motor solar obtiene irradiacion y produccion energetica para cada geometria. PVGIS/JRC sera la fuente principal en Fase 1. PVGIS ofrece herramientas para sistemas aislados/off-grid con potencia FV, capacidad de bateria, limite de descarga, consumo diario, inclinacion y azimut, y devuelve indicadores como porcentaje de dias con bateria llena/vacia, energia no capturada y energia faltante. Tambien permite salidas CSV/JSON en sus herramientas web.

Referencia oficial: PVGIS/JRC, herramienta web y resultados off-grid. Ver referencias al final del documento.

## 8.1 Resolucion de calculo

| Nivel | Uso |
| --- | --- |
| Horario anual | Motor interno de simulacion y bateria |
| Mensual | Visualizacion, informe tecnico y decision comercial |
| Diario | Analisis de dias criticos, lluvia y autonomia equivalente |

## 8.2 Parametros solares generales

| Parametro | Default | Editable |
| --- | --- | --- |
| Fuente solar | PVGIS/JRC | No en Fase 1 |
| Base de datos PVGIS | Auto seleccionada | Si por ingenieria |
| System loss | Editable por biblioteca | Si |
| Soiling | Segun entorno y geometria | Si |
| Lluvia | Reduce soiling mensual | Si |
| Cache coordenadas | Si | Gestion interna |
| Datos solares manuales | No permitido | No |

# 9. Geometrias solares Salvi

## 9.1 SIL M / SIL L tradicional

La SIL tradicional orienta la luminaria a la carretera y el panel queda condicionado por la implantacion. Para Fase 1 se modelara en modo conservador mensual, asimilando el panel a casi horizontal, con penalizacion de soiling superior.

| Modelo | Panel Wp | Bateria Wh | Peso kg |
| --- | --- | --- | --- |
| SIL M 60 | 60 | 360 | 10 |
| SIL M 90 | 90 | 720 (2 x 360) | 14 |
| SIL L 200 | 200 | 1080 | 40 |
| SIL L 260 | 260 | 1330 | 55 |

## 9.2 SIL con panel y luminaria desligados

Variante conceptual basada en adaptar una Circus S Pro con rotula a la SIL. La fotometria se orienta a la carretera y el panel se orienta al sol. Se calculara en modo geometrico, optimizando inclinacion y azimut dentro de restricciones esteticas/mecanicas.

| Parametro | Valor |
| --- | --- |
| Estado | Concepto a desarrollar |
| Luminaria base | Circus S Pro adaptada con rotula |
| Azimut panel | Libre/optimizable |
| Inclinacion panel | Libre hasta 30 grados |
| Calculo | Geometrico por inclinacion y azimut |

## 9.3 Cilindro solar vertical concentrico

El cilindro se modela como suma de sectores verticales. Cada sector se calcula como un plano vertical con azimut propio. En Fase 1 se comparara calculo cada 10 grados y cada 30 grados; si la diferencia de energia anual es menor o igual a +/-2%, se usara 30 grados por economia de calculo.

Energia_cilindro = suma(Energia_sector_i * superficie_sector_i / superficie_total * factor_perdidas)

| Diametro | Altura | Superficie lateral aprox. | Wp teoricos con 24% |
| --- | --- | --- | --- |
| 250 mm | 1,30 m | pi * 0,25 * 1,30 = 1,021 m2 | 1,021 * 1000 * 0,24 = 245 Wp |
| 300 mm | 1,30 m | pi * 0,30 * 1,30 = 1,225 m2 | 1,225 * 1000 * 0,24 = 294 Wp |
| 350 mm | 1,30 m | pi * 0,35 * 1,30 = 1,429 m2 | 1,429 * 1000 * 0,24 = 343 Wp |

La potencia teorica anterior supone 1000 W/m2 STC y eficiencia de panel back contact del 24%. La biblioteca de producto debera permitir aplicar factor de aprovechamiento real por curvatura, huecos, cableado, temperatura y electronica.

## 9.4 Doble panel vertical este-oeste

Dos paneles verticales opuestos, preferentemente este-oeste. La orientacion este-oeste maximiza captacion de manana y tarde y reduce soiling. La aplicacion podra simular tambien norte-sur para mostrar perdidas cuando la orientacion de instalacion no sea optima.

| Orientacion | Uso |
| --- | --- |
| Este-oeste | Default recomendado |
| Norte-sur | Escenario comparativo para evaluar perdida energetica |
| Referida a calle | Solo si restricciones mecanicas obligan a orientar el conjunto segun el eje vial |

## 9.5 Limites fisicos iniciales

| Parametro | Valor inicial |
| --- | --- |
| Altura maxima de instalacion | 16 m |
| Diametro columna en tope | 90 a 130 mm |
| Conicidad columna | 13 mm/m |
| Diametro en base | Calculado a partir de altura, diametro tope y conicidad |
| Calculo estructural columna | Fuera de alcance; otra aplicacion |
| Superficie viento ejemplo | 0,14 m2 editable |
| Restricciones esteticas | No en Fase 1, salvo inclinacion SIL independiente 30 grados |

# 10. Motor de bateria y fiabilidad

## 10.1 Bateria

| Parametro | Valor por defecto |
| --- | --- |
| Quimica | LiFePO4 con grafeno |
| Profundidad maxima de descarga | 85% |
| Reserva/DOD de proteccion por defecto | 15% |
| Capacidad residual ano 10 | 70%, editable |
| Temperatura de referencia | 40 C, editable |
| Sobredimensionamiento degradacion | Mostrar ambas opciones: bateria nueva y bateria al ano 10 |
| Sustitucion bateria | Cuando capacidad residual caiga por debajo del umbral definido |

## 10.2 Ubicacion fisica de bateria

| Solucion | Ubicacion bateria |
| --- | --- |
| SIL | Dentro de la propia luminaria |
| Cilindro solar | Entre el panel cilindrico y el tubo de columna |
| Doble panel vertical | Entre la columna y los dos paneles |

## 10.3 Simulacion SOC

SOC_t+1 = min(Capacidad_util, SOC_t + Energia_solar_util_t + Energia_red_t - Consumo_t)

Fallo_critico_t = SOC_t < Reserva_minima_permitida

La simulacion debe hacerse hora a hora. Al final de cada noche se registrara SOC, energia faltante, si se activo modo protegido, si hubo apoyo de red, y si se produjo fallo critico.

## 10.4 Criterio de fiabilidad

| Indicador | Definicion |
| --- | --- |
| Fallo critico | Bateria baja por debajo del DOD permitido/reserva minima |
| Riesgo aceptado | Hasta 2% de noches/ano con energia insuficiente en calculo base |
| Modo protegido | Smartec reduce consumo para llegar al amanecer con carga |
| Mes critico | Mes con mayor probabilidad de bateria baja o energia faltante |
| Visualizacion cliente | Simplificada en informe tecnico: fiabilidad alta/media/baja |

## 10.5 Autonomia equivalente

La aplicacion mostrara autonomia equivalente solo como dato secundario, para responder al lenguaje habitual del mercado de 2 o 3 dias sin sol. Se calculara en modo protegido Smartec, no como criterio principal de dimensionamiento.

| Escenario | Produccion solar supuesta | Salida |
| --- | --- | --- |
| 2 dias sin sol | 0-15% de produccion normal por dia | Nivel de dimming necesario para llegar al amanecer |
| 3 dias sin sol | 0-15% de produccion normal por dia | Viable/no viable y SOC minimo |
| Dia lluvioso | 5-40% segun intensidad | SOC final y necesidad de modo protegido |

# 11. Hibrido solar/red y blackout

La solucion hibrida debe estar disponible en cualquier pais. Se contemplan dos usos principales: apoyo de red para completar energia cuando la bateria no da mas, y red + bateria para mantener servicio durante blackouts. Puede funcionar con o sin panel solar.

## 11.1 Controlador de referencia

| Funcion | Requisito |
| --- | --- |
| Comunicacion luminaria | DALI / D4i |
| Comunicacion Smartec | Comunicacion con nodo Smartec |
| Sensor presencia | Entrada para sensor |
| Panel solar | Entrada PV |
| Bateria | Entrada/salida bateria |
| Hibrido red | Entrada 24 V mediante transformador intermedio |
| Modo blackout | Alimentacion desde bateria |
| Control energetico | Reduccion de consumo para proteger bateria y llegar al amanecer |

## 11.2 Modos hibridos

| Modo | Descripcion |
| --- | --- |
| Solar puro | Panel + bateria + controlador + luminaria + Smartec |
| Solar hibrido red | Solar/bateria como base; red 24 V apoya bajo umbral o carga bateria si controlador lo permite |
| Red + bateria anti-blackout | Red como fuente normal; bateria alimenta en cortes |
| Red + bateria + panel | Solucion mixta completa con apoyo mutuo |

## 11.3 Logica de control hibrida

| Estado | Accion |
| --- | --- |
| Bateria suficiente | Funciona con solar/bateria |
| Bateria cercana a umbral | Smartec reduce consumo |
| Bateria bajo umbral seguridad | Entra red de apoyo si existe |
| Controlador permite carga desde red | La red puede cargar bateria |
| Blackout | Funcionamiento desde bateria en modo reducido |
| Amanecer | Objetivo: llegar con carga minima |

## 11.4 Blackout

| Parametro | Valor por defecto |
| --- | --- |
| Duracion | 3 horas |
| Editable por cliente | Si |
| Dimming durante blackout | Configurable |
| Modo | Reducido |
| Perfil de cortes | Duracion, frecuencia, horario y estacionalidad |

# 12. Optimizador tecnico-economico

El optimizador debe calcular primero una solucion teorica continua de Wp y Wh, y despues ajustarla a productos reales disponibles en la biblioteca versionada.

## 12.1 Objetivos seleccionables

Menor coste total a 10 anos cumpliendo fiabilidad minima (default).

Menor CAPEX.

Menor consumo de red.

Maxima fiabilidad.

Menor bateria.

Menor panel.

Menor coste cumpliendo un nivel minimo de fiabilidad definido por usuario.

## 12.2 Costes por defecto editables

| Concepto | Coste por defecto |
| --- | --- |
| Panel solar | 0,18 EUR/Wp |
| Bateria | 0,11 EUR/Wh |
| Controlador | 17 EUR |
| Sensor presencia | 10 EUR |
| Nodo Smartec | 22 EUR |
| Gateway | 20 EUR |
| Instalacion | 80 EUR |
| Estructura / poste | 100 EUR |
| Limpieza anual | 25 EUR/ano |
| Mantenimiento anual | 25 EUR/ano |
| Recambio bateria | 200 EUR |

## 12.3 Margen bruto

El precio de venta se calcula a partir de coste con margen bruto objetivo del 62%.

Precio_venta = Coste / (1 - 0,62) = Coste / 0,38

## 12.4 TCO 10 anos

TCO_10 = CAPEX + suma(OPEX_anual_1..10) + recambios_bateria + energia_red + limpieza + mantenimiento

El TCO debe calcularse tanto a coste interno como a precio de venta, segun el modo de visualizacion seleccionado.

## 12.5 CO2

La aplicacion calculara CO2 evitado considerando el mix energetico del pais mediante tabla interna editable. En Fase 1 no se conectara automaticamente a fuentes externas.

CO2_evitado_kg = kWh_red_evitable * factor_mix_pais_kgCO2_kWh

# 13. Smartec y gemelo energetico

Todas las soluciones solares deben incorporar Smartec como parte del concepto de fiabilidad. La aplicacion generara la programacion inicial y dejara preparada la estructura de datos para comparar calculo y realidad.

## 13.1 Datos disponibles

| Variable | Disponible Fase 1 |
| --- | --- |
| Tension bateria | Si |
| SOC | Si |
| Corriente carga | Si |
| Corriente descarga | Si |
| Energia producida | Si |
| Energia consumida | Si |
| Temperatura bateria | Si |
| Temperatura luminaria | Si |
| Estado panel | Si |
| Alarmas | Si |
| Nivel dimming | Si |
| Horas funcionamiento | Si |
| Datos presencia | No |

## 13.2 Programacion inicial Smartec

Perfil nocturno base.

Niveles de dimming por periodo.

Parametros de sensor de presencia si existe.

Umbrales de bateria.

Modo protegido.

Alarmas de bateria baja, produccion baja y posible suciedad.

Logica hibrida y red de apoyo si aplica.

Modo blackout reducido.

## 13.3 Algoritmo de proteccion

Smartec debe reducir el consumo de forma progresiva para llegar al amanecer con carga. La aplicacion no debe prometer mantener siempre el 100% de clase luminica en condiciones energeticas criticas, sino mantener servicio protegido y evitar dano de bateria.

Si SOC_prevision_amanecer < SOC_minimo:
    reducir nivel_sin_presencia
    si no basta, reducir nivel_con_presencia
    si no basta, activar modo_emergencia
    si hibrido_disponible, activar red_apoyo segun controlador

## 13.4 Gemelo energetico

| Previsto | Real | Uso |
| --- | --- | --- |
| Produccion solar | Energia producida | Detectar suciedad/sombra/orientacion |
| Consumo | Energia consumida | Ajustar perfiles |
| SOC | SOC real | Validar bateria y degradacion |
| Temperatura | Temperatura real | Corregir rendimiento/degradacion |
| Fallos esperados | Alarmas | Validar fiabilidad |

# 14. Producto y bibliotecas

Todas las bibliotecas deben ser versionadas. Cada calculo e informe debe guardar version de producto, costes, mix CO2 y parametros solares usados.

## 14.1 Biblioteca inicial

SIL M 60 Wp / 360 Wh / 10 kg.

SIL M 90 Wp / 720 Wh / 14 kg.

SIL L 200 Wp / 1080 Wh / 40 kg.

SIL L 260 Wp / 1330 Wh / 55 kg.

SIL con luminaria independiente Circus S Pro adaptada.

Cilindro solar diametro 250/300/350 mm.

Doble panel vertical este-oeste.

Controlador DALI/D4i con PV, bateria, sensor, nodo y entrada 24 V.

Sensor microondas actual; camara/radar low-cost futuro.

Nodo Smartec individual por luminaria.

Gateway.

## 14.2 Gobierno de datos

| Aspecto | Decision |
| --- | --- |
| Quien edita biblioteca | Ingenieria y producto |
| Productos futuros/prototipos | Permitidos |
| Versionado | Obligatorio |
| Uso comercial externo | No en Fase 1 |
| Trazabilidad | Cada informe debe incluir versiones usadas |

# 15. Pantallas y experiencia de usuario

| Pantalla | Contenido principal |
| --- | --- |
| Dashboard proyectos | Listado, version, pais, estado, ultima modificacion |
| Datos proyecto | Ubicacion, pais, clase, segmento, coordenadas |
| Fotometria | Inputs manuales y validacion con motor futuro |
| Perfil consumo | Periodos, presencia, dimming, civil twilight |
| Soluciones solares | Seleccion de SIL, cilindro, panel vertical, hibrido, blackout |
| Parametros solares | PVGIS, geometria, soiling, lluvia |
| Bateria/fiabilidad | SOC, DOD, degradacion, noches criticas |
| Costes/TCO | Costes editables, margen, TCO, CO2 |
| Comparativa | Ranking de alternativas |
| Smartec | Programacion inicial y modo protegido |
| Informe | Generacion de PDF/DOCX interno y anexos |

# 16. Informes y salidas

## 16.1 Informe tecnico interno

Resumen ejecutivo de solucion recomendada.

Datos de proyecto y coordenadas.

Datos fotometricos de entrada.

Perfil de consumo.

Datos solares usados y base PVGIS.

Produccion mensual por alternativa.

Bateria, SOC y fiabilidad.

Autonomia equivalente 2/3 dias en modo protegido.

Comparativa de soluciones.

TCO 10 anos y desglose de costes.

CO2 evitado por mix pais.

Programacion inicial Smartec.

Advertencias y supuestos.

## 16.2 Exportaciones

| Salida | Formato |
| --- | --- |
| Informe tecnico | PDF/DOCX |
| Datos calculo | JSON |
| Tablas | CSV/XLSX |
| Configuracion Smartec | JSON/CSV segun API futura |
| Resumen para configurador | JSON |

# 17. Modelo de datos

El siguiente modelo es orientativo para desarrollo. Puede implementarse en base relacional o documental, pero debe preservar versionado y trazabilidad.

Project
  id, name, country, lat, lon, road_type, lighting_class, created_by
  product_library_version, cost_library_version, co2_library_version

PhotometricInput
  project_id, luminaire, photometry_id, system_power_w, flux_lm
  mounting_height_m, spacing_m, layout_type, class_achieved, margin_percent

ConsumptionProfile
  project_id, twilight_margin_on_min, twilight_margin_off_min
  periods: [start_rule, end_rule, presence_percent, dim_presence, dim_no_presence]

SolarGeometryCandidate
  type, wp_nominal, slope, azimuth, soiling_profile, rain_correction

BatteryCandidate
  wh_nominal, wh_usable, chemistry, dod_max, reserve_percent, residual_year10

SimulationResult
  candidate_id, monthly_energy, yearly_energy, soc_hourly, empty_nights_percent
  energy_missing_wh, energy_not_captured_wh, protected_mode_hours, grid_energy_kwh

CostResult
  capex, opex_10y, replacements, grid_energy_cost, tco_10y, sale_price

SmartecConfig
  dimming_profile, battery_thresholds, protected_mode_rules, alarms, hybrid_rules

# 18. Algoritmos y pseudocodigo

## 18.1 Calculo principal

for each project_segment:
    load photometric_input
    build consumption_profile for each day/hour of year
    get solar_data from cache or PVGIS
    for each solar_solution_candidate:
        compute hourly_pv_energy by geometry
        apply soiling and rain correction
        for each battery_candidate:
            simulate SOC hour by hour
            apply Smartec protected mode if needed
            apply hybrid/grid rules if enabled
            calculate reliability indicators
            calculate TCO and CO2
    rank candidates by selected objective
    adjust theoretical optimum to product library
    generate report and Smartec initial configuration

## 18.2 Seleccion 10 grados vs 30 grados en cilindro

E10 = simulate_cylinder(step_degrees=10)
E30 = simulate_cylinder(step_degrees=30)
diff = abs(E10 - E30) / E10
if diff <= 0.02:
    use step_degrees = 30
else:
    use step_degrees = 10

## 18.3 Ranking de alternativas

valid_candidates = candidates where reliability >= minimum_reliability
if objective == 'TCO_10_min':
    sort by tco_10 ascending
elif objective == 'CAPEX_min':
    sort by capex ascending
elif objective == 'max_reliability':
    sort by reliability descending, then tco_10 ascending
return top candidates with warnings

# 19. Casos de prueba

| Caso | Objetivo de validacion |
| --- | --- |
| SIL M 60 en ciudad soleada | Verificar consumo bajo y bateria 360 Wh |
| SIL L 260 en zona exigente | Verificar producto grande y peso 55 kg |
| SIL independiente | Comparar horizontal conservador vs panel optimizado 30 grados |
| Cilindro 250/300/350 | Validar calculo sectores y Wp teorico |
| Panel vertical E-O vs N-S | Mostrar perdida por mala orientacion |
| Sensor presencia 50% | Comparar consumo con/sin sensor |
| Hibrido solar/red | Activacion de red bajo umbral |
| Blackout 3 h | Dimensionamiento bateria emergencia |
| Soiling desierto | Penalizacion alta y efecto limpieza/lluvia |
| Ano 10 bateria 70% | Comparar bateria nueva vs degradada |

# 20. Roadmap fases 2-7

| Fase | Entregable principal | Dependencias |
| --- | --- | --- |
| 2 | Conexion bidireccional con motor fotometrico Salvi | API fotometrica, modelo de luminarias y fotometrias |
| 3 | Calculo de proyecto completo por GIS/segmentos | Importacion OSM/DWG/GIS y segmentacion vial |
| 4 | Configurador y propuesta comercial | Biblioteca producto cerrada, precios, margenes y BOQ |
| 5 | Integracion real Smartec | API Smartec, datos telemetricos y seguridad |
| 6 | Aprendizaje con datos reales | Historial de proyectos y analitica |
| 7 | Modulo financiero/inversor | Datos financieros, energia pais, financiacion y escenarios |

# 21. Anexos tecnicos

## 21.1 Soiling

| Entorno | Penalizacion base |
| --- | --- |
| Zona verde/lluviosa | 4% |
| Urbana normal | 7% |
| Polvo medio | 10% |
| Desierto/polvo alto | 20% |

| Geometria | Factor |
| --- | --- |
| SIL casi horizontal | 1,25 |
| Panel inclinado | 1,00 |
| Doble panel vertical | 0,60 |
| Cilindro vertical | 0,50 |

## 21.2 Civil twilight

| Parametro | Valor |
| --- | --- |
| Encendido default | 15 min antes del civil twilight evening |
| Apagado default | 15 min despues del civil twilight morning |
| Margen maximo editable | +/-30 min |
| Configuracion | Por pais/proyecto/cliente |

## 21.3 Referencias

PVGIS/JRC official web tool. Contiene herramientas para grid-connected, off-grid, monthly, daily, hourly y TMY; permite visualizar resultados en CSV y JSON; en off-grid usa potencia FV, capacidad de bateria, discharge cutoff, consumo diario, inclinacion y azimut, y devuelve porcentaje de dias con bateria llena/vacia, energia no capturada y energia faltante. Fuente consultada: https://re.jrc.ec.europa.eu/pvg_tools/en/

Salvi Lighting - SIL M: https://www.salvi.es/portfolio/luminaria-sil-m/

Salvi Lighting - SIL L: https://www.salvi.es/portfolio/luminaria-sil-l/

Salvi Lighting - Circus S Pro: https://www.salvi.es/portfolio/circus-s-pro/

# 22. Checklist de implementacion Fase 1

Proyecto y bibliotecas versionadas.

Inputs fotometricos manuales.

Civil twilight, calendario anual y consumo con periodos libres.

Conector/cache PVGIS y simulador horario solar-bateria.

Modelos geometricos SIL, SIL independiente, cilindro y doble panel.

Hibrido, blackout y algoritmo Smartec de proteccion.

Optimizador teorico, productos reales, costes, margen, TCO y CO2.

Informe tecnico, configuracion Smartec y export JSON/CSV.

Casos de prueba automatizados.