SALVI STUDIO SOLAR

Documento Funcional y Tecnico - Fase 3 V2

Proyecto completo GIS: calles, segmentos, puntos de luz, agrupacion, BOQ tecnico y exportacion operativa

Proposito: Este documento amplia la Fase 3 para que pueda ser usado como base directa de programacion. Define como pasar de calculos por segmento a proyectos completos georreferenciados con miles de puntos de luz, integrados con el motor fotometrico, el motor solar, el configurador de producto y Smartec.

| Campo | Valor |
| --- | --- |
| Documento | Documento Funcional y Tecnico - Salvi Studio Solar Fase 3 V2 |
| Aplicacion | Salvi Studio Solar dentro de Salvi Suite |
| Fase | Fase 3 - Proyecto GIS completo y calculo masivo |
| Version | V2 |
| Uso | Interno Salvi Lighting, ingenieria, producto, desarrollo y partners tecnicos autorizados |
| Relacion con Fase 1 | Hereda el motor solar de farola/segmento tipo |
| Relacion con Fase 2 | Hereda la integracion iterativa fotometria + energia |
| Salida principal | Proyecto completo georreferenciado, agrupado, optimizado y exportable |

# Indice funcional

Resumen ejecutivo y alcance de Fase 3

Arquitectura general y niveles de calculo

Importacion GIS y normalizacion de datos

Modelo de datos: proyecto, segmentos, puntos y grupos

Segmentacion de calles y gestion geometrica

Generacion de puntos de luz e implantaciones

Orientacion fotometrica y orientacion solar

Calculo masivo y agrupacion tecnica

Optimizacion de proyecto completo

Visualizacion en mapa, capas y filtros

Gestion de errores GIS y calidad de datos

Exportaciones, BOQ y conexion con configurador

Preparacion para instalacion, comisionado y Smartec

APIs internas y ejemplos JSON

Reglas de validacion y criterios de aceptacion

Casos de prueba

Roadmap hacia fases 4, 5, 6 y 7

# 1. Resumen ejecutivo y alcance de Fase 3

La Fase 3 transforma Salvi Studio Solar de una herramienta de calculo por farola tipo o por segmento en una plataforma de proyecto completo. El sistema debe poder importar o generar una red de calles, segmentarla, calcular orientaciones reales, ubicar puntos de luz, ejecutar el motor de Fase 2 sobre miles de luminarias, agrupar soluciones equivalentes y producir salidas tecnicas, GIS, BOQ, configurador y Smartec.

| Aspecto | Fase 2 | Fase 3 |
| --- | --- | --- |
| Unidad de calculo | Segmento o solucion fotometrica individual | Proyecto completo compuesto por segmentos, puntos de luz y grupos tecnicos |
| Geometria | Manual o limitada | GIS completo: lineas, puntos, orientacion, CRS y capas |
| Volumen | Decenas de alternativas | Cientos, miles o decenas de miles de puntos |
| Resultado | Mejor solucion para un segmento | Plan completo de implantacion, BOQ, mapa y exportaciones |
| Riesgo principal | Optimizar mal una alternativa | Generar demasiadas variantes, errores GIS o BOQ no ejecutable |
| Valor para Salvi | Optimiza luz + energia | Permite proyectos solares completos listos para oferta, compra, instalacion y Smartec |

Principio rector: Fase 3 no debe buscar solo maxima precision tecnica punto por punto. Debe equilibrar precision, estandarizacion, fabricabilidad, mantenimiento y coste. Una solucion teoricamente perfecta pero con demasiadas variantes de producto no es una buena solucion de proyecto.

# 2. Arquitectura general y niveles de calculo

La arquitectura de Fase 3 se organiza en tres niveles: segmento, punto de luz y grupo tecnico. Esta separacion es esencial para rendimiento, trazabilidad y productizacion.

| Nivel | Objeto | Funcion | Ejemplo |
| --- | --- | --- | --- |
| A | Segmento | Tramo homogeneo de calle o carretera con geometria, clase luminica, implantacion y parametros de calculo. | Calle A, 420 m, clase M4, unilateral, 8 m, 32 m |
| B | Punto de luz | Luminaria individual con coordenadas, lado de calle, orientacion fotometrica, solucion solar y perfil Smartec. | PL-000123, lat/lon, SIL M 90, perfil nocturno P-03 |
| C | Grupo tecnico | Agrupacion de puntos equivalentes para reducir variantes y generar BOQ fabricable. | G-01: 1.250 uds SIL M 90 con bateria 720 Wh |

Flujo general Fase 3:
1. Crear proyecto y seleccionar version de bibliotecas.
2. Importar o dibujar geometria GIS.
3. Normalizar CRS, validar geometria y enriquecer datos.
4. Segmentar calles en tramos homogeneos.
5. Generar o importar puntos de luz.
6. Ejecutar Fase 2 por segmento, punto o grupo representativo.
7. Agrupar soluciones equivalentes y ajustar a productos reales.
8. Optimizar proyecto completo por TCO, fiabilidad y estandarizacion.
9. Visualizar resultados en mapa.
10. Exportar BOQ, GIS, configurador y Smartec.

| Modulo | Responsabilidad | Entrada | Salida |
| --- | --- | --- | --- |
| GIS Importer | Carga y normaliza geometria | GeoJSON, CSV, Shapefile, KML/KMZ, OSM, DXF/DWG | Capas normalizadas WGS84/proyeccion local |
| Geometry Engine | Segmenta, calcula longitudes, azimut, offsets y puntos | LineString, anchuras, implantaciones | Segmentos y puntos georreferenciados |
| Batch Orchestrator | Ejecuta calculos masivos y controla estados | Cola de segmentos/grupos | Resultados calculados y logs |
| Solar + Photometry Engine | Reutiliza Fase 2 | Segmento/punto/grupo | Solucion tecnica y energetica |
| Clustering Engine | Agrupa variantes equivalentes | Resultados punto a punto | Grupos tecnicos y productos reales |
| Map UI | Visualiza capas, errores, costes y riesgos | Resultados GIS | Mapa interactivo y filtros |
| Export Engine | Genera entregables | Proyecto calculado | BOQ, GeoJSON, CSV, JSON configurador/Smartec |

# 3. Importacion GIS y normalizacion de datos

La Fase 3 debe aceptar datos de diferentes fuentes, pero convertirlos a un modelo interno comun. La importacion debe ser tolerante, trazable y con reglas explicitas para errores.

| Formato | Uso principal | Prioridad Fase 3 | Comentarios de implementacion |
| --- | --- | --- | --- |
| GeoJSON | Calles, segmentos, puntos de luz y capas enriquecidas | Alta | Formato principal recomendado para intercambio interno y APIs. |
| CSV | Puntos existentes, inventarios, BOQ simplificado | Alta | Debe aceptar columnas lat/lon, x/y, pole_id, segment_id y atributos. |
| Shapefile | GIS profesional de administraciones o ingenierias | Alta | Requiere gestion de CRS y conversion a GeoJSON interno. |
| KML/KMZ | Datos de Google Earth o cliente | Media | Util para revision visual y trazados preliminares. |
| OSM | Base de calles cuando no hay GIS cliente | Media | Debe marcar datos como no verificados y requerir validacion de anchuras/clases. |
| DXF/DWG | Planos CAD | Media | Debe convertirse a geometria GIS. DWG puede requerir conversion previa. |

| Campo comun | Obligatorio | Tipo | Regla |
| --- | --- | --- | --- |
| geometry | Si | LineString/Point/Polygon | Debe tener CRS conocido o ser asignado por usuario. |
| source_id | Si | string | ID del objeto en la fuente original. |
| layer_type | Si | enum | road_segment, pole_point, boundary, exclusion_zone, network, reference. |
| crs | Si | string | EPSG original o WGS84 si ya esta convertido. |
| confidence | Si | 0-1 | Confianza del dato importado. Datos OSM por defecto menor que GIS oficial. |
| source_file | Si | string | Nombre del archivo de origen para trazabilidad. |
| import_batch_id | Si | string | Identificador de carga. |

| Escenario | Regla de normalizacion |
| --- | --- |
| CRS ausente | Solicitar al usuario elegir CRS. Si el rango parece lat/lon, proponer WGS84 con aviso. |
| Coordenadas invertidas | Detectar latitud fuera de [-90,90] o longitud fuera de [-180,180] y proponer intercambio. |
| Geometria fuera del pais | Marcar alerta de calidad. Permitir si el usuario confirma. |
| Lineas duplicadas | Detectar por distancia y similitud; sugerir fusionar o desactivar una capa. |
| Segmentos muy cortos | Fusionar con vecino si comparte atributos o marcar como excepcion. |
| Puntos sin segmento | Asignar al segmento mas cercano dentro de radio configurable. |
| Calles sin anchura | Asignar valor por defecto segun tipo de via y marcar como estimado. |

# 4. Modelo de datos: proyecto, segmentos, puntos y grupos

El modelo de datos debe separar claramente datos importados, datos calculados, datos editados por usuario y datos aprobados. Cada resultado debe guardar versiones de motor y bibliotecas.

| Entidad | Descripcion | Relaciones principales |
| --- | --- | --- |
| Project | Proyecto completo con pais, cliente, coordenadas, moneda, versiones y parametros globales. | Contiene capas, segmentos, puntos, grupos, escenarios y exportaciones. |
| Layer | Capa GIS importada o generada. | Pertenece a Project. Contiene features. |
| RoadSegment | Tramo de calle/carretara homogeneo. | Pertenece a Project. Genera PolePoints. Se calcula con Phase2Run. |
| PolePoint | Punto de luz individual. | Pertenece a un RoadSegment. Puede pertenecer a TechnicalGroup. |
| TechnicalGroup | Agrupacion de puntos con solucion equivalente. | Agrupa PolePoints y genera BOQ. |
| CalculationRun | Ejecucion de calculo masivo. | Tiene estados, logs, motor versions y resultados. |
| ExportPackage | Conjunto de salidas generadas. | BOQ, GeoJSON, CSV, JSON configurador, JSON Smartec. |

| Campo RoadSegment | Obligatorio | Tipo | Descripcion |
| --- | --- | --- | --- |
| segment_id | Si | string | ID unico estable. No debe cambiar al recalcular. |
| geometry | Si | LineString | Eje de calle normalizado. |
| length_m | Si | number | Longitud geodesica/proyectada segun CRS local. |
| azimuth_deg | Si | number | Azimut medio o por subtramos. |
| road_width_m | Si | number | Anchura de calzada; importada, calculada o estimada. |
| lighting_class | Si | enum | M/C/P inicial. |
| layout_type | Si | enum | unilateral, bilateral_opposite, bilateral_staggered, central, existing. |
| mounting_height_m | Si | number | Altura. Puede venir del motor fotometrico. |
| spacing_m | Si | number | Interdistancia. Puede venir del motor fotometrico. |
| road_type | No | enum | urbana, interurbana, residencial, industrial, parque, rural. |
| existing_network | No | boolean | Indica posibilidad de hibrido/red. |
| soiling_zone | No | enum | verde, urbano, polvo_medio, desierto. |
| data_quality | Si | enum | verified, estimated, missing, conflict. |

| Campo PolePoint | Obligatorio | Tipo | Descripcion |
| --- | --- | --- | --- |
| pole_id | Si | string | ID unico de punto de luz. |
| segment_id | Si | string | Segmento asociado. |
| lat | Si | number | Latitud WGS84. |
| lon | Si | number | Longitud WGS84. |
| side | Si | enum | left, right, center, existing_unknown. |
| chainage_m | Si | number | Distancia acumulada desde inicio de segmento. |
| photometric_orientation_deg | Si | number | Orientacion de la luminaria hacia la carretera. |
| solar_orientation_mode | Si | enum | road_linked, sun_optimized, vertical_east_west, cylinder_360, none. |
| product_id | Tras calculo | string | Producto asignado. |
| technical_group_id | Tras agrupacion | string | Grupo tecnico asignado. |
| smartec_profile_id | Tras calculo | string | Perfil inicial Smartec. |
| status | Si | enum | draft, calculated, grouped, approved, exported, installed. |

| Campo TechnicalGroup | Tipo | Descripcion |
| --- | --- | --- |
| group_id | string | ID de grupo tecnico. |
| criteria_hash | string | Hash de criterios usados para agrupar. |
| quantity | integer | Numero de puntos en el grupo. |
| lighting_class | enum | Clase luminica representativa. |
| system_power_w | number | Potencia total sistema del grupo. |
| solar_product_id | string | Producto solar final. |
| pv_wp | number | Potencia panel total. |
| battery_wh | number | Capacidad bateria. |
| failure_rate_pct | number | % de noches bajo umbral base. |
| tco_10y | number | Coste total 10 anos por punto o grupo. |
| co2_saved_10y_kg | number | CO2 evitado. |
| export_status | enum | pending, exported, locked. |

# 5. Segmentacion de calles y gestion geometrica

La segmentacion convierte lineas de calle en tramos homogeneos de calculo. Debe evitar segmentos demasiado largos en calles curvas y demasiado cortos por errores de importacion.

| Criterio de corte | Regla inicial | Motivo |
| --- | --- | --- |
| Cambio de clase luminica | Corte obligatorio | Afecta a potencia y cumplimiento normativo. |
| Cambio de anchura de calle | Corte si diferencia > 15% | Afecta fotometria e implantacion. |
| Cambio de implantacion | Corte obligatorio | Unilateral/bilateral/central cambia puntos y orientaciones. |
| Cambio de azimut | Corte si cambio acumulado > 20 grados | Evita usar orientacion media erronea. |
| Curvatura | Subsegmentar si radio o desviacion supera umbral | Mejora ubicacion y orientacion punto a punto. |
| Intersecciones | Corte por nodo de red | Facilita asignacion y mapas. |
| Longitud maxima | Corte sugerido cada 250-500 m | Control de rendimiento y trazabilidad. |
| Longitud minima | Fusionar si < 0,5 x spacing salvo excepcion | Evita segmentos residuales. |

Algoritmo de segmentacion:
input: road_lines_normalized
for each line in road_lines:
    split at intersections and attribute changes
    compute azimuth per vertex interval
    accumulate direction change
    if direction_change > azimuth_threshold_deg:
        split segment
    if segment.length > max_segment_length_m:
        split by length while preserving vertices
    if segment.length < min_segment_length_m:
        try merge with closest neighbor with compatible attributes
    assign segment_id, length_m, azimuth profile, data_quality
output: road_segments

| Parametro | Valor por defecto | Editable | Comentario |
| --- | --- | --- | --- |
| azimuth_threshold_deg | 20 grados | Si | Corte por cambio de direccion. |
| max_segment_length_m | 500 m | Si | Para proyectos urbanos puede bajarse a 250 m. |
| min_segment_length_m | 0,5 x interdistancia | Si | Evita segmentos residuales. |
| intersection_snap_tolerance_m | 2 m | Si | Fusiona nodos casi coincidentes. |
| pole_to_segment_radius_m | 10 m | Si | Asignacion de puntos existentes a segmento. |

# 6. Generacion de puntos de luz e implantaciones

El sistema debe generar puntos de luz a partir del eje de calle y la implantacion definida. Tambien debe permitir usar puntos existentes importados desde CSV/GIS sin regenerarlos.

| Implantacion | Regla de generacion | Orientacion fotometrica |
| --- | --- | --- |
| Unilateral | Puntos sobre un lado de la calle con offset lateral. Separacion segun interdistancia. | Hacia el centro/calzada. |
| Bilateral opuesta | Parejas enfrentadas en ambos lados para cada posicion longitudinal. | Cada lado mira hacia la calzada. |
| Bilateral tresbolillo | Dos lados; el segundo lado desplazado media interdistancia. | Cada lado mira hacia la calzada. |
| Central | Puntos sobre eje o mediana. Puede requerir fotometria doble/simetrica. | Segun tipo de optica: doble, izquierda/derecha o simetrica. |
| Existente | No genera nuevos puntos. Usa coordenadas importadas. | Calculada por segmento o indicada por inventario. |

Generacion unilateral:
for each segment:
    side_offset = road_width_m / 2 + setback_m
    direction_vector = tangent(segment)
    normal_left, normal_right = perpendicular(direction_vector)
    selected_side = user selection or auto
    n_points = floor(length_m / spacing_m) + 1
    adjust_spacing = length_m / max(n_points - 1, 1)
    for i in 0..n_points-1:
        base_point = interpolate(segment, i * adjust_spacing)
        pole_point = base_point + selected_normal * side_offset
        photometric_orientation = azimuth_towards_road_center
        create PolePoint

Generacion bilateral tresbolillo:
left_positions  = [0, spacing, 2*spacing, ...]
right_positions = [spacing/2, 1.5*spacing, 2.5*spacing, ...]
for each position in left_positions and right_positions:
    generate point with corresponding side offset
    orient luminaire towards road center

| Parametro | Valor inicial | Descripcion |
| --- | --- | --- |
| setback_m | 0,5 m | Distancia desde borde de calzada hasta columna, editable. |
| spacing_adjustment_mode | fit_segment | Ajusta interdistancia para que el segmento empiece y termine correctamente. |
| allow_partial_last_spacing | Si | Permite que el ultimo tramo no sea igual al resto. |
| minimum_spacing_pct | 80% | Alerta si spacing ajustado cae por debajo de 80% del objetivo. |
| maximum_spacing_pct | 120% | Alerta si spacing ajustado supera 120% del objetivo. |

# 7. Orientacion fotometrica y orientacion solar

Fase 3 debe separar explicitamente la orientacion de la luminaria y la orientacion del sistema solar. Este punto es critico para Salvi porque algunas soluciones tienen panel condicionado por la carretera y otras permiten orientar el panel al sol.

| Solucion | Orientacion fotometrica | Orientacion solar | Modelo de calculo |
| --- | --- | --- | --- |
| SIL tradicional | Hacia carretera | Condicionada por carretera; modo conservador mensual | Panel casi horizontal con penalizacion conservadora. |
| SIL con panel independiente | Circus S Pro adaptada hacia carretera | Azimut e inclinacion optimizados al sol, limite 30 grados | Modo geometrico. |
| Cilindro solar | Hacia carretera | 360 grados vertical | Suma de sectores 30 grados; comparar con 10 grados. |
| Doble panel vertical | Hacia carretera | Este-oeste por defecto | Paneles verticales azimut 90/270 grados. |
| Hibrida solar/red | Hacia carretera | Segun geometria solar seleccionada | Incluye red de apoyo. |
| Blackout sin panel | Hacia carretera | No aplica | Dimensiona bateria para cortes. |

| Variable | Descripcion | Uso |
| --- | --- | --- |
| road_azimuth_deg | Direccion del eje de calle en el punto o subsegmento. | Calcula lado, orientacion luminaria y diagnosticos. |
| photometric_orientation_deg | Direccion hacia la zona iluminada. | Se envia al motor fotometrico y a instalacion. |
| pv_azimuth_deg | Direccion del panel solar si aplica. | Se envia al motor solar/PVGIS. |
| pv_tilt_deg | Inclinacion del panel. | SIL independiente max 30 grados; vertical 90; horizontal 0. |
| solar_orientation_mode | Enum que define logica solar. | Evita mezclar orientacion de luz y orientacion de panel. |

Regla de orientacion por punto:
if product.geometry == SIL_TRADITIONAL:
    pv_tilt = conservative_sil_tilt
    pv_azimuth = road_linked_or_conservative_monthly
elif product.geometry == SIL_INDEPENDENT:
    photometric_orientation = towards_road
    pv_tilt = min(optimal_tilt(latitude), 30)
    pv_azimuth = optimal_azimuth_for_location
elif product.geometry == CYLINDER:
    pv_tilt = 90
    pv_azimuth = all_sectors_360
elif product.geometry == DOUBLE_VERTICAL:
    pv_tilt = 90
    pv_azimuth = [90, 270]
elif product.geometry == BLACKOUT_NO_PANEL:
    pv_tilt = null
    pv_azimuth = null

# 8. Calculo masivo y agrupacion tecnica

Para proyectos grandes no debe calcularse cada punto como si fuera unico si existen equivalencias. La agrupacion tecnica reduce tiempo de calculo, numero de variantes y complejidad de fabricacion.

| Modo de agrupacion | Objetivo | Uso recomendado |
| --- | --- | --- |
| Maxima precision | Minimiza sobredimensionamiento punto a punto. | Estudios tecnicos, pilotos, auditorias. |
| Equilibrado | Agrupa variantes proximas manteniendo buena precision. | Uso por defecto Fase 3. |
| Maxima estandarizacion | Reduce el numero de modelos. | Proyectos grandes, compras y mantenimiento. |
| Modo fabricacion | Prioriza pocos productos y variantes. | Produccion industrial y proyectos masivos. |
| Modo mantenimiento | Prioriza pocas baterias/controladores/perfiles. | Contratos O&M a largo plazo. |

| Variable | Tolerancia inicial para agrupar | Regla |
| --- | --- | --- |
| lighting_class | Exacta | No agrupar clases distintas salvo autorizacion. |
| system_power_w | +/- 5 W | Se agrupa al producto de potencia superior si cumple. |
| required_pv_wp | +/- 10 Wp | Se redondea a producto superior disponible. |
| required_battery_wh | +/- 100 Wh | Se redondea a bateria superior disponible. |
| failure_rate_category | Misma categoria | No mezclar alto riesgo con bajo riesgo. |
| road_azimuth_deg | +/- 15 grados | Solo relevante para SIL tradicional y diagnosticos. |
| soiling_zone | Misma categoria | No mezclar desierto con urbano. |
| product_id | Exacto tras productizacion | BOQ final se agrupa por producto exacto. |
| smartec_profile | Compatible | Se permite agrupar si perfiles son equivalentes. |

Agrupacion tecnica:
input: calculated_pole_points
for each point:
    build grouping key using:
        lighting_class
        rounded_system_power
        rounded_required_pv
        rounded_required_battery
        geometry_type
        soiling_zone
        failure_category
        smartec_profile_family
    assign to preliminary group
for each group:
    select real product that covers worst-case point
    recompute representative worst-case
    if reliability and product constraints pass:
        approve group
    else:
        split group by dominant failing variable
output: technical_groups

| Categoria de fiabilidad | Criterio inicial |
| --- | --- |
| Muy alta | 0% a 0,5% noches criticas base. |
| Alta | >0,5% a 1,0%. |
| Aceptable | >1,0% a 2,0%. |
| No aceptable | >2,0% o por debajo del DOD permitido con frecuencia superior al umbral. |

# 9. Optimizacion de proyecto completo

La optimizacion de Fase 3 debe elegir no solo la mejor solucion por punto, sino la mejor solucion global de proyecto. Debe considerar coste, fiabilidad, energia, CO2, producto, numero de variantes y mantenimiento.

| Objetivo seleccionable | Descripcion | Efecto esperado |
| --- | --- | --- |
| Menor TCO 10 anos | Objetivo por defecto. Minimiza coste total cumpliendo fiabilidad. | Equilibrio entre CAPEX, bateria, mantenimiento y red. |
| Menor CAPEX | Prioriza coste inicial. | Puede aceptar mayor OPEX o mayor uso de red. |
| Maxima fiabilidad | Prioriza margen energetico y menor riesgo. | Mayor panel/bateria o hibrido. |
| Maxima estandarizacion | Reduce variantes. | Mayor sobredimensionamiento, menor complejidad. |
| Minimo consumo red | Reduce kWh de red en hibridos. | Mayor solar/bateria. |
| Menor mantenimiento | Prioriza vertical/cilindro y menos limpieza. | Puede subir CAPEX. |

Score de proyecto:
score_project =
    w_cost        * normalized_tco_score
  + w_reliability * reliability_score
  + w_energy      * solar_coverage_score
  + w_product     * product_standardization_score
  + w_maintenance * maintenance_score
  + w_co2         * co2_score
  + w_execution   * installability_score

Penalty terms:
  - too_many_product_variants
  - segments_without_solution
  - high_risk_clusters
  - missing_or_estimated_gis_data
  - excessive_weight_or_height_warnings

| Indicador de proyecto | Definicion |
| --- | --- |
| total_points | Numero total de puntos de luz. |
| calculated_points_pct | % de puntos calculados correctamente. |
| valid_points_pct | % de puntos con solucion valida. |
| solar_pure_points_pct | % solar puro. |
| hybrid_points_pct | % hibrido. |
| blackout_points_pct | % red + bateria sin panel. |
| technical_group_count | Numero de grupos tecnicos. |
| product_variant_count | Numero de productos distintos. |
| tco_10y_total | TCO total proyecto 10 anos. |
| co2_saved_10y_total | CO2 evitado total. |
| high_risk_points | Puntos con riesgo >2% o no aceptable. |

# 10. Visualizacion en mapa, capas y filtros

El mapa es la interfaz principal de Fase 3. Debe permitir diagnosticar rapidamente el estado del proyecto, localizar errores y comparar soluciones.

| Capa de mapa | Contenido | Simbologia sugerida |
| --- | --- | --- |
| Segmentos importados | Ejes de calle y tramos de calculo. | Linea por estado de calidad. |
| Puntos generados | Puntos de luz calculados o importados. | Icono por producto. |
| Clase luminica | M/C/P por segmento. | Color por clase. |
| Producto asignado | SIL M, SIL L, cilindro, hibrido, blackout. | Color/icono por familia. |
| Riesgo energetico | % noches criticas o categoria. | Verde/ambar/rojo. |
| Coste por punto | CAPEX/TCO por luminaria. | Gradiente. |
| Coste por km | Coste agregado por segmento. | Linea grosor/color. |
| Uso de red | kWh red o hibrido. | Icono de red. |
| CO2 evitado | tCO2 anual/10 anos. | Gradiente positivo. |
| Errores GIS | Problemas de geometria y datos. | Marcadores rojos. |
| Sin solucion | Puntos/segmentos no resueltos. | Marcadores de alerta. |

| Filtro | Funcion |
| --- | --- |
| Solo puntos fallidos | Muestra puntos sin solucion o riesgo no aceptable. |
| Solo hibridos | Muestra soluciones con red de apoyo. |
| Solo SIL L | Control de producto asignado. |
| Riesgo > 2% | Localiza puntos fuera de criterio. |
| Datos estimados | Muestra segmentos con anchura/clase/CRS estimados. |
| TCO alto | Detecta segmentos caros. |
| Demasiadas variantes | Identifica zonas que rompen agrupacion. |
| Pendiente/azimut solar critico | Diagnostico para SIL tradicional o panel independiente. |

| Pantalla | Campos/acciones clave |
| --- | --- |
| 1. Proyecto GIS | Crear proyecto, pais, cliente, moneda, bibliotecas, CRS base, limites de area. |
| 2. Importacion | Subir archivos, asignar capas, mapear campos, elegir CRS, previsualizar. |
| 3. Calidad de datos | Ver errores, corregir CRS, completar anchuras, clases y red existente. |
| 4. Segmentacion | Configurar umbrales, ejecutar segmentacion, revisar tramos. |
| 5. Puntos de luz | Elegir implantacion, generar puntos, importar existentes, editar excepciones. |
| 6. Calculo masivo | Seleccionar objetivo, lanzar run, ver progreso y logs. |
| 7. Agrupacion | Seleccionar modo, revisar grupos, aprobar/split/merge. |
| 8. Resultados mapa | Capas, filtros, diagnostico, comparativas. |
| 9. BOQ y exportacion | Exportar punto/segmento/grupo/configurador/Smartec. |

# 11. Gestion de errores GIS y calidad de datos

La calidad GIS afecta directamente al calculo fotometrico, solar y al BOQ. La aplicacion debe clasificar errores en bloqueantes, advertencias y datos estimados.

| Error/advertencia | Severidad | Accion recomendada |
| --- | --- | --- |
| CRS desconocido | Bloqueante | Solicitar CRS antes de calcular. |
| Coordenadas fuera de rango | Bloqueante | Rechazar feature o pedir correccion. |
| Geometria fuera del pais | Advertencia fuerte | Confirmar o corregir. |
| LineString vacio o invalido | Bloqueante | Descartar o corregir. |
| Segmento duplicado | Advertencia | Fusionar/desactivar duplicado. |
| Calle sin anchura | Estimado | Asignar valor por tipo de via y marcar. |
| Clase luminica ausente | Bloqueante para calculo | Asignar por lote o manual. |
| Punto sin segmento cercano | Advertencia fuerte | Asignar manualmente o crear segmento. |
| Interdistancia no compatible con longitud | Advertencia | Ajustar spacing o punto final. |
| Altura >16 m | Advertencia/bloqueante configurable | Revisar porque supera limite de aplicacion. |
| Producto supera peso limite definido | Advertencia | Enviar a futura aplicacion de columna. |

| Indicador calidad de datos | Formula / regla |
| --- | --- |
| data_completeness_pct | Campos obligatorios completos / campos obligatorios totales. |
| geometry_validity_pct | Features validas / features totales. |
| estimated_attribute_pct | Atributos estimados / atributos relevantes. |
| manual_override_count | Numero de ediciones manuales posteriores a importacion. |
| calculation_blockers_count | Errores que impiden ejecutar calculo. |

# 12. Exportaciones, BOQ y conexion con configurador

La Fase 3 debe generar salidas separadas por uso: ingenieria, compras, configurador, instalacion, GIS y Smartec. No basta con un unico BOQ agregado.

| Exportacion | Formato | Contenido |
| --- | --- | --- |
| Por punto | CSV/GeoJSON/XLSX | Cada luminaria con ID, coordenadas, producto, perfil, coste y estado. |
| Por segmento | CSV/XLSX/GeoJSON | Longitud, numero de puntos, clase, producto dominante, coste y riesgo. |
| Por grupo tecnico | CSV/XLSX/JSON | Producto, cantidad, panel, bateria, controlador, Smartec, TCO. |
| BOQ compras | XLSX/JSON | Cantidades agregadas por producto real y version. |
| Configurador | JSON | Soluciones productizadas para pricing y propuesta comercial. |
| Smartec | JSON/CSV | Perfiles, IDs, coordenadas, umbrales, dimming, grupos. |
| GIS cliente | GeoJSON/KML/KMZ | Mapa simplificado de soluciones. |
| Informe tecnico | DOCX/PDF en fase posterior | Resumen tecnico por proyecto, mapas y anexos. |

| Campo BOQ por grupo | Descripcion |
| --- | --- |
| group_id | Grupo tecnico. |
| product_id | Producto final Salvi. |
| quantity | Cantidad. |
| luminaire_model | Modelo luminaria. |
| solar_geometry | SIL, SIL independiente, cilindro, vertical, hibrido, blackout. |
| pv_wp | Wp por unidad y total. |
| battery_wh | Wh por unidad y total. |
| controller_id | Controlador DALI/D4i/hibrido. |
| sensor_presence | Si/no. |
| smartec_node | Si/no y modelo. |
| gateway_allocation | Gateway estimado por grupo/zona. |
| unit_cost | Coste unitario. |
| unit_sale_price | Precio con margen. |
| tco_10y_total | TCO total. |
| weight_total_kg | Peso total. |

Regla de exportacion a configurador:
for each TechnicalGroup where export_status != locked:
    create ConfiguratorLine:
        product_id
        quantity
        validated_options
        cost_version
        library_version
        technical_assumptions
        linked_segments
        linked_pole_ids
    mark group as exported with timestamp and version

# 13. Preparacion para instalacion, comisionado y Smartec

Aunque la instalacion operativa pertenece principalmente a fases posteriores, Fase 3 debe preparar el modelo de datos para que cada punto pueda convertirse en un activo instalable y monitorizable.

| Dato preparado en Fase 3 | Uso futuro |
| --- | --- |
| pole_id unico | Identificacion de instalacion, QR y Smartec. |
| planned_coordinates | Comparacion con coordenadas reales de instalacion. |
| photometric_orientation_deg | Instrucciones de orientacion de luminaria. |
| pv_orientation_deg / pv_tilt_deg | Instrucciones de montaje del panel cuando aplica. |
| product_id y group_id | Compras, fabricacion y mantenimiento. |
| smartec_profile_id | Programacion inicial. |
| battery_policy | Umbrales de proteccion y modo amanecer con carga. |
| installation_status | Disenado, comprado, instalado, comisionado. |
| commissioning_checklist_id | Checklist futura de instalacion. |

| Estado de punto | Descripcion |
| --- | --- |
| draft | Punto importado/generado aun no calculado. |
| calculated | Tiene resultado tecnico. |
| grouped | Asignado a grupo tecnico. |
| approved | Aprobado por ingenieria/producto. |
| exported | Exportado a configurador/Smartec/BOQ. |
| ordered | Incluido en pedido/compra. |
| installed | Instalado en campo. |
| commissioned | Validado y comunicado con Smartec. |
| as_built_modified | Instalacion real difiere del diseno. |

# 14. APIs internas y ejemplos JSON

Las APIs de Fase 3 deben permitir crear proyectos, importar capas, segmentar, generar puntos, ejecutar calculos masivos, agrupar y exportar.

POST /api/solar/projects
{
  "name": "Proyecto Senegal - Zona Piloto",
  "country": "Senegal",
  "currency": "EUR",
  "library_version": "SALVI_SOLAR_2026_1",
  "cost_version": "COST_2026_1",
  "default_soiling_zone": "polvo_medio",
  "default_twilight_margin_min": 15,
  "optimization_objective": "min_tco_10y"
}

POST /api/solar/projects/{project_id}/layers/import
{
  "file_reference": "connector_or_upload_id",
  "format": "GeoJSON",
  "layer_type": "road_segment",
  "source_crs": "EPSG:4326",
  "field_mapping": {
    "segment_id": "id",
    "road_width_m": "width",
    "lighting_class": "class",
    "layout_type": "layout"
  }
}

POST /api/solar/projects/{project_id}/segment
{
  "azimuth_threshold_deg": 20,
  "max_segment_length_m": 500,
  "min_segment_length_mode": "half_spacing",
  "intersection_snap_tolerance_m": 2
}

POST /api/solar/projects/{project_id}/generate-points
{
  "segments": ["SEG_001", "SEG_002"],
  "layout_defaults": {
    "layout_type": "unilateral",
    "side": "right",
    "setback_m": 0.5,
    "spacing_adjustment_mode": "fit_segment"
  },
  "use_existing_points_if_present": true
}

POST /api/solar/projects/{project_id}/calculation-runs
{
  "scope": "all_valid_segments",
  "calculation_level": "group_representative",
  "grouping_mode": "balanced",
  "optimization_objective": "min_tco_10y",
  "allow_hybrid": true,
  "allow_blackout": true,
  "max_parallel_jobs": 8
}

Response calculation run summary:
{
  "run_id": "RUN_2026_00045",
  "status": "completed_with_warnings",
  "total_segments": 420,
  "total_points": 12540,
  "valid_points_pct": 98.7,
  "technical_group_count": 16,
  "product_variant_count": 7,
  "high_risk_points": 34,
  "tco_10y_total": 4820000,
  "co2_saved_10y_kg": 1850000,
  "warnings": [
    {"code": "MISSING_ROAD_WIDTH_ESTIMATED", "count": 42},
    {"code": "SEGMENTS_WITHOUT_SOLUTION", "count": 3}
  ]
}

GET /api/solar/projects/{project_id}/exports/boq?level=technical_group
Response line example:
{
  "group_id": "G-004",
  "product_id": "SIL_L_200",
  "quantity": 340,
  "pv_wp_unit": 200,
  "battery_wh_unit": 1080,
  "controller_id": "CTRL_D4I_HYBRID_24V",
  "sensor_presence": true,
  "smartec_node": true,
  "unit_cost": 480,
  "unit_sale_price": 1263.16,
  "tco_10y_group": 612000
}

# 15. Reglas de validacion y criterios de aceptacion

| Modulo | Criterio de aceptacion |
| --- | --- |
| Importacion GIS | Debe importar GeoJSON y CSV con validacion de CRS, campos y geometria. Debe bloquear calculo si falta CRS. |
| Normalizacion | Debe convertir a WGS84 para almacenamiento y a proyeccion local para calculos de distancia. |
| Segmentacion | Debe cortar por interseccion, cambios de atributo y azimut; debe fusionar segmentos residuales. |
| Generacion de puntos | Debe generar correctamente unilateral, bilateral opuesta, tresbolillo, central y existentes. |
| Orientacion | Debe calcular orientacion fotometrica y solar por separado segun producto. |
| Calculo masivo | Debe ejecutar por lote, mostrar progreso, permitir reintentos y conservar logs. |
| Agrupacion | Debe agrupar por tolerancias y seleccionar producto real que cubre el peor caso. |
| Mapa | Debe mostrar capas, filtros y alertas de calidad. |
| BOQ | Debe exportar por punto, segmento y grupo tecnico. |
| Trazabilidad | Cada resultado debe guardar versiones, inputs, overrides y run_id. |

| Validacion | Regla |
| --- | --- |
| Latitud | Entre -90 y 90. |
| Longitud | Entre -180 y 180. |
| Altura | >0 y <=16 m por defecto. |
| Interdistancia | >0 y coherente con longitud del segmento. |
| Anchura calle | >0; si falta, debe estimarse y marcarse. |
| Clase luminica | M/C/P obligatoria para calculo fotometrico. |
| Layout type | Debe pertenecer a enum permitido. |
| Producto solar | Debe pertenecer a biblioteca versionada. |
| Riesgo energetico | Debe ser <=2% salvo override autorizado. |
| Peso producto | Debe generar alerta si supera limites definidos. |
| CRS | Obligatorio en toda importacion. |

| Codigo de error | Tipo | Descripcion |
| --- | --- | --- |
| GIS_CRS_MISSING | Bloqueante | La capa no tiene CRS conocido. |
| GIS_GEOMETRY_INVALID | Bloqueante | Geometria vacia o invalida. |
| GIS_FIELD_MISSING_LIGHTING_CLASS | Bloqueante | Falta clase luminica. |
| GIS_ROAD_WIDTH_ESTIMATED | Advertencia | Anchura estimada por defecto. |
| POINT_NO_SEGMENT | Advertencia fuerte | Punto sin segmento asociado. |
| CALC_SOLAR_NOT_FEASIBLE | Bloqueante por punto | No hay solucion solar pura valida. |
| CALC_HYBRID_RECOMMENDED | Info/decision | Hibrido mejora TCO o fiabilidad. |
| GROUP_TOO_MANY_VARIANTS | Advertencia | Demasiadas variantes para el modo elegido. |
| EXPORT_LOCKED_GROUP | Bloqueante exportacion | Grupo bloqueado requiere nueva version o desbloqueo. |

# 16. Casos de prueba

| Caso | Input | Resultado esperado |
| --- | --- | --- |
| A. Proyecto urbano pequeno | 10 calles, 120 puntos, GeoJSON con anchura y clase P. | Importa, segmenta, genera puntos, agrupa en 2-4 productos, BOQ correcto. |
| B. Carretera interurbana | 30 km, unilateral, clase M, orientacion variable. | Segmenta por longitud/azimut, genera puntos, agrupa masivamente. |
| C. Barrio con red existente | 500 puntos, existing_network=true. | Compara solar puro e hibrido, recomienda hibrido donde TCO sea menor. |
| D. Senegal polvo alto | Zona polvo/desierto, baja lluvia, muchas luminarias. | Penaliza SIL horizontal y compara cilindro/vertical. Agrupacion maxima. |
| E. Importacion OSM | Calles sin anchura ni clase. | Importa con baja confianza, bloquea calculo hasta completar datos. |
| F. Puntos existentes CSV | CSV con pole_id, lat, lon y potencia. | No genera puntos nuevos; asigna a segmentos y calcula solucion. |
| G. Segmentos curvos | LineString con curva fuerte. | Subsegmenta por azimut; evita orientacion media erronea. |
| H. CRS ausente | Shapefile/GeoJSON sin CRS. | Bloquea importacion o solicita CRS. |
| I. Producto finito | Requerimiento teorico 170 Wp/950 Wh. | Asigna producto real superior SIL L 200/1080 Wh si cumple. |
| J. Blackout sin panel | Red existente, 3h corte, dimming reducido. | Dimensiona bateria y exporta perfil blackout. |

| Prueba de rendimiento | Criterio inicial |
| --- | --- |
| 1.000 puntos | Calculo completo en modo agrupado sin bloqueo de interfaz. |
| 10.000 puntos | Procesamiento por lotes con progreso y logs. |
| 100.000 puntos | Debe usar grupos representativos, cache y paralelizacion; no calcular PVGIS por punto si hay equivalencias. |
| Recalculo parcial | Modificar un segmento solo recalcula segmentos/grupos afectados. |
| Cache | Repetir calculo con mismos inputs debe reutilizar resultados solares. |

# 17. Roadmap hacia fases 4, 5, 6 y 7

| Fase futura | Conexion con Fase 3 |
| --- | --- |
| Fase 4 - Configurador y propuesta | Fase 3 entrega grupos tecnicos y BOQ para convertirlos en producto, precio, oferta y propuesta comercial. |
| Fase 5 - Smartec operacion | Fase 3 entrega pole_id, coordenadas, producto, perfil y umbrales para crear activos en Smartec. |
| Fase 6 - Aprendizaje con datos reales | Fase 3 aporta la estructura para comparar diseno vs realidad por punto, segmento, grupo y region. |
| Fase 7 - Financiera/inversion | Fase 3 aporta CAPEX/OPEX/TCO/CO2 por punto, segmento y proyecto completo. |

Decision de arquitectura: Fase 3 debe guardar desde el primer dia IDs estables por proyecto, segmento, punto y grupo. Sin estos IDs no sera posible conectar correctamente configurador, compras, instalacion, Smartec y aprendizaje futuro.

# Anexo A. Enumeraciones recomendadas

| Enum | Valores iniciales |
| --- | --- |
| layout_type | unilateral, bilateral_opposite, bilateral_staggered, central, existing |
| solar_orientation_mode | road_linked, sun_optimized, vertical_east_west, cylinder_360, none |
| geometry_type | sil_horizontal, sil_independent, cylinder, double_vertical, hybrid, blackout_no_panel |
| data_quality | verified, estimated, missing, conflict |
| calculation_level | segment, pole_point, group_representative |
| grouping_mode | maximum_precision, balanced, maximum_standardization, manufacturing, maintenance |
| solution_status | valid_recommended, valid_alternative, valid_expensive, solar_not_feasible, hybrid_recommended, failed_photometry, failed_energy, failed_product |
| point_status | draft, calculated, grouped, approved, exported, ordered, installed, commissioned, as_built_modified |

# Anexo B. Checklist de entrega de Fase 3 V2

Importacion GeoJSON y CSV operativa con CRS y mapeo de campos.

Modelo Project, Layer, RoadSegment, PolePoint, TechnicalGroup y CalculationRun implementado.

Segmentacion por interseccion, atributo, azimut y longitud.

Generacion de puntos unilateral, bilateral opuesta, tresbolillo, central y existentes.

Orientacion fotometrica y solar separadas en datos y calculo.

Calculo masivo conectado con Fase 2.

Agrupacion tecnica con tolerancias y seleccion de producto real.

Mapa con capas basicas, filtros y errores GIS.

BOQ por punto, segmento y grupo tecnico.

Exportacion JSON para configurador y Smartec.

Trazabilidad de versiones, inputs, overrides y resultados.

Casos de prueba A-J superados.