SALVI STUDIO SOLAR

Documento Funcional y Técnico — Fase 6 V2

Aprendizaje con datos reales, modelos Salvi y mejora continua

| Campo | Valor |
| --- | --- |
| Proyecto | Salvi Studio Solar / Salvi Suite |
| Fase | 6 — Aprendizaje con datos reales y modelos propietarios Salvi |
| Versión | V2 — Documento ampliado para programación |
| Usuarios destino | Dirección técnica, producto, software, Smartec, operaciones, calidad, partners internos |
| Relación con fases anteriores | Usa datos reales de Fase 5 y recalibra Fases 1, 2, 3 y 4 |
| Principio clave | Ningún modelo aprendido puede cambiar parámetros oficiales sin validación y aprobación humana |

Documento interno Salvi Lighting — uso funcional, técnico y de desarrollo

# 1. Resumen ejecutivo

La Fase 6 convierte Salvi Studio Solar en una plataforma que aprende de la operación real. Hasta la Fase 5, el sistema diseña, configura, instala, monitoriza y compara lo previsto con lo real. En Fase 6, esos datos se transforman en conocimiento técnico validado: coeficientes por país, factores de soiling, degradación de batería, producción real, consumo real, fiabilidad, mantenimiento predictivo y recomendaciones de diseño para futuros proyectos.

El objetivo no es sustituir el criterio técnico de Salvi por una caja negra. El objetivo es construir modelos propietarios, auditables y versionados, que mejoren las hipótesis de cálculo y permitan diseñar farolas solares más fiables, competitivas y adaptadas a cada región.

## 1.1 Objetivos principales

• Capturar datos reales de campo desde Smartec, controlador solar, mantenimiento, instalación, clima, producto y configuración.

• Depurar, normalizar y validar esos datos para convertirlos en datasets técnicos confiables.

• Crear modelos propietarios Salvi de producción, consumo, soiling, degradación, fiabilidad y mantenimiento.

• Comparar modelo teórico original contra comportamiento real y cuantificar desviaciones.

• Recalibrar parámetros oficiales de diseño con control de versiones y aprobación técnica.

• Alimentar Fase 1, Fase 2, Fase 3 y Fase 4 con mejores hipótesis para futuros proyectos.

• Crear una ventaja competitiva basada en datos reales de miles de luminarias solares operando en distintos países.

## 1.2 Qué queda fuera de Fase 6

• No se permitirá que un modelo aprendido cambie automáticamente una configuración crítica en campo sin pasar por la lógica operativa y permisos de Fase 5.

• No se permitirá sustituir los cálculos normativos fotométricos por predicciones estadísticas.

• No se permitirá usar datos de presencia reales si no están disponibles con calidad suficiente; en la definición actual Smartec no aporta presencia en Fase 5.

• No se implementa todavía financiación avanzada; se preparan outputs para Fase 7.

• No se entregan predicciones al cliente sin etiquetar su nivel de confianza y versión de modelo.

# 2. Relación con fases anteriores

| Fase | Entrada a Fase 6 | Salida que recibe desde Fase 6 |
| --- | --- | --- |
| Fase 1 | Cálculo solar/batería inicial, perfiles, productos, PVGIS, costes | Parámetros recalibrados de soiling, rendimiento, degradación y fiabilidad |
| Fase 2 | Alternativas fotométricas y energéticas | Scoring mejorado por consumo real, riesgo real y productización histórica |
| Fase 3 | GIS, segmentos, puntos, grupos técnicos, BOQ | Factores por zona, orientación, tipo de vía, país y grupo técnico |
| Fase 4 | Producto real, precio, oferta, biblioteca comercial | Feedback de coste real, fallos, sustituciones, mantenimiento y modelos recomendados |
| Fase 5 | Telemetría, alarmas, mantenimiento, gemelo energético | Modelos predictivos, umbrales, anomalías y recomendaciones operativas |
| Fase 7 | No aplica aún | Inputs para TCO, riesgo, CO₂, financiación, seguros y decisión de inversión |

# 3. Principios de diseño de Fase 6

• Auditabilidad: cada predicción debe poder rastrearse a versión de dataset, versión de modelo y fecha de entrenamiento.

• Aprobación humana: todo parámetro que afecte a diseño oficial requiere validación de Ingeniería/Producto.

• Explicabilidad: el sistema debe indicar por qué recomienda cambiar un parámetro o considera una luminaria anómala.

• Separación teoría-realidad: nunca se sobrescribe el cálculo original; se guardan modelo teórico, realidad observada y modelo recalibrado.

• Versionado: los modelos Salvi se publican por versiones, por ejemplo SALVI_SOLAR_MODEL_2026.1.

• Regionalización: Senegal urbano, desierto, zona lluviosa, Europa híbrida, carretera interurbana o barrio urbano pueden tener coeficientes distintos.

• Conservadurismo técnico: ante falta de datos, se mantiene la hipótesis conservadora definida en Fase 1.

• No dependencia de caja negra: se priorizan modelos interpretables y métricas comprensibles para ingeniería.

# 4. Arquitectura funcional

## 4.1 Capas de la arquitectura

| Capa | Responsabilidad | Componentes |
| --- | --- | --- |
| Ingesta | Recibir datos reales y contextuales | Smartec, controlador, GIS, instalación, mantenimiento, clima, PVGIS, producto, costes |
| Normalización | Unificar unidades, tiempos, IDs y calidad | ETL, validadores, reconciliación de IDs, conversión UTC/local |
| Data lake operacional | Guardar datos brutos y normalizados | Series temporales, eventos, mantenimiento, configuración, clima |
| Feature store | Construir variables reutilizables | Producción diaria, SOC mínimo, lluvia acumulada, ratio previsto/real |
| Motor de aprendizaje | Entrenar y validar modelos | Soiling, degradación, producción, consumo, riesgo, mantenimiento |
| Registro de modelos | Versionar modelos aprobados y candidatos | Model registry, métricas, dataset hash, aprobación |
| Motor de recomendaciones | Traducir modelos en acciones | Ajuste de parámetros, alertas, cambios de diseño, limpieza, mantenimiento |
| Publicación | Alimentar fases anteriores | Parámetros oficiales, informes, APIs, dashboards |

## 4.2 Flujo general

1. Recibir datos reales de operación y mantenimiento.

2. Validar calidad, unidades, timestamps, IDs y coherencia física.

3. Asociar cada dato a proyecto, segmento, punto de luz, producto, batería, panel, controlador y perfil Smartec.

4. Calcular features diarios, semanales, mensuales y por evento.

5. Comparar previsto vs real usando el gemelo energético de Fase 5.

6. Identificar desviaciones: producción baja, consumo alto, batería degradada, soiling, instalación incorrecta, red híbrida excesiva.

7. Entrenar o actualizar modelos candidatos.

8. Validar modelos contra datasets retenidos y proyectos piloto.

9. Presentar recomendaciones a Ingeniería/Producto.

10. Aprobar, versionar y publicar parámetros/modelos oficiales.

11. Alimentar Fases 1-4 para mejorar futuros diseños.

12. Mantener trazabilidad completa de cada cambio.

# 5. Fuentes de datos

## 5.1 Inventario de fuentes

| Fuente | Datos principales | Frecuencia | Calidad esperada | Uso en aprendizaje |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Smartec / nodo | SOC, tensión, consumo, dimming, alarmas, horas, estado | horaria/diaria/evento | alta si comunicación estable | consumo, fiabilidad, anomalías, mantenimiento |
| Controlador solar | corriente carga/descarga, PV, batería, temperatura, red 24V | horaria/diaria/evento | alta/media | producción, batería, híbrido, blackout |
| Mantenimiento | limpieza, sustitución batería, incidencias, fotos, causa raíz | evento | variable | soiling, degradación, fallos |
| Instalación/comisionado | fecha, orientación real, modelo instalado, coordenadas, fotos | evento | media/alta | validación de diseño vs realidad |
| GIS/Fase 3 | país, coordenadas, segmento, orientación, vía, soiling zone | por proyecto | alta | regionalización y agrupación |
| Producto/Fase 4 | modelo, Wp, Wh, controlador, sensor, costes, versión | por oferta/instalación | alta | comparación producto real |
| PVGIS/JRC | producción teórica, irradiancia, clima base | por cálculo/cache | alta como teórico | baseline de producción |
| Clima externo | lluvia, polvo si disponible, temperatura, nubes | diaria/horaria | variable | soiling, lluvia, temperatura, degradación |
| Red eléctrica | cortes, energía red, apoyo híbrido | evento/diaria | media | blackout, híbrido, TCO |
| Costes reales | mantenimiento, limpieza, recambios, logística | mensual/proyecto | media | TCO real y Fase 7 |

## 5.2 Requisitos mínimos de identificación

| ID | Descripción | Obligatorio | Comentario |
| --- | --- | --- | --- |
| project_id | Proyecto | Sí | Debe existir desde Fase 3/4/5 |
| segment_id | Segmento GIS | Sí si existe GIS | Permite agregación por calle o tramo |
| pole_id | Punto de luz/poste | Sí | ID estable para todo el ciclo de vida |
| node_id | Nodo Smartec | Sí en operación | Puede cambiar por sustitución; mantener historial |
| controller_id | Controlador solar/híbrido | Sí si hay telemetría | Necesario para diagnóstico |
| product_instance_id | Instancia de producto | Sí | Modelo real instalado, no solo producto teórico |
| battery_instance_id | Batería instalada | Recomendado | Necesario para degradación real |
| pv_instance_id | Panel o geometría solar | Recomendado | Necesario para producción y soiling |
| smartec_profile_id | Perfil de control aplicado | Sí | Permite explicar consumo real |
| model_version_id | Modelo de aprendizaje usado | Sí en predicción | Trazabilidad completa |

# 6. Modelo de datos ampliado

## 6.1 Tablas principales

| Tabla | Propósito | Campos clave |
| --- | --- | --- |
| telemetry_raw | Datos brutos recibidos | source, timestamp, raw_payload, ingestion_status |
| telemetry_normalized | Datos normalizados | pole_id, metric_name, value, unit, timestamp_utc, quality_flag |
| energy_daily_fact | Resumen energético diario | pv_wh, load_wh, grid_wh, soc_min, soc_end, protected_mode_minutes |
| weather_daily_fact | Clima diario asociado | rain_mm, temp_min/max, cloud_index, dust_index, source |
| maintenance_event | Eventos de mantenimiento | event_type, date, cause, action, cost, photos, technician |
| commissioning_record | Datos de instalación | actual_coordinates, actual_orientation, installation_date, installer |
| feature_vector | Features para modelos | feature_set_version, period, features_json, target_json |
| training_dataset | Dataset congelado | dataset_id, filter, date_range, hash, quality_score |
| model_candidate | Modelo entrenado no aprobado | model_type, metrics, training_dataset_id, artifact_uri |
| model_registry | Modelos aprobados | model_version, status, approval, deployment_scope |
| parameter_set | Parámetros oficiales publicados | country, region, geometry, parameter, value, version |
| recommendation | Recomendaciones generadas | code, severity, target, evidence, status, approver |
| model_audit_log | Auditoría de cambios | who, when, action, old_value, new_value, reason |

## 6.2 Estados de calidad de dato

| Estado | Significado | Uso |
| --- | --- | --- |
| VALID | Dato coherente y usable | Puede entrenar y alimentar KPIs |
| MISSING | Dato ausente | No usar en entrenamiento salvo imputación explícita |
| ESTIMATED | Dato estimado por modelo/regla | Usable con menor peso |
| OUTLIER | Valor anómalo estadísticamente | Requiere revisión o exclusión |
| PHYSICALLY_INVALID | Valor imposible físicamente | Excluir |
| COMMUNICATION_GAP | Hueco por falta de comunicación | No confundir con fallo energético |
| SENSOR_FAULT | Probable fallo de medición | Excluir o investigar |
| MANUAL_CORRECTED | Dato corregido por usuario autorizado | Usable, con auditoría |
| LOW_CONFIDENCE | Dato usable solo como referencia | No usar en publicación oficial sin revisión |

# 7. Normalización y control de calidad

## 7.1 Reglas de normalización

• Todos los timestamps se guardan en UTC y se muestran en hora local del proyecto.

• Todas las energías se guardan en Wh; las potencias en W; capacidades en Wh; temperaturas en °C.

• SOC se almacena en porcentaje 0-100 y, si es posible, también en Wh equivalentes.

• Dimming se almacena 0-100%, donde 0% es apagado y 100% es potencia que cumple la clase lumínica definida.

• Las coordenadas se almacenan en WGS84 y se mantiene el CRS original si la fuente lo aporta.

• Cada dato debe conservar fuente, fecha de ingesta, versión de parser y quality_flag.

• La red híbrida se separa de energía solar y batería: grid_wh, pv_wh, battery_charge_wh, load_wh.

## 7.2 Validaciones físicas

| Variable | Rango válido | Acción si falla |
| --- | --- | --- |
| SOC | 0-100% | Marcar PHYSICALLY_INVALID |
| Tensión batería | >0 y dentro de rango de producto | Marcar OUTLIER o SENSOR_FAULT |
| Corriente carga PV | >=0 durante carga | Validar signo según controlador |
| Producción PV nocturna | 0 salvo tolerancia | Marcar SENSOR_FAULT si persistente |
| Consumo con luminaria apagada | cercano a consumo auxiliar | Investigar fuga/medición |
| Temperatura batería | rango producto configurable | Alerta si excede |
| Energía de red en solar puro | 0 | Error de configuración |
| Dimming | 0-100% | Rechazar valor |
| Latitud/longitud | rangos geográficos válidos | Error GIS |

## 7.3 Tratamiento de huecos de comunicación

Una ausencia de datos no equivale a fallo energético. La plataforma debe distinguir entre falta de telemetría, fallo de comunicación, fallo de controlador, batería crítica y apagado real. Esta distinción es obligatoria para evitar entrenar modelos con datos falsos.

if telemetry_missing and last_known_status_ok:

quality_flag = COMMUNICATION_GAP

do_not_count_as_energy_failure = true

elif telemetry_present and soc_below_threshold:

quality_flag = VALID

count_as_energy_risk = true

elif telemetry_missing during known gateway outage:

quality_flag = COMMUNICATION_GAP

exclude_from_training = true

# 8. Feature engineering

## 8.1 Features diarios por punto de luz

| Feature | Definición | Uso |
| --- | --- | --- |
| pv_real_wh_day | Energía PV real diaria | Producción y soiling |
| pv_expected_wh_day | Energía prevista por modelo base | Comparación previsto/real |
| pv_ratio | pv_real / pv_expected | Detección de suciedad/sombra/fallo |
| load_real_wh_night | Consumo real de la noche | Modelo de consumo |
| load_expected_wh_night | Consumo previsto | Desviación por perfil/dimming |
| soc_min_pct | SOC mínimo nocturno | Riesgo de batería |
| soc_end_pct | SOC al amanecer | Objetivo Smartec |
| protected_mode_minutes | Minutos en modo protegido | Fiabilidad real |
| grid_support_wh | Energía de red usada | Híbrido y TCO |
| blackout_minutes | Minutos detectados sin red | Respaldo red+batería |
| rain_7d_mm | Lluvia acumulada 7 días | Reset parcial de soiling |
| days_since_cleaning | Días desde limpieza | Modelo de suciedad |
| battery_age_days | Edad batería | Degradación |
| temperature_stress_index | Índice térmico | Degradación batería/panel |

## 8.2 Features por segmento y grupo técnico

• Media y percentiles de pv_ratio por grupo técnico.

• Porcentaje de puntos en modo protegido por noche.

• Distribución de SOC mínimo por segmento.

• Ranking de segmentos con mayor desviación previsto/real.

• Consumo medio por perfil Smartec y tipo de vía.

• Producción relativa por geometría: SIL horizontal, SIL independiente, cilindro, doble panel vertical.

• Efecto de lluvia sobre recuperación de producción.

• Coste de mantenimiento real por producto y país.

# 9. Modelos Salvi

## 9.1 Catálogo de modelos

| Modelo | Objetivo | Entrada principal | Salida | Publicación |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| SALVI_PV_CORRECTION | Corregir producción PV teórica por realidad | PVGIS, geometría, ubicación, clima, producto | factor_pv_real_vs_expected | Fases 1/2/3 |
| SALVI_SOILING | Estimar pérdida por suciedad y recuperación por lluvia/limpieza | pv_ratio, lluvia, días desde limpieza, entorno | soiling_pct dinámico | Fases 1/5 |
| SALVI_BATTERY_DEGRADATION | Estimar capacidad residual de batería | edad, ciclos, temperatura, SOC, eventos | residual_capacity_pct | Fases 1/4/5 |
| SALVI_PANEL_DEGRADATION | Estimar degradación de panel | edad, producción normalizada, temperatura | panel_degradation_pct | Fases 1/5 |
| SALVI_LOAD_PROFILE | Ajustar consumo real por tipo de vía/perfil | dimming, horario, clase, producto, país | load_correction_factor | Fases 1/2 |
| SALVI_RELIABILITY_RISK | Predecir riesgo de fallo crítico o modo protegido | SOC, clima, producto, histórico | risk_score_7d/30d | Fase 5 |
| SALVI_MAINTENANCE_PRIORITY | Priorizar limpieza/mantenimiento | desviaciones, alarmas, coste, impacto | priority_score | Fase 5 |
| SALVI_HYBRID_GRID_USE | Estimar uso real de red en híbrido | SOC, PV, perfil, red, clima | grid_kwh_expected | Fases 1/4/7 |
| SALVI_BLACKOUT_RESILIENCE | Evaluar capacidad de respaldo | cortes, batería, dimming, SOC | hours_supported | Fases 4/5 |

## 9.2 Modelo de producción solar corregida

El modelo de producción solar corregida no reemplaza PVGIS/JRC. PVGIS sigue siendo la base teórica. El modelo Salvi aprende el factor real por geometría, país, entorno y producto.

pv_expected_base_wh = pvgis_hourly_output_wh

pv_expected_corrected_wh = pv_expected_base_wh

* geometry_factor

* soiling_factor

* temperature_factor

* installation_quality_factor

* regional_correction_factor

| Factor | Descripción | Rango inicial recomendado |
| --- | --- | --- |
| geometry_factor | Corrección por SIL horizontal, cilindro, vertical, independiente | 0.70-1.15 |
| soiling_factor | Pérdida por suciedad acumulada | 0.75-1.00 |
| temperature_factor | Efecto térmico sobre panel/batería | 0.90-1.05 |
| installation_quality_factor | Orientación real, sombra, errores de montaje | 0.70-1.05 |
| regional_correction_factor | Diferencia sistemática por país/región | 0.80-1.20 |

## 9.3 Modelo de soiling

El modelo de soiling debe aprender la pérdida de producción asociada a polvo, suciedad, lluvia y limpieza. Debe diferenciar geometrías: SIL horizontal es más sensible; cilindro y panel vertical deben ensuciarse menos.

daily_soiling_pct = previous_soiling_pct + daily_accumulation_rate

if rain_mm >= rain_reset_threshold:

daily_soiling_pct = daily_soiling_pct * rain_cleaning_factor

if maintenance_event == CLEANING:

daily_soiling_pct = max(residual_soiling_after_cleaning, 0)

soiling_factor = 1 - daily_soiling_pct

| Parámetro | Valor inicial | Editable | Aprendido por Fase 6 |
| --- | --- | --- | --- |
| Zona verde/lluviosa | 4% | Sí | Sí |
| Urbana normal | 7% | Sí | Sí |
| Polvo medio | 10% | Sí | Sí |
| Desierto/polvo alto | 20% | Sí | Sí |
| Factor SIL horizontal | 1.25 | Sí | Sí |
| Factor panel inclinado | 1.00 | Sí | Sí |
| Factor doble vertical | 0.60 | Sí | Sí |
| Factor cilindro vertical | 0.50 | Sí | Sí |

## 9.4 Modelo de degradación de batería

Las baterías definidas son LiFePO4 con grafeno. En Fase 1 se asume capacidad residual del 70% al año 10 por defecto, editable. Fase 6 debe comprobar con datos reales si esa hipótesis es conservadora, insuficiente o excesiva por país, temperatura, perfil de carga y DOD.

estimated_residual_capacity_pct = f(

battery_age_days,

equivalent_full_cycles,

average_dod_pct,

time_at_high_temperature,

time_at_low_soc,

charge_current_profile,

battery_model,

country_region

)

| Métrica | Descripción | Acción si empeora |
| --- | --- | --- |
| capacity_estimate_wh | Capacidad útil inferida por curvas de carga/descarga | Revisar batería o modelo |
| residual_capacity_pct | Capacidad actual / nominal | Actualizar cálculo y TCO |
| degradation_rate_pct_year | Velocidad de pérdida anual | Alerta de lote/producto |
| cycle_count_estimated | Ciclos equivalentes completos | Predecir sustitución |
| temperature_stress_hours | Horas fuera de zona térmica ideal | Mejorar diseño térmico |

## 9.5 Modelo de consumo real

El consumo real depende de potencia total del sistema, perfil Smartec, duración real de noche, modo protegido, presencia estimada, sensor, eficiencia del driver y comportamiento del controlador. Como no hay datos de presencia disponibles inicialmente, el modelo debe inferir el impacto por consumo y dimming, no por eventos de presencia.

load_real_wh = measured_load_wh

load_expected_wh = simulation_from_phase_1_profile

load_correction_factor = load_real_wh / load_expected_wh

if sensor_enabled and no_presence_data:

sensor_savings_observed = compare_to_baseline_group_without_sensor

else:

sensor_savings_observed = unknown_or_estimated

## 9.6 Modelo de fiabilidad

El sistema debe mantener la definición de fallo crítico ya acordada: la batería baja por debajo del DOD permitido. Se acepta en cálculo base que hasta el 2% de noches al año no llegue al final de la noche, pero Smartec debe reducir consumo para llegar al amanecer con carga. Fase 6 debe medir la realidad: cuántas noches se activó modo protegido, cuánto redujo consumo y si evitó fallo crítico.

| Indicador | Definición | Uso |
| --- | --- | --- |
| critical_failure_real | SOC baja por debajo del umbral permitido | Indicador crítico |
| protected_mode_event | Smartec reduce consumo para proteger batería | Indicador operativo |
| night_completed_with_reserve | Llega al amanecer con SOC >= reserva | Objetivo |
| energy_shortfall_avoided_wh | Energía que se habría consumido sin protección | Valor de Smartec |
| reliability_score | Puntuación 0-100 por punto/segmento/proyecto | Dashboard y diseño futuro |

# 10. Reglas de entrenamiento y validación

## 10.1 Preparación de datasets

• Congelar datasets antes de entrenar: rango temporal, proyectos incluidos, filtros, número de puntos, calidad y hash.

• Separar entrenamiento, validación y test por proyecto o región para evitar sobreajuste a una única instalación.

• Excluir periodos con comunicación insuficiente, instalación no comisionada o datos físicamente inválidos.

• Marcar eventos de mantenimiento para no confundir limpieza con cambio climático espontáneo.

• Mantener un baseline teórico: Fase 1 + PVGIS + parámetros oficiales previos.

• Comparar cada modelo contra baseline; si no mejora de forma estable, no se publica.

## 10.2 Métricas mínimas por modelo

| Modelo | Métrica mínima | Criterio de publicación inicial |
| --- | --- | --- |
| PV correction | MAE/MAPE de producción diaria y mensual | Mejora >=10% vs baseline en test o explicación técnica |
| Soiling | Error en pérdida estimada y detección de limpieza | Detecta tendencia y recuperaciones por lluvia/limpieza |
| Battery degradation | Error de capacidad residual estimada | Consistente por lote/modelo y sin sesgo peligroso |
| Load profile | Error Wh/noche | Mejora >=10% vs perfil base en grupos comparables |
| Reliability risk | Recall de eventos críticos/protegidos | Priorizar no perder eventos de riesgo |
| Maintenance priority | Precisión de incidencias reales en top ranking | Mejora coste/impacto frente a reglas simples |

## 10.3 Estados de modelo

| Estado | Significado | Quién puede cambiarlo |
| --- | --- | --- |
| DRAFT | Definición de modelo aún no entrenada | Data/Ingeniería |
| TRAINED | Entrenado con dataset congelado | Data |
| VALIDATED | Supera métricas internas | Data + Ingeniería |
| PILOT | Usado en proyectos piloto sin afectar parámetros oficiales | Producto/Ingeniería |
| APPROVED | Aprobado como modelo oficial | Dirección técnica/Producto |
| DEPLOYED | Disponible para Fases 1-5 | Admin/Producto |
| DEPRECATED | No usar en nuevos cálculos | Producto |
| RETIRED | Archivado solo para trazabilidad | Admin |

# 11. Gobierno, aprobación y versionado

## 11.1 Comité de aprobación

| Rol | Responsabilidad |
| --- | --- |
| Ingeniería | Valida sentido físico, parámetros, riesgos y coherencia con diseño |
| Producto | Decide publicación en biblioteca oficial y compatibilidad comercial |
| Smartec/Operaciones | Valida impacto en operación y alarmas |
| Software/Data | Valida implementación, métricas, reproducibilidad y APIs |
| Dirección | Aprueba cambios con impacto estratégico o comercial relevante |

## 11.2 Regla de oro de publicación

Un modelo candidato puede generar recomendaciones y simulaciones comparativas, pero no puede modificar parámetros oficiales de cálculo, producto, garantía, TCO o informe cliente hasta estar aprobado y publicado como versión oficial.

if model.status in [DRAFT, TRAINED, VALIDATED, PILOT]:

allow = [dashboard, recommendation, what_if_analysis]

disallow = [official_design_parameters, customer_report, product_warranty_assumption]

elif model.status == DEPLOYED:

allow = [official_design_parameters, customer_report_if_enabled, internal_design]

require = [model_version_displayed, audit_log]

## 11.3 Versionado de parámetros

| Versión | Contenido | Uso |
| --- | --- | --- |
| PARAM_2026.1 | Parámetros oficiales iniciales Fase 1 | Baseline |
| PARAM_2026.2_CANDIDATE | Parámetros aprendidos no aprobados | Simulación interna |
| PARAM_2027.1 | Parámetros aprobados con datos reales | Nuevos diseños |
| PROJECT_OVERRIDE_X | Ajuste puntual por proyecto | Solo con aprobación y trazabilidad |

# 12. Motor de recomendaciones

## 12.1 Códigos normalizados

| Código | Severidad | Descripción | Acción recomendada |
| --- | --- | --- | --- |
| PV_UNDERPERFORMANCE | Alta/Media | Producción PV real inferior a prevista | Revisar suciedad, sombra, orientación, panel o modelo |
| SOILING_CLEANING_RECOMMENDED | Media | Pérdida atribuible a suciedad supera umbral | Programar limpieza |
| BATTERY_DEGRADING_FAST | Alta | Degradación batería mayor que esperada | Inspección/sustitución o análisis de lote |
| LOAD_HIGHER_THAN_EXPECTED | Media | Consumo real superior al simulado | Revisar perfil Smartec, driver, dimming, sensor |
| PROTECTED_MODE_FREQUENT | Alta | Modo protegido se activa con frecuencia | Ajustar perfil o revisar dimensionamiento |
| HYBRID_GRID_USE_HIGH | Media | Uso de red superior al previsto | Revisar solar, batería, coste/TCO |
| BLACKOUT_BACKUP_INSUFFICIENT | Alta | Batería no cubre horas de blackout objetivo | Revisar dimming o batería |
| MODEL_RECALIBRATION_AVAILABLE | Info | Modelo aprendido mejora baseline | Revisión de Ingeniería/Producto |
| REGIONAL_FACTOR_UPDATE | Info/Media | Nueva corrección regional propuesta | Validar antes de publicar |

## 12.2 Evidencia mínima de recomendación

• Toda recomendación debe incluir datos observados, periodo analizado, comparación con previsto, nivel de confianza y posible causa.

• Debe mostrar impacto técnico: Wh, SOC, riesgo, coste, CO₂ o mantenimiento.

• Debe mostrar impacto económico si afecta limpieza, batería, red o mantenimiento.

• Debe indicar si es acción operativa inmediata, aprendizaje para diseño futuro o revisión de modelo.

# 13. Pantallas de usuario

## 13.1 Dashboard de aprendizaje

| Campo/Widget | Descripción |
| --- | --- |
| Mapa de proyectos | Estado de aprendizaje por país/proyecto: datos suficientes, insuficientes, anomalías |
| Modelos activos | Versiones desplegadas y candidatas |
| Calidad de datos | % datos válidos, gaps, sensores con error, proyectos excluidos |
| Mejora vs baseline | Reducción de error por modelo |
| Recomendaciones pendientes | Acciones por aprobar |
| Parámetros regionales | Factores propuestos y publicados |

## 13.2 Pantalla de modelo

| Sección | Campos |
| --- | --- |
| Identidad | model_id, tipo, versión, estado, propietario, fecha |
| Dataset | dataset_id, proyectos, fechas, filtros, quality_score, hash |
| Métricas | MAE, MAPE, recall, precisión, sesgo, comparación baseline |
| Explicabilidad | variables principales, curvas, coeficientes, ejemplos |
| Aprobación | comentarios, aprobadores, fecha, alcance de despliegue |
| Historial | versiones anteriores, cambios, rollback disponible |

## 13.3 Pantalla de parámetros Salvi

| Función | Detalle |
| --- | --- |
| Comparar versiones | PARAM_2026.1 vs PARAM_2027.1 |
| Filtrar por país/geometría | Senegal, desierto, SIL horizontal, cilindro, Europa híbrida |
| Ver evidencia | Datos reales que justifican el parámetro |
| Simular impacto | Cómo cambia TCO, batería, panel, fiabilidad |
| Aprobar/publicar | Workflow con permisos |
| Rollback | Volver a versión anterior si se detecta problema |

# 14. APIs internas y eventos JSON

## 14.1 Ingesta de telemetría normalizada

POST /api/learning/telemetry

{

"source": "smartec",

"project_id": "SEN_100K",

"pole_id": "PL-000123",

"node_id": "NODE-987",

"timestamp_utc": "2026-07-10T20:00:00Z",

"metrics": {

"soc_pct": 64.2,

"battery_voltage_v": 25.8,

"pv_charge_wh": 210,

"load_wh": 48,

"dimming_pct": 35,

"grid_support_wh": 0,

"temperature_battery_c": 38

},

"quality_flag": "VALID"

}

## 14.2 Solicitud de predicción de riesgo

POST /api/learning/predict/reliability-risk

{

"project_id": "SEN_100K",

"pole_ids": ["PL-000123", "PL-000124"],

"horizon_days": 7,

"model_version": "SALVI_RELIABILITY_RISK_2027.1"

}

## 14.3 Respuesta de predicción

{

"model_version": "SALVI_RELIABILITY_RISK_2027.1",

"predictions": [

{

"pole_id": "PL-000123",

"risk_score": 0.82,

"risk_level": "HIGH",

"main_factors": ["low_pv_ratio", "high_load", "low_recent_rain"],

"recommended_actions": ["SOILING_CLEANING_RECOMMENDED"]

}

],

"confidence": "MEDIUM",

"generated_at_utc": "2026-07-10T22:00:00Z"

}

## 14.4 Publicación de parámetro oficial

POST /api/learning/parameters/publish

{

"parameter_set_id": "PARAM_2027.1",

"source_model_versions": ["SALVI_SOILING_2027.1", "SALVI_PV_CORRECTION_2027.1"],

"scope": {

"country": "Senegal",

"environment": "dust_high",

"geometry_type": "sil_horizontal"

},

"parameters": {

"soiling_base_pct": 18,

"geometry_factor": 0.93,

"rain_reset_threshold_mm": 8

},

"approval": {

"approved_by": "engineering_product_committee",

"date": "2027-02-15",

"reason": "Measured production deviation over 12 months"

}

}

# 15. Seguridad, privacidad y permisos

## 15.1 Permisos

| Permiso | Dirección | Ingeniería | Producto | Smartec/O&M | Comercial/Partner |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ver dashboards agregados | Sí | Sí | Sí | Sí | Limitado |
| Ver datos por punto | Sí | Sí | Sí | Sí | No por defecto |
| Crear modelo candidato | No | Sí | Sí | No | No |
| Aprobar modelo oficial | Sí | Sí | Sí | No | No |
| Publicar parámetros | Sí | Sí | Sí | No | No |
| Exportar datasets | Limitado | Sí | Limitado | Limitado | No |
| Modificar datos manualmente | No | Sí con auditoría | No | Sí con auditoría | No |

## 15.2 Seguridad

• Todo acceso a datos por punto debe quedar auditado.

• Los datasets exportados para análisis deben anonimizar información sensible de cliente si procede.

• Los modelos y parámetros oficiales deben tener control de versiones y rollback.

• No se permite borrar datos brutos; se corrigen mediante registros de corrección y auditoría.

• Las APIs de publicación de modelos/parámetros requieren permisos elevados y doble validación.

• Los partners solo deben ver información agregada o de proyectos autorizados.

# 16. Integración con Fases 1-5

## 16.1 Salida hacia Fase 1

| Parámetro recalibrado | Uso |
| --- | --- |
| soiling_base_pct por entorno/geometría | Cálculo solar inicial |
| geometry_factor por producto | Producción esperada |
| battery_residual_curve | Dimensionamiento y sustitución |
| load_correction_factor | Consumo nocturno |
| reliability_margin_factor | Fiabilidad y reserva |

## 16.2 Salida hacia Fase 2

| Output | Uso en optimización fotometría + solar |
| --- | --- |
| consumption_real_factor_by_luminaire | Favorecer luminarias/ópticas con consumo real menor |
| sensor_savings_observed_by_context | Mejorar hipótesis de ahorro por sensores |
| risk_by_power_class | Recomendar cambios fotométricos cuando el riesgo energético real sea alto |
| product_reliability_score | Penalizar soluciones con peor comportamiento real |

## 16.3 Salida hacia Fase 3

| Output | Uso GIS/proyecto completo |
| --- | --- |
| regional_factor_map | Mapas de corrección por país/zona |
| maintenance_cost_by_region | TCO real por zona |
| soiling_map | Agrupación por necesidad de limpieza |
| risk_heatmap | Mapa de riesgo para futuros proyectos |

## 16.4 Salida hacia Fase 4

| Output | Uso comercial/producto |
| --- | --- |
| actual_tco_coefficients | Ofertas y comparativas más realistas |
| battery_replacement_probability | Coste de recambio y garantía |
| product_reliability_index | Selección de producto recomendado |
| maintenance_frequency_recommendation | Contrato O&M |

## 16.5 Salida hacia Fase 5

| Output | Uso operativo |
| --- | --- |
| dynamic_alarm_thresholds | Alarmas ajustadas por comportamiento real |
| predictive_cleaning_priority | Planificación de limpieza |
| battery_replacement_forecast | Mantenimiento preventivo |
| risk_score_7d/30d | Supervisión proactiva |

# 17. Casos de prueba

## 17.1 Caso A — Soiling Senegal

| Elemento | Descripción |
| --- | --- |
| Entrada | 500 luminarias SIL en zona polvo alto, 6 meses de datos PV, lluvia baja, limpieza registrada |
| Proceso | Calcular pv_ratio, detectar acumulación de suciedad, comparar antes/después limpieza |
| Resultado esperado | Modelo propone soiling_base_pct regional y factor SIL horizontal |
| Aceptación | La pérdida estimada explica la desviación mensual y mejora baseline |

## 17.2 Caso B — Cilindro vertical vs SIL horizontal

| Elemento | Descripción |
| --- | --- |
| Entrada | Dos grupos comparables por ubicación y consumo, uno cilindro y otro SIL |
| Proceso | Normalizar producción por Wp y clima |
| Resultado esperado | Factor geométrico y soiling diferenciado |
| Aceptación | El modelo no confunde diferencia de producto con diferencia de clima |

## 17.3 Caso C — Degradación batería

| Elemento | Descripción |
| --- | --- |
| Entrada | Baterías LiFePO4 grafeno con 12-24 meses de histórico, SOC, temperatura, ciclos |
| Proceso | Inferir capacidad residual y degradación anual |
| Resultado esperado | Curva de capacidad residual por modelo y región |
| Aceptación | La predicción no subestima riesgo; revisión de ingeniería obligatoria |

## 17.4 Caso D — Consumo real con sensor sin presencia

| Elemento | Descripción |
| --- | --- |
| Entrada | Grupos con sensor y sin sensor, mismo tipo de vía y potencia |
| Proceso | Comparación estadística de consumo nocturno normalizado |
| Resultado esperado | Estimación observada de ahorro por sensor con confianza |
| Aceptación | Si confianza baja, mantener 50% como hipótesis editable y marcar evidencia insuficiente |

## 17.5 Caso E — Modo protegido

| Elemento | Descripción |
| --- | --- |
| Entrada | Noches con baja irradiación, SOC bajo y activación de algoritmo Smartec |
| Proceso | Comparar consumo real protegido vs consumo previsto sin protección |
| Resultado esperado | Medir Wh evitados y noches completadas con carga |
| Aceptación | El sistema cuantifica el valor operativo de Smartec |

## 17.6 Caso F — Publicación de modelo

| Elemento | Descripción |
| --- | --- |
| Entrada | Modelo candidato validado con métricas superiores al baseline |
| Proceso | Workflow de aprobación Ingeniería + Producto |
| Resultado esperado | Nueva versión en model_registry y parameter_set |
| Aceptación | Fases 1-5 pueden seleccionar versión publicada y todos los informes muestran trazabilidad |

# 18. Criterios de aceptación

• El sistema ingiere y normaliza telemetría real con IDs trazables hasta punto de luz, producto y proyecto.

• El sistema distingue falta de comunicación de fallo energético real.

• El sistema calcula features diarios por punto y agregados por segmento, grupo y proyecto.

• El sistema genera modelos candidatos con datasets congelados y métricas documentadas.

• Ningún modelo candidato afecta parámetros oficiales sin aprobación.

• Los parámetros publicados tienen versión, alcance, evidencia y posibilidad de rollback.

• Las recomendaciones incluyen evidencia, severidad, impacto y acción propuesta.

• Fases 1-5 pueden consultar parámetros/modelos publicados mediante API.

• Existe dashboard de calidad de datos, modelos y recomendaciones.

• Los casos de prueba definidos se ejecutan con resultados trazables y auditables.

# 19. Roadmap técnico de implementación

| Sprint/Bloque | Entregable | Dependencias |
| --- | --- | --- |
| 6.1 Ingesta y normalización | telemetry_raw, telemetry_normalized, quality flags | Fase 5 APIs |
| 6.2 Data quality | validaciones físicas, gaps, dashboards de calidad | Ingesta |
| 6.3 Features | energy_daily_fact, feature_vector | Datos normalizados |
| 6.4 Baseline comparison | previsto vs real agregado para aprendizaje | Gemelo energético Fase 5 |
| 6.5 Model registry | model_candidate, model_registry, estados | MLOps básico |
| 6.6 Primeros modelos | PV correction, soiling, load profile | Features suficientes |
| 6.7 Recomendaciones | códigos, severidad, evidencia, workflow | Modelos iniciales |
| 6.8 Publicación parámetros | parameter_set versionado y APIs Fases 1-5 | Aprobación |
| 6.9 Modelos avanzados | batería, fiabilidad, mantenimiento predictivo | 12+ meses de datos |

# 20. Checklist final para programación

• Crear tablas de datos brutos, normalizados, features, datasets, modelos, parámetros y recomendaciones.

• Implementar validaciones de calidad y estados de dato.

• Construir jobs diarios de agregación energética por punto/segmento/grupo/proyecto.

• Implementar comparación previsto vs real con referencia al gemelo energético.

• Crear model registry con estados y auditoría.

• Implementar APIs de predicción, publicación y consulta de parámetros.

• Crear pantallas de dashboard, modelo, parámetros, recomendaciones y calidad de datos.

• Restringir publicación oficial a usuarios autorizados.

• Garantizar trazabilidad de dataset, modelo, parámetro, usuario y fecha.

• Implementar casos de prueba automáticos y manuales.

• Preparar integración de parámetros publicados hacia Fases 1-5.

# 21. Glosario

| Término | Definición |
| --- | --- |
| Feature | Variable calculada a partir de datos brutos para alimentar un modelo |
| Feature store | Repositorio de variables reutilizables para entrenamiento y predicción |
| Baseline | Modelo teórico previo contra el que se compara un modelo aprendido |
| Model registry | Registro versionado de modelos candidatos y oficiales |
| Parameter set | Conjunto de parámetros oficiales publicados para cálculo |
| PV ratio | Producción real dividida por producción prevista |
| Soiling | Pérdida de producción por suciedad/polvo |
| Modo protegido | Algoritmo Smartec que reduce consumo para llegar al amanecer con carga |
| Fallo crítico | Batería por debajo del DOD permitido |
| Rollback | Volver a una versión anterior de modelo o parámetros |