SALVI STUDIO SOLAR

Documento funcional y tecnico para programacion

V2 - Especificacion ampliada de la aplicacion solar de Salvi Suite

| Campo | Contenido |
| --- | --- |
| Empresa | Salvi Lighting |
| Aplicacion | Salvi Studio Solar |
| Documento | Especificacion funcional y tecnica para programacion |
| Version | V2 |
| Uso previsto | Ingenieria, producto, desarrollo software, red comercial interna y partners autorizados |
| Estado | Borrador tecnico completo para desarrollo |
| Idioma | Castellano |

Objetivo: convertir el metodo manual actual (calculo fotometrico + Excel de consumo + PVGIS/JRC + criterio tecnico) en una aplicacion integrada para disenar, comparar, optimizar y documentar soluciones solares e hibridas de alumbrado publico.

# Indice

1. Resumen ejecutivo

2. Alcance, fases y decisiones cerradas

3. Arquitectura funcional

4. Flujo de usuario Fase 1

5. Datos de entrada y configuracion

6. Diccionario de variables

7. Motor de consumo nocturno

8. Motor solar PVGIS/JRC

9. Geometrias solares Salvi

10. Motor de bateria y fiabilidad

11. Controlador, DALI/D4i, Smartec, hibrido y blackout

12. Optimizacion tecnica y economica

13. Productos, costes y bibliotecas versionadas

14. Pantallas y experiencia de usuario

15. Modelo de datos y APIs internas

16. Algoritmos y pseudocodigo

17. Validaciones y reglas de negocio

18. Informes y salidas

19. Casos de prueba y criterios de aceptacion

20. Roadmap tecnico fases 2-7

21. Anexos tecnicos

# 1. Resumen ejecutivo

Salvi Studio Solar sera la aplicacion de Salvi Suite destinada a dimensionar soluciones solares e hibridas para alumbrado publico. En la Fase 1 debe sustituir de forma inmediata el proceso manual actual: calculo fotometrico, estimacion de consumo en Excel, simulacion solar con PVGIS/JRC, dimensionamiento de panel y bateria, seleccion de producto real, optimizacion economica e informe tecnico.

La aplicacion se concibe inicialmente para uso interno de Salvi y su red comercial/partners. Calcula una farola tipo por calle o segmento. Antes de la integracion automatica con el motor fotometrico de Salvi, los inputs se introduciran manualmente. Posteriormente, el motor fotometrico entregara potencia total del sistema, luminaria, fotometria, altura, interdistancia, clase EN 13201 M/C/P alcanzada y margen normativo.

El documento no debe interpretarse como una simple calculadora de autonomia. El enfoque principal no sera vender "3 dias sin sol", sino demostrar una fiabilidad energetica basada en simulacion horaria anual, indicadores mensuales, limite de descarga, degradacion de bateria y algoritmo Smartec de proteccion para llegar al amanecer con carga.

| Concepto | Decision de producto |
| --- | --- |
| Criterio energetico | Simulacion horaria anual + resumen mensual + modo protegido Smartec |
| Autonomia clasica | Dato secundario: equivalente a 2 y 3 dias en modo protegido Smartec |
| Fallo critico | La bateria baja por debajo del DOD permitido / reserva minima |
| Riesgo aceptado | Hasta 2% de noches/ano con energia insuficiente en calculo base |
| Proteccion real | Smartec reduce consumo para llegar al amanecer con carga |
| Optimizacion por defecto | Menor coste total a 10 anos cumpliendo fiabilidad minima |
| Salida Fase 1 | Informe tecnico interno y programacion inicial Smartec |
| Salida comercial | Queda para configurador de producto en fase posterior |

# 2. Alcance, fases y decisiones cerradas

## 2.1 Alcance de Fase 1

Automatizar desde el inicio el proceso manual Excel + PVGIS/JRC.

Calcular una farola tipo por calle o segmento.

Usar inputs manuales hasta conectar el motor fotometrico Salvi.

Soportar clases M/C/P de EN 13201.

Trabajar con potencia total electrica del sistema, no solo potencia LED nominal.

Perfil nocturno libre: cualquier numero de periodos y niveles de dimming.

Encendido y apagado automaticos por latitud/longitud y civil twilight, con margen editable hasta +/-30 min.

Comparar SIL, SIL con panel independiente, cilindro solar, doble panel vertical, solar hibrida y red+bateria anti-blackout.

Calcular productos teoricos y adaptar a productos reales finitos.

Incluir sensores de presencia opcionales con ahorro base del 50%.

Incluir costes editables, margen bruto, mantenimiento, limpieza, recambio de bateria y CO2 por pais.

Generar informe tecnico y parametros iniciales para Smartec.

## 2.2 Fuera de alcance de Fase 1

Calculo estructural de columnas. Se almacenan pesos y datos geometricos, pero la verificacion de columna sera otra aplicacion.

Importacion GIS/DWG/OSM de proyectos completos.

Propuesta comercial final al cliente. Queda para el configurador de producto.

Conexion operativa en tiempo real con Smartec, aunque la estructura del gemelo energetico se disena desde el inicio.

Entrada manual de datos solares externos por usuario. La fuente sera PVGIS/JRC con cache interna.

Bloqueos por estetica, pais o proyecto. La aplicacion compara libremente las soluciones.

## 2.3 Roadmap resumido

| Fase | Nombre | Objetivo |
| --- | --- | --- |
| 1 | Calculadora solar interna avanzada | Sustituir Excel + PVGIS manual; informe tecnico |
| 2 | Integracion fotometrica | Intercambio automatico con motor fotometrico Salvi |
| 3 | Proyecto completo GIS | Calculo por calles, segmentos, orientaciones y numero real de luminarias |
| 4 | Configurador y oferta | Producto real, precio, BOQ, propuesta comercial y anexos cliente |
| 5 | Smartec operacion | Comparar previsto vs real y ajustar perfiles |
| 6 | Aprendizaje Salvi | Modelos propios por pais, entorno, geometria y uso real |
| 7 | Financiera/inversion | TCO, VAN/TIR, financiacion, CO2 y decision de inversion |

# 3. Arquitectura funcional

La arquitectura debe separar motores de calculo, bibliotecas de producto, interfaz de usuario, informes y conectores externos. Esto evita que la logica energetica quede mezclada con pantallas o datos comerciales.

| Modulo | Entrada principal | Salida principal |
| --- | --- | --- |
| Proyecto | Pais, ubicacion, cliente, segmento, version de biblioteca | Contexto comun de calculo |
| Fotometria | Potencia total, clase, luminaria, altura, interdistancia | Demanda luminica y electrica |
| Consumo | Perfil nocturno, presencia, dimming, civil twilight | Wh por hora, noche, mes y ano |
| Solar | PVGIS/JRC, geometria, soiling, lluvia, Wp | Wh producidos por hora/mes/ano |
| Bateria | Wh, DOD, SOC, degradacion, temperatura | SOC horario, fallos, fiabilidad |
| Hibrido/blackout | Controlador, red 24 V, bateria, perfil de cortes | Energia red, energia bateria, servicio emergencia |
| Optimizador | Productos, costes, fiabilidad minima, objetivo | Ranking de soluciones y recomendacion |
| Smartec | Perfil, umbrales, SOC, modo protegido | Programacion inicial y reglas de control |
| Informes | Resultados consolidados | PDF/DOCX tecnico, JSON calculo, tablas exportables |

Flujo conceptual:

Motor fotometrico Salvi / input manual
        -> demanda de potencia y clase luminica
Motor de consumo
        -> Wh por hora/noche/mes
Motor solar PVGIS/JRC
        -> Wh producidos por geometria y producto
Motor bateria + Smartec
        -> SOC, fiabilidad, modo protegido
Optimizador
        -> producto recomendado + TCO + informe tecnico

# 4. Flujo de usuario Fase 1

| Paso | Pantalla/accion | Detalle |
| --- | --- | --- |
| 1 | Crear proyecto | Nombre, pais, ciudad, coordenadas, cliente, version de biblioteca, moneda e idioma. |
| 2 | Definir segmento | Tipo de via, clase M/C/P objetivo, altura, interdistancia, disposicion y potencia total. |
| 3 | Configurar perfil nocturno | Periodos libres, presencia, dimming con presencia, dimming sin presencia, sensores. |
| 4 | Elegir soluciones candidatas | SIL M/L, SIL independiente, cilindro, doble panel, hibrido, blackout. |
| 5 | Configurar entorno | Soiling, lluvia, temperatura, mix energetico, coste electricidad, civil twilight. |
| 6 | Ejecutar simulacion | PVGIS/JRC, consumo horario, bateria, red, modo protegido y optimizacion. |
| 7 | Revisar resultados | Ranking, fiabilidad, TCO 10 anos, CO2, energia red, autonomia secundaria. |
| 8 | Seleccionar solucion | Aceptar recomendada o comparar alternativas. |
| 9 | Generar salidas | Informe tecnico, resumen ejecutivo, JSON de calculo y configuracion Smartec. |

# 5. Datos de entrada y configuracion

## 5.1 Proyecto

| Campo | Tipo | Obligatorio | Valor por defecto / nota |
| --- | --- | --- | --- |
| project_name | texto | Si | Nombre del proyecto |
| country | catalogo | Si | Pais; usado para CO2, moneda, mix y parametros regionales |
| city | texto | No | Ayuda a geocodificar |
| latitude | numero | Si | -90 a 90 |
| longitude | numero | Si | -180 a 180 |
| currency | catalogo | Si | EUR por defecto |
| library_version | catalogo | Si | Ej. Salvi Solar 2026.1 |
| report_language | catalogo | Si | ES por defecto |

## 5.2 Fotometria / segmento

| Campo | Unidad | Origen Fase 1 | Nota |
| --- | --- | --- | --- |
| lighting_class | - | Manual | Inicialmente M/C/P EN 13201 |
| luminaire_model | - | Manual | Procedente del motor fotometrico |
| photometry_id | - | Manual | Opcional en Fase 1 |
| system_power_w | W | Manual | Potencia total electrica del sistema |
| mounting_height_m | m | Manual | Altura de montaje; maximo aplicacion 16 m |
| spacing_m | m | Manual | Interdistancia del calculo fotometrico |
| road_orientation_deg | grados | Manual/auto futuro | Azimut de la calle para geometria vinculada a carretera |
| compliance_margin_pct | % | Manual | Margen sobre clase luminica |

## 5.3 Entorno

| Parametro | Por defecto | Editable | Uso |
| --- | --- | --- | --- |
| civil_twilight_margin_evening_min | -15 min | Si | Encender antes del civil twilight evening |
| civil_twilight_margin_morning_min | +15 min | Si | Apagar despues del civil twilight morning |
| max_twilight_margin_min | +/-30 min | Si | Limite de seguridad de interfaz |
| ambient_temperature_design_c | 40 C | Si | Condiciones de bateria/electronica |
| soiling_environment | Urbana normal | Si | Base para penalizacion de suciedad |
| electricity_cost | por pais/proyecto | Si | Calculo hibrido/red |
| country_co2_factor | tabla pais | Si por ingenieria/producto | CO2 evitado |

# 6. Diccionario de variables

El siguiente diccionario debe usarse como base comun entre interfaz, motor de calculo, API interna, informes y pruebas. Los nombres internos deben mantenerse estables.

| Variable | Descripcion | Unidad | Tipo | Default/origen | Editable | Nota |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| system_power_w | Potencia total del sistema | W | number | manual | Si | Incluye luminaria, driver y consumos electricos relevantes |
| night_duration_h | Duracion noche | h | number | calculado | No | Por coordenadas, fecha y civil twilight |
| presence_ratio | Porcentaje de presencia | 0-1 | number | 0.5 si sensor | Si | Por periodo |
| dimming_presence | Nivel con presencia | 0-1 | number | 1.0 | Si | 100% por defecto |
| dimming_no_presence | Nivel sin presencia | 0-1 | number | 0.0 a 0.3 | Si | Puede ser 0% apagado |
| sensor_saving_pct | Ahorro base por sensor | % | number | 50 | Si | Hipotesis inicial comercial/tecnica |
| pv_peak_power_wp | Potencia pico panel | Wp | number | producto | Si | Teorico o producto real |
| battery_nominal_wh | Capacidad nominal bateria | Wh | number | producto | Si | Capacidad de catalogo |
| max_dod_pct | Profundidad maxima descarga | % | number | 85 | Si | LiFePO4 con grafeno |
| min_soc_pct | Reserva minima SOC | % | number | 15 | Si | Equivalente a proteger bateria |
| residual_capacity_year10_pct | Capacidad residual ano 10 | % | number | 70 | Si | Mostrar calculo nuevo y degradado |
| soiling_pct | Penalizacion suciedad | % | number | segun entorno | Si | Ajustada por geometria y lluvia |
| critical_failure | Fallo critico | bool | boolean | calculado | No | SOC final o minimo bajo umbral permitido |
| annual_failure_rate_pct | Noches con fallo critico | % | number | <=2 objetivo | No | Indicador de fiabilidad |
| grid_energy_kwh_y | Energia anual de red | kWh/ano | number | calculado | No | Solo hibrido/red |
| tco_10y | Coste total 10 anos | EUR | number | calculado | No | Objetivo optimizacion por defecto |
| co2_saved_10y_kg | CO2 evitado 10 anos | kg | number | calculado | No | Segun mix pais |

# 7. Motor de consumo nocturno

El motor de consumo es la evolucion del Excel actual de "calculo estimacion energia". Debe aceptar cualquier numero de periodos y reproducir el metodo manual con tolerancia numerica. Cada periodo define horas o un rango relativo a la noche, presencia estimada y niveles de dimming.

## 7.1 Formula de consumo por periodo

E_period_wh = system_power_w * hours_period * (
    presence_ratio * dimming_presence
    + (1 - presence_ratio) * dimming_no_presence
)

## 7.2 Consumo total de la noche

E_night_wh = sum(E_period_wh for all night periods) + auxiliary_consumption_wh

El consumo auxiliar incluira consumos del nodo Smartec, controlador, sensores y electronica asociada si se dispone del dato. En Fase 1 puede quedar como parametro editable por producto o incluido en system_power_w si ingenieria asi lo define.

## 7.3 Reglas

El usuario puede crear, editar, borrar y ordenar periodos.

El nivel con presencia sera 100% por defecto porque corresponde al cumplimiento de la clase luminica del proyecto.

El nivel sin presencia puede ser 0%, permitiendo apagado si se acepta tecnicamente.

Los perfiles tipo procederan del programa de calculo fotometrico cuando exista integracion.

Se deben poder definir escenarios Smartec, aunque en Fase 1 sean parametros de calculo.

El horario se calcula automaticamente por coordenadas y civil twilight, con margen editable hasta +/-30 min.

| Ejemplo periodo | Horas | Presencia | Dimming presencia | Dimming sin presencia | Interpretacion |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Inicio noche | 4 | 50% | 100% | 30% | Tramo con mayor actividad |
| Noche profunda | 4 | 20% | 100% | 0-20% | Ahorro maximo |
| Madrugada | 4 | 30% | 100% | 20% | Reactivacion parcial |

# 8. Motor solar PVGIS/JRC

PVGIS/JRC sera la fuente solar principal en Fase 1. La herramienta oficial permite acceso no interactivo mediante API y dispone de calculos para sistemas FV aislados con bateria. La aplicacion debe encapsular PVGIS para que el usuario no tenga que utilizar la web manualmente.

## 8.1 Estrategia de calculo

Internamente se usara calculo horario anual siempre que sea posible.

La interfaz mostrara resumen mensual, anual y dias/noches criticos.

La aplicacion seleccionara automaticamente la base de datos PVGIS recomendada, permitiendo ajuste por ingenieria/producto.

Se guardara cache por ubicacion, geometria, inclinacion, azimut, Wp, base de datos y version de calculo.

No se permitira entrada manual de irradiacion solar en Fase 1.

## 8.2 Contrato tecnico PVGIS

| Dato | Uso en Salvi Studio Solar |
| --- | --- |
| latitude / longitude | Ubicacion del proyecto o segmento |
| slope / tilt | Inclinacion del panel segun geometria |
| azimuth | Orientacion del panel segun geometria |
| peak power | Wp de producto teorico o real |
| losses | Perdidas generales, soiling, controlador y cableado si aplica |
| battery capacity | Wh nominal/usable para simulacion off-grid |
| discharge cutoff | Limite de descarga relacionado con DOD/SOC minimo |
| outputformat | JSON para motor; CSV opcional para auditoria |

## 8.3 Cache

cache_key = hash(
    lat, lon, geometry_type, tilt_deg, azimuth_deg,
    pv_peak_power_wp, pvgis_database, losses_pct,
    calculation_mode, pvgis_api_version
)

La cache se invalida si cambia cualquiera de los parametros anteriores o si ingenieria actualiza la version de base de datos/API seleccionada.

## 8.4 Dia lluvioso / luz difusa

Como dato secundario, la aplicacion podra simular 1, 2 y 3 dias lluviosos. En Fase 1 se usara una aproximacion parametrica editable: lluvia ligera 30-40% de produccion normal, muy nublado 15-25%, tormenta/lluvia intensa 5-15%.

# 9. Geometrias solares Salvi

## 9.1 SIL tradicional: panel casi horizontal orientado a carretera

La SIL tradicional se simulara en modo conservador mensual. Como la luminaria se orienta a la carretera y no se controla plenamente ni pendiente ni azimut del panel, el calculo debe evitar prometer captaciones optimistas. A efectos iniciales se tratara como panel horizontal o casi horizontal, con penalizacion de soiling elevada.

| Parametro | Valor Fase 1 |
| --- | --- |
| Modo | Conservador mensual con simulacion horaria de base |
| Inclinacion | Horizontal/casi horizontal parametrizable |
| Azimut | Vinculado a carretera o ignorado de forma conservadora |
| Soiling | Base por entorno x factor 1.25 |
| Uso | SIL M 60/90, SIL L 200/260 |

## 9.2 SIL con panel y luminaria desligados

Esta variante parte del concepto de adaptar una Circus S Pro mediante rotula para fijarla a la SIL. La fotometria se orienta a la carretera, mientras el panel se orienta al sol. Es una geometria muy importante porque permite mejorar captacion sin sacrificar el cumplimiento fotometrico.

| Parametro | Valor Fase 1 |
| --- | --- |
| Estado | Concepto a desarrollar |
| Luminaria | Circus S Pro adaptada con rotula |
| Panel | Orientable en inclinacion y azimut |
| Inclinacion maxima | 30 grados por estetica; editable |
| Modo calculo | Geometrico: buscar inclinacion/azimut optimo dentro de restricciones |
| Soiling | Base por entorno x factor 1.00, con reduccion por lluvia |

## 9.3 Cilindro solar vertical concentrico

El cilindro solar se modela como suma de paneles verticales segmentados alrededor de 360 grados. Los diametros previstos son 250, 300 y 350 mm, con altura 1.3 m y eficiencia estimada de panel back contact del 24%.

Para N sectores:
  sector_angle = 360 / N
  wp_sector = pv_peak_power_wp / N
  para cada sector i:
      tilt = 90 grados
      azimuth = i * sector_angle + sector_angle / 2
      calcular produccion sector
  produccion_total = suma(produccion_sector)

Comparar N=12 (30 grados) y N=36 (10 grados).
Si diferencia <= 2%, usar N=12 por economia de calculo.

| Diametro | Altura | Superficie lateral | Wp teorico a 24% y 1000 W/m2 |
| --- | --- | --- | --- |
| 250 mm | 1.3 m | 1.021 m2 | 245 Wp aprox. |
| 300 mm | 1.3 m | 1.225 m2 | 294 Wp aprox. |
| 350 mm | 1.3 m | 1.429 m2 | 343 Wp aprox. |

La superficie lateral se calcula como pi * diametro * altura. En el calculo energetico real deberan aplicarse factores de cobertura, separacion de celdas, curvatura, electronica, cableado y MPPT. En Fase 1 estos factores seran editables por producto.

## 9.4 Dos paneles verticales opuestos este-oeste

La configuracion por defecto sera un panel vertical orientado este y otro vertical orientado oeste. La app debera permitir diagnosticar perdidas si por restriccion fisica el conjunto queda norte-sur.

Panel A: tilt = 90 grados, azimuth = 90 grados (Este)
Panel B: tilt = 90 grados, azimuth = 270 grados (Oeste)
Produccion total = produccion_A + produccion_B

## 9.5 Soiling por geometria

| Entorno | Penalizacion base |
| --- | --- |
| Zona verde / lluviosa | 4% |
| Urbana normal | 7% |
| Polvo medio | 10% |
| Desierto / polvo alto | 20% |

| Geometria | Factor sobre base |
| --- | --- |
| SIL horizontal | 1.25 |
| Panel inclinado / SIL desligada | 1.00 |
| Doble panel vertical | 0.60 |
| Cilindro vertical | 0.50 |

La lluvia mensual reducira la penalizacion de soiling. El modelo de Fase 1 puede ser simple: si la lluvia mensual supera un umbral definido, se aplica un reset parcial o total del soiling acumulado. Si Smartec detecta menor produccion que la esperada, el gemelo energetico generara recomendacion de limpieza en fases posteriores.

# 10. Motor de bateria y fiabilidad

La bateria estandar sera LiFePO4 con grafeno. El DOD maximo por defecto sera 85%, equivalente a mantener una reserva minima del 15%. La capacidad residual al ano 10 sera 70% por defecto y editable. La aplicacion mostrara comportamiento con bateria nueva y degradada.

| Parametro | Valor por defecto | Editable |
| --- | --- | --- |
| Quimica | LiFePO4 con grafeno | Si por biblioteca |
| DOD maximo | 85% | Si |
| Reserva minima SOC | 15% | Si |
| Capacidad residual ano 10 | 70% | Si |
| Temperatura diseno | 40 C | Si |
| Fallo critico | SOC bajo umbral permitido | No |
| Noches fallidas aceptables | 2% anual | Si por criterio proyecto |

## 10.1 Capacidad util

battery_usable_wh_new = battery_nominal_wh * max_dod_pct
battery_usable_wh_year10 = battery_nominal_wh * residual_capacity_year10_pct * max_dod_pct

## 10.2 Estado de carga horario

soc_wh[t+1] = min(
    battery_nominal_wh,
    soc_wh[t] + pv_energy_wh[t] * charge_efficiency - load_energy_wh[t] / discharge_efficiency
)

if soc_wh[t+1] < min_soc_wh:
    critical_failure = true

## 10.3 Criterio moderno vs autonomia clasica

El mercado suele pedir sistemas que funcionen 2 o 3 dias sin sol. Salvi Studio Solar debe poder mostrar ese dato, pero como indicador secundario. El criterio principal sera el porcentaje de noches en las que el sistema llega al amanecer respetando el DOD, teniendo en cuenta produccion, consumo, degradacion, soiling y modo protegido Smartec.

annual_failure_rate_pct = 100 * critical_failure_nights / total_nights

Criterio de aceptacion por defecto:
annual_failure_rate_pct <= 2%

# 11. Controlador, DALI/D4i, Smartec, hibrido y blackout

La aplicacion modelara un controlador de referencia que permita solar puro, solar hibrido, red con bateria anti-blackout y red+bateria+panel. La arquitectura concreta dependera del controlador real, pero Fase 1 debe cubrir las funciones comunes.

| Funcion | Requisito |
| --- | --- |
| Comunicacion luminaria | DALI / D4i |
| Comunicacion Smartec | Comunicacion con nodo Smartec individual por luminaria |
| Sensor presencia | Entrada para sensor de presencia |
| Entrada solar | Entrada panel PV |
| Bateria | Entrada/salida bateria |
| Hibrido red | Entrada 24 V mediante transformador intermedio |
| Blackout | Capacidad de alimentar luminaria desde bateria |
| Proteccion | Reduccion automatica de consumo para llegar al amanecer con carga |

Panel PV -> Controlador -> Bateria
Bateria -> Controlador -> Driver DALI/D4i -> Luminaria
Sensor presencia -> Controlador / Nodo
Nodo Smartec <-> Controlador
Red AC -> Transformador 24V -> Controlador

## 11.1 Hibrido solar/red

Disponible en cualquier pais.

La red puede apoyar diariamente cuando la bateria baja de un umbral.

La red puede cargar bateria si el controlador lo permite.

El optimizador decide si reduce panel, bateria o ambos segun objetivo seleccionado.

Debe calcular energia anual de red, coste electrico y CO2 asociado.

## 11.2 Red + bateria anti-blackout

| Parametro | Por defecto | Editable |
| --- | --- | --- |
| Duracion blackout | 3 horas | Si |
| Frecuencia de cortes | Usuario/proyecto | Si |
| Horario probable | Usuario/proyecto | Si |
| Dimming en blackout | Modo reducido | Si |
| Panel solar | Opcional; puede no existir | Si |

## 11.3 Modo protegido Smartec

Smartec debe tener como prioridad proteger la bateria y mantener servicio hasta el amanecer. Si el SOC previsto cae por debajo del umbral, reduce consumo de forma progresiva. El algoritmo exacto puede evolucionar, pero el simulador debe representar esta logica desde Fase 1.

Si SOC previsto al amanecer < min_soc:
    reducir dimming sin presencia
    si no basta, reducir dimming con presencia dentro de limites permitidos
    si sigue sin bastar y hay red hibrida, activar apoyo red
    registrar modo protegido y energia no servida teorica

# 12. Optimizacion tecnica y economica

El optimizador debe comparar soluciones teoricas y productos reales. Primero puede calcular el Wp/Wh teorico necesario; despues debe ajustar a modelos disponibles, porque los productos son finitos.

## 12.1 Objetivos seleccionables

Menor coste total a 10 anos cumpliendo fiabilidad minima (por defecto).

Menor CAPEX.

Maxima fiabilidad.

Menor consumo de red.

Menor bateria.

Menor panel.

Menor coste dentro de un limite de riesgo definido.

## 12.2 TCO 10 anos

tco_10y = capex_initial
        + sum(maintenance_annual + cleaning_annual for each year)
        + battery_replacements
        + grid_energy_cost_10y
        - optional_residual_value

## 12.3 Precio de venta por margen bruto

sale_price = cost / (1 - gross_margin)

Con gross_margin = 0.62:
sale_price = cost / 0.38

## 12.4 CO2

co2_saved_kg_y = grid_reference_energy_kwh_y * country_co2_factor_kg_per_kwh
                 - hybrid_grid_energy_kwh_y * country_co2_factor_kg_per_kwh

El mix energetico se gestionara mediante tabla interna editable por pais, con fuente, ano, version y responsable de actualizacion.

# 13. Productos, costes y bibliotecas versionadas

## 13.1 Productos iniciales SIL

| Producto | Panel | Bateria | Peso | Geometria |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| SIL M 60 | 60 Wp | 360 Wh | 10 kg | SIL horizontal conservadora |
| SIL M 90 | 90 Wp | 2 x 360 Wh = 720 Wh | 14 kg | SIL horizontal conservadora |
| SIL L 200 | 200 Wp | 1080 Wh | 40 kg | SIL horizontal conservadora |
| SIL L 260 | 260 Wp | 1330 Wh | 55 kg | SIL horizontal conservadora |

## 13.2 Productos parametricos

Cilindro solar diametro 250 mm x 1.3 m.

Cilindro solar diametro 300 mm x 1.3 m.

Cilindro solar diametro 350 mm x 1.3 m.

Doble panel vertical este-oeste.

SIL con panel independiente y luminaria Circus S Pro adaptada.

Red + bateria anti-blackout sin panel.

Red + bateria + panel.

## 13.3 Costes unitarios editables

| Concepto | Coste por defecto | Precio venta con 62% MB |
| --- | --- | --- |
| Panel solar | 0.18 EUR/Wp | 0.474 EUR/Wp |
| Bateria | 0.11 EUR/Wh | 0.289 EUR/Wh |
| Controlador | 17 EUR | 44.74 EUR |
| Sensor presencia | 10 EUR | 26.32 EUR |
| Nodo Smartec | 22 EUR | 57.89 EUR |
| Gateway | 20 EUR | 52.63 EUR |
| Instalacion | 80 EUR | 210.53 EUR |
| Estructura/poste | 100 EUR | 263.16 EUR |
| Limpieza anual | 25 EUR/ano | 65.79 EUR/ano |
| Mantenimiento anual | 25 EUR/ano | 65.79 EUR/ano |
| Recambio bateria | 200 EUR | 526.32 EUR |

## 13.4 Versionado

Solo ingenieria y producto podran modificar bibliotecas oficiales. Cada informe indicara version de producto, version de costes, version de parametros pais y version del motor de calculo. Se permitiran productos futuros/prototipos en bibliotecas no oficiales.

Ejemplos:
- Salvi Solar Library 2026.1
- Salvi Solar Library 2026.2
- Biblioteca Senegal
- Biblioteca Europa Hibrido
- Biblioteca Prototipos

## 13.5 Datos fisicos basicos

| Parametro | Valor inicial | Nota |
| --- | --- | --- |
| Altura maxima | 16 m | No sustituye calculo estructural |
| Diametro columna en tope | 90 a 130 mm | Editable |
| Conicidad | 13 mm por metro | Editable |
| Superficie lateral viento ejemplo | 0.14 m2 | Editable; calculo estructural externo |
| Restricciones esteticas | No en Fase 1 | Salvo inclinacion SIL desligada 30 grados |

# 14. Pantallas y experiencia de usuario

La interfaz debe estar orientada a trabajo tecnico interno: datos claros, parametros editables, trazabilidad y comparativa de alternativas. No debe esconder hipotesis criticas.

| Pantalla | Campos principales |
| --- | --- |
| Proyecto | Nombre, pais, coordenadas, cliente, moneda, idioma, biblioteca, CO2 pais |
| Segmento/fotometria | Clase M/C/P, luminaria, potencia total, altura, interdistancia, orientacion carretera, margen normativo |
| Perfil nocturno | Tabla de periodos libres, presencia, dimming con/sin presencia, sensores, escenarios |
| Entorno | Civil twilight, temperatura, soiling, lluvia, coste electricidad, criterio fiabilidad |
| Soluciones candidatas | SIL M/L, SIL independiente, cilindro, doble panel, hibrido, blackout |
| Resultados | Ranking, Wp, Wh, SOC, fallos, TCO, CO2, energia red, autonomia secundaria |
| Detalle solucion | Graficas mensuales, SOC, energia producida, energia consumida, modo protegido |
| Smartec | Perfil inicial, umbrales, dimming, modo protegido, parametros de alarma |
| Informe | Generar DOCX/PDF/JSON/CSV |

## 14.1 Requisitos UX

Mostrar siempre unidades junto a cada valor.

Diferenciar valores por defecto, editados y calculados.

Marcar avisos en naranja y errores bloqueantes en rojo.

Permitir restaurar valores por defecto de biblioteca.

Incluir panel de hipotesis para que el usuario sepa que esta calculando.

Exportar siempre las hipotesis usadas en el informe tecnico.

# 15. Modelo de datos y APIs internas

El software debe separar entidades persistentes de objetos de calculo. A continuacion se propone un modelo minimo para Fase 1.

| Entidad | Descripcion |
| --- | --- |
| Project | Proyecto, ubicacion, pais, cliente, versiones y parametros generales |
| Segment | Calle o segmento representativo |
| PhotometryInput | Datos recibidos del motor fotometrico o introducidos manualmente |
| NightProfile | Perfil de periodos, presencia y dimming |
| SolarGeometry | Tipo de geometria, inclinacion, azimut, segmentacion |
| ProductModel | Productos solares y parametricos |
| CostLibrary | Costes unitarios y margen |
| SimulationRun | Ejecucion concreta con version y parametros |
| SimulationResult | Resultados horarios, mensuales, anuales y ranking |
| SmartecProfile | Programacion inicial y reglas de proteccion |

## 15.1 Ejemplo JSON de entrada

{
  "project": {
    "country": "Senegal",
    "latitude": 14.7167,
    "longitude": -17.4677,
    "library_version": "Salvi Solar 2026.1"
  },
  "photometry": {
    "lighting_class": "M4",
    "system_power_w": 60,
    "mounting_height_m": 8,
    "spacing_m": 30,
    "source": "manual"
  },
  "night_profile": [
    {"start": "civil_twilight_evening", "duration_h": 4,
     "presence_ratio": 0.5, "dimming_presence": 1.0, "dimming_no_presence": 0.3},
    {"start": "+4h", "duration_h": 4,
     "presence_ratio": 0.2, "dimming_presence": 1.0, "dimming_no_presence": 0.0}
  ],
  "candidate_solutions": ["SIL_M_90", "SIL_L_200", "CYLINDER_300", "HYBRID"],
  "optimization": {"objective": "min_tco_10y", "max_failure_rate_pct": 2.0}
}

## 15.2 Ejemplo JSON de salida

{
  "recommended_solution": "SIL_L_200",
  "pv_peak_power_wp": 200,
  "battery_nominal_wh": 1080,
  "annual_failure_rate_pct": 1.4,
  "tco_10y_eur": 1230,
  "grid_energy_kwh_y": 0,
  "co2_saved_10y_kg": 420,
  "smartec_profile_id": "generated_profile_001",
  "warnings": ["Resultado calculado con bateria ano 10 al 70%"]
}

# 16. Algoritmos y pseudocodigo

## 16.1 Simulacion principal

for candidate_solution in candidate_solutions:
    load product and geometry parameters
    solar_hourly = get_or_compute_pvgis_hourly(project, geometry, product)
    consumption_hourly = build_consumption_profile(project, night_profile, photometry)

    for battery_state_case in ["new", "year10"]:
        soc = initial_soc
        for each hour in simulation_year:
            pv = solar_hourly[hour] * soiling_factor * system_efficiency
            load = consumption_hourly[hour]

            if smartec_protection_enabled:
                load = adjust_load_to_reach_dawn(soc, forecast_to_dawn, load)

            if hybrid_enabled and soc_below_threshold:
                grid_energy += required_support_energy
                if controller_allows_grid_charge:
                    soc += grid_charge_energy

            soc = update_soc(soc, pv, load, efficiencies)
            record_hourly_state(hour, soc, pv, load, grid_energy)

        compute_monthly_summary()
        compute_failure_rate()
        compute_tco_10y()
        compute_co2()

rank candidates by selected optimization objective
return recommended solution and alternatives

## 16.2 Ajuste producto teorico a real

theoretical_solution = optimize_continuous_wp_wh(load, solar_resource, reliability_target)

real_candidates = filter_product_library(compatible_with_geometry_and_controller)
for product in real_candidates:
    simulate(product)
    if product.meets_reliability:
        add_to_valid_candidates(product)

recommended = min(valid_candidates, key=selected_objective)

## 16.3 Logica de autonomia secundaria

for autonomy_days in [2, 3]:
    required_wh_nominal = average_night_consumption_wh * autonomy_days
    protected_consumption_wh = simulate_smartec_protected_mode(autonomy_days)
    show whether selected battery can support protected mode
    display as secondary indicator, not as design criterion

# 17. Validaciones y reglas de negocio

| Campo/regla | Validacion |
| --- | --- |
| latitude | Debe estar entre -90 y 90 |
| longitude | Debe estar entre -180 y 180 |
| system_power_w | Debe ser > 0 |
| dimming values | Entre 0 y 1 / 0% y 100% |
| presence_ratio | Entre 0 y 1 |
| max_dod_pct | 0-100%; por defecto 85% |
| min_soc_pct | Compatible con DOD; por defecto 15% |
| twilight_margin | Entre -30 y +30 min |
| battery_nominal_wh | Debe ser > 0 si hay solar, hibrido o blackout |
| pv_peak_power_wp | Debe ser > 0 si solucion incluye panel |
| hybrid | Requiere controlador compatible con entrada 24 V |
| sensor | Requiere controlador con entrada sensor |
| height_m | Aviso si >16 m; no calculo estructural |
| failure_rate | Aviso si >2%; solucion no recomendada salvo override tecnico |

## 17.1 Severidad

| Tipo | Ejemplo | Accion |
| --- | --- | --- |
| Error bloqueante | Potencia <=0, bateria inexistente en blackout | No permite simular |
| Aviso tecnico | Fiabilidad >2%, peso alto, soiling elevado | Permite simular pero marca informe |
| Aviso comercial | TCO alto, hibrido usa mucha red | Permite comparar |
| Info | Autonomia 3 dias no alcanzada en modo nominal | Se muestra como dato secundario |

# 18. Informes y salidas

La salida principal de Fase 1 sera un informe tecnico interno. Debe permitir que ingenieria, producto y red comercial expliquen la solucion sin ocultar hipotesis.

| Seccion informe | Contenido |
| --- | --- |
| Resumen ejecutivo | Solucion recomendada, motivo, riesgo, TCO y CO2 |
| Datos proyecto | Ubicacion, clase, segmento, version bibliotecas |
| Fotometria | Potencia total, altura, interdistancia, clase M/C/P |
| Perfil consumo | Periodos, presencia, dimming, consumo mensual/anual |
| Recurso solar | PVGIS/JRC, base de datos, geometria, soiling, lluvia |
| Bateria | Wh, DOD, SOC, degradacion ano 10, fallos |
| Comparativa soluciones | Ranking SIL/cilindro/panel/hibrido/blackout |
| Economico | CAPEX, mantenimiento, limpieza, bateria, TCO 10 anos |
| CO2 | Mix pais, CO2 evitado |
| Smartec | Perfil inicial, modo protegido, alarmas |
| Anexos | Variables, formulas, JSON de calculo, advertencias |

Ademas del informe DOCX/PDF, la aplicacion debe exportar un JSON completo de calculo y CSV de resultados mensuales para auditoria interna.

# 19. Casos de prueba y criterios de aceptacion

Los siguientes casos deben convertirse en pruebas funcionales y de regresion. Los valores numericos exactos dependeran de PVGIS y bibliotecas, pero cada caso debe tener condicion de aceptacion.

| Caso | Objetivo | Inputs principales | Aceptacion |
| --- | --- | --- | --- |
| T01 Excel actual | Reproducir metodo manual de consumo | 90 W, 3 periodos de 4 h, presencia/dimming segun Excel | Wh/noche dentro de +/-1% del Excel |
| T02 SIL M 60 Barcelona | Validar producto pequeno | 60 Wp, 360 Wh, perfil sin sensor | Genera SOC y fallo anual coherente |
| T03 SIL M 90 con sensor | Validar ahorro 50% | 90 Wp, 720 Wh, sensor activo | Consumo baja respecto sin sensor |
| T04 Senegal polvo alto | Comparar geometria horizontal vs vertical | Soiling 20%, lluvia baja | Cilindro/panel vertical penalizados menos que SIL |
| T05 Cilindro 300 | Comparar 30 grados vs 10 grados | Diametro 300, altura 1.3 | Usa 30 grados si diferencia <=2% |
| T06 SIL desligada | Optimizar panel con limite estetico | Tilt max 30 grados, azimut libre | Busca mejor orientacion permitida |
| T07 Hibrido Europa | Apoyo red cuando SOC bajo | Solar+bateria+red 24 V | Calcula energia red y coste |
| T08 Blackout sin panel | Dimensionar bateria emergencia | 3 h blackout, modo reducido | Calcula Wh necesarios y SOC |
| T09 Bateria ano 10 | Comparar nueva/degradada | Residual 70% | Muestra ambas fiabilidades |
| T10 CO2 pais | Calcular CO2 evitado | Factor kgCO2/kWh | Resultado trazable al mix pais |

## 19.1 Criterios de aceptacion por modulo

Motor consumo: reproduce Excel actual y soporta periodos libres.

Motor solar: obtiene datos PVGIS/JRC, aplica cache, soiling y geometria.

Motor bateria: calcula SOC horario, DOD, fallos y fiabilidad mensual/anual.

Optimizador: compara productos reales y devuelve ranking trazable.

Hibrido: calcula energia de red, coste y CO2 asociado.

Blackout: dimensiona bateria para horas configurables y dimming reducido.

Smartec: genera perfil inicial y representa modo protegido.

Informes: incluyen hipotesis, versiones, advertencias y resultados principales.

# 20. Roadmap tecnico fases 2-7

| Fase | Desarrollo tecnico | Impacto |
| --- | --- | --- |
| 2 | API bidireccional con motor fotometrico: potencia, fotometria, altura, interdistancia, margen; retorno de feedback energetico. | Optimizacion conjunta luz + energia. |
| 3 | GIS/DWG/OSM: segmentos, orientaciones, numero de puntos, calculo por familia de calles. | Proyecto completo y BOQ tecnico. |
| 4 | Configurador producto: compatibilidad, precio venta, margen, BOQ, propuesta cliente. | Salida comercial automatizada. |
| 5 | Conexion Smartec: SOC real, produccion, consumo, temperatura, alarmas, dimming. | Gemelo energetico operativo. |
| 6 | Aprendizaje: ajuste de soiling, perfiles de consumo, degradacion, produccion real por region. | Ventaja competitiva con datos propios Salvi. |
| 7 | Financiera: TCO avanzado, VAN/TIR, financiacion, inversores, escenarios macro. | Decisiones de inversion y financiacion. |

# 21. Anexos tecnicos

## 21.1 Fuentes externas

PVGIS/JRC de la Comision Europea sera la fuente solar principal. La documentacion oficial indica que las herramientas PVGIS pueden accederse mediante APIs no interactivas, y que el modulo off-grid calcula sistemas FV aislados con almacenamiento de bateria. Estas referencias deben revisarse al implementar para confirmar version de API y parametros exactos.

| Fuente | Uso |
| --- | --- |
| European Commission JRC - PVGIS API non-interactive service | Acceso programatico a herramientas PVGIS y formatos de salida |
| European Commission JRC - PVGIS off-grid PV systems | Conceptos de bateria, energia perdida, energia faltante y distribucion de estado de carga |

## 21.2 Parametros pais

| Campo | Descripcion |
| --- | --- |
| country_code | Codigo pais |
| co2_factor_kg_kwh | Factor CO2 del mix electrico |
| electricity_cost_default | Coste electricidad por defecto si existe |
| soiling_default_environment | Entorno por defecto |
| twilight_margin_default | Margen por defecto si difiere del global |
| source | Fuente del dato |
| source_year | Ano de fuente |
| version | Version de tabla |

## 21.3 Explicacion comercial del criterio de fiabilidad

Mensaje recomendado: un sistema solar moderno no debe dimensionarse solamente por una frase comercial como "3 dias sin sol". Ese indicador puede ocultar meses criticos, degradacion, suciedad, perfiles reales y gestion inteligente. Salvi Studio Solar calcula el comportamiento horario durante el ano, muestra el porcentaje de noches en riesgo y configura Smartec para adaptar el consumo y llegar al amanecer con carga, protegiendo la bateria y aumentando la fiabilidad real.

## 21.4 Requisitos de trazabilidad

Cada simulacion guardara fecha, usuario, version de motor, version de bibliotecas y parametros editados.

Cada resultado debe poder reproducirse con el JSON de calculo exportado.

Los informes deben incluir advertencias si se han usado overrides tecnicos.

Los productos prototipo deben marcarse claramente como no oficiales.

Fin del documento V2. Este documento debe considerarse la base para convertir Salvi Studio Solar en epicas de desarrollo, tickets de backend/frontend, pruebas de regresion y especificacion de integraciones con motor fotometrico, configurador y Smartec.