SALVI STUDIO SOLAR

Documento funcional y tecnico para programación

Esquema de faseado

# Fase 1 — Calculadora solar interna avanzada

Objetivo: automatizar el método actual y convertirlo en una herramienta fiable para ingeniería y red comercial Salvi.

Calcula una farola tipo por calle o segmento, con inputs manuales o semiautomáticos.

Incluye:

- Entrada manual de potencia total del sistema.

- Entrada manual de datos fotométricos básicos.

- Clase M/C/P objetivo de EN 13201.

- Perfil libre de consumo nocturno.

- Cálculo automático de noche según coordenadas y civil twilight.

- Consulta automática PVGIS/JRC.

- Simulación horaria anual.

- Comparación entre soluciones:

  - SIL M.

  - SIL L.

  - SIL con panel independiente.

  - Cilindro solar.

  - Doble panel vertical este-oeste.

  - Solar híbrida.

  - Red + batería anti-blackout.

- Dimensionamiento de panel y batería.

- Ajuste a productos reales disponibles.

- Costes editables.

- Optimización por defecto a menor coste total a 10 años.

- Cálculo de CO₂ por mix energético del país.

- Informe técnico.

- Programación inicial Smartec.

- Tabla editable de productos y costes.

Resultado: una herramienta que permite preparar estudios técnicos solares sin depender del Excel ni de la web manual de JRC.

# Fase 2 — Integración con el motor fotométrico Salvi

Objetivo: que el cálculo solar deje de empezar con una potencia introducida a mano y pase a recibirla directamente del cálculo fotométrico.

Aquí se conecta con la plataforma de cálculo de carreteras/calles.

El flujo sería:

- El motor fotométrico calcula la solución lumínica:

  - luminaria,

  - fotometría,

  - altura,

  - interdistancia,

  - flujo,

  - potencia total,

  - clase alcanzada,

  - margen sobre norma.

- Salvi Studio Solar calcula:

  - consumo,

  - panel,

  - batería,

  - autonomía energética,

  - coste,

  - fiabilidad.

- Si la solución solar sale cara o insuficiente, devuelve información al motor fotométrico:

  - reducir potencia,

  - cambiar fotometría,

  - cambiar interdistancia,

  - cambiar altura,

  - usar otra luminaria,

  - usar sensores,

  - usar híbrido.

Esta fase convierte el sistema en una herramienta de optimización conjunta fotometría + energía solar.

Ejemplo:

La fotometría A cumple con 90 W, pero obliga a batería muy grande. La fotometría B cumple con 72 W aumentando ligeramente interdistancia o cambiando óptica, y permite usar SIL M 90 en vez de SIL L 200.

# Fase 3 — Proyecto completo por calles, segmentos y GIS

Objetivo: pasar de calcular una farola tipo a calcular un proyecto completo.

Aquí la aplicación ya no calcula solo “una farola representativa”, sino muchas calles o segmentos.

Incluye:

- Importación de plano, GIS, OSM, DXF/DWG o trazado de calles.

- Segmentación de calles.

- Orientación real de cada calle.

- Número de luminarias por segmento.

- Interdistancia.

- Altura.

- Tipo de implantación.

- Azimut real de las luminarias.

- Cálculo solar por orientación.

- Agrupación de soluciones por tipo.

- BOQ técnico del proyecto.

Esto será especialmente útil para proyectos grandes como Senegal, Camerún, Mauritania, Ecuador o carreteras interurbanas.

Ejemplo de salida:

| Segmento | Nº luminarias | Solución | Panel | Batería | Riesgo | Coste |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Calle A | 120 | SIL M 90 | 90 Wp | 720 Wh | Bajo | € |
| Calle B | 80 | Cilindro Ø300 | 220 Wp | 1.080 Wh | Muy bajo | € |
| Avenida C | 60 | Híbrida | 90 Wp + red | 360 Wh | Muy bajo | € |

# Fase 4 — Integración con configurador de producto y propuesta comercial

Objetivo: transformar el cálculo técnico en producto real, precio y oferta.

Aquí entraría el configurador de producto Salvi.

La aplicación pasaría de decir:

Necesitamos 185 Wp y 1.050 Wh.

a decir:

Producto recomendado: SIL L 200 Wp + batería 1.080 Wh + controlador híbrido + nodo Smartec + sensor presencia + columna X.

Incluye:

- Selección automática de producto real.

- Validación de compatibilidad.

- Coste industrial.

- Precio de venta con margen.

- BOQ.

- Alcance de suministro.

- Alcance de instalación.

- Informe para cliente.

- Anexo técnico.

- Comparativa de alternativas.

- Exportación a oferta comercial.

Esta fase conecta el mundo técnico con ventas.

# Fase 5 — Integración real con Smartec / operación

Objetivo: cerrar el ciclo entre cálculo, instalación y operación real.

Aquí Salvi Studio Solar se conecta con Smartec para comparar cálculo previsto y realidad.

Incluye:

- SOC real de batería.

- Producción solar real.

- Consumo real.

- Temperatura.

- Estado de carga.

- Alarmas.

- Nivel de dimming.

- Horas de funcionamiento.

- Detección de desviaciones.

- Recomendación de limpieza.

- Recomendación de cambio de perfil.

- Detección de batería degradada.

- Comparación previsto vs real.

Esto permite crear un gemelo energético de cada farola o proyecto.

Ejemplo:

El modelo preveía 420 Wh/día de producción media en enero, pero la realidad es 310 Wh/día. Posible causa: suciedad, sombra, orientación incorrecta o degradación del panel.

# Fase 6 — Aprendizaje con datos reales

Objetivo: que Salvi Studio Solar mejore automáticamente sus hipótesis con proyectos reales.

Aquí la aplicación aprende de:

- Producción real por país.

- Soiling real por región.

- Pérdida por lluvia/polvo.

- Degradación de batería.

- Consumos reales.

- Perfiles de dimming.

- Fiabilidad real.

- Incidencias.

- Diferencias entre SIL, cilindro y panel vertical.

Esto permitirá crear modelos propios Salvi:

- Factor Senegal urbano.

- Factor desierto.

- Factor zona lluviosa.

- Factor carretera interurbana.

- Factor SIL horizontal.

- Factor cilindro vertical.

- Factor doble panel este-oeste.

Este aprendizaje será una ventaja competitiva muy importante, porque no dependeremos solo de PVGIS/JRC, sino de datos reales de miles de luminarias Salvi.

# Fase 7 — Optimización avanzada y financiación

Objetivo: convertir la herramienta en una plataforma para decisiones de inversión.

Incluye:

- CAPEX.

- OPEX.

- TCO 10/15 años.

- Coste por km.

- Coste por punto de luz.

- Sustitución de batería.

- Limpieza.

- Mantenimiento.

- Ahorro energético.

- CO₂ evitado.

- Comparativa solar/red/híbrido.

- VAN/TIR/payback.

- Escenarios de financiación.

- Análisis para inversores.

- Riesgo técnico del proyecto.

Esta fase conectaría con la visión más amplia de Salvi Suite: no solo diseñar el alumbrado, sino justificarlo técnicamente y financieramente.

# Resumen simple

| Fase | Nombre | Objetivo |
| --- | --- | --- |
| 1 | Calculadora solar interna | Sustituir Excel + PVGIS manual |
| 2 | Integración fotométrica | Optimizar luz + energía |
| 3 | Proyecto completo GIS | Calcular calles/segmentos completos |
| 4 | Configurador / oferta | Convertir cálculo en producto y precio |
| 5 | Smartec operación | Comparar cálculo vs realidad |
| 6 | Aprendizaje Salvi | Mejorar modelos con datos reales |
| 7 | Financiera / inversión | TCO, CO₂, financiación y decisión |