SALVI LIGHTING

Integracion digital extremo a extremo
para proyectos de alumbrado publico

Documento conceptual para uso interno

Version 1.0 | Junio 2026

Idea central La plataforma integra oportunidad, GIS, calculo luminico, configurador de producto, financiacion, fabricacion, instalacion, Smartec, iluminacion dinamica, mantenimiento, auditoria y recalibracion. Cada punto de luz se convierte en un activo digital unico, georreferenciado, calculado, configurado, medido y mantenido durante todo su ciclo de vida.

# Resumen ejecutivo

Los grandes proyectos de alumbrado publico ya no pueden gestionarse como una suma de planos, hojas Excel, estudios luminicos, listados de producto, ordenes de fabricacion e informes de mantenimiento desconectados. La complejidad tecnica, financiera y operativa exige una continuidad digital desde la primera oportunidad hasta la auditoria real de la instalacion.

La propuesta consiste en desarrollar una plataforma integral de gestion de proyectos de alumbrado publico que conecte todas las etapas: necesidad politica, seleccion de zonas, GIS, generacion de puntos de luz, calculo luminico masivo, configurador de producto, modelo economico-financiero, fabricacion, logistica, instalacion, puesta en marcha con Smartec, iluminacion dinamica, mantenimiento, auditoria y recalibracion.

El principio tecnico fundamental es que el proyecto no se diseña a partir de potencias fijas, sino a partir del flujo luminico necesario para conseguir niveles adecuados y uniformes. La potencia electrica es un resultado derivado del flujo, la optica, el producto, el rendimiento y las condiciones reales de operacion.

Este enfoque permite fabricar referencias fisicas estandarizadas y configurar digitalmente el flujo operativo de cada luminaria una vez instalada, utilizando Smartec. En instalaciones existentes, donde las interdistancias son irregulares, esto permite mejorar la uniformidad y reducir consumos sin complicar la fabricacion ni la instalacion.

La incorporacion de sensores de movimiento o camaras de bajo coste permite una capa adicional de iluminacion dinamica. Las luminarias pueden operar a niveles base reducidos y elevarse automaticamente ante presencia de peatones, vehiculos o actividad urbana. Este modo dinamico puede aportar un ahorro adicional de hasta el 50% respecto a una solucion LED con Smartec convencional, especialmente en zonas de baja ocupacion nocturna, accesos, areas residenciales, industriales o carreteras con trafico variable.

Finalmente, la auditoria lumínica mediante vehiculos equipados con luxometro, luminancimetro y GPS cierra el ciclo. Al disponer de todos los datos de diseño y programacion en la plataforma, las mediciones reales pueden compararse automaticamente con lo previsto, generar mapas de calor, informes de desviaciones y, cuando proceda, ajustar los niveles de flujo en Smartec de forma automatica o semiautomatica.

Resultado esperado Salvi no venderia solo luminarias. Venderia una capacidad integrada para planificar, financiar, diseñar, fabricar, instalar, operar, medir, corregir y mantener proyectos de alumbrado publico con trazabilidad completa.

# Indice

1. Vision general y objetivos

2. Principio de activo digital por punto de luz

3. Arquitectura funcional de la plataforma

4. GIS, OpenStreetMap y generacion de puntos de luz

5. Calculo luminico masivo y trabajo en flujo

6. Configurador de producto y referencias fisicas estandarizadas

7. Modelo economico-financiero y obtencion de financiacion

8. Fabricacion, logistica e instalacion digitalizada

9. Smartec como plataforma de configuracion, gestion y mantenimiento

10. Iluminacion dinamica con sensores o camaras de bajo coste

11. Auditoria lumínica, mapas de calor y recalibracion

12. Modelo de datos y trazabilidad

13. Beneficios por etapa

14. Hoja de ruta de implantacion

15. Conclusiones

# 1. Vision general y objetivos

La plataforma propuesta tiene como objetivo coser digitalmente todas las fases de un proyecto de alumbrado publico. Esta integracion es especialmente importante en proyectos internacionales, actuaciones de reposicion masiva, alumbrado solar, soluciones hibridas, contratos EPC/F, mantenimiento a largo plazo y proyectos financiados por bancos, agencias de credito a la exportacion, organismos multilaterales o inversores privados.

El sistema debe permitir pasar de una necesidad politica o territorial a una propuesta tecnica y financiera defendible, y posteriormente convertir esa propuesta en fabricacion, instalacion, operacion, mantenimiento y auditoria medible.

Reducir el tiempo de analisis y preparacion de propuestas.

Aumentar la precision tecnica mediante GIS, calculo luminico y configurador de producto.

Estandarizar referencias fisicas sin perder capacidad de ajuste por punto.

Digitalizar evidencias de instalacion, puesta en marcha, mantenimiento y auditoria.

Generar confianza tecnica y financiera ante clientes, financiadores e inversores.

Crear una base de conocimiento acumulativa para futuros proyectos.

# 2. Principio de activo digital por punto de luz

Cada luminaria debe ser tratada como un activo digital unico. Desde el momento en que se genera o se importa su posicion en el GIS, el punto de luz adquiere una identidad que debe mantenerse durante todo el ciclo de vida del proyecto.

| Capa | Informacion asociada al punto de luz |
| --- | --- |
| Territorial | Pais, provincia, municipio, barrio, calle, fase y prioridad. |
| Geometrica | Coordenadas, interdistancia anterior y posterior, altura, brazo, disposicion y ancho de via. |
| Luminica | Clase objetivo, flujo requerido, margen definido por usuario, optica y cumplimiento. |
| Producto | Referencia fisica, driver, lente, carcasa, configuracion y compatibilidad Smartec. |
| Economica | Coste unitario, coste de instalacion, coste O&M, consumo y ahorro esperado. |
| Industrial | Numero de serie, lote, contenedor, fecha de fabricacion y trazabilidad logistica. |
| Instalacion | Instalador, fecha, GPS real, fotografia, checklist y aceptacion. |
| Operacion | Configuracion Smartec, estado, consumo, alarmas, disponibilidad y perfil dinamico. |
| Auditoria | Mediciones reales, mapa de desviacion, ajuste aplicado e historico. |

Esta continuidad evita que el proyecto se fragmente. La misma entidad digital conecta diseño, producto, presupuesto, fabricacion, instalacion, operacion y auditoria.

# 3. Arquitectura funcional de la plataforma

La plataforma debe organizarse como una arquitectura modular, pero con una base de datos unica y georreferenciada. La clave no es que todos los modulos esten en una sola aplicacion monolitica, sino que compartan identificadores, datos y reglas de negocio.

| Modulo | Funcion principal |
| --- | --- |
| Opportunity Mapper | Analisis de pais, ciudad, zonas prioritarias, impacto politico, social y economico. |
| GIS Designer | Importacion OSM, dibujo de zonas, clasificacion de vias y generacion de puntos. |
| Lighting Calculation Engine | Calculo luminico masivo por tramo o por punto, trabajando en flujo. |
| Product Configurator | Validacion de producto, optica, driver, margen, termica y potencia resultante. |
| Financial Model | CAPEX, OPEX, ahorro, cash-flow, financiacion, sensibilidad, ESG y riesgos. |
| Proposal Builder | Memoria, BOQ, planos, Excel, DWG/DXF, fases, cronograma y documentacion. |
| Delivery Control | Fabricacion, lotes, contenedores, recepcion, almacenamiento e instalacion. |
| Smartec Operations | Commissioning, configuracion de flujo, perfiles, alarmas y gestion operativa. |
| Dynamic Lighting | Sensores de movimiento o camara de bajo coste para regulacion segun presencia. |
| Maintenance & SLA | Ordenes de trabajo, incidencias, disponibilidad, SLA y mantenimiento preventivo. |
| Audit & Calibration | Medicion real, mapas de calor, desviaciones y ajuste de flujo en Smartec. |

Arquitectura recomendada Base geoespacial en PostGIS, visualizacion en Leaflet o MapLibre, procesamiento en Python/GeoPandas/OSMnx, integracion con el motor luminico Salvi, configurador de producto, Smartec, app de instalacion y paneles de reporting.

# 4. GIS, OpenStreetMap y generacion de puntos de luz

El GIS es el punto de partida operativo. La plataforma debe permitir importar la red viaria desde OpenStreetMap, fuentes publicas, cartografia municipal, levantamientos de campo o inventarios existentes. Sobre esa base se dibujan zonas, se clasifican vias y se generan puntos de luz.

## 4.1 Analisis territorial

Identificacion de municipios, barrios, areas industriales, mercados, hospitales, escuelas y accesos estrategicos.

Clasificacion de vias por jerarquia: principales, secundarias, residenciales, industriales, peatonales o rurales.

Priorizacion por impacto politico, seguridad, densidad, actividad economica y facilidad de ejecucion.

## 4.2 Generacion de puntos

En nuevas instalaciones, los puntos pueden generarse automaticamente con interdistancias objetivo. En reposiciones, el sistema debe trabajar con posiciones reales o estimadas de columnas existentes, aunque las interdistancias sean irregulares.

| Tipo de proyecto | Tratamiento GIS |
| --- | --- |
| Nueva instalacion | Generacion de puntos segun clase de via, altura, disposicion e interdistancia optima. |
| Reposicion LED | Importacion o levantamiento de columnas existentes e interdistancias reales. |
| Solar autonomo | Priorizacion de zonas sin red, calculo de energia disponible y autonomia. |
| Hibrido | Combinacion de red y solar segun fiabilidad electrica y criticidad. |
| Smart retrofit | Aprovechamiento de activos existentes e incorporacion de Smartec. |

# 5. Calculo luminico masivo y trabajo en flujo

La aplicacion de calculo desarrollada por Salvi permite replicar estudios tipo de DIALux para calles, pero con capacidad de procesamiento masivo. Puede recibir multiples casos desde Excel o desde la base de datos, validarlos y optimizarlos en segundos.

El sistema no debe partir de potencias fijas. El input tecnico central es la necesidad luminica; la variable de diseño es el flujo. La potencia electrica aparece despues como resultado del configurador de producto.

| Entrada al motor luminico | Resultado esperado |
| --- | --- |
| Geometria de calle | Clase de calle, ancho, altura, disposicion, interdistancia y puntos reales. |
| Fotometria y optica | Validacion de distribucion luminica segun lente y producto candidato. |
| Clase objetivo | Cumplimiento de iluminancia, luminancia, uniformidad y deslumbramiento cuando aplique. |
| Margen de usuario | Flujo de diseño ajustado por el margen definido para el proyecto. |
| Interdistancias irregulares | Flujo individual por luminaria para mejorar uniformidad real. |

## 5.1 Calibracion por flujo en instalaciones existentes

En instalaciones existentes, las columnas no suelen estar colocadas a distancias regulares. Esto obliga a abandonar la idea de una potencia unica por calle. La plataforma debe calcular el flujo requerido por cada punto de luz o por microtramos, de forma que el nivel de iluminacion resultante sea lo mas uniforme posible.

| Punto | Interdistancia real | Flujo requerido | Margen | Flujo de commissioning |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| L-001 | 24 m | 4.200 lm | 10% | 4.620 lm |
| L-002 | 37 m | 6.300 lm | 10% | 6.930 lm |
| L-003 | 31 m | 5.700 lm | 10% | 6.270 lm |
| L-004 | 46 m | 8.200 lm | 10% | 9.020 lm |

# 6. Configurador de producto y referencias fisicas estandarizadas

El configurador de producto traduce el flujo requerido en una solucion fabricable. Integra el comportamiento termico de la luminaria, el margen definido por el usuario, las opticas disponibles, el driver, la eficiencia real y las restricciones industriales.

La estrategia consiste en separar referencia fisica y referencia funcional.

| Concepto | Descripcion |
| --- | --- |
| Referencia fisica | Producto que se fabrica e instala: familia de luminaria, driver 40/75/100/150/200 W, optica F151/F2MD/F2M2, carcasa, Zhaga/D4i y Smartec. |
| Referencia funcional | Configuracion que necesita cada punto: flujo objetivo, margen, perfil horario, grupo de control, nivel dinamico y ajustes de auditoria. |

Este enfoque reduce la variedad industrial. No es necesario fabricar una luminaria especifica para cada potencia calculada. Se fabrican plataformas estandar configurables y Smartec ajusta digitalmente el flujo operativo en campo.

| Familia fisica | Rango operativo orientativo | Uso |
| --- | --- | --- |
| Driver 40 W | Bajo flujo | Calles estrechas, peatonales, residencial bajo. |
| Driver 75 W | Flujo medio | Residencial urbano, calles secundarias, reposicion irregular. |
| Driver 100 W | Flujo medio-alto | Vias principales urbanas y avenidas. |
| Driver 150 W | Alto flujo | Avenidas, zonas industriales y grandes alturas. |
| Driver 200 W | Muy alto flujo | Aplicaciones especiales, grandes secciones o interurbanas. |

# 7. Modelo economico-financiero y obtencion de financiacion

En proyectos de gran escala, la financiacion no es un apartado separado de la ingenieria. La plataforma debe transformar los datos tecnicos en informacion financiable, verificable y trazable. Esto genera confianza tecnica ante bancos, agencias de credito a la exportacion, fondos de infraestructura, aseguradoras, organismos multilaterales e inversores privados.

CAPEX por zona, municipio, fase, calle, producto y punto de luz.

OPEX y mantenimiento a 5, 10 o 15 años.

Ahorro energetico previsto y emisiones evitadas.

Cash-flow por fases, hitos de fabricacion, instalacion, puesta en marcha y auditoria.

Sensibilidad a tipo de cambio, retrasos logisticos, coste energetico, coste de mantenimiento y disponibilidad.

Indicadores ESG: poblacion beneficiada, escuelas, hospitales, mercados, km iluminados y empleo local.

| Necesidad del financiador | Respuesta de la plataforma |
| --- | --- |
| Saber que se financia | Cada luminaria y tramo estan georreferenciados y vinculados a un producto y presupuesto. |
| Controlar avance | Fabricacion, logistica, instalacion y commissioning se certifican con QR, GPS, foto y Smartec. |
| Reducir riesgo tecnico | El diseño esta conectado al calculo luminico, configurador, auditoria y recalibracion. |
| Validar impacto | Ahorro, consumo, disponibilidad y emisiones pueden medirse y reportarse. |
| Asegurar mantenimiento | SLA, incidencias y ordenes de trabajo quedan integrados en la plataforma. |

Confianza financiera La digitalizacion end to end permite demostrar la correspondencia entre lo propuesto, lo calculado, lo presupuestado, lo fabricado, lo instalado, lo configurado, lo medido y lo mantenido. Esta trazabilidad reduce incertidumbre y mejora la financiabilidad del proyecto.

# 8. Fabricacion, logistica e instalacion digitalizada

Una vez adjudicado el proyecto, el gemelo digital debe convertirse en herramienta de ejecucion. La fabricacion se organiza con referencias fisicas estandar, mientras que la configuracion funcional se aplicara en campo mediante Smartec.

## 8.1 Fabricacion

Asociacion de producto, driver, optica y lote a cada zona o fase.

Reduccion de referencias especificas de potencia.

Trazabilidad de numero de serie, lote, fecha, control de calidad y packing list.

## 8.2 Logistica

Asignacion de luminarias a contenedores, municipios, almacenes y equipos de instalacion.

Control de recepcion, aduanas, stock local y distribucion por fase.

## 8.3 Instalacion

El instalador trabaja con una app de campo. Escanea el QR de la luminaria, valida posicion GPS, hace fotografia, completa checklist y asocia la luminaria fisica al punto digital previsto.

| Evidencia | Uso |
| --- | --- |
| QR / numero de serie | Asociar luminaria fisica al punto digital. |
| GPS real | Validar posicion instalada frente a diseño. |
| Fotografia | Evidencia visual para certificacion y auditoria. |
| Checklist | Validar conexion, orientacion, altura, brazo, seguridad y comunicaciones. |
| Estado Smartec | Confirmar activacion y configuracion operativa. |

# 9. Smartec como plataforma de configuracion, gestion y mantenimiento

Smartec se convierte en la capa operativa del gemelo digital. No solo permite encender, apagar, regular y monitorizar luminarias; tambien aplica la configuracion de flujo que viene del diseño y permite corregirla en funcion de auditorias y condiciones reales.

Commissioning automatico del flujo operativo por punto.

Gestion de perfiles horarios y grupos de control.

Monitorizacion de consumo, estado, alarmas y comunicaciones.

Mantenimiento preventivo y correctivo conectado a incidencias reales.

Registro historico de configuraciones y cambios.

Base para iluminacion dinamica mediante sensores o camaras.

## 9.1 De potencia fija a flujo operativo

La configuracion no se programa en fabrica. Smartec recibe para cada punto el flujo objetivo y el perfil de operacion. La potencia electrica resultante se deriva del producto, optica, driver y rendimiento real. Este enfoque simplifica fabricacion e instalacion, y permite ajustar el proyecto tras la puesta en marcha.

# 10. Iluminacion dinamica con sensores o camaras de bajo coste

La incorporacion de sensores de movimiento o camaras de bajo coste añade una capa de eficiencia superior a la regulacion horaria tradicional. El sistema deja de trabajar solo con perfiles fijos y pasa a adaptar el nivel de iluminacion a la presencia real de peatones, vehiculos o actividad urbana.

Sobre una instalacion LED ya gestionada por Smartec, la iluminacion dinamica puede permitir un ahorro adicional de hasta el 50%, dependiendo del trafico nocturno, el tipo de via, los niveles base permitidos y las reglas de seguridad definidas para el proyecto.

| Elemento | Funcion |
| --- | --- |
| Sensor de movimiento | Detecta presencia o desplazamiento y activa aumento temporal de flujo. |
| Camara de bajo coste | Puede detectar actividad, vehiculos o peatones mediante procesamiento local. |
| Smartec | Coordina grupos de luminarias, perfiles dinamicos, tiempos de permanencia y alarmas. |
| Motor de reglas | Define niveles base, niveles de activacion, zonas, horarios y limites de seguridad. |
| Plataforma GIS | Relaciona detecciones con puntos de luz, calles, zonas y prioridades. |

## 10.1 Estrategia de control dinamico

La estrategia recomendada es trabajar con un nivel base seguro y un nivel de refuerzo cuando se detecta presencia. La activacion no debe limitarse a una unica luminaria; debe generar un corredor de luz para anticipar el movimiento del usuario.

| Modo | Descripcion |
| --- | --- |
| Nivel base | Flujo reducido cuando no hay presencia, respetando los minimos de seguridad definidos. |
| Deteccion local | Aumento de flujo en la luminaria asociada al sensor o camara. |
| Corredor de luz | Activacion de luminarias vecinas aguas arriba y aguas abajo para evitar saltos bruscos. |
| Tiempo de permanencia | Mantenimiento del nivel elevado durante un periodo ajustable tras la deteccion. |
| Retorno progresivo | Reduccion gradual del flujo para evitar cambios visuales bruscos. |
| Modo especial | Eventos, emergencias, mercados, horas punta o zonas sensibles. |

## 10.2 Privacidad y uso de camaras

Si se utilizan camaras de bajo coste, la arquitectura debe seguir un criterio de privacidad por diseño. La camara no debe utilizarse como sistema de vigilancia, sino como sensor de presencia o conteo. Siempre que sea posible, el procesamiento debe realizarse en el borde y enviar a la plataforma solo eventos o metadatos anonimos, no imagenes.

Procesamiento local de presencia, conteo o direccion de movimiento.

No almacenamiento de imagenes salvo requisito especifico y autorizado.

Datos anonimizados para gestion de alumbrado y eficiencia energetica.

Separacion clara entre alumbrado dinamico y videovigilancia.

## 10.3 Impacto energetico

La iluminacion dinamica permite reducir consumo especialmente en horas valle. En lugar de mantener toda la instalacion al nivel de diseño durante toda la noche, el sistema adapta el flujo a la demanda real.

| Escenario | Descripcion | Ahorro esperado |
| --- | --- | --- |
| LED sin control | Sustitucion eficiente pero perfil fijo. | Ahorro base frente a tecnologia antigua. |
| LED + Smartec | Regulacion horaria, control remoto, alarmas y perfiles. | Ahorro adicional por programacion. |
| LED + Smartec + dinamica | Regulacion por presencia y corredores de luz. | Hasta 50% adicional frente a LED + Smartec, segun uso. |

Clave operativa La iluminacion dinamica debe estar integrada en el mismo gemelo digital. El sensor no es un elemento aislado: esta asociado a una luminaria, calle, perfil, zona, horario, regla de seguridad, historico de eventos y consumo.

# 11. Auditoria luminica, mapas de calor y recalibracion

La auditoria cierra el ciclo digital. Una vez instalada y configurada la red, el proyecto debe medirse en campo mediante vehiculos equipados con luxometro, luminancimetro, GPS y sistema de adquisicion de datos. El resultado son mapas de calor y datos georreferenciados de niveles reales.

## 11.1 Comparacion automatica con diseño y Smartec

Como la plataforma ya contiene la informacion de diseño, producto, flujo objetivo, configuracion Smartec, interdistancias y ubicacion, las mediciones reales pueden compararse automaticamente con lo esperado.

| Dato auditado | Comparacion automatica |
| --- | --- |
| Nivel medido | Frente al nivel calculado y objetivo de proyecto. |
| Uniformidad real | Frente a la uniformidad esperada por tramo o calle. |
| Zonas oscuras | Identificacion de tramos por debajo del umbral. |
| Exceso de iluminacion | Deteccion de oportunidades de ahorro y reduccion de contaminacion luminica. |
| Desviaciones localizadas | Posible orientacion incorrecta, optica equivocada, altura diferente o obstaculo. |
| Consumo real | Comparacion con potencia resultante y perfil Smartec. |

## 11.2 Informe de desviaciones

La plataforma debe generar un informe automatico de desviaciones con resumen ejecutivo, mapas, tablas de cumplimiento, calles afectadas, luminarias criticas, recomendaciones y acciones correctivas.

Mapa de calor de niveles medidos.

Mapa de desviacion respecto al diseño.

Listado de puntos con exceso o defecto de flujo.

Propuesta de ajuste por luminaria o grupo.

Impacto energetico de la recalibracion.

Evidencias georreferenciadas para cliente y financiador.

## 11.3 Recalibracion automatica en Smartec

Cuando las desviaciones sean corregibles digitalmente, la plataforma debe calcular nuevas consignas de flujo y enviarlas a Smartec para su aplicacion automatica o previa validacion tecnica.

| Situacion | Accion de recalibracion |
| --- | --- |
| Nivel inferior al objetivo | Incrementar flujo en luminarias afectadas dentro de limites del configurador. |
| Nivel superior al objetivo | Reducir flujo y ahorrar energia. |
| Uniformidad insuficiente | Reequilibrar flujos entre puntos consecutivos. |
| Interdistancia larga | Elevar flujo de puntos criticos o activar luminarias vecinas si existen. |
| Exceso por interdistancia corta | Reducir flujo en puntos proximos. |
| Problema fisico | Generar orden de trabajo: orientacion, optica, altura, obstaculo o instalacion. |

La auditoria no es solo una validacion final. Es una herramienta de mejora continua que permite ajustar el sistema durante toda su vida util.

# 12. Modelo de datos y trazabilidad

La base de datos debe estructurarse alrededor del punto de luz, manteniendo relaciones con proyecto, zona, calle, producto, calculo, configuracion, instalacion, mantenimiento y auditoria.

| Tabla / entidad | Contenido minimo |
| --- | --- |
| projects | Pais, cliente, alcance, fase, moneda, modelo contractual y financiacion. |
| zones | Municipios, barrios, poligonos de actuacion y prioridades. |
| road_segments | Geometria, longitud, ancho, clase, fase, tipo de via y solucion tecnica. |
| lighting_points | Coordenadas, tramo, interdistancias, altura, brazo, producto, flujo y estado. |
| products | Familia, opticas, drivers, rangos, compatibilidad, coste y disponibilidad. |
| calculation_cases | Inputs, version de motor, resultados, cumplimiento, margen y alternativas. |
| smartec_configs | Flujo operativo, perfiles, grupos, sensores, eventos y versiones. |
| installation_records | QR, GPS, fotos, checklist, instalador, fecha y aceptacion. |
| maintenance_tickets | Alarmas, incidencias, SLA, repuestos, tiempos y resolucion. |
| audit_measurements | Mediciones, mapas de calor, desviaciones, recomendaciones y ajustes. |
| finance_records | CAPEX, OPEX, desembolsos, certificaciones, impacto y reporting. |

# 13. Beneficios por etapa

| Etapa | Beneficio de la digitalizacion |
| --- | --- |
| Desarrollo comercial | De una idea politica a una propuesta cuantificada, visual y defendible. |
| Ingenieria | Calculo masivo, optimizacion rapida y reduccion de tareas manuales. |
| Producto | Selecciones fabricables, margen y referencias estandar. |
| Financiacion | Mayor confianza por trazabilidad, evidencias, control de riesgos e indicadores ESG. |
| Fabricacion | Menos referencias, mejor planificacion, lotes trazables y menos errores. |
| Instalacion | QR, GPS, fotos y checklist reducen incertidumbre y facilitan certificacion. |
| Smartec | Configuracion precisa por flujo, alarmas, grupos, perfiles y mantenimiento. |
| Iluminacion dinamica | Ahorro adicional, adaptacion a presencia real y menor contaminacion luminica. |
| Auditoria | Medicion objetiva, mapas de calor, desviaciones y recalibracion digital. |
| Mantenimiento | SLA, incidencias, historial y mejora continua basada en datos reales. |

# 14. Hoja de ruta de implantacion

La plataforma debe desarrollarse por fases, priorizando primero el valor comercial y tecnico, y despues la ejecucion, operacion, dinamica y auditoria avanzada.

| Fase | Alcance recomendado |
| --- | --- |
| Fase 1 - MVP comercial tecnico | GIS, importacion OSM, zonas, puntos, calculo de km, luminarias, Excel, DXF/DWG y propuesta preliminar. |
| Fase 2 - Motor luminico y producto | Conexion con calculo masivo, flujo por punto, configurador de producto y BOQ detallado. |
| Fase 3 - Financiacion | CAPEX/OPEX, escenarios, cash-flow, ESG, riesgos y paquete para financiadores. |
| Fase 4 - Ejecucion | Fabricacion, lotes, logistica, app instalador, QR, GPS, fotos y certificacion. |
| Fase 5 - Smartec y mantenimiento | Commissioning, perfiles de flujo, alarmas, tickets, SLA y dashboards. |
| Fase 6 - Iluminacion dinamica | Sensores/camaras, reglas de presencia, corredores de luz y optimizacion energetica. |
| Fase 7 - Auditoria y recalibracion | Vehiculo de medicion, mapas de calor, desviaciones y ajuste automatico en Smartec. |

# 15. Conclusiones

La integracion digital extremo a extremo permite transformar los proyectos de alumbrado publico en sistemas vivos, trazables y optimizables. La plataforma no se limita a diseñar luminarias sobre un mapa; conecta la decision politica con el GIS, el calculo luminico, el producto, la financiacion, la fabricacion, la instalacion, Smartec, la iluminacion dinamica, el mantenimiento y la auditoria.

El valor diferencial esta en la continuidad. Cada punto de luz tiene una identidad digital que conserva su historia completa: por que se propuso, como se calculo, que producto se asigno, como se financio, cuando se fabrico, donde se instalo, como se configuro, que consumo tiene, que incidencias genera y que nivel real de iluminacion ofrece.

Este enfoque permite a Salvi posicionarse no solo como fabricante de luminarias, sino como integrador de soluciones completas de alumbrado publico: planificables, financiables, ejecutables, gestionables, medibles y mejorables durante toda su vida util.

Mensaje final La plataforma convierte el alumbrado publico en infraestructura digital: cada luminaria es un activo inteligente, cada calle es un dato medible y cada proyecto es una oportunidad de optimización continua.

# Anexo A. Flujo digital resumido

Necesidad politica y territorial

Analisis GIS y priorizacion de zonas

Generacion de tramos y puntos de luz

Calculo luminico en flujo

Configurador de producto y validacion industrial

Modelo economico-financiero y financiabilidad

Propuesta tecnica, BOQ, planos y cronograma

Fabricacion de referencias estandar

Logistica y asignacion por fases

Instalacion digitalizada con QR, GPS y fotos

Commissioning y configuracion Smartec

Iluminacion dinamica con sensores o camaras

Operacion, mantenimiento y SLA

Auditoria con vehiculo, luxometro y luminancimetro

Informe de desviaciones y recalibracion

Reporting a cliente, financiadores e inversores

Mejora continua para nuevos proyectos